浙能伊犁新天煤化工有限责任公司

伊犁新天煤化工普通阀门

技术规范书

2024年

目 录

一、总则	1

二、执行标准	1

三、技术要求	2

四、供货范围	6

五、工作范围	7

六、性能保证和验收	7

七、检验和试验及监造	8

八、质量保证和技术服务	10

九、油漆、标志、包装和运输	11

十、验收	12

十一、技术资料	13

十二、交付要求	16

## 一、总则

1.1本技术规范适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司所需高、中、低压以及给水系统及化工系统中闸阀、截止阀的采购。

1.2本技术规范提出了对阀门本体的功能设计、结构、性能、安装调试、检验、试验、包装、运输、验收等方面的技术要求。

1.3本技术规范的技术要求及附件是设备设计和制造的最低要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人完全响应本规范书的要求；如有差异，不管差异多么微小，都应在投标文件差异表中加以详细说明。

1.5遵循本技术规范的任一条款均不能认为可以解除投标人对所供货物应承担的责任。

1.6所有图纸资料必须采用中文编制,文件和图纸资料及测量仪表中所使用单位须为国际单位（SI）。

1.7投标人对所供整套设备负有全责，包括外购件。

1.8本技术规范书所使用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较严格准标准执行。

1.9设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.10在合同签订后，招标人有权提出因规范、标准、规程发生变化而产生的一些补充要求，部分设备的数量和型号根据设计将进行相应变更，投标人应满足这些要求，而无价格因素。具体项目由双方共同商定。

1.11对于本技术规范有异义的部分，以招标人的解释为准。

## 二、执行标准

阀门设计、制造、检验和试验应按照下列标准及规范的最新版本执行，但不限于下列标准和规范，包括它们的附件。

GB/12228         《通用阀门碳素钢锻件技术条件》

JB/T6903         《阀门锻钢件超声波检查方法》

GB/T 12237       《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》

GB/T 26147       《球阀球体　技术条件》

GB/T 30818       《石油和天然气工业管线输送系统用全焊接球阀》

GB/3323.1    《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》

JB/T6439         《阀门受压件磁粉探伤检验》

GB/T1048         《管道元件一PN(公称压力)的定义和选用》

JB/T5263         《电站阀门铸钢件技术条件》

GB/T13927        《工业阀门压力试验》

GB/12221         《金属阀门结构长度》

GB/T1184         《形状和位置公差未注公差值》

GB12220          《工业阀门标志》

JB/T7928         《工业阀门供货要求》

GB/T12227        《通用阀门球墨铸铁技术条件》

GB/T4213         《气动调节阀》

DL/T 641         《电站阀门电动执行机构》

GB/T 24923       《普通型阀门电动装置技术条件》

GB/T12224        《钢制阀门一般要求》

GB/T12230        《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》

GB/T12234        《石油、天然后气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》

HG/T20592-20635  《钢制管法兰.垫片.紧固件》

JB/T106          《阀门的标志和涂装》

JB/T7927         《阀门铸钢件外观质量要求》

JB/T5300         《工业用阀门材料 选用导则》

JB/T6438          《阀门密封面等离子弧堆焊技术要求》

JB/T6902          《阀门液体渗透检测》

NB/T 47044        《电站阀门》

DL/T 531          《电站高温高压截止阀闸阀技术要求》

ANSI              American National Standards Institute(美国国家标准协会)

API                American Petroleum Institute

ASME               American Society of Mechanical Engineers

ASTM               American Society for Testing and Materials

## 三、技术要求

### 3.1基本要求

3.1.1投标人应按照招标文件的技术要求及数据表中的操作条件和设计条件进行设计和制造。要考虑到开启、关闭及故障条件，还要考虑安装、操作和维修方便和经济。

3.1.2投标人要对阀门及其相关设备和管道系统的安全性和可靠性负全部责任，并负责它们之间的合理匹配。投标人必须保证阀门在满足规定的使用条件下，高效、安全、稳定、连续运转。

3.1.3附件表中的内容是对阀门的最低要求(不限于)，如果招标人附件表中有考虑不周或遗漏之处，但投标人认为对阀门的安全性和可靠性是必要的内容，投标人应告知招标人，并完善附件表的内容。当认为招标人的文件相互间有不一致时，投标人应将各文件之间的所有矛盾之处以书面形式通知招标人。

3.1.4阀门的主要零部件的设计寿命为20年，阀门在设计条件下连续工作时间8000h/年。

3.1.5投标人的品牌产品应为全新成熟产品。

3.1.6投标人应依照招标人提出的参数条件，选定满足要求的阀门并提供阀门的规范。阀门的设计应满足介质温度、压力、流量、流向、以及严密性要求，并满足系统开/关时间的要求。泄漏等级按MSS-SP-61标准执行，泄漏等级为VI。阀门关闭严密而无泄漏（在要求的检修期内，国产阀门检修周期不少于3年，国外进口阀门检修周期不少于6年），阀芯及阀座应耐磨、耐冲刷并便于拆装与研磨。

3.1.7压力、温度额定值应是ANSI，MSS和AWWA适用规范和标准中的规定值。

3.1.8阀门打开或关闭时阀座两面的最大不平衡压差应该是阀门设计压力的基准值。

3.1.9在附件表中规定的工作条件下所有阀门组件都应能双向平衡可靠地操作。构造、规格和型号相同的阀门都应可以互换。

3.1.10除有特殊说明外，所有阀门必须达到在现场安装前不需解体检查就可安装的要求，如因阀门质量原因需要在现场解体检修，投标人应承担一切费用。

3.1.11阀门均应进行严密性试验，并符合ISO5208标准,壳体、密封试验方法按ISO最新标准进行，保证不低于ISO5208标准，同时高于中国的相应标准进行壳体水压和阀座紧密性试验，方法如下：

壳体水压试验：1.5倍于设计压力；

密封水压试验：1.1倍于设计压力；

运行试验：在不受压的情况下完成一个全过程（从开到关，再到开），检查执行机构的功能及运行。

3.1.12从手轮面看：所有阀门以顺时针方向旋转关闭手轮，每个手轮面上应清楚标有“开”和“关”记号，并以箭头指示各个术语代表的旋转方向。

3.1.13用金属密封元件时，投标人应保证，阀芯及阀座应耐磨、耐冲刷并便于拆装与研磨，阀座和阀芯之间有硬度差别，且阀座硬度高于阀芯。

3.1.14阀门阀体上标记公称直径、公称压力和指示流动方向的箭头。

3.1.15阀门在设计和制造时应力求降低其启、闭力和启、闭力矩，对启闭速度有要求的阀门应满足其性能要求，并保证其动作的可靠性。

3.1.16阀门均应进行噪声计算，并提供计算结果，噪声标准是距离阀体1米处不超过85分贝。

3.1.17阀门投标人在文件中详细说明产品的以下几种情况（但不限于此）：

（1）阀门的结构设计特点；

（2）阀体、阀盖、阀芯、阀杆、限位手轮及其支架(若需要)、限位阀杆(若需要)等零部件的材质、硬度及各材质允许的温度范围；

（3）阀门填料材质、特点及密封效果；

（4）阀门抗冲刷性能及密封面的优良性能；

（5）阀体应当采用锻造成型，DN50口径以下阀门整体锻造，壳体的壁厚应满足相应标准的规定要求；

（6）甲烷化装置高压蒸汽闸阀为整体锻造阀门。

3.1.18阀门与管道采用对口焊接时，阀体进出口与接管口径应取得一致，阀门的连接管道坡口符合国家标准规范要求。

3.1.19阀门均能在冷热状态下灵活关闭，不得有卡涩现象。

### 3.2设计和结构要求

3.2.1有特定流向要求的阀门，流向应清晰地永久性地标在阀门上。

3.2.2滑动部件间应有一定的硬度差别以防相互咬紧，并提供有利的磨损特性，如：阀杆与上密封衬套，阀体与导向衬套，密封圈的支承面等。

3.2.3阀体结构具有良好的抗热冲击能力。

3.2.4阀门结构设计具有功能多、易维护、噪音低、结构紧凑、动作灵活和重量轻等特点。阀门不另设专门的支承装置。阀门可水平或垂直布置。阀门能防止阀门动作时，由于蒸汽(或其它介质)的冲击、管道系统热膨胀而引起的剧烈振动。阀门本身除能承受这种振动外，要求高、中压阀门应能承受在相接管道上不装设固定或限位支架时的热膨胀及管道系统布置力和力矩。

3.2.5所有需要填料的阀门都应配供自润滑填料，其氯化物含量不超过25mg/L，填料应具有降低不锈钢阀杆腐蚀的措施，并且不需拆卸阀杆就可更换。

3.2.6阀门都应能在不拆执行器时更换填料，且不得接长阀杆来满足。

3.2.7阀门应配备可调行程挡块以防止阀门在开/关位置时超行程。

3.2.8垂直管道上布置的电动闸阀，若需设置支撑，厂家必须提供支撑图纸。

3.2.9 阀门寿命除易损件外，达到20年。

### 3.3材料和焊接要求

3.3.1所有承压零部件材料均应符合ASTM相关规范的要求，非承压材料如垫片、填料等也要满足相关规定或标准。

3.3.2阀门制造，按压力容器受压元件的条件选用钢材。钢材的质量及规格符合相应的国际标准、国家标准或有关技术条件，并附有钢厂的钢材质量证明书，阀板应采用WC6+STL或更好有良好机械性能并耐冲刷的材料制造。

3.3.3阀门的结构及其零件所采用的材料保证在规定的条件下可靠地使用。零件材料符合设计图样的规定。阀体材料的焊接性能与相连的管道材料焊接性能相适应，便于安装施焊，若焊接性能不适应，投标人应提供过渡段，以便现场施工焊接。

3.3.4阀门受压元件用钢应由平炉、电炉或氧气转炉冶炼。保证成品质量及零件在材料库及加工各工序中不致混材和错用材料。

3.3.5阀门阀杆表面须做渗氮或渗碳硬化处理以增强抗磨抗冲刷性能，硬度须达到布氏硬度HB350以上。

3.3.6所有密封件应严密无泄漏，密封材料应采用性能可靠的产品。

3.3.7截止阀其结构应该是抗冲刷的，能有效保护密封面不受介质冲刷。

3.3.8截止阀应该有倒密封结构，其带压管道全部开启状态下，可以更换填料。

3.3.9截止阀阀杆采用锻件，不允许棒料加工。保证足够的强度等机械性能。表面须做渗氮或渗碳硬化处理以增强抗磨抗冲刷性能，硬度须达到布氏硬度HB350以上。

3.3.10截止阀的开启高度不低于流道直径的45%。

3.3.11甲烷化装置高压蒸汽阀门与管道采用对口焊接，阀体进出口与接管口径（￠219*20mm）应取得一致。

3.3.12钢制闸阀采用以下密封面：应采用不锈钢阀杆和司太立合金（包括上密封），阀座圈和阀盘应堆焊司太立合金。只采用司太立合金堆焊阀座圈时，钢制阀楔或阀盘应该用11%~13%铬钢进行表面硬化处理，阀座圈也可采用整体硬质材料代替堆焊处理。对上述要求，投标人推荐长期使用成熟可靠的技术方案，供招标人选取。

3.3.13  重要部件材质

甲烷化装置高温高压蒸汽阀：

| 部件 | 招标人材质要求（不低于） | 投标人填写 |
| --- | --- | --- |
| 阀 体 | 12Cr1MoVG（锻件） |  |
| 阀 盖 | 12Cr1MoVG |  |
| 阀 芯 | ZG15Cr1MoV |  |
| 阀 板 | 12Cr1MoVG+司太立合金6 |  |
| 阀 杆 | 25Cr2Mo1VA |  |
| 阀 座 | 12Cr1MoVG+司太立合金6 |  |
| 阀 杆 填 料 | 高强柔性石墨 |  |
| 自 密 封 环 | 石墨+镍丝材质 |  |
| 螺栓&螺母等紧固件 | 35CrMoA |  |

### 3.3.18主要参数表

甲烷化装置高温高压蒸汽阀参数：

| 序号 | 技术参数名称 | 单 位 | 数值及内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门用途 | － | 高温高压蒸汽手动隔离阀 |  |
| 2 | 阀门型号 | － | Z561Y-2500LB |  |
| 3 | 阀门结构 |  | 楔式刚性单闸板手动闸阀（带夹圈） |  |
| 4 | 阀门编码 | － | 由投标人填写 |  |
| 5 | 阀门特性 | － | 线性 |  |
| 6 | 数量 | 台 | 2 |  |
| 7 | 介质温度（运行） | ℃ | 535 |  |
| 8 | 介质压力（运行） | MPa(G) | 9.3 |  |
| 9 | 阀体材料 | － | 12Cr1MoVG |  |
| 10 | 连接管道尺寸（进口/出口） | mm | Φ219×20/Φ219×20 |  |
| 11 | 连接管道材质 | － | 12Cr1MoVG |  |
| 12 | 公称通径 | － | DN200 |  |
| 13 | 压力等级 |  | CL2500 |  |
| 14 | 设计流量（最大、最小、运行） | t/h | 50 |  |
| 15 | 安装方式 | － | 竖直安装 |  |
| 16 | 介质类型 | － | 高温高压蒸汽 |  |
| 17 | 连接方式 | － | 焊接 |  |
| 18 | 执行机构 | － | 手动 |  |
| 19 | 泄漏率 | － | 在试验压力持续时间内，无可见泄漏 |  |
| 20 | 全行程时间 | s | 由投标人填写 |  |
| 21 | 阀门长度 | mm | 845 |  |

3.3.14 投标厂家：

机加工设备一览表（投标人填写）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

## 四、供货范围

### 4.1一般要求

4.1.1本章规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第一章的要求。

4.1.2投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

4.1.3投标人需提供闸阀\Z561Y-2500LB\DN200\12Cr1MoVG\手动的自密封填料、阀杆填料，并在所提供资料中给出具体清单。

甲烷化装置高压蒸汽阀安装调试及质保期所需备品备件及易损件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温高压蒸汽手动闸阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阀杆填料 | 厂家必填 | 套 | 2 |  |  | 1台阀门一套，共2套（投标人随阀门一起提供） |
| 2 | 自密封填料 | 厂家必填 | 套 | 2 |  |  | 1台阀门一套，共2套（投标人随阀门一起提供） |

4.1.4投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗性材料等，并提供详细供货清单。

4.1.5投标人在合同文件中应提出电厂或石化行业三年商业运行和第一次大修所需的备品备件（推荐备品备件）的具体清单及其单价，供招标人选购。

### 表二：供货清单

| 序号 | 设备 名称 | 物资编码 | 规格型号 | 数量 | 介质 | 阀体材质 | 密封 形式 | 投标人填写重量（Kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | 1000002986 | J41H-10C\DN125\WCB\手动 | 6.00 | 0.5Mpa蒸汽 | WCB |  |  | 脱硫硫铵干燥系统使用 |
| 2 | 闸阀 | 1000353964 | Z61Y-800LB\DN25\WC6\手动 | 25.00 | 中压蒸汽 | WC6 |  |  | 灰锁测压管线阀门，两端接管规格Φ33.7×4.5mm |
| 3 | 闸阀 | 1000621914 | Z45H-16C\DN100\WCB\手动 | 10.00 | 消防水 | WCB |  |  | 消防水系统改造使用 |
| 4 | 闸阀 | 1000621915 | Z45H-16C\DN150\WCB\手动 | 18.00 | 消防水 | WCB |  |  | 消防水系统改造使用 |
| 5 | 闸阀 | 1000621917 | Z45H-16C\DN200\WCB\手动 | 40.00 | 消防水 | WCB |  |  | 消防水系统改造使用 |
| 6 | 闸阀 | 1000621916 | Z45H-16C\DN250\WCB\手动 | 60.00 | 消防水 | WCB |  |  | 消防水系统改造使用 |
| 7 | 闸阀 | 1000621918 | Z45H-16C\DN300\WCB\手动 | 42.00 | 消防水 | WCB |  |  | 消防水系统改造使用 |
| 8 | 闸阀 | 1000621919 | Z45H-16C\DN400\WCB\手动 | 11.00 | 消防水 | WCB |  |  | 消防水系统改造使用 |
| 9 | 闸阀 | 1000305202 | Z41H-150LB\DN50\WCB\手动 | 10.00 | 甲醇 | WCB |  |  | 净化低甲日常检修 |
| 10 | 闸阀 | 1000353378 | Z41H-300LB\DN50\WCB\手动 | 10.00 | 氨水 | WCB |  |  | 净化混合制冷日常检修用 |
| 11 | 闸阀 | 1000305200 | Z41H-150LB\DN25\WCB\手动 | 30.00 | 冷凝液 | WCB |  |  | 净化综合罐区日常检修用 |
| 12 | 闸阀 | 1000348589 | Z41H-300LB\DN25\WCB\手动 | 30.00 | 氨水 | WCB |  |  | 净化混合制冷日常检修用 |
| 13 | 截止阀 | 1000301448 | J41H-150LB\DN150\WCB\手动 | 5.00 | 甲醇 | WCB |  |  | 净化低甲日常检修用 |
| 14 | 截止阀 | 1000544024 | J41P-300LBL\DN50\A352 Gr LCB\手动 | 5.00 | 甲醇 | A352 Gr LCB |  |  | 净化低甲日常检修使用 |
| 15 | 闸阀 | 1000458495 | DZ40Y-300LB\DN80\LCB\手动 | 2.00 | 甲醇 | LCB |  |  | 净化低甲日常检修使用 |
| 16 | 闸阀 | 1000458494 | DZ40Y-300LB\DN50\LCB\手动 | 5.00 | 甲醇 | LCB |  |  | 净化低甲日常检修使用 |
| 17 | 闸阀 | 1000609097 | DZ41W-300LB\DN25\CF3\手动 | 5.00 | 甲醇 | CF3 |  |  | 净化低甲日常检修使用 |
| 18 | 闸阀 | 1000343873 | DZ41W-150LB\DN25\CF8\手动 | 5.00 | 甲醇 | CF8 |  |  | 净化低甲日常检修使用 |
| 19 | 闸阀 | 1000343876 | DZ41W-150LB\DN50\CF8\手动 | 2.00 | 甲醇 | CF8 |  |  | 净化低甲日常检修使用 |
| 20 | 闸阀 | 1000343877 | DZ41W-150LB\DN80\CF8\手动 | 2.00 | 甲醇 | CF8 |  |  | 净化低甲日常检修使用 |
| 21 | 截止阀 | 1000337291 | DS/J41H-16C\DN50\WCB\手动 | 10.00 | 锅炉水 | WCB |  |  | 凝汽器熱井放水阀 |
| 22 | 截止阀 | 1000347776 | DS/J41H-16C\DN80\WCB\手动 | 2.00 | 脱盐水 | WCB |  |  | 脱盐水凝汽器补水4米 |
| 23 | 闸阀 | 1000620420 | DS/Z41H-16C\DN80\WCB\手动 | 5.00 | 脱盐水 | WCB |  |  | 脱盐水凝汽器补水4米 |
| 24 | 闸阀 | 1000620413 | DS/Z41H-16C\DN150\WCB\手动 | 2.00 | 锅炉水 | WCB |  |  | 真空泵出口阀 |
| 25 | 截止阀 | 1000026715 | J41H-25\DN150\WCB\手动 | 8.00 | 脱盐水 | WCB |  |  | 冷脱盐凝汽器补水8米 |
| 26 | 截止阀 | 1000077097 | J61Y-170V\DN50\12Cr1MoV\手动 | 16.00 | 蒸汽 | 12Cr1MoV |  |  | 主汽疏水阀8米 |
| 27 | 闸阀 | 1000626208 | 闸阀\Z561Y-2500LB\DN200\12Cr1MoVG\手动 | 2 | 蒸汽 | 12Cr1MoV | 自密封 |  | 高压蒸汽界区阀 |

## 五、工作范围

5.1在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备供货清单中并未列入而确实是投标人成套设备供货范围中应该有的，并且是满足合同技术规范对合同设备的性能保证值要求所必须的，投标人负责将所缺的部件、技术资料等补齐，且不发生费用问题。

5.2投标人在接到中标通知以后,需要重新提供更为完整的技术附件和供货范围等资料.需要和招标人再次技术澄清,详细提供设计制造检验的最新标准清单和材料清单(包括零部件)供招标人审查，以便签订合同技术协议。

5.3投标人需要提供设计图纸和计算书等资料供招标人审查以后才能开始制造,必要时召开设计联络会。

六、性能保证和验收

6.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合国家规范的要求。

6.2性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

6.3性能试验的时间：具体试验时间由双方协商确定。

6.4性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定。如试验在现场进行，投标人要按要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

6.5性能验收试验的内容：技术规范中所要求的阀门主要性能。

6.6性能验收试验的标准和方法：由投标人提出详细资料，招标人确认。

6.7性能验收试验招标人主持。投标人免费提供技术配合和人员配合。

6.8性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行签字盖章确认。

6.9投标人保证所提供的产品全部是经厂家测试合格的产品。

6.10投标人保证所提供的产品是全新的，未被使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合招标人规定的质量规格和性能要求。货物质保期：【货到安装验收后12个月或到货后18个月，两者以先到为准】。

6.11在保修期内，由于产品质量问题导致设备出现故障，投标人负责无偿修理；投标人对设备自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的故障负完全责任。

6.12质保期内出现问题，投标人保证在接到通知后72小时内赶到现场。

## 七、检验和试验及监造

### 7.1概述

7.1.1本章用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合第一章规定的要求。

7.1.2投标人应在本技术协议签订15天内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第一章的规定。

### 7.2工厂检验

7.2.1投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。制造厂必须提供阀体水压试验、阀座泄漏、阀杆密封泄漏的工厂试验合格证明。

7.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

7.2.3投标人检验的结果要满足本技术规范的有关要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

7.2.4工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

7.2.5投标人应至少提前10天将制造、组装等重要阶段的日期和工厂试验的日期、地点通知招标人参加检验。投标人应向招标人提供全部工程试验文件经认可的副本。

7.2.6所有阀门需根据相关标准进行水压试验。在水压试验之前，阀门按壳体水压试验压力做三个受压循环。如果阀门进行补焊修理，则需重做水压试验。

7.2.7阀门严密性试验按MSS-SP-61的要求执行。

7.2.8阀门泄漏率试验的时间要足够长，以确定泄漏率，但至少不少于5分钟。泄漏率要满足MSS-SP-61的要求。

7.2.9每个阀门的阀杆要进行密封试验，阀杆的密封应保证每25mm阀杆直径不超过1cc/hr，投标人将提供阀杆的密封面的泄漏率数据。

7.2.10不锈钢零件的水压试验，其使用介质水的氯化物含量不超过100ppm，对其它阀门的水压试验可用生活水。

### 7.3工地试验

招标人在工地安装完毕后须作水压试验，试验压力为管道设计压力的1.5倍，但不超过阀门设计压力的1.5倍。投标人为保护阀门，在工地水压试验时，应给招标人提出必要的注意事项。

### 7.4监造依据

根据本协议和电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

### 7.5监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。

R点：投标人提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录。

I 点：招标人监造代表在投标人制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。上述工作均应在投标人自检合格的基础上进行。

招标人接到质量见证通知后，应及时派代表到投标人实施监造工作。如果招标人代表不能按期参加，招标人应书面通知投标人，W点自动转为R点，但H点没有招标人书面通知同意转为R点时，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标人仍未按时到达，则H点自动转为R点。H点投标人应提前15天书面通知招标人，W点投标人应提前10天书面通知招标人，R点、I点投标人应提前7天书面通知招标人

每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

### 7.6监造内容（以下表格的R、W、H及I点和监造方式及内容以合同为准）

## 监造的具体内容和方式由投标人提出建议，由招标人确定。

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 阀体NDT检验 |  |  |  | √ |  |
| 2 | 阀门泄漏等级检验 | 零渗漏 |  | √ | √ |  |
| 3 | 阀门密封试验 | 水压试验 | √ | √ | √ |  |
| 4 | 阀体密封座 | 粗糙度、几何尺寸 |  | √ | √ |  |
| 5 | 生产工艺 | 工艺卡 |  |  | √ |  |
| 6 | 图纸 | 图纸设计 |  |  | √ |  |
| 7 | 材料 | 材料证明 |  |  | √ |  |
| 8 | 油漆 | 漆膜厚度，目视色调基本一致 |  |  |  |  |
| 9 | 产品包装发货 | 发货清单，包装按技术协议 |  |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

## 八、质量保证和技术服务

8.1投标人应向招标人提供一份管理和质量保证文件，以及使用的有关标准和规定的目录清单，并提供一份制作加工进度表（包括检查和试验）。投标人应向招标人提供质量控制大纲，由招标人审核确认。

8.2 在材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。

8.3投标人应保证所提供的设备满足现场安全可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、试验、包装、发运、现场调试等过程全面负责。投标人应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本协议书的要求。投标人有责任让招标人进入该设备正在加工或正在试验中的所有投标人工厂和外购制造厂。

8.4产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术规范的要求。投标人应保证规范书提出的性能要求，如不能达到要求，投标人有义务进行改进。

8.5在安装和设备保质期间发现部件缺陷、损坏情况时，投标人免费更换。设备的质量保证期期间，由于设备的设计、制造等原因发生的质量问题，投标人负有全部责任，投标人应对保质期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿更换。在设备质量保证期后，投标人仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持，当设备出现故障时，投标人仍应积极配合招标人解决技术问题（无偿）及保证及时提供检修零部件（有偿）。

8.6为了减少招标人检查工作量，投标人有责任向招标人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查与试验项目，招标人有权派代表参加。如需要，投标人应在试验前10天通知招标人代表参加。

8.7虽经工厂的试验验收，投标人还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性。对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。现场水压试验期间，阀门出现任何质量问题，保证72小时内到场。

8.8如因设备改进延误工程工期，投标人负有完全责任，按合同条款解决。

8.9如产品质量和性能与标准不符时，招标人有权拒绝验收，投标人应负责更换。

8.10投标人将为招标人的记录提供下列文件：

1) 说明所有设备和材料符合本规范和可接受的偏差证明；

2) 制造厂数据报告；

3) 性能试验结果；

4) 水压试验结果；

5) 材料试验结果；

6) 材料证明。

## 九、油漆、标志、包装和运输

### 9.1清理

9.1.1所有杂物如金属屑、焊杂、乱布等应从每个部件的内部清除。所有磨碎物、锈斑、 油脂、粉笔等有害物质应从阀门内、外表面清楚。钢结构在第一次涂层前做机械除锈处理。执行机构的辅助设备，全部内表面在清洗之后涂上合适的油溶性防锈剂。出厂发运时，设备内、外表面应清理干净。

9.1.2不锈钢零部件表面的清理要符合ASTM A380，即“不锈钢零件、设备和系统的除垢”的相关要求。

9.1.3当采用化学清洗时，要禁止阀体有任何凹坑、或其它过分损伤。

### 9.2表面处理和油漆

9.2.1投标人应按相关标准选择油漆系统以防止在运输、保管和运行使用期间受到腐蚀。

9.2.2所有铸件、碳钢和低合金钢表面应根据SSPC-PA1规范要求，并按油漆制造商的推荐意见进行喷砂处理。所有铸件、碳钢和低合金钢表面最少应漆底漆和面漆保护，最终色彩由招标人确定。

9.2.3涂底漆必须在喷砂后8小时之内生锈之前进行，涂底漆要遵照SSPC-PA1和底漆制造商的要求进行。油漆选用质量优良的产品，并能适应当地环境条件，涂三层底漆二层面漆。

9.2.4不锈钢、镀锌钢和其它非铁材料不需要涂漆。

9.2.5在焊口100mm之内的表面，采用证明可不影响焊接的底漆和可拆卸的保护面层或保护带保护。

9.2.6所有机加工的碳钢和低合金钢的表面必须采用易清洗（用碱溶液、蒸汽或热水）的防腐蚀化合物，它满足MIC-C-16173-I级要求。投标人应以书面形式通知招标人将要使用的化合物名称、制造厂、型号、特性和清除方法。

9.2.7投标人将在所提供资料中提供一套完整的要采用的防腐说明，它包括清理、涂漆过程和涂漆材料的特殊说明。

### 9.3设备包装

9.3.1设备的包装符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合相关的规定，每只阀门应按供货清单中标明“物资编码”，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

9.3.2每个设备箱内应包括两份详细的装箱单和一份质量检验证明。

9.3.3对装箱供给的设备，投标人应在每个箱子的四面清楚地标明订货号、运输识别号、发货及到货地点、发货人及收货人、设备名称、工程项目名称、箱号（箱的序号/设备总件数）、毛/净重、外形尺寸（长×宽×高）、设备运输及贮存保管要求的国际通用标记。对于2t或更重的包装箱，还应在两侧用箭头突出地标出重心和起吊点的位置，以便装卸和搬运。

### 9.4运输和储存保管

9.4.1发运前设备应完全疏水和干燥，当疏水需要打开疏水阀或移开塞子等时，投标人要确保这些阀门或塞子在发运前再次关闭或装上。

9.4.2在运输和储存保管之前，要为所有孔洞、喷嘴、法兰、螺纹和焊接口提供保护，以防止损伤和进入杂物。

9.4.3螺纹和插入接口要用塑料帽拧紧或扣紧。对焊式接口要用衬木的金属板保护，并用金属箍扣紧。

9.4.4保护帽、金属箍和紧固件不能用焊接焊到任何被加工件上。

9.4.5设备运输时要有足够的支撑，所有散件要装箱，并有区分标志。

9.4.6投标人将提供储存保管和搬运说明，其中包括确认保管时没有损坏的定期检验和维护说明。在装运箱外应放置一套这种说明。

9.4.7备品备件和专用工具应单独包装，并应特别注明。

9.4.9设备运输由投标人负责，设备到现场后，由招标人通知投标人限期内到达施工现场，共同参加设备开箱验收，如不能按时到达，应与招标人协商。

9.4.10设备到现场后由招标人负责储存，投标人应提供设备储存的有关注意事项。

### 9.5设备标识

9.5.1每只阀门都要有明显的标识和铭牌，在运输和使用过程中确保这些标识和铭牌不被损坏。

9.5.2阀门出厂时应装设耐腐蚀材料制作的金属铭牌，铭牌上至少需注明下列各项内容：

1) 阀门型式及规格。

2) 制造厂名及制造许可证编号。

3) 产品编号。

4) 出厂年月。

5) 公称压力。

6) 介质温度。

7) 阀门公称口径（mm）。

8)检验合格标记和检验标记。

## 十、验收

10.1验收工作在招标人库房或指定地点进行。

10.2验收包括设备和文件资料两个部分。

10.2.1设备的验收至少包括以下几个部分：数量、外观、尺寸、材质、水压试验、附件等具体要求按“条款3”相关要求。

10.2.2阀门验收：分为初步验收、性能验收两部分：

10.2.2.1初步验收工作在投标人检验车间或指定地点进行。验收时执行JB/T7928通用阀门标准，现场对合金钢阀和碳钢阀分别按5%比例随机抽样解体检查，逐项符合要求为合格。若其中某项未达到标准要求则全部检查。初步验收合格的阀门由投标人送至招标人仓库。

10.2.2.2经初步验收符合技术要求的可执行性能验收，性能验收在投用运行后正常运行1个月，方为验收合格，性能验收作为最终验收依据。如无法立即投入使用即性能验收的，在初步验收2个月后（含2个月）视为性能验收合格；双方在验收报告（单）上签字确认。

10.2.2.3性能验收应满足本技术规范书中第“六项性能保证和验收”如出现不合格的阀门或安装后无法正常运行1个月的，抽检比例由原来合金钢阀和碳钢阀分别按5%比例增加到20%，并且质保期延至12个月；如再次出现不合格（内漏、外漏、部件损坏）同等规格型号阀门全部退回，并给与合同总价10%进行处罚；

10.2.3文件资料的验收应至少包括以下几个部分：详见“条款11”相关要求。

10.3经验收符合技术要求的，安装后正常运行1个月，方为验收合格，双方在验收报告（单）上签字确认。

10.4验收不符合技术要求或安装后无法正常运行1个月的，投标人应当立即返修、更换、重新安装调试等，直到符合技术要求或安装后正常运行1个月。

10.5货物到现场后投标人应委派开箱人员及时赶到现场协同开箱，否则招标人有权单独开箱检验。

10.6到货验收检验结果必须满足技术规范要求；如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，并承担由此产生后果及相关费用。

## 十一、技术资料

### 11.1一般要求

11.1.1投标人提供的资料应使用国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供电子文本电子文本格式为：Word、Excel、AutoCAD）。

11.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

11.1.3投标人资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在技术协议签订时，给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

11.1.4投标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

11.1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，投标人应及时免费提供。

11.1.6招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

11.1.7投标人提供的技术资料为每只阀门10套，电子文本1套。

11.1.8投标人提供的资料应尽量保证准确。

### 11.2资料提交的基本要求

11.2.1投标人提供的技术文件及图纸能满足现场设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，招标人有权提出补充要求，投标人无偿提供所需要的补充技术资料。

11.2.2技术协议签订前提供的资料

投标人应按协议书要求提供满足评标所需图纸资料，至少包括阀门外形及安装尺寸图、阀门规范表、供货清单（各附件材质、规格、数量应分别列出）

阀门主要部件（阀体、门芯、门杆、密封件、填料、门座等）材质、规格、产地及制造厂名称。

阀门外形尺寸、喉部尺寸及重量。

阀门全行程时间。

供货清单（各附件材质、规格、数量应分别表格形式列出）。

11.2.3技术协议签订后五天内投标人应提供下列正式技术资料：

投标人应及时（技术协议签订后5个工作日内）提供阀门的资料和图纸。阀门的特性说明书；阀门安装、维护及使用说明书 ；阀门及电动装置外形尺寸图、总装图、重量及接口焊接坡口图；阀门接口坡口图；提供所执行的标准名称及复印件。

### 11.3设备监造检验所需要的技术资料

11.3.1投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

11.3.2施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

11.3.3提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

11.3.4阀门的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

11.3.5投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

11.3.6投标人须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

11.3.7检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

11.3.8投标人提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

11.3.9阀门和备品管理资料文件，包括阀门和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，阀门和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

11.3.10详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

### 11.4其他要求

11.4.1投标人所提供的资料如有修改，投标人在新版中应明确标示并相应提供文字说明。

11.4.2原则上投标人如有修改相应部分的图纸应在技术协议签定后两周内修改完。

11.4.3投标人提供的技术资料内容至少应包括本章中所要求的。如招标人在工程设计中需要本附章以外的有关资料，投标人应及时无偿地提供。

11.4.4投标人提交给招标人的每一批资料都应附有资料清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

### 11.5图纸资料清单

11.5.1投标人应在投标文件中至少提供下列资料。

3) 产品特点介绍。

4) 重要部件的外协及外购情况。

5) 已投运产品曾发生过的问题、解决办法，本次拟采取那些完善措施。

11.5.1.2阀门资料及说明书（在所提资料文件及详细设计阶段提供）

1) 投标人需随投标文件一起提供一份工作计划表，它包括设备运输日期，并要足够详细表明投标人可在其工作计划内完成工作。

2) 投标人提供的图纸和资料上要表示订货号、项目号、外形尺寸，包括材料规范的清单，拆卸间隙尺寸、连接尺寸和重量。招标人的识别位号应表示在每张图上或相应的数据表上。除焊接接口详图和执行机构特性外，招标人保留放弃审阅图纸的选择。

3) 图纸、资料的最低要求

a.阀门的特性说明书。

b.阀门安装、维护及使用说明书。

c.阀门外形尺寸图、总装图。

d.阀门接口坡口图。

e.提供所执行的标准名称及复印件。

f.所有阀门和附件的数据规范表。

g.阀门和执行机构的外形尺寸图及安装尺寸、内部结构图及重量（每种规格的阀门单独用一张图，不得合并出图）。

h.运行、安装、调试的手册。

4) 图纸应表示为每个阀门提供的所有附件制造厂、型号。

5) 不论招标人是否审阅图纸，投标人都应为按本规范书所提供的设备工程数据、设计、生产工艺，及材料选择负完全责任。

6) 操作说明书。

## 十二、交付要求

12.1合同签订后60天内货物到达招标人生产现场指定位置。

12.2装箱要求便于吊装，现场交货。

12.3交货地点：伊犁新天煤化工有限责任公司仓库。

12.4货物自装车、运输到交货均由投标人负责。

12.5不符合验收要求或验收不合格的产品，招标人将不予接收。

十三、性能考核

13.1如投标人在招标阶段未提出技术差异，签订技术协议将被视为完全理解技术规范书内容，并完全响应招标人技术要求，签订合同后必须严格遵守招标技术规范、技术协议、合同；一切不满足技术条件、不符合技术要求的维修产品，招标人将不予接收。

13.2阀门的验收至少包括以下几个部分：数量、外观、尺寸、材质、附件、开关试验、密封试验等；有缺项、不达标或不完整的视为不符合技术要求，招标人将不予接收。

13.3现场验收检验结果必须满足技术规范要求；招标人将对各项关键部位进行尺寸抽检和材料性能抽检；尺寸达标必须满足生产装置现场使用要求；材料性能抽检包括材料硬度等，必须符合相关技术指标要求；如有不符之处或达不到标准要求，招标人将不予接收，投标人将承担由此产生的后果及相关费用。

13.4在要求质保期内阀门使用中出现的质量问题，投标人承诺免费维修，同时质保期按修复后安装投运时间重新计算。

13.5验收不符合技术要求或安装后无法正常运行的，均被视为验收不合格；投标人应当立即返修、更换、重新安装调试等，直到符合技术要求或安装后能够正常运行。