- 嘉兴发电（推煤机）：

1气象特征与环境条件
根据厂址附近乍浦气象站实测气象资料统计得到各气象要素特征值如下：
累年平均气压：1016.1hpa
累年平均气温：15.7°C
累年最热月平均气温：28.1°C
累年最冷月平均气温：3.5°C
极端最高气温：38.4°C
极端最低气温：-10.6°C
累年平均相对湿度：82%
累年最小相对湿度：9%
累年平均水汽压：16.9hpa
累年最大水汽压：41.0hpa
累年最小水汽压：1.2hpa
累年平均降水量：1162.0mm
累年最大年降水量：1764.0mm
累年最小年降水量：791.3mm
累年最大一日降水量：276.4mm
累年最大1小时降水量：29.1mm
累年平均蒸发量：1291.1mm
累年平均雷暴日数：31.9d
累年最多雷暴日数：56d
累年平均雾日数：35.7d
累年最多雾日数：57d
累年最大积雪深度：15cm
累年平均风速：3.4m/s
累年十分钟平均最大风速：20.3m/s
累年瞬时最大风速：37m/s
全年主导风向：SE（12%）
夏季主导风向：SE
冬季主导风向：NW
2厂区域抗震设防烈度为6度。
3燃煤
3.1煤物理特性
原煤粒度：≤300mm；
散状密度：0.8～1.2t/m3；
动态安息角：20o。
3.2煤质资料：

| 项目 名称 |  | 符号 | 单位 | 设计煤种 （蒙混煤） | 校核煤种 （晋北烟煤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全水分 |  | Mt | % | 16.4 | 10.0 |
| 空干基水分 |  | Mad | % | 6.68 | 2.89 |
| 收到基灰分 |  | Aar | % | 15.12 | 25.35 |
| 干燥无灰基挥发分 |  | Vdaf | % | 35.71 | 39.49 |
| 收到基低位发热量 |  | Qnet,ar | kJ/kg | 20410 | 19450 |
|  |  |  | kcal/kg | 4881 | 4651 |
| 收到基碳 |  | Car | % | 54.11 | 50.54 |
| 收到基氢 |  | Har | % | 3.14 | 3.31 |
| 收到基氧 |  | Oar | % | 9.67 | 8.89 |
| 收到基氮 |  | Nar | % | 0.81 | 0.89 |
| 收到基全硫 |  | St,ar | % | 0.75 | 1.02 |
| 哈氏可磨指数 |  | HGI |  | 48 | 50 |
| 煤中游离二氧化硅 |  | SiO2(F)ad | % | 4.1 | 5.6 |
| 煤中氟 |  | Far | ug/g | 94 | 161 |
| 煤中汞 |  | Hgar | ug/g | 0.016 | 0.145 |
| 煤中氯 |  | Clar | % | 0.009 | 0.014 |
| 煤中砷 |  | Asar | ug/g | 1 | 3 |
| 煤中磷 |  | Par | % | 0.020 | 0.031 |
| 二氧化硅 |  | SiO2 | % | 39.67 | 43.38 |
| 三氧化二铝 |  | Al2O3 | % | 13.21 | 39.62 |
| 三氧化二铁 |  | Fe2O3 | % | 11.34 | 3.06 |
| 氧化钙 |  | CaO | % | 17.83 | 5.57 |
| 氧化镁 |  | MgO | % | 2.55 | 1.36 |
| 氧化钾 |  | K2O | % | 1.07 | 1.33 |
| 氧化钠 |  | Na2O | % | 0.91 | 0.25 |
| 二氧化钛 |  | TiO2 | % | 1.15 | 1.54 |
| 三氧化硫 |  | SO3 | % | 11.45 | 3.51 |
| 其它 |  |  | % | 0.82 | 0.38 |
| 变形温度 |  | DT | ℃ | 1110 | ＞1400 |
| 软化温度 |  | ST | ℃ | 1130 | ＞1400 |
| 半球温度 |  | HT | ℃ | 1150 | ＞1400 |
| 流动温度 |  | FT | ℃ | 1170 | ＞1400 |
| 磨损冲刷指数 |  | Ke |  | 2.10 | 1.40 |
| 测量电压（V) | 测试温度(℃) |  |  | 煤灰比电阻 |  |
| 500 | 20 |  | Ω·cm | 2.70×1010 | 4.50×1011 |
|  | 80 |  | Ω·cm | 3.80×1011 | 1.90×1012 |
|  | 100 |  | Ω·cm | 2.10×1012 | 2.30×1012 |
|  | 120 |  | Ω·cm | 2.30×1012 | 3.70×1012 |
|  | 150 |  | Ω·cm | 3.40×1011 | 3.50×1011 |
|  | 180 |  | Ω·cm | 4.90×1010 | 5.30×1010 |

武威（推煤机）：

1、推煤机满足电厂封闭煤场或露天煤场的推煤、碾压煤堆与平整煤堆要求，具有较大的爬坡能力和防倾覆安全性能。推煤机要求启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

2推煤机应能适应煤场的工作环境：适应北方极寒天气（-20℃左右）工作环境、粉尘量大，有局部自燃现象，高温、高烟雾。

- 台二（推煤机）

3.1气象特征与环境条件

环境温度范围：-7.5℃-38.8℃

相对湿度：年平均相对湿度：81%

气候条件：有雾气、雷暴和海洋性气候侵蚀。

3.2	燃煤

3.2.1煤物理特性

煤种煤质：台二电厂发电机组所需燃煤全程由货船运输，年耗煤量约460万吨，全部采用卸船机卸煤方式，机组燃烧设计煤种为晋北烟煤，校核煤种为神府混烟煤和混烟煤，但实际燃煤煤种复杂多变。

散装密度：对容积设计0.85-1.0 t/m3；对载荷设计0.85-1.0t/m3；原煤粒度：≤250mm；动安息角：20°-35°

3.2.2煤质分析如下：

| 项 目 |  | 符 号 | 单 位 | 设计煤种 （晋北烟煤） | 校核煤种1 （神府混烟煤） | 校核煤种2 （混烟煤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 分析 | 收到基碳 | Car | % | 54.92 | 53.11 | 54.26 |
|  | 收到基氢 | Har | % | 3.5 | 3.32 | 3.66 |
|  | 收到基氧 | Oar | % | 7.8 | 8.77 | 6.98 |
|  | 收到基氮 | Nar | % | 0.93 | 0.85 | 0.90 |
|  | 收到基硫(全硫) | St，ar | % | 0.85 | 0.95 | 1.0 |
|  | 游离二氧化硅 | SiO2(F) | % | 0.54 | 2.76 |  |
| 元素 分析 | 收到基灰份 | Aar | % | 22 | 18 | 22 |
|  | 收到基水份(全水份) | Mt，ar | % | 10 | 15 | 11.2 |
|  | 空干基水份 | Mad | % | 2.2 | 3.74 | 2.5 |
|  | 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | % | 36 | 39 | 31.62 |
|  | 收到基低位发热量 | Qnet.ar | kJ/kg | 21000 | 20900 | 20970 |
| 哈氏可磨指数 |  | HGI |  | 45 | 65 | 45 |

3.3安装运行条件

推煤机应具有推、碾、压、平整煤堆等功能，具有较大的爬坡能力和防倾覆安全措施。

工作环境：露天煤场，粉尘量大；有局部自燃现象，清场时，高温、高粉尘、高烟雾。

平均年工作约2000小时。

镇海（推煤机）

3.1 系统概况和相关设备

本次采购的推煤机用于气膜式结构封闭储煤场内推煤、碾压煤堆、平整煤堆等作业。

3.2 主要原始资料

3.2.1 气象特征与环境条件

本工程所在区域属中亚热带季风气候，四季分明，气候温和湿润，气温年际变化小，湿度大，雨量充沛，风向风速季节变化明显。

厂址气象要素特征值参考附近有长期观测资料的北仑气象站资料。北仑气象站位于位于北仑区戚家山街道老沙头村炮台山，临近甬江口，北纬29°58′N，东经121°45′E，观测场海拔22.1m，该站1971年1月开始观测，为国家一般观测站；2008年改为中尺度自动气象站。

根据该站1971~2015年实测资料统计，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：					1013.7hPa

累年平均气温：					16.8℃

累年平均最高气温：				20.2℃

累年平均最低气温：				14.0℃

最热月(七月)平均气温：			27.9℃

最冷月(一月)平均气温：			5.2℃

极端最高气温：					39.5℃      (2013年5月12日)

极端最低气温：					-6.6℃      (1977年1月31日)

累年平均相对湿度：				77%

极端最小相对湿度：				10%    (1974年3月19日)

累年平均水汽压：				17.0hPa

累年平均年降水量：				1331.7mm

累年最大年降水量：				1869.2mm

累年最小年降水量：				797.3mm

最大日降水量：					229.7mm    (2015年9月30日)

最大小时降水量：				81.2mm   (1981年7月30日)

最长连续降水天数：				18d  (1990年8月30日9月16日)

相应过程降水量：				251.1mm

累年平均蒸发量：				1484.5mm

累年平均雾日数：				29.4d

累年平均雷暴日数：				29.6d

最大积雪深度：					14cm        (1977年1月30日)

累年平均风速：					5.0m/s

十分钟平均最大风速：			34.3m/s    (1988年08月08日 E)

瞬时最大风速：					40m/s

百年一遇离地十米最大十分钟平均风速：38.0m/s

五十年一遇离地十米最大十分钟平均风速：36.0m/s

全年主导风向：ESE、NW

夏季主导风向：ESE

冬季主导风向：NW

3.2.2厂址区未来50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，相应的抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组。

3.2.3 燃煤

3.2.3.1 煤物理特性

原煤粒度：入厂煤破碎后：≤ 13mm；入炉煤：≤ 13 mm；

散状密度：容积计算按 0.8 t/m3,载荷计算按1.2  t/m3；

动态安息角：20o 。

3.2.3.2 煤质资料：

| 名称及符号 |  | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晋北烟煤 | 蒙混煤 |
| 工 业 分 析 | 全水分Mt | % | 10.1 | 16.1 |
|  | 空气干燥基水分Mad | % | 2.45 | 5.45 |
|  | 收到基灰分Aar | % | 19.4 | 13.39 |
|  | 干燥无灰基挥发分Vdaf | % | 38.2 | 36.46 |
|  | 收到基固定碳FCar | % | 43.57 | 44.80 |
| 收到基低位发热量Qnet,ar |  | kJ/kg | 22000 | 21400 |
| 哈氏可磨系数HGI |  |  | 50 | 48 |
| 煤灰熔融特征温度/变形温度℃ |  | DT | 1300 | 1150 |
| 煤灰熔融特征温度/软化温度℃ |  | ST | 1350 | 1180 |
| 煤灰熔融特征温度/流动温度℃ |  | FT | 1400 | 1200 |
| 元 素 分 析 | 收到基碳 Car | % | 57.22 | 56.84 |
|  | 收到基氢Har | % | 3.56 | 3.55 |
|  | 收到基氧Oar | % | 7.94 | 8.82 |
|  | 收到基氮Nar | % | 0.93 | 0.82 |
|  | 全硫 St,ar | % | 0.85 | 0.48 |

3.2.3.3耗煤量

本工程发电用煤的设计煤种采用晋北烟煤，校核煤种为蒙混煤。计算耗煤量如下：

|  | 1×660MW |  | 2×660MW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计煤种 | 校核煤种 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 小时耗煤量(吨/时) | 254.7 | 261.84 | 509.4 | 523.68 |
| 日耗煤量(吨/天) | 5094 | 5236.8 | 10188 | 10473.6 |
| 年耗煤量(万吨/年) | 140.085 | 144.012 | 280.17 | 288.024 |

注：1.小时耗煤量为锅炉在BMCR工况下的煤耗；

2.日运行小时数按20小时计；

3.年运行小时数按5500小时计；

3.3 运行条件

3.3.1 推煤机满足火力发电厂封闭储煤场的推煤、碾压煤堆与平整煤堆要求，具有较大的爬坡能力和防倾覆安全性能。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

3.3.2 推煤机应能适应封闭储煤场的工作环境，粉尘量大、有局部自燃现象，高温、高烟雾。

3.3.3 日工作班次：3班制；每班运行时间：6小时。

凤台（推煤机）

3.1推煤机满足电厂封闭煤场或露天煤场的推煤、碾压煤堆与平整煤堆要求，具有较大的爬坡能力和防倾覆安全性能。推煤机要求启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

3.2推煤机应能适应煤场的工作环境：潮湿泥泞、粉尘量大，有局部自燃现象，高温、高烟雾。

3.3运煤系统运行班制为三班制，每班运行6h。

3.4燃煤物理特性

原煤粒度：	≤300mm；

散状密度：	0.85~1.0 t/m3；

动态安息角：	40o。

- 港口（推煤机）

3.1物料

原煤：
容重0.85～1.0吨/立方米，含水量为14±4％。
粒度：0～300毫米。静安息角35°～42°，动安息角25°～30°。
3.2自然条件

3.2.1环境温度范围：-10℃～45℃

3.2.2相对湿度：

最大相对湿度：　100%，
年平均相对湿度：82％

3.2.3气候条件

有雾气、雷暴和海洋性气候气候侵蚀。
3.3安装运行条件
3.3.1运行模式
推煤机应具有推、碾、压、平整煤堆等功能，具有较大的爬坡能力和防倾覆安全措施。
3.3.2 工作环境
露天煤场，粉尘量大，夏季高温,有雷暴、盐雾和海洋性气候侵蚀，钢结构极易腐蚀性，有局部自燃现象，清场时，高温、高粉尘、高烟雾。
3.3.3年运行时长
平均年工作约2000小时。