浙江海风新能源科技发展有限公司浙能源力科创中心4楼办公用房室内装修工程

技术规范书

目录

1. 工程概况	4

2. 工程施工技术及质量要求	4

2.1 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	4

2.2 墙面粘贴瓷砖	5

2.3 地面铺设抛光地砖	7

2.4 地毯铺设工艺	8

2.5 天顶、墙面乳胶漆	10

2.6 成品木门的施工	11

2.7 墙面木饰面的施工	12

2.8 给排水系统施工	14

2.9 电气安装部分	17

2.10 通风与空调工程	20

2.11 固定家具制作安装	23

2.12 其他	25

3. 室内环境污染控制及材料要求	25

4. 装修材料品牌	27

5. 安全文明施工措施	28

5.1 安全管理措施	28

5.2 文明施工措施	29

5.3 成品保护措施	30

5.4 消防安全管理	30

6. 验收及验收标准	30

6.1 施工验收及标准	30

6.2 材料验收及标准	31

7. 考核	31

8. 工期	31

9. 其他	32

- 工程概况

1.1 建设单位

浙江海风新能源科技发展有限公司

1.2 工程名称

浙能源力科创中心4楼办公用房室内装修工程

1.3 建筑规模

浙能源力科创中心4楼办公用房办公场所面积约为4600㎡

1.4 主要装修改造内容

装修工程、消防工程、空调新风工程的施工；标的物原有装修装饰拆除；施工图深化设计及编制竣工图；与装修工程有关的外部协调工作，具体详见工程量清单及图纸。

1.5 工程地点

杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A座4层

1.6 相关规范

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210）

《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209）

《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580）

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》（GB18581）

《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》（GB18582）

《室内装饰装修材料胶粘剂中有限物质限量》（GB18583）

除上述规范及标准外，应严格执行国家相关法规、规程、质量评定标准质量、安全、技术管理等各项规定。

- 工程施工技术及质量要求

2.1 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶

材料要求：

- 龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。

- 纸面石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷，表面应平整。

- 安装龙骨用的紧固件及螺钉、钉子等宜用镀锌制品，预埋件应做防腐处理。

- 工艺流程：弹标高线→固定吊杆→安装大龙骨→按标高线调整大龙骨→大龙骨底部弹线→拉线→固定中、小龙骨→安装纸面石膏板。

- 根据设计之吊顶高度在墙上放线，其水平允许偏差5mm。

- 吊杆一般选用直径8毫米钢筋，吊点间距900～1000mm，按吊点位置下膨胀螺丝固定。吊杆应刷防锈漆二度，吊筋和吊杆之间应双面焊接，焊接面长度应大于4cm。

- 龙骨安装：大龙骨用吊挂件与吊杆连接，拧紧螺丝卡牢，大龙骨可用连接件接长，安装好以后进行调平，考虑吊顶的起拱高度，不小于房间短向跨度的1/200。

- 中龙骨用吊挂件与大龙骨固定，中龙骨间距按板材尺寸而定。当间距大于800mm时，中龙骨间应增加小龙骨，其应与中龙骨平行，并用吊挂件与大龙骨固定，其下表面与中龙骨在同一水平上。

- 在板缝接缝处应安装横撑中小龙骨，横撑龙骨用平面连接件与中小龙骨固定，然后安装异形顶或窗帘盒处的异形龙骨或角铝龙骨。

- 固定纸面石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定，钉头应嵌入板面0.5～1mm，钉头涂防锈漆后用腻子找平，石膏板应留3mm板缝，嵌腻子，贴玻纤带，再用腻子刮平顺。

质量要求：

纸面石膏板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与纸面石膏板的交接应吻合、严密。

2.2 墙面粘贴瓷砖

材料要求：

- 饰面材料应表面平整、边缘整齐、棱角不得缺损，并具有产品合格证或产品检验报告，进场时应按厂牌、型号、规格和颜色进行验收。

- 表面应光洁、色泽一致，正反面均无暗痕裂缝。每块尺寸误差：长度、宽度为±0.5mm，厚度为-0.2~+0.3mm。使用于内墙的面砖吸水率不得大于18％。

- 水泥：325以上标号普通硅酸盐水泥或325以上标号的白水泥，并具有产品质保书，结块变质的水泥不得使用。

- 砂子：抹基层应用中、粗砂并过筛，不得含有杂质。作粘结层用的中砂应用窗纱筛过筛，不得含有杂质。

- 水：一般使用自来水或可以饮用的江河湖水。

工艺流程：

基层处理→找规矩→基层抹灰→弹线→浸砖→粘贴→勾缝或擦缝。

基层处理：将凸出墙面的砂浆凿平，然后进行清扫冲洗。基层为砖墙应清理干净墙面上残存的废余砂浆块、灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润。基层为砼墙应剔凿胀模的地方清洗油污、太光滑的墙面要凿毛或用掺107胶的水泥细砂浆做小拉毛墙或刷界面处理剂。

找规矩、贴灰饼冲筋：墙面及四角找规矩时，竖向必须从顶层用大线锤吊全高垂直，并在墙面的阴阳角、门窗两侧以及凸出墙面的柱、垛等部位，根据垂直线，分层设点或以每一步脚手架设点，用1：3水泥砂浆贴50mm×50mm灰饼。

基层抹灰：厚度一般为15mm，用1：3水泥砂浆分二遍抹成。第一遍抹灰厚约6-7mm，用铁抹子压实，待稍干后，即可进行第二遍抹灰。第二遍抹灰应按冲筋抹满，用靠尺刮平，低凹处补足，然后用木抹子搓毛，终凝后注意保养。

弹线排砖：在基层抹灰面上，先弹出垂直、水平控制线，再根据设计排列形式、墙面砖规格尺寸和墙的实际尺寸，横竖进行试排，确定灰缝宽度和面砖出墙尺寸。一般要求水平缝与窗台面在同一水平直线上，阳角、窗口、凸出墙面的柱、垛正面都应是整砖，同一墙面不得有一排以上非整砖，且非整砖宜安排贴在次要部位或不醒目处。

浸砖：将瓷砖扫净，放在净水中浸泡2h以上，直至不泛泡为止，取出待表面晾干或擦净待用。

粘贴：同一立面应按设计要求挑选同一规格、型号、批号、颜色一致的瓷砖。砂浆一般为 1：1 水泥砂浆，用披灰法粘贴。粘贴时，先在两端最下皮控制瓷砖上口外表挂线，然后在瓷砖的背面披上3~4mm厚度的砂浆，紧靠底尺板表面贴，垂直以认定瓷砖一侧，对准墙上所弹的垂线。贴上墙的瓷砖，用钢抹子木柄轻敲砖面，使瓷砖面附线平整，粘结牢固。

擦缝：瓷砖粘贴完毕，应将瓷砖表面擦洗干净，然后把毛刷蘸同色水泥浆涂缝，用布将缝内素浆擦匀擦实，将砖面揩擦干净。

质量要求：

- 瓷砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求，产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告等资料齐全。

- 瓷砖必须牢固、无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

- 饰面砖表面应平整、洁净、色泽协调、无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。

- 瓷砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致、阴阳角处的砖搭接方向正确，非整砖使用部位应适宜。

- 突出物周围的砖用整砖套割吻合，边缘整齐，墙裙贴脸等突出墙面的厚度一致。

2.3 地面铺设抛光地砖

材料要求：

- 地砖表面要求光洁明亮，无刀痕旋纹、裂纹、掉角、翘曲。

- 有产品质保书，结块变质的水泥不得使用。

- 砂子：抹基层应用中、粗砂并过筛，不得含有杂质。作粘结层用的中砂应用窗纱筛过筛，不得含有杂质。

- 水：一般使用自来水或可以饮用的江河湖水。

工艺流程：

清理清理→弹线→试排→试拼→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺砖→灌缝→擦缝→养护。

基层清理：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补。

对花编号：在铺设前，应对板块进行试拼，先对色，拼花编号以便对号入座，使铺设出来的楼地面色泽一致、美观。

弹线：根据墙面水平基准线，在四周墙面上弹出地面与楼面面层标高线和水泥砂浆结合层线（水泥砂浆结合层的厚度应为10-15mm）。同时按照板材大小尺寸、纹理图案、允许缝隙，在干净的找平层上弹控制线，由房间中心向两边进行，在墙角四周允许用锯板，要求裁割整齐。

试拼、试排：一般方法是在房间地面纵、横两个方向铺两条宽于板块的干砂带(砂厚30mm)。根据施工大样图拉线校正方正度并排列好。核对板块与墙边、柱边、门洞口的相对位置，检查接缝宽度，砖块间缝隙宽度如设计无要求时不应大于1mm。地砖逐块编号（纵横坐标位置号）。对于较复杂部位的非整块面板，应确定相应尺寸，以便切割。

铺水泥砂浆结合层：砂浆采用干硬性的，水泥：砂子为1：2（体积比），相应的砂浆强度为2Mpa，砂浆稠度为25-35mm。先洒水湿润基层，然后刷水灰比为0.5的水泥素浆一遍，随刷随铺干硬性砂浆做结合层，从里往外摊铺，用刮尺压实擀平，再用木抹子搓揉找平，铺平一段结合层，随即安装一段面板，以防砂浆结硬，结合层与板块应同时铺砌。

铺板：镶贴面板一般从中间向边缘展开退至门口，当有镶边和大厅独立柱之间的面板则应先铺，必须将预拼、预排、对花和已编号地砖“对号入座”。铺镶时，板材应预先用水浸湿，晾干无明水方可铺设。拉通线将板块依线平稳铺下，用木锤或橡皮锤垫木块轻击，使使砂浆振实。缝隙宽度、平整度满足要求后，揭开板块（结合层如不密实有空隙，则应填砂浆搓平），再浇一层水灰比为0.45的水泥素浆（或色浆），再正式铺贴，轻轻敲击、找直找平。铺好一条，及时用靠尺或拉线检查各项实测数据，不合要求时，应再揭开重铺。不得在靠墙处用砂浆填补代替板块。

灌缝、擦缝：地砖铺完，养护2天后，在缝隙内灌水泥浆擦缝。水泥色浆按颜色要求在白水泥中加入矿物颜料调制，灌浆1-2 天后，用棉纱蘸色浆擦缝。粘附在表面上的浆液随手用湿纱头擦拭干净。

养护：在拭净的地砖楼面上覆盖锯末保护，24小时后洒水养护，养护2~3天内禁止上人。

2.4 地毯铺设工艺

基本要求：

- 在地毯铺设之前，室内装饰必须完毕。室内所有重型设备均已就位并已调试，运转，并经核验全部达到合格标准。

- 铺设楼地面毯的基层，要求表面平整、光滑、洁净，如有油污，须用丙酮或松节油擦净。如为水泥楼面，应具有一定的强度，含水率不大于8%。

- 地毯、衬垫和胶粘剂等进场后应检查核对数量、品种、规格、颜色、图案等是否符合设计要求，如符合应按其品种、规格分别存放在干燥的仓库或房间内。用前要预铺、配花、编号，待铺设计按号取用。

- 应事先把需铺设地毯的房间、走道等四周的踢脚板做好。踢脚板下口均应离开地面8mm左右，以便将地毯毛边掩入踢脚板下。

- 大面积施工前应先放出施工大样，并做样板，经质检部门鉴定合格后方可组织按样板要求施工。

工艺流程：基层处理→弹线、套方、分格、定位→地毯剪裁→钉倒刺板挂毯条→铺设衬垫→铺设地毯→细部处理及清理

活动式铺设：是指不用胶粘剂粘贴在基层的一种方法，即不与基层固定的铺设，四周沿墙角修齐即可。一般仅适用于装饰性工艺地毯的铺设。

固定式铺设操作工艺：

- 基层处理：铺设地毯的基层，一般是水泥地面，也可以是木地板或其他材质的地面。要求表面平整、光滑、洁净，如有油污，须用丙酮或松节油擦净。如为水泥地面，应具有一定的强度，含水率不大于8%，表面平整偏差不大于4mm。

- 弹线、套方、分格、定位：要严格按照设计图纸对各个不同部位和房间的具体要求进行弹线、套方、分格，如图纸有规定和要求明，则严格按图施工。如图纸没具体要求时，应对称找中并弹线便可定位铺设。

- 地毯剪裁：地毯裁剪应在比较宽阔的地方集中统一进行。一定要精确测量房间尺寸，并按房间和所用地毯型号逐一登记编号。然后根据房间尺寸、形状用裁边机断下地毯料，每段地毯的长度要比房间长出2cm左右，宽度要以裁去地毯边缘线后的尺寸计算。弹线裁去边缘部分，然后以手推裁刀从毯背裁切，裁好后卷成卷编上号，放入对号房间里，大面积房厅应在施工地点剪裁拼缝。

- 钉倒刺板挂毯条：沿房间或走道四周踢脚板边缘，用高强水泥钉将倒刺板钉在基层上（钉朝向墙的方向），其间距约40cm左右。倒刺板应离开踢脚板面8-10mm，以便于钉牢倒刺板。

- 铺设衬垫：将衬垫采用点粘法刷107胶或聚醋酸乙烯乳胶，粘在地面基层上，要离开倒刺板10mm左右。

- 铺设地毯：

- 缝合地毯：将裁好的地毯虚铺在垫层上，然后将地毯卷起，在接接处缝合。缝合完毕，用塑料胶纸贴于缝合处，保护接缝处不被划破或勾起，然后将地毯平铺，用弯针在接缝处做绒毛密实的缝合。

- 位伸与固定地毯：先将毯的一条长边固定在倒刺板上，毛边掩到踢脚板下，用地毯撑子拉伸地毯。拉伸时，用手压住地毯撑，用膝撞击地毯撑，从一边一步一步推向另一边。如一遍未能拉平，应重复拉伸，直至拉平为止。然后将地毯固定在另一条倒刺板上，掩好毛边。长出的地毯，用裁割刀割掉。一个方向拉伸完毕，再进行另一个方向的拉伸，直至四个边都固定在倒刺板上。

- 铺粘地毯时，先在房间一边涂刷胶粘剂后，铺放已预先裁割的地毯，然后用地毯撑子，向两边撑拉；再沿墙边刷两条胶粘剂，将地毯压平掩边。

- 细部处理清理：要注意门口压条的处理和门框、走道与门厅，地面与管根、暖气罩、槽盒，走道与卫生间门坎，楼梯踏步与过道平台，内门与外门，不同颜色地毯交接处和踢脚板等部位地毯的套割与固定和掩边工作，必须粘结牢固，不应有显露、后找补条等破活。地毯铺设完毕，固定收口条后，应用吸尘器清扫干净，并将毯面上脱落的绒毛等彻底清理干净。

2.5 天顶、墙面乳胶漆

材料要求：

所用涂料的品种、型号、颜色和性能应符合设计要求，且检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录等资料齐全。

工艺流程：清理基层用防锈漆修补钉眼→板缝嵌缝贴布→填补腻子、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→干性油打底→第一遍涂料→复补腻子→磨平→第二遍涂料→磨平→第三遍涂料；

- 基层清理：基层清理是清理基层表面的附着物。

- 空鼓处理：直接将空鼓部分铲除，重做基层，直径 3mm 以上孔洞须用水泥聚合物砂浆填充，待其固化后，打磨平整。

- 如在石膏板等饰面板上做涂料饰面要用防锈漆点涂自攻螺丝钉眼以免生锈泛出涂料表面，板缝中灰尘要扫尽，用小开刀将腻子嵌入缝内与板缝取平。腻子凝固后，刮约 1mm 厚腻子并粘玻璃纤维接缝带，再用开刀从上往下一个方向压、刮平使多余腻子从接缝带网眼中挤出，随即用大开刀刮腻子，将接缝带埋入腻子中，此遍腻子应将石膏板之楔形棱边填满找平。砼墙或抹灰面基层可采用30%左右的107胶水涂刷，晾干后批腻子。

- 用刮板批腻子时，批刮一次厚度不超过0.5mm，待底层腻子干燥后打磨平整，再刮次层腻子，直到基层批嵌密实，平整后方可涂刷涂料。

质量要求：

饰面涂层表面：应平整、光滑、无凹凸、无缺损、 无刷痕、无流坠；饰面层与基层结合牢固、无空鼓、无开裂现象；阴阳角方正垂直。

2.6 成品木门的施工

工艺流程：门套基层安装→门套组装→门扇安装→木门小五金安装

施工要点：

a)  门套基层安装

门套基层一般选用双层18厘多层板，提前做好防腐防火处理。门套基层用不锈钢片将基层与墙体拉牢钉牢。应按设计门扇尺寸大小及门套厚度来控制基层内容尺寸。

门套木基层安装时应考虑抹灰层厚度，应与抹灰外皮平。

b) 门套组装

安装前，应按设计图纸要求的水平标高、平面位置、开启方向，对应编码安置。按设计要求在洞口建筑基体上埋设预埋件。再利用吊线锤校正门套正、侧面垂直度，并检查门框表面的平整度和垂直度。

将对应的编号的门套（带门套立板）和单独门套找出。

将带门套立板的门套整体放入门洞内，用小木条将门套四周大致固定好，门套两面要与墙体在同一平面上，然后检查门套整体与墙地是否垂直，门套顶板与两立板的两个角是否垂直，门套立板有无弯曲。检查调整到位后将门套及立板固定固牢，重新检查门套大小与门是否相符，再打入发泡胶，安装另一侧门套，根据背面编号对好接合口，采口要在同一平面上，在接口处涂上胶水，枪钉钉牢。

c) 门扇安装

依照图纸及设计要求确定开启方向和使用小五金，门锁型号规格。

用尺量框内上、中、下尺寸，对应的标在门扇上，修刨后先塞入框内校对，如不合适再画线进行修刨直至合适为止。

门扇主挺与框接合部分要创成斜面，以不影响缝隙为准。

门扇开启后不易碰墙，为固定门扇位置应安装门吸(门挡或定位器)。

d)  木门小五金安装

设计装扇合页的，要装三个合页，合页铰距门上、下端立挺高度的1/10，并避开上、下冒头，安装后要求开关灵活。

小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度，然后拧紧。严禁打入全部深度。采用硬木时，先钻2/3深度的孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍。不得再中冒头与立挺的结合处安装门锁。

门拉手位于门高度中点以下，门锁(执把手)距地约0.9～1.05m为宜，不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。（注意门上小五金开孔需在厂里开好。）

小五金要安装齐全，位置适宜，固定可靠，闭门器应试装后再将门扇定位。

为防止门扇碰墙，所有木门均安装门吸。

2.7 墙面木饰面的施工

工艺流程：放样、弹线→防腐处理→基层龙骨制作→基层龙骨安装→基层板安装→饰面板安装

施工要点：

a) 放样、弹线：根据设计图纸上的尺寸、墙面造型、位置等要求，先在墙上划出水平标高线和外围轮廓线，然后弹出龙骨分格线。根据分格线在墙上加木橛或在砌墙时预埋木砖或固定铁件。木砖、铁件的位置应符合龙骨分档的尺寸，平墙面木龙骨横竖间距一般不大于400mm。

b) 防潮处理：在潮湿地区或者紧靠外墙、卫生间等经常接触到水的墙面，墙面防水要求较高。常用的做法是在木龙骨、木砧等表面涂刷防潮涂料，墙面在堵漏、粉刷后也涂刷防潮涂料两遍。在湿度小的地区或不易接触到水的内墙，防潮处理的做法一般是在木龙骨表面刷二道防潮涂料。

c) 基层龙骨制作

工程所有木龙骨的含水率均控制在12%以内，木龙骨应进行防腐、防火处理，可用防腐涂料和防火涂料将木楞内外和两侧各涂刷二遍，晾干后再拼装。

平墙面木龙骨骨架制作采用相同规格的木料，开契口带胶拼装。根据档距尺寸在龙骨上开契口，契口深度一般为龙骨厚度的1/2，契口内涂刷白乳胶后拼装成一整片龙骨骨架，拼接处加枪钉固定。墙面饰面的应根据基层板的尺寸在板与板拼接处增加龙骨，便于基层板安装平整。

弧形墙面和圆柱骨架采用木龙骨制作。根据设计要求在地面上放样并画出弧形外框轮廓线，为保证弧度的准确性，用细木工板制作相同弧度的模板用以下料和检测。龙骨横档采用细木工板，制成100-120mm宽的弧形条，与竖向龙骨契口带胶拼装，枪钉固定。弧形面竖向龙骨间距适当加密。

d) 基层龙骨安装

平墙面局部安装采用木龙骨骨架，安装较简便的方法是：先将骨架安放样位置临时固定在墙上，在横、竖龙骨交接附近的墙上打眼，打眼深度40-60mm，调整龙骨平整度和垂直度后，在孔洞中打入长木砧，用枪钉将龙骨与木砧固定连接，木砧抛出龙骨面的部分锯平即可。如骨架离墙较远，则可在墙上每隔一段距离安装一排通长木龙骨，骨架与墙面固定龙骨通过短木龙骨连接固定。骨架安装位置要准确，连接要牢固、稳定，平整度和垂直度需符合规范规定要求。

e) 基层板安装：基层板一般采用胶合板，可用气枪钉把木夹板固定在木龙骨上，也可用自攻螺丝固定。封钉前先根据龙骨双向间距在胶合板表面弹双向墨线，用以确定钉子的固定位置。安装时从上往下或由中间向两头固定，要求布钉均匀，钉距100-150mm左右，钉尾陷入板面。为避免今后收缩变形，板与板拼接处留3-5mm缝。对板面大的饰面，基层板宜错缝安装，避免产生通缝而形成集中伸缩应力。相邻板的板边一定要厚薄均匀、一致，以免产生接缝高差。

f) 木质装饰板安装

弹饰面板安装线：按照施工大样图在基层板上弹出饰面板的分隔线及造型控制线。

选板：根据设计要求和施工的部位对贴面板的种类、花色、规格分类挑选，要求同一施工房间或部位的饰面板颜色、花纹要基本一致。

面板试拼：将饰面板按设计要求的规格、花色、位置进行裁割试拼，试拼时，面板的接缝、木纹、颜色、观感符合要求。切割板材时，线路要直，防止崩边，加工完编号备用。

涂胶：在底层板上及装饰面板底面上各涂胶粘剂一道，涂胶应均匀，不得漏涂、厚薄不均，胶中无砂粒及其他杂物。

安装饰面板：根据预排编号及底层板上弹线位置，将面板顺序上墙，就位粘贴，有拼缝要求的根据图纸要求预留位置，无拼缝要求的，在粘贴时注意拼缝对口、木纹图案等，并把接缝留在不明显处(如在500mm以下或2000mm以上)，阴阳角的拼缝应平直。每块面板上墙后，随时与各相邻板面调平理直，相近板材拼接处木纹纹理应相互衔接通顺，安装完毕后将挤出胶液及时清理干净。

安装线条：安装前要对线条进行挑选，花纹、颜色应与框料、面板配色。线条的规格尺寸、宽窄、厚度应一致，交角和对接应采用45°加胶，连接接槎应顺直。

季节性施工：雨期施工时，如遇空气湿度超出施工条件时，除开启门窗通风外，还应增加人工排风设施(排风扇等)控制湿度。冬期工程施工，应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般室温不低于5℃。

2.8 给排水系统施工

室内生活给水管道安装

- 本工程给水管材和管件的连接采用热熔连接，管件与金属管或用水器具连接采用丝扣连接。阀门选用当DN大于50MM者采用闸阀或按设计要求,当DN小于50MM时采用铜质截止阀。埋地管应在土建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁回填土前或未夯实的土层中进行。

- 埋地管埋深大于0.7m，保证必要的覆土厚度。在阶段施工时，应对无法及时进行覆土的管道用钢板、结实的木板或类似的材料覆盖保护，并提出警示。

- 管路明敷应在土建粉刷完毕后进行，安装前予留过墙、楼板孔洞并复核是否正确。

- 管道穿越楼板、墙体时设置塑料套管，套管口径大管径2号左右，出屋顶采用钢套管，套管高出屋面100mm，管道与套管空隙采用油麻填料后水泥打口，保证此处不成为屋顶渗漏点。

- 管道安装顺序采用自下而上，按照进户、干管、支管的次序进行。

PP-R 管材及管件连接应按照如下方法进行

- 接通热熔工具电源，达到工作温度指示灯亮后开始操作。

- 量需连接管段的长度（注意配件的占用长度），垂直于管道的中轴线，用管道剪或切割机进行截取。用笔在管端标注出热熔深度，对所接配件有方向要求（如弯头、三通）的管段应同时标注其旋转方向。

- 将连接管端无旋转的导入加热套内，插入所标志的深度；同时无旋转的将管件需连接端推到加热头上，达到标志处。加热时间需符合表-1

- 达到加热时间后，立即将管道和管件从加热套和加热头上同时取下，迅速无旋转的直线均匀的插入标志的深度，使接头处形成均匀凸缘。

- 在规定的加工时间内，对刚熔接好的接头进行微调整。

- 管道安装完毕后应及时用支架进行固定，支架位置准确，安装牢固，外形美观，管卡与管道接触紧密，松紧适当。采用金属支架时在管卡与管道之间橡胶套等软物隔垫保护管道。同时，支架最大间距不得大于规范规定。

室内排水管道安装

- 管道安装前应检查管材和配件是否符合设计要求。化学物理性能必须符合 GB/T5836.1-92、GB/T 5836.2-92《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》要求。

- 工程设计所选用的给排水器材和设备，应有出厂合格证及建委要求的有关证件，消防产品必须具有公安消防部门的准销证。

- 管道连接的顺序依照先进户管，再立管，最后支管执行。

- 进户管应在地坪回填土施工完毕后进行，严禁管道敷设于松质土中。

- 明敷管道应在隔墙砌筑完成并完成粉刷后进行，管道安装完毕后应对露出地坪的管口用纸或其他软质物品加以堵塞保护，防止异物进入管道。

- 测量所需连接的管道的长度，配出管材的尺寸，对复杂的管段可进行试插，以确定管材的尺寸。

- 用锯条或管道切割器垂直与管道中轴线切割管材，并清理管端的毛边或毛刺，管口应平整光滑。

- 管段连接时，先将管子插入管件进行试插，确定粘接面长度。刷胶应先刷承口，再除插口，刷涂必须均匀无漏涂现象，正常情况下刷胶一遍即可。连接时必须注意三通等管件方位正确，管材与管件保持平直，插口插入后应保证插入深度，人工挤压2--3min保证粘接牢因。

- 粘接施工完成后必须保证有足够的静置固化时间。

- 排水立管每层和水平管每隔5m设置一伸缩节。

- 塑料排水管横管支架间距不得大于1m，立管每1.5m设置一个支架，管子与型钢之间应垫入橡皮。立管的底部必须采用二个45゜弯头过渡，并设固定支墩。

- 管道的坡度应严格按设计要求设置、严禁出现倒坡现象

- 塑料排水管（包括悬吊管）安装所涉及到支架以及楼板和基础预留洞等必须严格按96S341图施工。

- 设计地漏应处于被服务面的最低点，地漏的顶面标高应低于该地面5-10MM。

- 排水立管和横管上的检查口与清扫口均应安装便于检修的和操作部位，排水附件安装高度，立管1米，通气帽距上人屋面2米、不上人屋面0.7米。

- 穿楼层塑料排水立管每层设一只伸缩节其余塑料排水立管每隔2-4米设一个伸缩节一般在楼板下排水管与立管汇合处的三通等之下。

- 排水主干管在转角处的以及排出户管应采用两个45度弯头或出户大弯管与下游管道连接， 不得采用90度弯头代替，坡度I=0.026。

洁具安装

- 卫生器具的造型应在安装预留预埋期阶段即将洁具的挡次、规格和具体厂家予以确定，然后根据产品样品或说明进行洁具上下水尺寸的预留预埋，以保证洁具上下水口预留的准确性，避免事后返工。

- 卫生设备应严格按给排水图的要求进行施工，在安装前必须对器具的外观及品质进行检查（外观造型应周正规矩，表面光滑无裂纹，洁具色泽一致），瓷器及五金件必须相配套。

- 卫生设备固定时应在金属螺母、螺栓与瓷器间垫入橡胶垫，不得硬性接触。

- 安装后的洁具口应用布团塞封以防杂物进入排水管道，并且应做好成品保护以防止洁具尚未正式使用而污物入内的不卫生不文明现象。

管道试验及清洗

- 给水管道试压：水管道试压应在管道安装完毕24小时后进行。

- 连接试压临时给水管路，检查试验压力表是否合乎要求（压力表的精度为0.01Mpa，两块）。在试验管段最高处设置排气阀门，检查管段各末端接水口封堵是否完好，管段固定牢靠。

- 管段灌满水后，开启排气阀门，排除管内空气，进行水密性检查。

- 加压采用电动泵（升压时间不少于10分钟），升压至0.6Mpa，稳压10分钟后，压降不超过0.02Mpa为合格。

- 直埋地坪及墙体管道试压后应及时对其进行隐蔽工作，保护成品。

给水管道清洗及消毒

- 管道冲洗在室外给水管网连接后以及排水系统可使用后进行。

- 管道冲洗时保持管段内水流速大于2m/s，按照水流方向将管路上的各个配水点逐一全部打开，不留死角。

- 当配水点处排水的水质与进水处相当时，管道冲洗合格完成。

- 对饮用水管段经冲洗后，用20—30mg/l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管段中停留24小时以上。

排水管道试验

- 排水管道灌水试验时：将排出口封堵或用充气球塞在检查口上端打气在管内，满水15分钟后，再灌满，延续5分钟后液面未下降，无渗漏为合格。

- 立管做通球试验：将为管内径3/4的木（皮）球从屋顶排水透气管投入，倒入一定量的水， 如木（皮）球能顺利从底部流出，则通球试验合格。

2.9 电气安装部分

基本情况：电气主要包括强电和弱电两部分，强电主要有楼内低压配电系统、照明、电力及空调配电、防雷接地，所有回路出线均采用阻燃型电缆,由于单层面积较大，在平面上设电气竖井，电缆在水平方向上沿桥架贴梁敷设，垂直方向上在竖井内沿桥架敷设，桥梁中间加隔板，供向一级负荷的两个回路电缆须分别敷设在隔板两侧，照明采用干线式配电，在两个竖井内各设一根母线，照明电源由母线插接箱引出照明支线采用阻燃电线穿钢管暗敷，正常室内照明以高效荧光灯为主、走廊等公用场所照明主要要采用节然灯，设计中只含一般照明设计，弱电主要主要对电视、电话及计算机网络只考虑布线通道。

- 在现浇砼内配管时将管子敷设在二层筋网的中间，楼层预埋只有在土建已将底层筋网垫高并校正后方可将所预埋的管子、箱盒绑扎点焊固定。

- 吊顶内明敷管路尽量做到横竖有方，分线合与灯具等电气元件尽量相近。根据管路走向确定支架位置，距离均匀，管卡与终端、转弯中点、电器具或箱合的间距为150-500mm，中间间距见表引至设备的电管管口位置应靠近设备电气,接线盒且不得影响水管、设备的安装，并列敷设的电管管口应排列整齐。

- 电管敷设后将管口加以妥善封堵和保护，各类明配管路不准绑扎在其它管道上。导线从接线盒引至电气器具必须穿金属软管保护，接线盒须用盖板进行封闭。

- 保护管敷设前，检查外壁有无扁折、裂缝，并将管口对正光亮处检查管内是否有杂物堵塞和毛刺。

- 下料宜采用切割机切割或手锯，锯切口必须锉平，管内口应用园锯加工保证光滑无毛刺。金属桥架安装：

- 测定金属桥架走向，与其他工种会图，让过水、风等管路。

- 采用膨胀螺栓法固定支架，水平支架间距为2m，垂直安装间距为1.5m，进出箱合、转弯、变形缝处、三通等500mm内设置支架。

- 金属桥架在拼装组合过程中出现长度不凑数而需切割调整时，严禁使用气割，应用锯割下料。

- 桥架的接地方式根据桥架的表面处理不同而异，镀锌桥架直接利用连接片螺栓加弹簧垫圈；表面喷塑的桥架连接片螺栓间用不小于10mm2多股软铜线进行跨接，用作跨接的螺栓与桥架接触面间的油漆必须刮除。

- 连接应使用配套供应的连接板和园头镀锌螺栓。

- 金属桥架接地干线沿金属桥架外侧边安装，直线段每1.5m固定一次，转弯处增设固定点。接地干线与金属桥架配套螺丝和弹簧垫片压接。

电缆敷设

- 电缆敷设前应检查电缆的型号、规格、电压等级是否符合设计要求，并用1000V兆欧表进行绝缘测试并进行外观检查，合格后方可使用。

- 电缆的下料必须考虑在端头留有足量的接线长度。整根电缆一般不得有中间接头。

- 电缆敷设后应在电缆起讫点，拐弯等处挂牌标注清楚电缆的型号、规格、用途、编号等情况，以利检修。

- 电缆终端头制作采用干包式，先剥切电缆护套，长度约为250-300mm，在剖切口根部用黑色塑料绝缘胶带包绕数层缠紧，套进聚氯乙烯分支手套，叉口处用绝缘带封口，然后用液压钳压接铜线鼻子，最后从线鼻子下口至手套叉口分别包绕二层塑料绝缘色带作线芯绝缘，相色带的颜色必须与电源相别一致。

管内穿线

- 清扫管内的灰尘、泥水，保持管路畅通。

- 检查及补齐管口的护口，对损坏的给予更换。

- 同一系统同一用途的导线采用线色一致，并按以下规定选用：A 相——黄色，B 相——绿色，C相——红色，O相——浅兰色，PE——黄绿色，风机盘管开关控制线的线色规定为：高——黄色，中——白色，低——兰色，另一根为黄绿色。

- 电线在箱（盒）内留有适当的余量，导线在管内无接头，导线应连接牢固，包扎密实，绝缘良好。

- 电线在接线合内采用尼龙压接线帽法，压接帽大小适合，压接牢靠。

- 所在线路应进行绝缘摇测，导线的绝缘电阻应不小于0.5Ω，如果在电气器具全部已安装后测量，测量前须先将电气器具全部关闭。

配电箱（柜）安装

- 根据图纸要求，复核设计图，定购配电箱、柜。

- 复核基础或予留孔洞的位置、标高，如有偏差进行修整。

- 将配电箱、电话箱等外壳与箱内元件拆开（由于内芯在墙面装修完毕后才能安装，应妥善保管），将箱壳嵌入安装墙内，接连接管路后稳固，将配电箱与墙空隙填实。

- 采用膨胀螺栓法挂装明装配电箱，管路与箱体跨接采用 BV4mm2 多股铜芯线连接。

- 制作配电柜基础槽钢并进行防腐处理。调整基础水平度，安装固定基础槽钢。将配电柜安装在基础槽钢上，并固定。

- 配电箱、配电柜等在安装完毕后，进行绝缘摇测并作好记录。

照明器具安装

- 检查灯具及各种探头型号、数量及质量情况，核对装修图、现场及安装施工图。确定装修与安装的配合点。

- 核对灯具重量，对吊顶及嵌入式安装且重量大于3Kg的灯具用膨胀螺栓固定支架；重量小于3Kg的灯具直接安装于主龙骨下或上。

- 嵌入式灯具安装应密切配合吊顶装修同步施工，灯具的外形尺寸应精确掌握，吊顶施工前应将灯具的位置准确定位，配合做好龙骨预留洞的设置，筒灯安装时吊顶上的开孔应由装修人员使用专用开孔工具进行。

- 灯具的引线采用阻燃型金属软管保护，长度不超过一米。

- 清理开关合，将合内灰尘及杂物清理干净。盒子过深时加套合并与原合点焊后刷漆。开关、插座安装时用配套螺丝，严禁用自攻螺丝。安装后测量高度并进行微调。

防雷与接地

- 按第三类防雷建筑物考虑在屋面四周设置Ø12 热镀锌圆钢作为避雷带，利用构造柱内两根大于等于Ø16 钢筋作为引下线，基础地梁内钢筋相互焊通作为接地极，其施工应结合相连边建筑接地考虑，接地电阻小于 1Ω,,基础完工后测试。

- 进出建筑物的所有金属管线，均应与接地极作电气连接。屋面所有正常不带电的金属物均应与屋顶避雷带作可靠连接。

2.10 通风与空调工程

一般要求

- 通风与空调工程由具有相应资质等级的施工单位进行。

- 通风与空调工程施工图纸深化设计及施工时，还必须具有相应的设计资质，并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。

- 通风与空调工程的施工，应对每一个分项施工工序作为工序交接检验点，并形成相应的质量记录。

- 通风与空调工程的施工应按规定的程序进行，并与土建及其他专业工种互相配合；与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后，应由发包人、监理人、设计及承包人共同会检。

- 通风与空调工程中的隐蔽工程，在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。

- 通风与空调工程竣工的系统调试，承包人应编制调试方案，报送专业监理人审核批准，承包人应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。

- 通风与空调工程交工前，应进行系统生产负荷的综合效能试验的测定与调整。

材料要求

- 材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

- 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。

- 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。

- 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。

- 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

- 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

- 风管和管道的绝热，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。

- 防腐涂料和油漆，必须是在有效保质期限内的合格产品。

施工要求

风管系统的制作和安装

- 风管系统安装后，必须进行严密性检验，合格后方能交付下道工序。

- 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管。

- 风管内严禁其他管线穿越，室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

- 输送空气温度高于80℃的风管，应按设计规定采取防护措施。

通风与空调设备安装

- 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全设施。

- 静电空气过滤器、电加热器的金属外壳接地必须良好。

- 空调制冷系统安装时，燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且接合良好。

空调制冷系统、水系统与设备安装

- 管道系统必须设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且接合良好。

- 空调制冷系统燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮气，严禁用水。

- 管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接，与其连接的管道应设置独立支架。

- 风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接，宜采用弹性接管或软接管。

- 空调水系统管道与附件安装时，管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，应采取防水措施，并应符合设计要求。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。

防腐与绝热

- 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

- 空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

- 输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，当采用非闭孔性绝热材料时，隔汽层(防潮层)必须完整，且封闭良好。

- 绝热材料层应密实，无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整，当采用卷材或板材时，允许偏差为5mm。

- 风管绝热层采用粘结方法固定时粘结剂的性能应符合使用温度和环境卫生的要求，并与绝热材料相匹配，粘结材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上，绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合，无空隙。

- 风管绝热层采用保温钉连接固定时保温钉与风管、部件及设备表面的连接，可采用粘接或焊接，结合应牢固，不得脱落；焊接后应保持风管的平整，并不应影响镀锌钢板的防腐性能。

系统调试

- 系统调试所使用的测试仪器和仪表，性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求，并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

- 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)，必须符合设计与消防的规定。

- 空调室内噪声应符合设计规定要求。

2.11 固定家具制作安装

作业条件

- 结构工程和有关壁柜、吊柜的构造连体已具备安装壁柜和吊柜的条件，室内已有标高、水平线。

- 柜框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地，顶面应涂刷防腐涂料，其它各面应涂刷底油一道，然后分类码放，应平整，底层垫平、保持通风，一般不应露天存放。

- 壁柜、吊柜的框和扇，在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、壁裂，如有以上缺陷，应修理合格后，再进行拼装。吊柜钢骨架应检查规格，有变形的应修正合格后进行安装。

- 壁柜、吊柜的框安装应在抹灰前进行，扇的安装应在抹灰后进行。

材料准备

- 壁柜、吊柜木制品由工厂加工成品或半成品，木材含水率不得超过12%；加工的框和扇进场时应对型号、质量进行核查，需有产品合格证。

- 其它材料：防腐剂、插销、木螺丝、拉手、锁、碰珠、合页按设计要求的品种、规格备齐。

施工工艺流程

1）施工流程：找线定位→框、架安装→壁柜、隔板、支点安装→壁(吊)柜扇安装→五金安装。

2）找线定位

抹灰前利用室内统一标高线，按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度，考虑抹灰厚度的关系，确定相应的位置。

3）框、架安装

壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行，安装在正确位置后，两侧框每个固定件钉2个钉子与墙体木砖钉固，钉帽不得外露。若隔断墙为加气混凝土或轻质隔板墙时，应按设计要求的构造固定。如设计无要求时可预钻Φ5mm孔，深70~100mm，并事先在孔内预埋木楔粘界面剂，打入孔内粘结牢固后再安装固定柜。采用钢柜时，需在安装洞口固定框的位置预埋铁件，进行框件的焊固；在框、架固定时，应先校正、套方、吊直、核对标高、尺寸、位置准确无误后再进行固定。

4）壁柜隔板支点安装

按施工图隔板标高位置及要求的支点构造安设隔板支点条（架）；木隔板的支点，一般是将支点木条钉在墙体木砖上，混凝土隔板一般是匚形铁件或设置角钢支架。

5）壁（吊）柜扇安装

按扇的安装位置确定五金型号、对开扇裁口方向，一般应以开启方向的右扇为盖口扇。检查框口尺寸：框口高度应量上口两端，框口宽度，应两侧框间上、中、下三点，并在扇的相应部位定点划线。

根据划线进行框扇第一次修刨，使框、扇留缝合适，试装并划第二次修刨线，同时划出框、扇合页槽位置，注意划线时避开上下冒头。铲、剔合页槽安装合页：根据标划的合页位置，用扁铲凿出合页边线，即可剔合页槽。安装：安装时应将合页先压入扇的合页槽内，找正拧好固定螺丝，试装时修合页槽的深度等，调好框扇缝隙，框上每支合页先拧一个螺丝，然后关闭，检查框与扇平整、无缺陷，符合要求后将全部螺丝安上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3，拧入2/3，如框、扇为黄花楹或其它硬木时，合页安装螺丝应划位打眼，孔径为木螺丝的0.9倍直径，眼深为螺丝的2/3长度。安装对开扇：先将框、扇尺寸量好，确定中间对口缝、裁口深度，划线后进行刨槽，试装合适时，先装左扇，后装盖扇。

6）五金安装

五金的品种、规格、数量按设计要求安装，安装时注意位置的选择，无具体尺寸时操作就按技术交底进行，一般应先安装样板，经确认后大面积安装。

成品保护

1）木制品进场及时刷底油一道，靠墙面应刷防腐剂处理，钢制品应刷防锈漆，入库存放。

2）安装壁柜、吊柜时，严禁碰撞抹灰及其它装饰面的口角，防止损坏成品面层。

3）安装好的壁柜隔板，不得拆动，保护产品完整。

应注意的质量问题

1）抹灰面与框不平，造成贴脸板、压缝条不平，主要是因框不垂直，面层平度不一致或抹灰面不垂直。

2）柜框安装不牢，预埋木砖安装时碰活动，固定点少，用钉固定时，要数量够，木砖埋牢固。

3）合页不平，螺丝松动，螺帽不平正，缺螺丝，主要原因：合页槽深浅不一，安装时螺丝钉打入太长，操作时螺丝打入长度1/3，拧入深度应2/3，不得倾斜。

4）柜框与洞口尺寸误差过大，造成边框与侧墙、顶与上框间缝隙过大，注意结构施工留洞尺寸，严格检查确保洞口尺寸。

2.12 其他

- 7S管理要求

投标人的装饰装修方案应充分考虑以“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约”为内容的7S管理工作。

- 除上述技术要求外，其余按招标图纸及国家相关规范性文件标准执行。

- 本大楼的物业管理单位为浙江浙能物业发展有限公司余杭分公司，中标人必须遵守物业相关管理规定，与物业签订安全管理协议（详技术规范书附件1），并接受物业安全技术交底（详技术规范书附件2）。涉及高处作业的，应向物业申请《高处安全作业证》（详技术规范书附件3）。

- 室内环境污染控制及材料要求

3.1 工程中所选用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定以及符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料，并应按设计要求对使用的材料进行防火、防腐和防虫处理。本工程采用的无机非金属装修材料必须为A类；人造木板及饰面人造木板，必须为E0级标准；木质材料，严禁采用沥青、煤油类防腐、防潮处理剂。

3.2 工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料，必须有符合规范有关规定的放射性指标检测报告。限量标准：

（1）无机非金属建筑材料（砂、石、水泥等）的放射性限量：内照射指数IRa限量＜1.0；外照射指数Ir限量＜1.0；

（2）无机非金属装修材料（石材、卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等）的放射性限量：内照射指数IRa 限量＜1.0；外照射指数Ir限量＜1.3；

（3）设计中采用的天然花岗石石材饰面材料，使用总面积大于200平方米时，需进行放射性指标的复验，并符合规范的规定。

3.3 工程中使用的人造木板及饰面板，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，并符合规范要求限量的规定。

3.4 工程中采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸脂(TDI)含量检测报告，并符合规范要求限量的规定，并符合规范要求限量的规定。

3.5 对建筑材料和装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时，必须要求将材料送有资格的检测机构进行检验，检验合格后方可使用的规定。

3.6 在工程装修时应严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。

3.7 所有使用的材料必须检验合格后方可使用：

（1）室内用花岗岩的放射性、弯曲强度；石材用的结构胶的粘结强度；石材用的密封胶的污染性；

（2）铝塑复合板的剥离强度；

（3）人造木板的甲醛含量或游离甲醛释放量；

（4）水性涂料和水性腻子的游离甲醛的含量；

（5）溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子的VOC和苯、甲苯＋二甲苯＋乙苯的含量；

（6）水性胶粘剂的挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛的含量；

（7）水性阻燃剂（包括防火涂料）、防水剂、防腐剂等水性处理剂的游离甲醛的含量；

3.8 工程的竣工验收，应对室内环境质量进行验收，对室内环境污染物进行浓度检测。室内检测环境污染物浓度限量标准：

（1）氡（Bq/m³）应≤200；

（2）甲醛（mg/m³）应≤0.1；

（3）苯（mg/m³）应≤0.09；

（4）氨（mg/m³）应≤0.2；

（5）空气中挥发性有机化合物的总量TVOC（mg/m³）应≤0.6；

室内环境污染物浓度限量检测结果符合以上标准的，为室内环境质量合格工程；对室内环境污染物检测结果超浓度标准的工程，为室内环境质量不合格工程，严禁投入使用。

本项目材料设计按国家强制性条文要求执行：

- 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581

- 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582

- 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583

- 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580

- 《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588

- 《建筑材料放射性核素限量》GB6566

- 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB18587

- 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584

- 《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586

- 《建筑材料放射性核素限量》GB6566

- 装修材料品牌

投标人应在满足下附表品牌规格要求的基础上，选择其中一个或“相当于”的品牌进行投标报价并计入总价。

| 洁具类 | 科勒、汉斯格雅、TOTO或相当于 |
| --- | --- |
| 墙地砖 | 诺贝尔、马可波罗，斯米克或相当于 |
| 五金类 | 海蒂克、海福乐、汇泰龙、顶固、雅洁或相当于 |
| 基层材料 | 龙牌、可耐福、莫干山、圣戈班或相当于 |
| 强电配电箱电气元件类 | 施耐德、ABB、西门子或相当于 |
| 灯具类基础照明 | 欧普、三雄极光、雷士、TCL或相当于 |
| 空调、新风 | 大金、三菱重工、约克、东芝或相当于 |
| 玻璃类 | 南玻、北玻、芬德格林、浙玻、台玻或相当于 |
| 型材 | 凤铝、伟业、忠旺或相当于 |
| 强电线 | 永通、中策、熊猫或相当于 |
| 弱电线 | 迅普、安普、秋叶原或相当于 |
| 水管（PPR，PVC） | 伟星、中财、中洁或相当于 |
| 防火涂料 | 圣工、佐敦、金隅 |
| 防火门 | 杭木杜鹃、杭州灯塔、杭州杭木、杭州钱江 |
| 防盗门 | 步阳、盼盼、重庆美心、春天 |
| 智能锁 | 德施曼、凯迪仕、松下 |
| 污水提升泵 | 威乐wilo、SFA或相当于 |

- 安全文明施工措施

5.1 安全管理措施

- 所有施工人员必须经过安全教育合格后方可进入施工现场；施工人员应配备安全帽等个人劳动防护用品；所有施工人员应严格遵守浙能集团、省海风公司、浙江海风新能源科技发展有限公司安全管理规章制度，服从业主、监理、大楼物业的现场指导和监督。

- 骨干人员配齐，且不得兼任：项目经理、施工负责人、材料员、资料员、质量员、安全员。

- 项目经理应有大专以上学历，至少取得建造师二级执业资格证书。项目经理按甲方要求定期汇报现场进度及下步计划。

- 施工负责人应始终在现场做好施工组织和监督工作，未经甲方同意，不得擅自离开。现场主要区域配置远程摄像头监控，通过手机app可远程查看。

- 安全员应始终在现场做好安全监督工作，因特殊情况暂时离开应由项目经理、施工负责人共同指定临时专职安全员。

- 除骨干人员外，日常工人不少于10人，泥工、木工阶段等高峰期工人数量不少于50人。

- 本工程不允许分包或转包。

- 施工区域应设置隔离，无关人员严禁入内或通过。楼梯口、预留洞口、管道井间应设置安全防护围栏，切实做好安全防护措施。

- 所有施工人员在施工前必须接受过安全技术交底，并在安全技术交底单上签字。特种施工人员资质、施工机械资质施工前向甲方完成报备。

- 施工人员进入现场必须佩带安全帽，上高空必须佩戴安全带或差速器，严禁酒后施工。施工中各工种应相互密切配合，施工人员应相互关照，对危险点相互提醒。

- 由于本次装饰装修属于改造项目，不得破坏大楼正常使用的线路、管道及设备等，若根据图纸要求需要接入或改造原有设备设施的，应提前联系大楼物业管理部门，经物业同意并现场确认，在监理单位指导下方可进行施工。

- 现场施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》，安装施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行，并符合大楼物业以及供电部门的有关规定；施工用电应明确管理机构并由专业电工负责运行及维护；严禁非电工拆、装施工用电设施。。

- 用电线路及电气设备的绝缘必须良好，布线应整齐，设备的裸露带电部分应有防护措施；电源线路不得接近热源或直接绑挂在金属构件上，不得架设在脚手架上；配电箱必须装设漏电保护器，做到一机一闸一保。

5.2 文明施工措施

- 施工现场在醒目位置设置文明施工标牌，内容涉及施工组织机构人员的姓名及联系方式，落实单位、落实责任，施工区域设置相应安全防护围栏。

- 施工所用机械、设备完好、标识清楚、清洁、安全、操作规程齐全；操作人员持证的岗，并熟悉机构性能和工作条件。

- 施工现场设备材料堆放整齐、布置合理；施工结束时应及时清场，做到工完、料尽、场地清。

- 工程项目的工序安排应合理，衔接紧密，使各工序配合得当，符合总工期要求，做到匀衡施工。

- 施工中，施工图纸、施工措施、安装纪录、验收材料等各类资料和技术资料应整理齐全、归档准确、查阅方便、保管妥善。

- 施工人员进入施工现场必须正确戴好安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，现场严禁随意大小便。

5.3 成品保护措施

- 施工人员要认真遵守现场的成品保护制度，贯彻谁安装谁负责保管的原则。

- 设备开箱后，要逐件清点，对于易丢易损部件，要设专人负责入库妥善保管。

- 对于贵重易损的零部件尽量在最后进行安装。必须提前安装的要采取妥善保管的保护措施，以防丢失损坏。

5.4 消防安全管理

- 装修作业期间，严禁无关人员进入施工现场，严禁携带易燃易爆物品进入施工现场，现场严禁吸烟。

- 做好火灾防范措施，焊接、切割作业场所或区域内不得存有易燃、可燃物品等，在离开现场前，必须进行检查，确认无火种留下；装修作业区域必须备有必要的消防器材。

- 装修期间，严禁擅自挪用、损坏公共区域所配置的消防器材、设备、设施，严禁擅自动用消防水源，严禁占用、遮挡、堵塞消防栓，严禁堵塞安全出口、疏散通道。

- 坚持先培训、后上岗的原则。要对施工人员，尤其是从事电焊、电工、油漆等特殊工种作业人员除持证上岗外，进行必要的消防知识培训，教育他们严格遵守安全操作规程，懂得本工种的火灾危险性及预防和扑救措施，合格后方能上岗。同时要制定切实可行的灭火预案，适时进行实地灭火演练，提高灭火扑救的能力。

- 建立健全严格的用火用电制度，把好“三关”。“明火操作关”，动用明火要有许可证并有专人看管；尽量避免交叉作业，如必须的则由总负责单位进行现场协调。“电气设备安装关”，做到定人定设备，按规范注意电气线路套管的选择、导线的连接方式及灯具的选择和布置。“易燃材料管理关”，设专人管理，易燃物应每日清扫，控制其数量防止堆积过多。

- 验收及验收标准

6.1 施工验收及标准

投标人应提前24小时提出隐蔽工程和中间工程的检查与验收，并按双方预约的时间参加验收。隐蔽工程验收包含：水、电、天棚轻钢龙骨，大理石龙骨。（包括但不限于以上内容）

本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

6.2 材料验收及标准

本工程以施工图纸材料要求为质量评定验收标准；按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证明。在材料设备到货 24 小时前通知招标人代表验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品禁止使用，由投标人按招标人代表要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延；招标人未能按时到场验收，以后发现材料不符合规范、设计和样品要求，乙方仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用。由此延误的工期相应顺延。

- 考核

7.1 工艺：未按照技术规范书、招标图纸、设计变更及相关规范要求标准施工的考核5000元/次；未办理隐蔽工程验收程序直接进行下一步工序的，根据业主要求必要时返工检查，并考核10000元/次。

7.2 材料：材料验收时未按照招标图纸及设计变更内同提供规格或品牌不相符的考核5000元/次-50000元/次；将未验收合格的材料用于本工程的发现一处考核50000元/次，视情形严重将终止合同。

- 工期

8.1 本工程工期为 80 日历天，具体开工日期以合同为准。

8.2 投标人在施工组织中应按照招标人批准的施工时间节点安排，确保按时完工，如因投标人原因导致完工日拖期，则按合同有关条款承担违约责任；如合同中无具体规定，每拖延一天（不足一天的按一天算），按合同总价的0.5%支付拖期违约金。

- 其他

9.1 质保期内出现的质量问题，如接到招标人通知8小时内不给予处理考核500元，如造成装修返工现象，对所花费费用应由投标人全额承担。

9.2 每2周出一份工程简报，写明工作完成情况、计划、配现场照片。

9.3 其他说明

- 投标人应负责做好现场施工的协调，并配合业主方自购主材、家具等的施工安装，确保整体工程进度有序推进。

- 装修垃圾由投标人自行清运。

- 考虑到大楼日常办公期间，大楼其他业主中午休息以及有重要会议等事件发生，无法连续施工的实际情况，投标人在预算编制时要充分考虑投入的施工措施费及施工过程中的人工降耗。

- 遵守办理相关现场施工手续。施工结束后施工区域内按投标人要求进行卫生打扫。

- 投标人应配合大楼物业公司的管理，投标报价时应充分考虑相关费用，中标后应及时与物业对接，缴纳施工押金及装修物业管理费，并自行与物业公司结算。

- 本技术规范与技术协议及合同等文件内容不一致之处，以招标人解释为准。

- 未尽事宜，双方协商解决。