浙能嵊泗2号海上风电场

航标维护服务项目

技术规范书

浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司

二〇二五年二月

浙能嵊泗2号海上风电场

航标维护服务项目技术规范书

编制：

审核：

审定：

批准：

浙能嵊泗2号海上风电场

航标维护服务项目技术规范书

一、总则

1.1本技术规范书适用于浙能嵊泗2号海上风电场航标维护服务项目的技术和有关方面的要求，其中包括灯浮、灯桩、AIS航标、遥测遥控系统等及其附属设备设施的巡检、清理、保养、修复等要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规范书相关的航标维护的规范与标准以及工艺质量优良的优质服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3本技术规范书经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.4本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

# 二、项目概况

2.1工程规模及地理位置

浙能嵊泗2号海上风电场位于浙江省嵊泗县崎岖列岛西南侧王盘洋海域，海底地形变化较小，泥面高程在-10～-14m之间，风电场工程于2018年12月21日通过舟山市发改委核准，总装机容量399.95MW。安装31台明阳智能6.45MW、32台上海电气6.25MW风电机组，建设一座220kV海上升压站和一座陆上计量站(与浙能嘉兴1号海上风电场共用)，通过2回220kV海底电缆将电能从海上升压站送至平湖浙能计量站，在嘉兴电网送出。

浙能嵊泗2号海上风电场地理位置图

2.2风电场自然条件

2.2.1风能资源概况

浙能嵊泗2号海上风电场地处北亚热带季风气候区。受冷暖气团交替控制，气候温暖湿润，雨量充沛，四季分明；冬夏稍长，春秋略短；冬季盛行东北风，夏季盛行东南风,受冬夏季风影响，风能资源较丰富。

根据收集到的嵊泗气象站资料，气象站历年逐月平均风速统计成果见下表。从风速年际变化来看，1989～2018年多年平均风速为6.47m/s，其中，最近一次更换测风仪器后的2005年11月～2019年10月平均风速为6.28m/s。年平均风速最大值为6.97m/s（1987年），年平均风速最小值为5.82m/s（2015年）。从风速年内变化来看，各月平均风速在5.6m/s～6.8m/s之间变化；秋季、冬季及初春风速较大，其中1月为大风月，月平均风速为6.8m/s；春末、夏季风速较小，其中6月为小风月，月平均风速为5.6m/s。从风向玫瑰图来看，本地区主要风向为NNW、S、N，相应频率分别为12.0%、11.0%、10.0%。

| 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989~2018 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.47 |
| 2005.11~2019.10 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.1 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.28 |
| 2013.11~2016.10 （测风年） | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 5.98 |

嵊泗气象站累年各月平均风速统计成果表表（单位：m/s）

嵊泗气象站风向玫瑰图（C=1.0%）

1.2.2气象概况

根据嵊泗气象站多年长期观测资料统计，平均气温为16.1℃，极端最高气温为36.4℃，极端最低气温为-5.7℃；多年平均大气压为1009.2hPa；多年平均湿度为79%；多年平均降水量1092.1mm，多年平均蒸发量为1327.2mm；多年平均风速为6.7m/s，多年最大风速为44.7m/s；多年平均雷暴日数为19.9天；多年平均大雾日数为53.2天。

嵊泗气象站多年气象要素统计表

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 发生时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均 | ℃ | 16.1 |  |
|  | 多年极端最高气温 | ℃ | 36.4 | 1998年8月15日 |
|  | 多年极端最低气温 | ℃ | -5.7 | 1991年12月28日 |
| 气压 | 多年平均大气压 | hPa | 1009.2 |  |
| 湿度 | 年平均相对湿度 | % | 79 |  |
|  | 极端最小相对湿度 | % | 13 | 1997年5月17日 |
| 水汽压 | 多年平均水汽压 | hPa | 16.5 |  |
| 降蒸量 | 多年平均降雨量 | mm | 1092.1 |  |
|  | 多年平均蒸发量 | mm | 1327.2 |  |
| 风速风向 | 多年平均风速 | m/s | 6.7 |  |
|  | 多年主导风向 |  | NNW |  |
|  | 最大风速 | m/s | 44.7 | 1986年8月27日 |
|  | 相应风向 |  | NNE |  |
| 特殊性 天气 | 年平均雷暴日数 | d | 19.9 |  |
|  | 最多雷暴日数 | d | 32 |  |
|  | 年平均大雾日数 | d | 53.2 |  |
|  | 最多大雾日数 | d | 73 |  |

1.2.3潮汐

浙能嵊泗2号风电场海域潮汐属正规半日潮类型，潮汐日不等现象较为明显，涨落潮历时存在一定差异，存在一定的浅海效应。风电场年最高潮位为3.44m，年最低潮位为-2.59m，年平均高潮位为2.18m，年平均低潮位为-1.59m，最大潮位为5.59m，最小潮位为1.23m，年平均潮差为3.78m，平均落潮历时比平均涨潮历时长约25min。

设计水位和极端水位成果表（1985国家高程基准，m）

| 特征水位 | 高程（m） |
| --- | --- |
| 设计高水位 | 2.89 |
| 设计低水位 | -1.98 |
| 极端高水位（50年一遇） | 4.39 |
| 极端低水位（50年一遇） | -2.83 |
| 100年一遇高水位 | 4.62 |
| 100年一遇低水位 | -2.89 |

1.2.4波浪

根据浙能嵊泗2号海上风电场海域内波浪站周年观测资料，全年有效波高（H1/3）均值为0.49m，最大值为1.92m；H1/10均值为0.61m，最大值为2.42m；最大波高(Hmax)均值为0.84m，最大值为3.75m。平均周期（Tmean）均值为3.07s，最大值为8.07s。有效波高主要分布在≤1.0m 的区间，占比为94.30%；其中≤0.6m的波浪较多，出现频率为70.13%，其次为介于0.6～0.8m和0.8～1.0m的波浪，出现频率分别为16.32%和7.86%。常浪向为E-ESE向，年出现频率为45.87%，全年强浪向为ENE、WNW向，Hmax最大值均超过3.0m，其中ENE向最大，Hmax最大值为3.75m。

1.2.5海流

浙能嵊泗2号海上风电场海域受局地喇叭口的河口地形影响，潮流很强，基本为规则半日潮流。在湾口以及群岛区，潮流表现为典型的往复流。对风电场场区内实测潮流资料调和分析得出，海域属正规半日潮流类型，各测站流向较为一致，基本呈100°～280°的偏东西向流，且往复流性质很强，转流时间很短。夏季观测期间场区内C1测站的实测落潮垂线平均流速介于0.39～0.80m/s，涨潮平均流速介于0.46～0.89m/s；C2测站的实测落潮平均流速介于0.50~1.04m/s，涨潮平均流速介于0.51～1.09m/s。冬季观测期间场区内C1测站的实测落潮垂线平均流速介于0.43～0.96m/s，涨潮平均流速介于0.38～1.03m/s；C2测站的实测落潮平均流速介于0.44～1.00m/s，涨潮平均流速介于0.38-0.97m/s。

1.2.6地形地貌和地质条件

浙能嵊泗2号海上风电场位于杭州湾内侧，风电场中心点离岸距离约20km，场区地形整体较平缓，局部区域地形起伏较大，场区南侧区域分布岛礁，礁石附近地形变化较大，泥面高程-47.0～-5.0m；东区东南角临近岛礁，地势较低，泥面高程-36.0~-20.0m。风机主要布置在场区北侧，风机布置区域地形较平缓，泥面高程-13.8～10.0m，表层以淤泥质土为主。

根据已完成的静探孔和钻孔揭露的地层结构、岩性特征、埋藏条件及物理力学性质，结合浙江省地方标准《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T1065-2009），勘探深度内（勘探孔最深85.00m）均为第四系沉积物。本场区勘探深度范围内上部为全新世（Q4）浅海相沉积的淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土，中下部为上更新世（Q3）河口～滨海相沉积的粉砂、粉质粘土。

1.3风电场通航情况

1.3.1附近航道情况

浙能嵊泗2号海上风电场位于金山区东部，附近水域开阔，水域周围有多条水道并且互相穿插衔接，包括金山航道、漕泾东航道、漕泾西航道、漕泾东西航道通道、宁波至嘉兴港独山、乍浦港区航道及北航道等。

风电场周围航道相对位置图

（1）金山航道

该航道自大戢山以东约6.7n mile（Y24号灯浮）处向西南经崎岖列岛东南的西马鞍山岛折向西，过对口山、王盘山至陈山，全长75.1n mile，扫海航道宽度为2km。航道最小水深7.6m，3~5万吨级船舶可乘潮进港，该航道水深较为稳定，目前靠泊陈山5万吨级原油码头和嘉兴发电厂3.5万吨级煤码头的船舶可常年从该航道乘潮进出，近年来，通过该航道的船舶交通流每年超过1万艘次，且一半以上为危险品运输船舶。

（2）漕泾东航道和支线航道

该航道为从大洋山至杭州湾北岸漕泾化学工业区的航道，航道于大洋山西南约5.37km的漕泾大型灯浮处与金山航道相连，航道扫海宽度1.85km，航道水深在唐脑山灯塔以西，121°29′E至121°41′E之间存在水深小于8m的浅段，航道最小水深7.3m，上海化学工业区码头附近水深在8m左右。

为保障船舶航行、作业安全，在上海漕泾东航道西侧水域新设漕泾东航道支线航道，并于2012年12月18日正式开通（沪海航〔2012〕360号）。漕泾东航道支线航道为双向航路，航道宽度1.85km。航道北端与漕泾东航道相衔接，南端与金山航道相衔接。所有驶往上海化学工业区码头的船舶可选择经漕泾东航道支线航道进出。

（3）漕泾西航道

该航道经大金山与浮山岛的东侧和南侧，将漕泾东航道与金山航道连接，扫海宽度2.04km，是金山港区与上海化学工业区之间的通道，航道设有灯浮标指示。航道水深在8m以上，航道宽度为1.85km，船舶进出港时，航道中心线左右各0.5海里（0.93km）分道航行。

（4）漕泾东西航道连接通道

该航道为连接漕泾东、西航道的通道，扫海宽度约2.04km，航道水深7m以上。虽然目前通航密度不大，但从周围航运发展趋势分析，有增加趋势。

（5）上海石化进港航道

上海化学工业区进港航道自崎岖列岛东南向西，经杭州湾至上海化学工业区专用码头。

（6）杭州湾南航道

该航道系1975年上海石化总厂陈山码头建设而开辟的能进出2.5万吨油轮的自然航道，即目前的杭州湾南航道（油轮航道）。航道自大戢山东6.5海里处起，经崎岖列岛东南转向西，经闯牛山、滩浒山、王盘山、至乍浦陈山码头全长75海里（139公里），航道有四个弯道，马鞍山弯道、闯牛山弯道、王盘山弯道、彩旗山弯道。

（7）宁波与嘉兴港独山、乍浦港区航路

由宁波、舟山以及东南沿海进入嘉兴港的大中型船舶可选择由宁波-舟山港水域，从金塘水道或册子水道向西北，经七姐八妹列岛东侧，在滩浒山南侧进入金山航道。

（8）独山港进港航道

该航道位于嘉兴港独山区前沿，底宽约1.8km，航道北侧底边线距离独山港区前沿线约575m。航道位置受外海波浪的影响较小，平时年平均波高为0.6m，波况良好；同时航道内水流平顺无急流、漩涡，条件良好，流向大致与航道走向平行，水流条件不会影响船舶的正常通航;该道内无明礁石、沉船物等碍航物，船舶基本按航道走向航行。本航道专为独山港区船舶使用，受杭州湾南和宁波至嘉兴港独山、乍浦港区航道水深条件的限制，本航道目前仅通航5万吨级以下船舶（5万吨级液化气船需减载进港），目前乘潮船舶最大吃水11.2m。

根据《嘉兴港总体规划》要求，独山港区进港航道需保证5万吨级船舶在设计低点位及以上进出以及8万吨级油船、7万吨级集装箱船乘潮进出的需求。现有航道将进行相应的疏浚，以满足未来港口发展需求。

（9）宁波至嘉兴港小型船舶航路

由宁波进入嘉兴港的小型船舶可选择该航道。

（10）客渡船航路

浙能嵊泗2号海上风电场附近有一条洋山-滩浒岛-金汇港之间的渡船航线，是由“洋盛7号”轮承担航行任务，为往返航线，“大洋至滩浒至金汇港”航班单趟时间为2小时40分钟，其中大洋山到滩浒岛100分钟，滩浒岛开往金汇港为60分钟。然后，金汇港返回滩浒，从滩浒再回始发港大洋山客运码头。

客渡船航线与风电场位置关系如下图所示，从图中可以看出，渡船航线与风机最近距离保持在2海里以上，影响相对较小，但是滩浒码头与大洋客运码头之间的航线需要穿过风电场水域，与风机会产生相互影响，在风电场风机布置中已与渡船运营部门进行充分沟通，为渡船航线留足安全距离。

渡船航线与风电场位置关系图

1.3.2锚地

离浙能嵊泗2号海上风电场最近的锚地现有金山待泊、引航、联检锚地，金山危险货物船舶锚地，嘉兴锚地及漕泾危险品锚地等。

（1）现有锚地

1）金山联检引航锚地

锚地位于以30°37′08"N，121°21′08"E为圆心，半径为1000m的水域，锚地水深9m以上，软泥底，为进出金山港区船舶的引航、联检锚地。

2）金山危险货物船舶锚地

位于金山联检引航锚地西北方，锚地水深约8m，底质为泥沙底，为上海港石化专用港区危险货物船舶锚地。

3）漕泾危险品锚地

位于大、小金山岛东北侧，锚地水深9m以上，为上海化学工业区危险品船舶锚地，位于漕泾西航道北侧。

4）乍浦港联检待泊锚地

锚地面积为3.3km2，锚地水深7~12m，淤泥底，锚抓力效果不佳，锚地水域为往复流，涨水向西南，落水向东北，最大流速一般在高潮前后2~3h，最大流速约为5~6kn。

5）嘉电锚地

位于独山港区，水深11~13m，以30°39′51N、121°14′29"E为圆心，500m为半径的水域，泥沙底。因宁波至上海、南京进口原油管道穿越附近水域，锚地边缘离管道最近距离约180m，该锚地已实际停用。

6）陈山锚地

位于陈山东南方，以30°34′60N、121°14′00"E为圆心、半径1000m的圆形水域，供万吨以上危险品船舶锚泊，为上海石化陈山原油码头专用，可容纳2艘万吨级船舶，锚地海图水深12m左右，淤泥底，锚抓力良好。

7）菜荠山（彩旗山）锚地

菜养山锚地位于乍浦港区1~4号泊位东南、杭州湾南航道北侧，该锚地水深12~15m，长度4000m，宽度1000m，面积4km2，可同时锚泊20000总吨以下船舶6艘，为嘉兴港危险品锚地。

8）独山锚地

独山锚地位于独山港区散杂货与多用途作业区前方、南移后的独山港区进港航道的南侧，长度4000m，宽度2000m，面积8km2，水深12m，为待泊、引航、联检锚地，可同时锚泊30000总吨以下船舶24艘。

（2）规划锚地和新建锚地

浙能嵊泗2号海上风电场附近规划和新建锚地（嘉兴港）概述如下：

嘉兴港已建成并在使用的还有菜荠山（彩旗山）危险品锚地、独山待泊锚地和白塔山锚地，这三处为新建锚地，还未正式发布通告。

菜荠山（彩旗山）危险品锚地为供危险品船舶候泊、检疫、引航专用锚地；

独山待泊锚地为船舶候泊、引航、检疫锚地；

白塔山锚地供海盐港区船舶候潮待泊。

嘉兴港区锚地分布图

1.3.3附近渔区

嵊泗海区的渔业捕捞主要有鳗苗捕捞等。鳗苗作业主要分布在杭州湾北岸至嵊泗附近海域（122°20′E以西渔区）。每年12月至翌年4～5月是鳗苗捕捞期，其中2～4月为旺季。

1.3.4附近的船舶交管雷达

浙能嵊泗2号海上风电场周边的船舶交管雷达主要包括：上海海事局辖区的大洋山雷达站（北纬30°35′37.0"，东经122°05′03.9"）、小洋山雷达站（北纬30°38′03.9"，东经122°03′24.4"）、大金山雷达站（北纬30°46′17.46"，东经121°25′44.75"）以及浙江海事局辖区的乍浦雷达站（北纬30°35.956′，东经121°05.195′）。上述雷达站的分布情况下图所示。

风电场附近的船舶交管雷达

通过对海图的标识可以发现大金山雷达站距离嵊泗2号海上风电场最近，最近距离为16.716km。从雷达站分布位置和交通监管的角度来看，在风场运营期内，将主要依赖上海海事局的大金山雷达站来保障嵊泗2号海上风电场周边航道的海事监管需求。同时，上海海事局的小洋山雷达站也可作为辅助雷达参与监管。

1.3.5导助航设施

浙能嵊泗2号海上风电场附近水域助航标志齐全，几处礁石、管线和航道均设有航标，其详细资料列出如下表：

风电场附近水域航标一览表

| 名称 | 位置 | 灯质 | 灯高 （m） | 射程（nmile） | 构造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州湾油管 4号灯浮 | 30°27′6.2″N， 121°24′03.0E | 莫(C)黄12秒 |  |  | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆黑色水中构筑物标记 |
| 杭州湾油管 5号灯浮 | 30°23′24.2″N， 121°24′21.0 E | 莫(C)黄12秒 |  |  | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆黑色水中构筑物标记 |
| 七姐八妹灯 桩（镇接） | 30°14′52.8″N， 121°35′48.8 E | 闪白3秒 0.5+2.5 | 39 | 7 | 白色圆柱形钢筋混凝土；13.6 |
| 东霍山灯桩 | 30°15′01.2 N， 121°43′18.0 E | 闪（2）白6秒 | 55 | 7 | 红白横带圆柱形混凝土，8 |
| 鱼腥脑岛 灯塔 | 30°20′49.3″N， 121°51′35.4 E | 闪（2）白20秒 | 27 | 15 | 黑色圆塔;10.1 |
| 王盘山北 灯浮 | 30°33′42.3″N， 121°21′33.0 E | 莫(A)白6秒 |  |  | 红白相间竖条柱形，顶标为红色球形 |
| 杭州湾测风塔灯桩 | 30°21′31.4″N， 121°33′28.8 E | 闪(2)白5秒 | 11.9 | 3 | 黑红黑横带方形钢架，顶标为两个黑色球形；2.7 |
| 鸡娘礁灯桩 | 29°35′45.9″N， 122°00′26.2″E | 闪（2）白6秒 | 17 | 4 | 白色圆锥形混凝土；7 |

1.3.6海域的交通流量

下图所示为浙能嵊泗2号海上风电场附近水域2015年3月整个月的AIS航迹图。风电场附近水域船舶主要是漕泾东航道船舶。此外，在每年的11月份到第二年的5月份是王盘洋水域的渔汛期，航道外遍布渔网，有时航道内也有渔网，漕泾东航道在渔汛期间基本处于封航状态，进港船舶只能绕道金山航道，再沿漕泾西航道进港。少有船舶经过风电场的位置。

工程所处海域2015年3月AIS航迹图

金山航道2015年船舶流量统计

结合现场观察，有少量未安装AIS小型船舶通过工程附近水域。

二、航标维护范围及内容

浙能嵊泗2号海上风电场共设置灯桩19个，分别安置在24#、20#、16#、13#、10#、9#、6#、5#、1#、43#、45#、48#、52#、33#、34#、53#、56#、59#、63#风机外平台上，灯桩按顺序分别命名为浙嵊电1号~19号灯桩；设置AIS航标8个，分别安置在1号灯桩、5号灯桩、6号灯桩、9号灯桩、10号灯桩、13号灯桩、16号灯桩、19号灯桩上，航标按顺序分别命名为ZSD1实体AIS航标、ZSD5实体AIS航标、ZSD6实体AIS航标、ZSD9实体AIS航标、ZSD10实体AIS航标、ZSD13实体AIS航标、ZSD16实体AIS航标和ZSD19实体AIS航标；抛设灯浮11个，灯浮按顺序分别命名为浙嵊电1号~12号灯浮（其中9号灯浮因金山海上风电场一期项目建设撤除）。

航标布置图

2.1航标平面布置及技术参数

### 航标技术参数表

| 标志名称 | 位置 （CGCS2000） | 灯质 | 灯高 （米） | 射程 （海里） | 构造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙嵊电1号灯浮 | 30°37′51.3″N 121°44′37.7″E | 莫(C)黄12秒 （同步闪光） |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电2号灯浮 | 30°38′24.8″N 121°43′01.7″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电3号灯浮 | 30°38′58.4″N 121°41′25.7″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电4号灯浮 | 30°39′31.9″N 121°39′49.7″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电5号灯浮 | 30°39′46.4″N 121°38′27.8″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电6号灯浮 | 30°39′55.7″N 121°37′35.5″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电7号灯浮 | 30°40′31.1″N 121°34′14.6″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电8号灯浮 | 30°40′45.9″N 121°32′50.9″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电10号灯浮 | 30°37′37.4″N 121°37′17.3″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电11号灯浮 | 30°37′21.1″N 121°38′58.1″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电12号灯浮 | 30°35′45.0″N 121°44′33.9″E |  |  | 3 | 直径2.4米塑料浮标，黄色柱形，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记 |
| 浙嵊电1号灯桩 | 30°37′40.6″N 121°44′18.7″E | 莫(C)黄12秒 （同步闪光） | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电2号灯桩 | 30°38′11.1″N 121°42′51.7″E |  | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电3号灯桩 | 30°38′46.2″N 121°41′11.2″E |  | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电4号灯桩 | 30°39′09.5″N 121°40′04.4″E |  | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电5号灯桩 | 30°39′25.9″N 121°38′51.0″E |  | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电6号灯桩 | 30°39′42.6″N 121°37′17.0″E |  | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电7号灯桩 | 30°39′54.3″N 121°36′10.7″E |  | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电8号灯桩 | 30°40′11.9″N 121°34′31.2″E |  | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电9号灯桩 | 30°40′26.2″N 121°33′09.5″E |  | 13.4 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电10号灯桩 | 30°38′45.7″N 121°33′09.6″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电11号灯桩 | 30°38′29.7″N 121°33′50.7″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电12号灯桩 | 30°38′16.1″N 121°35′07.7″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电13号灯桩 | 30°37′58.7″N 121°36′47.0″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电14号灯桩 | 30°38′48.0″N 121°37′17.3″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电15号灯桩 | 30°38′25.0″N 121°39′03.6″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电16号灯桩 | 30°37′31.1″N 121°39′22.2″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电17号灯桩 | 30°37′01.7″N 121°41′05.0″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电18号灯桩 | 30°36′36.5″N 121°42′33.3″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| 浙嵊电19号灯桩 | 30°36′07.1″N 121°44′16.0″E |  | 14.9 | 5 | 黄色圆柱形钢管，顶标为黄色X形，桩身明显处绘黑色水中构筑物标记，高1.2米 |
| ZSD1实体AIS航标 | 30°37′40.6″N 121°44′18.7″E | MMSI:994121420 |  |  | 航标类型：专用标；发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟 |
| ZSD5实体AIS航标 | 30°39′25.9″N 121°38′51.0″E | MMSI:994121421 |  |  | 航标类型：专用标；发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟 |
| ZSD6实体AIS航标 | 30°39′42.6″N 121°37′17.0″E | MMSI:994121422 |  |  | 航标类型：专用标；发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟 |
| ZSD9实体AIS航标 | 30°40′26.2″N 121°33′09.5″E | MMSI:994121423 |  |  | 航标类型：专用标；发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟 |
| ZSD10实体AIS航标 | 30°38′45.7″N 121°33′09.6″E | MMSI:994121424 |  |  | 航标类型：专用标；发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟 |
| ZSD13实体AIS航标 | 30°37′58.7″N 121°36′47.0″E | MMSI:994121425 |  |  | 航标类型：专用标；发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟 |
| ZSD16实体AIS航标 | 30°37′31.1″N 121°39′22.2″E | MMSI:994121426 |  |  | 航标类型：专用标；发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟 |
| ZSD19实体AIS航标 | 30°36′07.1″N 121°44′16.0″E | MMSI:994121427 |  |  | 航标类型：专用标；发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟 |

2.2航标维护工作内容（包括但不限于）：

1）负责编制航标维护工作方案，经招标人审核同意后，按工作方案要求进行航标的巡检和维护工作；

2）负责对航标巡检和维护资料进行建档；

3）负责航标设备维修所需备件的及时采购、调配工作，确保维护响应时效符合本规范书要求；4）协助做好海事等相关部门组织的航标检查检测工作；

5）协助招标人方做好其他与航标相关的工作内容。

# 三、航标维护要求

3.1遵循的规范标准

投标人应严格执行本文件所列法规、标准、规范、规程，若招标人提出的法规、标准、规范、规程等与本文件所列不一致时，应按较高法规、标准、规范、规程要求执行。

如果某项标准或协议在本文件中未作规定，或投标人采用其它标准或协议，则投标人应详细说明其采用的标准或协议，并向招标人提供其采用标准或协议的中文版本。只有当其采用的标准或协议是国际公认的、惯用的，且不低于本文件的要求时，投标人采用的标准或协议才能被招标人认可。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1）中华人民共和国航标条例(1995年12月3日，国务院第187号令)

2）中国海区水上助航标志（GB4696-2016）

3）中国海区水上助航标志形状显示规定（GB/T16161-1996）

4）中国海区水中建构筑物 助航标志规定GB 17380-2020

5）航标灯光信号颜色（GB 12708-2020）

6）沿海航标维护质量管理体系导则（JT/T729-2008）

7）航标灯光强测量和灯光射程计算（JT7007-08）

8）沿海航标维护质量要求及评定方法（JT/T 1363-2020）

9）沿海导助航工程维护技术规程（JTS/T 320-5-2020）

10）海区航标固定建（构）筑物维护（JT/T 731-2008）

11）海区航标维护管理规则（海航保〔2019〕485号）

12）东海海区航标维护管理实施细则（东海航导〔2020〕66号）

13）东海航海保障中心航标遥测遥控系统运行管理办法（试行）（东海航保〔2013〕523 号）

3.2服务期限与进度要求

3.2.1服务期限：2025年5月20日—2027年5月31日。

3.2.2 进度要求：按批复后的维护工作方案执行。

3.3航标维护要求

3.3.1巡查及维护要求

1）应编制好航标维护工作方案，并按工作方案有计划进行航标巡查维护工作。

2）航标巡查，主要内容包括航标的外观标识是否完好、牢固，构件是否齐全；航标灯发光是否正常，灯光视距是否足够和灯光颜色是否鲜明等；航标供电系统是否正常、有效，线路是否存在老化现象；AIS航标播放信息是否正常，时间间隔是否符合要求。

3）在航标巡检过程中，应及时清理灰尘、沾黏物等，去除障碍物，发现线缆及设备有松动的要及时紧固。同时应作好记录，发现问题应及时上报招标人，必要时应附上照片或简图。

4）如发现航标失常或设备设施遭到破坏时，应及时上报招标人，并及时出航进行修复，修复时间按《东海海区航标维护管理实施细则》规定标准执行。因天气原因不能按时进行修复的，应做好记录，待天气允许时应立即进行修复。

5）若遇到特殊情况，如台风、大暴雨、大浪潮、强地震以及结构出现异常或损坏等情况，应立即对航标进行一次全面检查，及时修复损坏的设备。

3.3.2航标维护周期要求

1）航标的日常巡检周期为1次/月，航标保养1次/年。

2）航标灯、蓄电池、太阳能电池板等航标设备每季度进行一次全面清洁保养；航标灯、蓄电池每季度进行一次质量检测，太阳能电池每半年进行一次质量检测，并做好记录，达不到技术性能指标的，应及时修理或更换。

3）除天气原因导致无法到达现场外，航标出现故障时，应在48小时内完成故障排除，恢复助航效能。

4）当风场内出现台风天气，待解除封航后，必须立即对航标进行一次全面检查，及时修复损坏的设备设施，清除障碍物。

3.3.3航标维护质量要求

在航标日常维护中，视觉航标应满足“标位准确、灯质正常、结构良好、涂色鲜明”的总体目标；AIS航标应满足“信号准确、频率稳定、功率正常、工作连续”的总体目标。航标维护应符合《东海海区航标维护管理实施细则》中（附件1：航标维护质量要求）的具体要求，同时还要符合航标的发光正常率不低于99.0%、维护正常率不低于99.5%的要求。

3.3.4航标维护成果报告

要求每月编制月度航标维护报告，内容包括巡查情况、航标遥控遥测系统监测情况，清理维修、更换设备情况，巡检、维护过程的影像资料以及故障部件更换清单等，并每月及时将维护报告上报给招标人。

3.4其它要求

1）投标人应对航标巡检资料保密，不得将航标巡检资料提供给其他单位和个人，否则应对由此造成的后果承担责任。

2）航标设备设施及配件的采购、更换、维修及保养由投标人承担，其费用包含在航标维护服务总报价内。

3）投标人需承担在维护工作正常情况下发生的航标被撞、失踪、移位及其他意外损失费（如用船费、航标器材费等）。承担因投标人工作船靠泊不当对招标人风机及承台造成的损失。

4）投标人如需登风机承台对灯柱、AIS航标等设备进行维护时，应提前3天上报招标人，待招标人许可后方能登风机进行航标维护工作。

5）投标人应自行配置好为完成航标维护工作所需的船舶、维护工器具以及工作人员，并且应为出海维护作业的船舶、人员办理好相关的手续及证书，保证符合海事等主管部门出海、维护作业相关的要求。

6）航标维护作业活动应在满足船舶与人员作业安全的环境要求下开展，并以天气预报和航标作业船船长现场实际判断等综合评估是否满足要求；维护作业时，工作人员应按规定做好安全防护工作，正确穿佩安全帽、救生衣等个人防护用品。

7）航标维修或更换后的废弃物（如旧电池、油污等）投标人应带回岸妥善处理，不应在海上或风机上随意丢弃。

四、航标维护考核要求

投标人应按审批的航标维护方案进行日常维护工作，及时上报航标维护成果报告，招标人对报告予以确认。如投标人未按本规范书3.3项的相关要求完成维护任务或完成的工作内容不符合国家相关技术标准的，投标人应立即整改，投标人如不整改或整改不到位的，投标人应赔偿招标人的实际损失。