附件9 机务临修项目

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 设备台数 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备2A/B线带式输送机小修(A13302A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承。 | 2 | 台 |
| 2 | 备2A/B卸料器小修 (M13313A1-13/B1-13) | 1、清洗高压油泵或者更换；2、更换液压油；3、调整犁头与皮带的接触间隙；4、犁头变形矫正；5、落料斗磨损严重的部位补焊；6、篦子板加固，更换磨损严重的篦子。 | 26 | 台 |
| 3 | 1#环式给煤机大修 (M13302A) | 1、减速机解体检查齿轮咬合度；2、更换磨损严重的大齿；3、检查更换循环油泵；4、更换故障的行走轮；5、检查轨道固定情况；6、调整轨道水平度；7、卸料器解体检查内部齿轮8、调整承煤盘的水平度；9、更换磨损严重的销轴；10、检查调整犁煤抓的角度；11、检查犁煤爪的磨损程度。 | 1 | 台 |
| 4 | 2#环式给煤机小修(M13302B) | 1、检查更换循环油泵；2、更换故障的行走轮；3、调整轨道水平度；4、卸料器解体检查内部齿轮5、调整承煤盘的同心度；6、更换磨损严重的销轴。 | 1 | 台 |
| 5 | 3#环式给煤机大修(M13302C) | 1、减速机解体检查齿轮咬合度；2、更换磨损严重的大齿；3、检查更换循环油泵；4、更换故障的行走轮；5、检查轨道固定情况；6、调整轨道水平度；7、卸料器解体检查内部齿轮8、调整承煤盘的水平度；9、更换磨损严重的销轴；10、检查调整犁煤抓的角度；11、检查犁煤爪的磨损程度。 | 1 | 台 |
| 6 | 4#环式给煤机小修(M13302D) | 1、检查更换循环油泵；2、更换故障的行走轮；3、调整轨道水平度；4、卸料器解体检查内部齿轮5、调整承煤盘的同心度；6、更换磨损严重的销轴； | 1 | 台 |
| 7 | 5#环式给煤机大修(M13302E) | 1、减速机解体检查齿轮咬合度；2、更换磨损严重的大齿；3、检查更换循环油泵；4、更换故障的行走轮；5、检查轨道固定情况；6、调整轨道水平度；7、卸料器解体检查内部齿轮8、调整承煤盘的水平度；9、更换磨损严重的销轴；10、检查调整犁煤抓的角度；11、检查犁煤爪的磨损程度； | 1 | 台 |
| 8 | 6#环式给煤机小修(M13201A) | 1、检查更换循环油泵；2、更换故障的行走轮；3、调整轨道水平度；4、卸料器解体检查内部齿轮5、调整承煤盘的同心度；6、更换磨损严重的销轴； | 1 | 台 |
| 9 | 7#环式给煤机大修(M13201B) | 1、减速机解体检查齿轮咬合度；2、更换磨损严重的大齿；3、检查更换循环油泵；4、更换故障的行走轮；5、检查轨道固定情况；6、调整轨道水平度；7、卸料器解体检查内部齿轮8、调整承煤盘的水平度；9、更换磨损严重的销轴；10、检查调整犁煤抓的角度；11、检查犁煤爪的磨损程度。 | 1 | 台 |
| 10 | 备3A/B带式输送机大修(A13303A/B) | 1、更换销棒及梅花弹性快；2、皮带机接头硫化；3、更换损坏的托辊；4、减速机解体检查齿轮是否完好咬合正常,轴承无损坏；5、液力偶合器检查易熔塞更换；6、检查并更换磨损的弹性块；7、逆止器解体检查滚柱。8、清扫器调整；9、清扫器接触面老化磨损的更换；10、滚筒两侧的轴承座端盖检查轴承内部滚柱是否排列整齐，有无磨损。 | 2 | 台 |
| 11 | 备4A/B带式输送机小修(A13304A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承； | 2 | 台 |
| 12 | 备5A/B带式输送机大修(A13305A/B) | 1、更换销棒及梅花弹性快；2、更换损坏的托辊；3、减速机解体检查齿轮是否完好咬合正常,轴承无损坏；4、液力偶合器检查易，熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器解体检查滚柱。7、清扫器调整；8、清扫器接触面老化磨损的更换；9、滚筒两侧的轴承座端盖检查轴承内部滚柱是否排列整齐，有无磨损； | 2 | 台 |
| 13 | 备6A/B带式输送机大修(A13306A/B) | 1、更换销棒及梅花弹性快；2、更换损坏的托辊；3、减速机解体检查齿轮是否完好咬合正常,轴承无损坏；4、液力偶合器检查易，熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器解体检查滚柱。7、清扫器调整；8、清扫器接触面老化磨损的更换；9、滚筒两侧的轴承座端盖检查轴承内部滚柱是否排列整齐，有无磨损。 | 2 | 台 |
| 14 | 备7A/B带式输送机小修(A13307A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承。 | 2 | 台 |
| 15 | 备8A/B线带式输送机小修(A13308A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承。 | 2 | 台 |
| 16 | 备8A/B卸料器小修 (M13314A1-A26) | 1、更换油封；2、清洗高压油泵或者更换；3、更换液压油；4、调整犁头与皮带的接触间隙；5、犁头变形矫正；6、落料斗磨损严重的部位补焊；7、篦子板加固，更换磨损严重的篦子。 | 26 | 台 |
| 17 | 备9A/B带式输送机大修(A13309A/B) | 1、更换销棒及梅花弹性快；2、皮带机接头硫化；3、更换损坏的托辊；4、减速机解体检查齿轮是否完好咬合正常,轴承是否损坏；5、液力偶合器检查易熔塞更换；6、检查并更换磨损的弹性块；7、逆止器解体检查滚柱8、清扫器接触面老化磨损更换；9、调整清扫器与皮带接触间隙；10、滚筒两侧的轴承座端盖检查轴承内部滚柱是否排列整齐，有无磨损。 | 2 | 台 |
| 18 | 备10A/B带式输送机小修(A13310A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承。 | 2 | 台 |
| 19 | 备11A/B线带式输送机小修(A13311A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承； | 2 | 台 |
| 20 | 备11A/B卸料器小修(M13314B1-B30) | 1、更换油封；2、清洗高压油泵或者更换；3、更换液压油；4、调整犁头与皮带的接触间隙；5、犁头变形矫正；6、落料斗磨损严重的部位补焊；7、篦子板加固，更换磨损严重的篦子。 | 30 | 台 |
| 21 | 备12A/B带式输送机大修(A13312A/B) | 1、更换销棒及梅花弹性快；2、备12B皮带机接头硫化；3、更换损坏的托辊；4、减速机解体检查齿轮是否完好咬合正常；5、检查内部轴承情况；6、液力偶合器检查易熔塞更换；7、检查并更换磨损的弹性块；8、逆止器解体检查滚柱9、清扫器接触面老化磨损更换；10、调整清扫器与皮带接触间隙；11、滚筒两侧的轴承座端盖检查轴承内部滚柱是否排列整齐，有无磨损。 | 2 | 台 |
| 22 | 备13A、B带式输送机小修(A13313A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承。 | 2 | 台 |
| 23 | 备14A/B带式输送机小修(A13314A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承。 | 2 | 台 |
| 24 | 备14A/B卸料器小修(M13314C1-C26) | 1、更换油封；2、清洗高压油泵或者更换；3、更换液压油；4、调整犁头与皮带的接触间隙；5、犁头变形矫正；6、落料斗磨损严重的部位补焊；7、篦子板加固，更换磨损严重的篦子。 | 26 | 台 |
| 25 | 输4A/B带式输送机小修(A13204A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；8、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承； | 2 | 台 |
| 26 | 输5A/B带式输送机小修(A13205A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；10、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承； | 4 | 台 |
| 27 | 输6A/B带式输送机小修(2191A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；12、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承； | 2 | 台 |
| 28 | 输7A/B线带式输送机小修(2192A/B) | 1、皮带机接头检查；2、更换损坏的托辊；3、减速机内部齿轮检查；4、液力偶合器检查易熔塞更换；5、检查并更换磨损的弹性块；6、逆止器滚柱检查；7、调整清扫器；14、滚筒两侧的轴承座端盖打开检查轴承。 | 2 | 台 |
| 29 | 输7A卸料器小修(M2192A/B1-15) | 1、更换油封；2、清洗高压油泵或者更换；3、更换液压油；4、调整犁头与皮带的接触间隙；5、犁头变形矫正；6、落料斗磨损严重的部位补焊；7、篦子板加固，更换磨损严重的篦子。 | 30 | 台 |
| 30 | 备A/B往复式给煤机小修(M13303A/B) | 1、减速机打开检查齿轮是否完好咬合正常；2、加注润滑油，更换护皮。 | 2 | 台 |
| 31 | 输A/B往复式给煤机小修(M13202A/B) | 1、减速机打开检查齿轮是否完好咬合正常；4、加注润滑油，更换护皮。 | 2 | 台 |
| 32 | 1#活化振动给煤机小修(M13306A) | 1、紧固激振弹簧支撑弹簧；2、检修曲线溜槽挡板。 | 1 | 台 |
| 33 | 2#活化振动给煤机小修(M13306B) | 1、紧固激振弹簧支撑弹簧；3、检修曲线溜槽挡板； | 1 | 台 |
| 34 | 3#活化振动给煤机小修(M13306C) | 1、紧固激振弹簧支撑弹簧；4、检修曲线溜槽挡板； | 1 | 台 |
| 35 | 4#活化振动给煤机小修(M13306D) | 1、紧固激振弹簧支撑弹簧；5、检修曲线溜槽挡板； | 1 | 台 |
| 36 | 1#双层复频筛大修(B13301A) | 1、密封件视情况更换；2、检查传动及偏心轴轴承，视情况拆卸主轴或更换润滑脂；3、更换破损筛板；4、更换损坏的推力和支撑弹簧检查紧固各处螺栓。 | 1 | 台 |
| 37 | 2#双层复频筛大修(B13301B) | 1、密封件视情况更换；2、检查传动及偏心轴轴承，视情况拆卸主轴或更换润滑脂；3、更换破损筛板；4、更换损坏的推力和支撑弹簧检查紧固各处螺栓。 | 1 | 台 |
| 38 | 3#双层复频筛大修(B13301C) | 1、密封件视情况更换；2、检查传动及偏心轴轴承，视情况拆卸主轴或更换润滑脂；3、更换破损筛板；4、更换损坏的推力和支撑弹簧检查紧固各处螺栓。 | 1 | 台 |
| 39 | 4#高幅筛大修(B13301D) | 1、检查更换筛机两端轴承；2、视情况更换和添加润滑脂；3、更换和修复筛板，检查紧固各处螺栓； | 1 | 台 |
| 40 | 高幅筛A大修(B13302A) | 1、检查更换筛机两端轴承；2、视情况更换和添加润滑脂；3、更换和修复筛板，检查紧固各处螺栓；4、检查更换软连接； | 1 | 台 |
| 41 | 高幅筛B小修(B13302B) | 1、检查传动及偏心轴轴承，视情况拆卸主轴或更换润滑脂；2、更换破损筛板；4、更换软连接； | 1 | 台 |
| 42 | 高幅筛C大修(B13302C) | 1、检查更换筛机两端轴承；2、视情况更换和添加润滑脂；3、更换和修复筛板，检查紧固各处螺栓；4、检查布料器磨损情况；5、检查更换万象联轴器； | 1 | 台 |
| 43 | 高幅筛D小修(B13302D) | 1、检查传动及偏心轴轴承，视情况拆卸主轴或更换润滑脂；2、更换破损筛板；4、更换软连接； | 1 | 台 |
| 44 | 高幅筛E大修(B13302E) | 1、检查更换筛机两端轴承；2、视情况更换和添加润滑脂；3、更换和修复筛板，检查紧固各处螺栓；4、检查布料器磨损情况；5、检查更换万象联轴器。 | 1 | 台 |
| 45 | 高幅筛F小修(B13302F) | 1、检查传动及偏心轴轴承，视情况拆卸主轴或更换润滑脂；2、更换破损筛板；4、更换软连接。 | 1 | 台 |
| 46 | 备2干雾除尘大修(D13307) | 1、检查更换空压机冷却油；2、检查更换空气滤芯吹扫散热片；3、清洗泵前过滤器；4、储气罐排放冷凝液，清洗喷头；5、检查电磁阀。 | 1 | 台 |
| 47 | 输7干雾除尘大修(D2192) | 1、检查更换空压机冷却油；2、检查更换空气滤芯吹扫散热片；3、清洗泵前过滤器；4、储气罐排放冷凝液，清洗喷头；5、检查电磁阀。 | 1 | 台 |
| 48 | A框架干雾除尘大修(D13308) | 1、检查更换空压机冷却油；2、检查更换空气滤芯吹扫散热片；3、清洗泵前过滤器；4、储气罐排放冷凝液，清洗喷头；5、检查电磁阀。 | 1 | 台 |
| 49 | B框架干雾除尘大修(D13309) | 1、检查更换空压机冷却油；2、检查更换空气滤芯吹扫散热片；3、清洗泵前过滤器；4、储气罐排放冷凝液，清洗喷头；5、检查电磁阀 | 1 | 台 |
| 50 | C框架干雾除尘大修(D13310) | 1、检查更换空压机冷却油；2、检查更换空气滤芯吹扫散热片；3、清洗泵前过滤器；4、储气罐排放冷凝液，清洗喷头；5、检查电磁阀。 | 1 | 台 |
| 51 | 输3布袋除尘小修(D13201A/B) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统。 | 2 | 台 |
| 52 | 输4布袋除尘小修(D13203A/B) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统。 | 2 | 台 |
| 53 | 输5布袋除尘小修(D13202A/B) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统。 | 2 | 台 |
| 54 | 输6布袋除尘小修(D2191A/B) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统。 | 2 | 台 |
| 55 | 备5布袋除尘小修(D13311A/B) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统。 | 2 | 台 |
| 56 | 筛分楼1#除尘小修(D13301) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统；4、检修卸灰系统。 | 1 | 台 |
| 57 | 筛分楼2#除尘小修(D13302) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统；4、检修卸灰系统。 | 1 | 台 |
| 58 | 筛分楼3#除尘小修(D13303) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统；4、检修卸灰系统。 | 1 | 台 |
| 59 | 筛分楼4#除尘小修(D13304) | 1、清理布袋；2、检查箱体；3、解体检修风机系统；4、检修卸灰系统。 | 1 | 台 |
| 60 | 南煤场皮带小修(A13317) | 1、检查皮带接头，视情况冷补重新硫化；2、检查更换电动滚筒轴承；3、检查料斗导料槽，篦子板。 | 1 | 台 |
| 61 | 北煤场皮带小修(A13301X) | 1、检查皮带接头，视情况冷补重新硫化；2、检查更换电动滚筒轴承；3、检查料斗导料槽，篦子板。 | 1 | 台 |
| 62 | 北煤场筛机小修(MS01) | 1、检查筛网破损情况；2、检查更换筛机两侧激振器轴承；3、保养传动装置，视情况更换和添加润滑脂；4、修补料斗；3、检修筛机上料皮带。 | 1 | 台 |
| 63 | A框架炉前筛分落煤管大修 | 更换磨损严重的落煤管，修补磨损部位。 | 1 | 台 |
| 64 | B框架炉前筛分落煤管大修 | 更换磨损严重的落煤管，修补磨损部位。 | 1 | 台 |
| 65 | C框架炉前筛分落煤管大修 | 更换磨损严重的落煤管，修补磨损部位。 | 1 | 台 |
| 66 | 40条皮带修复 | 皮带表面开胶，起皮，磨损老化部位修复。 | 40 | 台 |