| 附件18 备煤车间给油脂技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 位号 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 注油型号 | 加注量 | 加注时间 | 更换量 | 更换周期 |
| 1 | 皮带输送机 | 备煤 | 3 | 油枪 | 锂基脂 | 3# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 主动滚筒 | 油枪 | 锂基脂 | 3# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 减速机 | 油壶 | 齿轮油 | 220# | 1/2-2/3油标 | 6月 | 1/2-2/3油标 | 大修 |
|  |  |  | 改向滚筒 | 油枪 | 锂基脂 | 3# | 适量 | 1月 | 全部 | 大修 |
|  |  |  | 液力耦合器 | 油壶 | 汽轮机油 | L-TSA32 | 1/2-2/3油标 | 1月 | 1/2-2/3油标 | 大修 |
|  |  |  | 张紧滚筒 | 油枪 | 锂基脂 | 3# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 液压制动器 | 油壶 | 变压器油 | DB-25 | 适量 | 3月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 钢丝绳 | 手动润滑 | 锂基脂 | 3# | 适量 | 6月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 电动滚筒 | 油壶 | 汽轮机油 | L-TSA46 | 适量 | 6月 | 全部 | 大修 |
|  |  |  | 电液推杆 | 油壶 | 汽轮机油 | L-TSA46 | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 摆线针轮减速机 | 油壶 | 齿轮机油 | 100# | 1/2-2/3油标 | 1月 | 1/2-2/3油标 | 大修 |
| 2 | 驰张筛（双层筛） |  | 轴承 | 油枪 | 锂基脂 | 2# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 电机 | 油枪 | 锂基脂 | 2# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
| 3 | 环式给煤机 |  | 摆线针轮减速机 | 油壶 | 齿轮油 | 100# | 1/2-2/3油标 | 1月 | 1/2-2/3油标 | 大修 |
|  |  |  | 电动推杆 | 油壶 | 汽轮机油 | L-TSA46 | 适量 | 3月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 车轮轴承 | 油枪 | 锂基脂 | 2# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 滚轮轴承 | 油枪 | 锂基脂 | 2# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
| 4 | 往复式给煤机 |  | 减速机 | 油壶 | 齿轮油 | 220# | 1/2-2/3油标 | 6月 | 1/2-2/3油标 | 大修 |
|  |  |  | 轴承 | 油枪 | 锂基脂 | 3# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
| 5 | 高幅振动筛 |  | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼 | 2# | 适量 | 1月 | 适量 | 大修 |
|  |  |  | 电机 | 油枪 | 锂基脂 | 3# | 适量 | 6月 | 适量 | 大修 |