附件8 仪控维检修项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 检修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电阻 | 台 | 84 | 1、温度仪表外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 2 | 数显表 | 台 | 14 |  |
| 3 | 泄爆门机械限位开关 | 台 | 56 | 1、压力开关外观检查、吹扫清灰； 2、压力开关拆卸； 3、压力开关校验； 4、线路检查； 5、压力开关回装； 6、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 7、检查接口是否泄露；修复。 |
| 4 | 压力（差压）变送器 | 台 | 5 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 5 | 电动头 | 台 | 25 | 1、执行机构外观检查、吹扫清灰； 2、对执行器进行清扫、润滑； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、就地调校、绝缘检查； 5、集控联调。 |
| 6 | 转子流量计 | 台 | 3 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 7 | 雷达料位计 | 台 | 36 | 1、外观检查； 2、参数设置检查； 3、拆卸物位计； 4、清洁天线； 5、回装； 6、连接电缆绝缘测试； 7、DCS通道测试。 |
| 8 | 雷达液位计 | 台 | 3 | 1、外观检查； 2、参数设置检查； 3、拆卸物位计； 4、清洁天线； 5、回装； 6、连接电缆绝缘测试； 7、DCS通道测试。 |
| 9 | 电子皮带称 | 台 | 8 | 1、检查控制柜，灰尘清理； 2、检查称重传感器及速度传感器； 3、就地远方自动按钮切换测试； 4、检查积算仪设参数设置； 5、皮带秤零位标定； 6、皮带秤满位标定。 |
| 10 | 雷达料位计 | 台 | 3 | 1、外观检查； 2、参数设置检查； 3、拆卸物位计； 4、清洁天线； 5、回装； 6、连接电缆绝缘测试； 7、DCS通道测试。 |
| 11 | 数显表 | 台 | 6 | 1、外观检查； 2、参数设置检查； 3、拆卸物位计； 4、清洁天线； 5、回装； 6、连接电缆绝缘测试； 7、DCS通道测试。 |
| 12 | 一体化温度变送器 | 台 | 7 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 13 | 就地控制箱 | 台 | 3 | 1、检查显示、接线是否完好； 2、清扫柜内设备灰尘； 3、检查密封性。 |
| 14 | 电磁阀（现场水汽分配箱内） | 台 | 212 | 1、线路、电磁阀绝缘检查； 2、检查仪表防爆格兰头密封； |
| 15 | 液位开关 | 台 | 3 | 1、压力开关外观检查、吹扫清灰； 2、压力开关拆卸； 3、压力开关校验； 4、线路检查； 5、压力开关回装； 6、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 7、检查接口是否泄露；修复。 |
| 16 | 电磁阀（两位五通） | 台 | 21 | 1、线路、电磁阀绝缘检查； 2、检查仪表防爆格兰头密封； |
| 17 | 过滤减压器 | 台 | 12 | 1、线路、电磁阀绝缘检查； 2、检查仪表防爆格兰头密封； |
| 18 | 气动球阀 | 台 | 3 | 1、执行机构外观检查、吹扫清灰； 2、对执行器进行清扫、润滑； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、就地调校、绝缘检查； 5、集控联调。 |
| 19 | 压力表（限位式） | 台 | 9 | 1、压力表外观检查、吹扫清灰； 2、压力表拆卸； 3、压力表校验； 4、压力表回装； 6、检查压力表过程接口是否泄露；修复。 |
| 20 | 就地压力表 | 台 | 224 | 1、压力表外观检查、吹扫清灰； 2、压力表拆卸； 3、压力表校验； 4、压力表回装； 6、检查压力表过程接口是否泄露；修复。 |
| 21 | 气动阀 | 台 | 18 | 1、执行机构外观检查、吹扫清灰； 2、对执行器进行清扫、润滑； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、就地调校、绝缘检查； 5、集控联调。 |
| 22 | 电磁阀（现场水汽分配箱内） | 台 | 164 | 1、线路、电磁阀绝缘检查； 2、检查仪表防爆格兰头密封； |
| 23 | 液位开关 | 台 | 2 | 1、压力开关外观检查、吹扫清灰； 2、压力开关拆卸； 3、压力开关校验； 4、线路检查； 5、压力开关回装； 6、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 7、检查接口是否泄露；修复。 |
| 24 | 电磁阀（两位五通） | 台 | 14 | 1、线路、电磁阀绝缘检查； 2、检查仪表防爆格兰头密封； |
| 25 | 过滤减压器 | 台 | 8 | 1、压力表外观检查、吹扫清灰； 2、压力表拆卸； 3、压力表校验； 4、压力表回装； 6、检查压力表过程接口是否泄露；修复。 |
| 26 | 气动球阀 | 台 | 2 | 1、执行机构外观检查、吹扫清灰； 2、对执行器进行清扫、润滑； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、就地调校、绝缘检查； 5、集控联调。 |
| 27 | 压力表（限位式） | 台 | 6 | 1、压力表外观检查、吹扫清灰； 2、压力表拆卸； 3、压力表校验； 4、压力表回装； 6、检查压力表过程接口是否泄露；修复。 |
| 28 | 就地压力表 | 台 | 172 | 1、压力表外观检查、吹扫清灰； 2、压力表拆卸； 3、压力表校验； 4、压力表回装； 6、检查压力表过程接口是否泄露；修复。 |
| 29 | 气动阀 | 台 | 12 | 1、执行机构外观检查、吹扫清灰； 2、对执行器进行清扫、润滑； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、就地调校、绝缘检查； 5、集控联调。 |
| 30 | 就地压力表 | 台 | 53 | 1、压力表外观检查、吹扫清灰； 2、压力表拆卸； 3、压力表校验； 4、压力表回装； 6、检查压力表过程接口是否泄露；修复。 |
| 31 | 温控器 | 台 | 4 | 1、温度仪表外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 32 | 控制箱 | 台 | 16 | 1、检查显示、接线是否完好； 2、清扫柜内设备灰尘； 3、检查密封性。 |
| 33 | 电动阀 | 台 | 40 | 1、执行机构外观检查、吹扫清灰； 2、对执行器进行清扫、润滑； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、就地调校、绝缘检查； 5、集控联调。 |
| 34 | 风速传感器 | 台 | 2 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 35 | 温度传感器 | 台 | 16 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 36 | 压力变送器 | 台 | 3 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 37 | 差压变送器 | 台 | 3 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 38 | 电子皮带秤 | 台 | 4 | 1、检查控制柜，灰尘清理； 2、检查称重传感器及速度传感器； 3、就地远方自动按钮切换测试； 4、检查积算仪设参数设置； 5、皮带秤零位标定； 6、皮带秤满位标定。 |
| 39 | 电磁水阀 | 台 | 3 | 1、线路、电磁阀绝缘检查； 2、检查仪表防爆格兰头密封； |
| 40 | 热电阻 | 台 | 2 | 1、温度仪表外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 41 | 压力变送器 | 台 | 1 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 42 | 双金属温度计 | 台 | 2 | 1、温度仪表外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 43 | 就地压力表 | 台 | 6 | 1、压力表外观检查、吹扫清灰； 2、压力表拆卸； 3、压力表校验； 4、压力表回装； 6、检查压力表过程接口是否泄露；修复。 |
| 44 | 电动阀 | 台 | 4 | 1、执行机构外观检查、吹扫清灰； 2、对执行器进行清扫、润滑； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、就地调校、绝缘检查； 5、集控联调。 |
| 45 | 磁致伸缩液位计 | 台 | 6 | 1、外观检查； 2、参数设置检查； 3、拆卸物位计； 4、清洁天线； 5、回装； 6、连接电缆绝缘测试； 7、DCS通道测试。 |
| 46 | 雷达料位计 | 台 | 1 | 1、外观检查； 2、参数设置检查； 3、拆卸物位计； 4、清洁天线； 5、回装； 6、连接电缆绝缘测试； 7、DCS通道测试。 |
| 47 | 涡街流量计 | 台 | 2 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 48 | 投入式液位计 | 台 | 2 | 1、外观检查； 2、参数设置检查； 3、拆卸物位计； 4、清洁天线； 5、回装； 6、连接电缆绝缘测试； 7、DCS通道测试。 |
| 49 | 压力变送器 | 台 | 2 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 50 | 就地压力表 | 台 | 20 | 1、压力表外观检查、吹扫清灰； 2、压力表拆卸； 3、压力表校验； 4、压力表回装； 6、检查压力表过程接口是否泄露；修复。 |
| 51 | 双金属温度计 | 台 | 1 | 1、温度仪表外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 52 | 热量计 | 台 | 2 | 1、变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查接口是否泄露；修复； 3、检查仪表防爆格兰头密封；修复； 4、回路测试。 |
| 53 | 干雾抑尘（套） |  | 4 | 1、压力变送器外观检查、吹扫清灰； 2、检查压力变送器接口是否泄露；修复； 3、检查压力变送器防爆格兰头密封；修复； 4、压力变送器回路测试。 5、电磁水阀线路、电磁阀绝缘检查； 6、检查电磁水阀防爆格兰头密封； 7、就地压力表外观检查、吹扫清灰； 8、就地压力表拆卸； 9、就地压力表校验； 10、就地压力表回装； |