附件19 巡检标准及巡检路线

| 巡检路线 | 周期 | 工作内容 | 工作标准 | 巡检结果 （皮带运行情况） | 存在问题及处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备2A/B皮带→备3A/B皮带→备4A/B皮带→备5A/B皮带→筛分楼设备→备6A/B皮带→备7A/B皮带→备8A/B皮带→备9A/B皮带→备10A/B皮带→备11A/B皮带→备12A/B皮带→备13A/B皮带→备14A/B皮带 | 2天 | 圆柱齿轮减速机检查 | 无异常振动，无异音；油温≤85℃，检查油位在规定刻度内，高、低速轴无渗漏；地脚螺栓无松动。 |  |  |
|  | 2天 | 液力耦合器检查 | 无渗油现象，用眼观察无明显偏转现象 |  |  |
|  | 2天 | 输送机架托辊、调偏托辊组架、清扫器检查 | 机架无弯曲变形，；转动设备护罩完好；托辊转动灵活，轴承无异音、卡涩；清扫器与皮带接触良好均匀 |  |  |
|  | 2天 | 主驱动滚筒、改向滚筒滚体检查 | 滚筒铸胶完整无脱落或掉皮现象。 |  |  |
|  | 2天 | 胶带接口、胶面磨损情况检查 | 接口无裂纹，翘边现象，出现裂纹进行修补；无漏线现象。 |  |  |
|  | 2天 | 除铁器检查 | 护罩及护网完整；励磁、卸铁正常；悬吊拉杆卸扣紧固良好。 |  |  |
|  | 2天 | 活化振动给煤机 | 螺栓无松动，无异常振动，无杂音，箱体无开焊裂纹 |  |  |
|  | 2天 | 高幅振动筛 | 软连接无破损，轴承无异常发热温度低于75度，筛网正常无破损，是否定期润滑（询问上次润滑时间） |  |  |
|  | 2天 | 弛张筛检查 | 三角带无磨损，筛网无破裂，筛机运行无异常声音 |  |  |
|  | 2天 | 往复式给煤机 | 运行平稳，油位未运行时油尺在规定刻度内；无撒煤现象 |  |  |
|  | 2天 | 干雾抑尘 | 喷头无堵塞；管道无开焊，空压机运行正常，压缩机油位正常大于2/3，空气滤芯和散热器上的灰尘是否定期清理。 |  |  |
|  | 2天 | 除尘器检查 | 轴流风机运行正常，卸灰阀、螺栓式输送机运行正常，排气孔无明显灰尘。下灰正常 |  |  |
|  | 2天 | 电动三通分料器 | 推杆油缸无渗油；挡板工作行程到位；落煤管无积煤 |  |  |
|  | 2天 | 双、单侧犁式卸料器器检查 | 主、副犁刀、侧板磨损不损伤皮带；支架无开焊；推杆油缸无渗油；抬起落下工作行程到位；无撒煤 |  |  |