伊犁新天煤化工有限责任公司

反渗透系统药剂采购

技术规范书

2025年07月

目    录

附件1技术规范	3

附件2供货范围	11

附件3技术资料	12

附件4交货进度	14

附件5检验和性能验收试验	15

附件6培训	18

附件7 分包与外购	19

附件8 运行维护手册	20

附件9技术差异表	21

附件10附图	22

附件11性能考核条款	23

附件12报价人需要说明的其他问题	25

附件13业绩及用户评价	25

附件1 技术规范

## 总的要求

本技术规范适用于浙能集团水务平台伊犁新天煤化工有限责任公司水处理车间普通化学品（反渗透系统药品）的年度采购招标工作。

采购人在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。若是系统运行所必需的而未在本技术规范书中列出的设备，一经发现报价人也应负责免费提供。

报价人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书中的“技术偏差表”中。否则采购人将认为报价人完全接受和同意本技术规范书的要求。报价人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明，并以书面形式提出并做详细说明。

药剂采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在药剂投标中，报价人应保证采购人不承担有关设备专利的一切责任。

本技术规范书经采购人和报价人双方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价人不遵守本规范书，采购人有权拒受货，拒付款。

报价人提供的进口药剂应提供有关证书、药剂原产地证明、海关报关证明复印件，必要的时候，报价人应配合提供原件，并在包装上标有正确的标识（耐磨、防腐蚀等措施要求内容齐全）。

报价人提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。所有文件、工程图纸及相互通讯，均使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文，同时附中文说明。

在签订合同之后，采购人有权提出因国家或行业规范、标准及用户工况、水质条件变化而产生的一些补充修改要求，报价人必须遵守这个要求，具体条款内容由双方共同商定，而报价人不得提出商务价格修改要求。且不论采购人知道与否，报价人有责任及时书面通知采购人有关国家或行业规范、标准发生的变化。

所有有效文件的内容如有不一致，以有利于采购人的解释为准。

所有与采购人有关的资料和信息仅限于报价人用于此次投标工作，未经采购人允许，报价人不得向第三方提供。

## 工程概况

### 场地条件和自然条件

- 工程名称：伊犁新天煤化工有限责任公司（年产20亿Nm3 /a煤制天然气项目）。

- 地理位置：地处新疆伊犁伊宁市巴颜岱镇火龙洞，距市区25公里。

- 工程性质及规模：公司筹建年产20亿Nm3煤制天然气项目，公司占地面积3000亩，投资170亿元，以煤制天然气为主，副产焦油、中油、石脑油、硫铵、粗酚等产品，采用世界先进成熟可靠的碎煤加压气化技术、低温甲醇洗工艺和甲烷化技术，“三废”排放指标全部达到国家指标要求，是一个洁净、环保的煤炭资源转化项目。

- 交通条件：伊宁市是新疆西部交通枢纽，被国家列为全国公路枢纽之一。现已形成铁路航空公路为主的立体交通网络。伊宁火车站是新疆第二大火车站，全疆唯一按空港理念设计的车站。

### 气象条件

伊宁市的气候属大陆性北温带和干旱性气候，由于远离海洋，地处亚欧大陆中心，伊犁河谷盆地中部，东、南、北三面有天山山脉的天然屏障，西部地势开阔，易受北冰洋气流影响，因而气候比较温和湿润，具有大陆性北温带温和干旱气候的特点。阳光充足，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，昼夜温差大，春末夏初多雨，冬季和初春多霜雪。

●气温

多年平均气温：	10.4		℃

多年平均最高气温：	23.1	℃

累年最热月平均最高气温： 31 ℃

相应月平均相对湿度：		68    %

累年平均最低气温：	5.2 	℃

极端最高气温：		39.2	℃

极端最低气温：	-33.6		℃

●湿度

多年平均相对湿度：	72	     %

累年最小相对湿度：	2	     %

多年平均水气压：	14.9		hPa

●降水、蒸发

多年平均降水量：		403.5    mm

最大年降水量：		928.5	     mm

最小年降水量：		207.8	     mm

最大一日降水量：		218.7	     mm

最大1小时降水量：	50.6	     mm

最大10分钟降水量：	8.4	 mm

●雪、雷暴、雾

最大积雪深度：	51		     cm

多年平均雷暴日数：	27.2	     d

最多年雷暴日数：		51.4	     d

最少年雷暴日数：		22.5	     d

多年平均雾日数：		18	     d

●风

多年平均风速：	1.8		      m/s

最大风速：			19.0		     m/s

瞬时最大风速：	48.9		     m/s

全年主导风向：	西风

夏季主导风向：	东南风

冬季主导风向：	西风

## 标准和规范

报价人提供的药品，其生产、材料、技术指标、质量和性能应符合下列标准、规范规定的最新版本要求，但不仅限于此：

1）《药品生产商关于生产、产品质量管控等方面的相关企业标准规定》

2）《药品生产商官方产品手册/说明上标明的技术指标和性能》

3）GB/T 19249   《反渗透水处理设备》

4）DL/T 1261   《火电厂用反渗透阻垢剂性能评价试验导则》

5）GB/T 23954  《反渗透系统膜元件清洗技术规范》

6）GB 8978 《污水综合排放标准》

7）《美国国家ANSI/NSF60标准》

8）GB/T 6680  《液体化工产品采样通则》

9）《定量包装商品计量监督规定》

如果报价人有其它标准取代上述标准，需呈交采购人，经认可后方能采用并附于投标书后。未充分地详述有关标准和规范的条文，投标方保证提供满足本规范文件和所列标准要求的高质量的设计、 设备及其相应的服务。 必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准。本技术规范书中未提及的内容均应满足国家标准、化工行业标准和有关国际标准。有矛盾时， 按较高标准执行。

## 技术规范

### 设计和运行条件

报价人负责向采购人提供适用于浙能集团所属的伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称用户）的反渗透及纳滤系统用的药品，包括膜阻垢剂、非氧化性杀菌剂两类，以及相应的完整而全面的加药方案（非氧化性杀菌剂加药方案应与用户膜清洗方案兼容）。

2.2用户膜处理系统共分为五个系统，包括新水制备系统、生化污水回用系统、含盐污水回用系统、含盐回用海淡及多效蒸发预处理系统。因用户五套系统的原水来源与水质情况与膜元件种类的选取各不相同，因此报价人必须充分而全面地考虑可能的影响因素和药品的适用性、经济性。

表4-1 用户膜系统概况

| 序号 | 膜系统 | 进水量 | 年运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新水制备系统 | 1300t/h | 8000h |
| 2 | 生化污水回用系统 | 1200t/h | 8000h |
| 3 | 含盐污水回用系统 | 900t/h | 8000h |
| 4 | 含盐回用海淡反渗透 | 300t/h | 8000h |
| 5 | 多效蒸发预处理系统 | 300t/h | 8000h |

### 技术要求

4.2.1报价人应负责解决采购人和用户在药品使用过程中发生的与药品有关的一切问题，负责主动提供与药品相关的一切书面材料，对所提供的药品在用户膜系统的处理效果负全部责任。

4.2.2报价人应提前对用户膜系统情况展开调研，充分了解膜系统运行情况、水质参数（具有代表性的水质全分析结果应随技术文件一同提供）等，作为加药方案依据。

4.2.3 报价人的技术文件必须包含以下内容，但不仅限于此：

4.2.3.1报价人根据到用户现场的调研结果，对膜系统进水进行水质全分析，并根据水质分析结果，进行药剂筛选试验，选择最佳药剂种类。水质全分析结果、药剂筛选试验过程、数据及结果随技术文件一同提供。

4.2.3.2 投标药品的详细加药方案。报价人应根据药剂配方为无磷，提供加药方案。方案至少包括投标药品介绍：名称、型号、包装及净重、主要成分及其含量、特性、建议投加量和加药频次、吨水用量、吨水药剂成本注（药剂包括阻垢剂、非氧化性杀菌剂等）以及其它技术性能指标等、全年加药量计算（必须提供计算公式）、运行异常时加药方案调整及应急预案、运行时药品浓度检测方法、药品质量检验方法、建议清洗周期或清洗预警指标等。

其中药品加药量的计算需提供EXCEL表格，格式可参照下表2-2：

表4-2 药品加药量计算表格示例

| XX膜系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 包装规格 | 投加剂量(ppm) | 投加频次 | 年用量 | 吨水成本 | 备注 |

注：阻垢剂年总量A=阻垢剂加药量X年总水量

非氧化杀菌剂年总量B=非氧化杀菌剂加药量X年总水量X频率

吨水总成本=(A*单价+B*单价)/年总水量

说明1、年总水量=反渗透进水量/小时X 8000

2、吨水成本保持小数点后面4位数。

4.2.3.3投标药品的现场试用方案。方案至少包括预期目标、组织计划、进度安排、试用内容与操作步骤、安全注意事项、异常情况处理、危险源辨识措施表和验收方法等内容。

4.2.4报价人提供的药品，其性能至少要达到以下要求，但不限于此：

4.2.4.1 总的要求：

1）必须能适用于各品牌不同材质的反渗透膜系统，能满足保障反渗透系统安全稳定运行、对膜元件无损害、延长膜使用寿命的要求。

2）必须有美国ANSI/NSF标准60认证或主要膜生产商（如陶氏、海德能、东丽等公司）的兼容认证。

3）对不同的水源和水质的适应性广泛。

4）加药量小，可完全溶于水，使用方便，与反渗透系统中需使用的其它药品互不干扰。

5）对人体安全友好，浓水排放不会造成环境污染，满足《污水综合排放标准》（GB 8978）一级标准。

6）能适应用户现有的加药系统（如报价人所供的药剂与现有的加药系统有差异，由报价人免费提供或改造加药系统）。

7) 反渗透系统药剂品牌采用陶氏、宝莱尔、栗田、威立雅（原苏伊士）、清力、PWT或相当于的产品。

4.2.4.2 阻垢剂的要求：

1）可有效控制碳酸盐、硫酸盐、磷酸盐以及氧化铁的沉积或结垢，对水中的铁、硅、有机物等具有很好的兼容及分散能力，不促使菌藻滋生，无自身沉淀和自身水解现象。

2）在用户正确使用阻垢剂的情况下，报价人应保证至少一年之内反渗透膜由于无机盐结垢所导致的平均运行压力、产水量、脱盐率在排除温度干扰后偏差不超过15%（其比较的依据为反渗透系统清洗前后一周内平均运行压力、产水量、脱盐率的对比）。提供药剂应充分考虑浓水系统实用性。

4.2.4.3 非氧化性杀菌剂的要求：

能快速有效杀灭各种需氧型和厌氧性微生物，控制微生物在反渗透系统内生长代谢，药品不透过膜元件进入产水，对菌藻不产生耐药性，无氧化性。

4.2.5报价人必须随报价文件一并提供与报价药品相关的产品手册/说明、MSDS、美国ANSI/NSF标准60认证或主要膜生产商的兼容认证、药品进出口证明及第三方检测机构出具的质量检测报告等材料。如果药剂为进口，则还需提供报关单和原产地证明文件。

4.2.6报价人提出的关于药品的使用建议不应与膜元件生产商技术服务公告中推荐的运行或清洗参数和限定的化学药剂种类相冲突。

4.2.7报价人如采用上述要求以外的标准/规范，有责任说明所推荐的标准和规范相当于或优于以上的要求，并提供该标准/规范。

### 产品技术参数要求（由报价人填写）

3.1报价人需根据自身产品特点，将常用的、具有优势的产品的技术指标一一列出，建议表格如下表1~3（报价人可继续补充）。

表4.3-1 报价人提供的反渗透阻垢剂的技术指标

| 型号 | 型号： | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 用户 |  | 作为试用时的主要评审依据 |
| 吨水用量 |  |  |
| 是否标准液/浓缩倍数 |  |  |
| 外观 |  |  |
| 比重（kg/L） |  |  |
| pH值 |  |  |
| 凝固点（℃） |  |  |
| 总磷（%，PO43-） |  |  |
| 主要成分 |  |  |
| 阻垢能力（在浓水中可以控制的LSI值） |  |  |
| 适用水质（通用/海水/苦咸水/污水回用水/自来水……） |  |  |
| 适用的膜材料类型 |  |  |
| 建议投加用量(mg/L) |  | 作为试用时的主要评审依据 |
| 存放温度范围（℃） |  |  |
| 保质期 |  |  |
| 包装及净重 |  |  |
| 其他指标 |  |  |

表4.3-2报价人提供的非氧化性杀菌剂的技术指标

| 型号 | 型号： | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 是否标准液/浓缩倍数 |  |  |
| 外观 |  |  |
| 比重（kg/L） |  |  |
| pH值 |  |  |
| 凝固点（℃） |  |  |
| 总磷（%，PO43-） |  |  |
| 主要成分 |  |  |
| 可杀灭的菌藻类型 |  |  |
| 适用的膜材料类型 |  |  |
| 建议投加用量(mg/L) |  | 作为试用时的主要评审依据 |
| 存放温度范围（℃） |  |  |
| 保质期 |  |  |
| 包装及净重 |  |  |
| 其他指标 |  |  |

注：

- 以上表格中所列各项技术指标为报价人对其提供的药品的技术指标承诺，报价人必须给出这些指标的检测方法。

- 报价人若有权威第三方检测机构做的相应检测报告，应体现在报价文件中，以供采购人参考。

- 报价人中标后，采购人有权将报价人提供的药品样品委托第三方权威机构对其承诺指标进行复核，并以复核指标和承诺指标中较优的指标作为采购人在合同签订后，对报价人所提供的药品进行到货验收、定期或不定期抽检的技术指标考核依据。

- 报价人实际供货药品的各技术指标的偏差不得超过技术指标考核依据的±1%。（注：±1%为指标值的偏差，如某指标应为＞10%，则实际供货药品的此指标值不得低于9.9%。若实际指标不符合要求，则判定为此批药品质量不合格，惩罚条例详见5.6。）

附件2供货范围

- 一般要求

1.1本规范规定了产品的供货范围，报价人保证提供产品为完整的、先进的、成熟的和安全可靠的，且产品的技术经济性能符合本规范的要求。

1.2报价人应保证无论采购人要求送货数量多或少，都应在接到采购人送货通知10天内（含通知当日）或按照采购人要求的到货时间，及时有效地提供产品。

1.3在采购人或用户提出用货需求时，报价人应在发货前通知采购人到现场进行抽样检测，经采购人确认同意后才可发货。

1.4报价人应在每批产品供货时向用户提供详细供货清单，清单上清楚标明“受浙江天虹物资贸易有限公司或浙江浙能物流有限公司委托发货”，清单中依次说明生产企业名称、产品名称、型号、批号或生产日期、执行标准、单包装净重和供货数量等，另附出厂质检报告、产品合格证。进口产品必须提供报关单，及原产地证明。

- 供货范围

2.1物资名称及规格如下：

表4 供货范围（2年使用量）

（要按各系统所需药剂型号填写，因4个系统有可能不同）

| 序号 | 名称 | 使用单位 | 品牌/型号 | 标准液或浓缩液 | 包装规格 | 计量单位 | 二年用药量 | 生产厂家 | 设计吨水综合成本（元/吨水） | 设计二年总水量（万吨） | 投加频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透阻垢剂（无磷） | 新天煤化工 |  |  |  | 吨 |  |  |  | 6400 |  |
| 2 | 反渗透非氧化性杀菌剂 | 新天煤化工 |  |  |  | 吨 |  |  |  | 6400 |  |

备注:1、供货时间为合同签订后两年，分月分批供货。

2、报价人计算新天煤化工两年的用量。上述二年用药量为暂定数量，总价为暂定总价，单价为固定单价；报价请注明是标准液或浓缩液，如两种均能提供，其中一种计入总价，另一种请报单价。

3、其中：相关药剂的

设计吨水综合成本= 二年合计报价设计二年总水量；

4、结算方式：每个季度进行结算；按照合同单价与当季度实际供货数量计算当季度实际供货总价，再根据当季度进水量计算吨水综合成本，若实际吨水综合成本低于设计吨水综合成本，则按实际供货总价进行支付；若实际吨水综合成本高于设计吨水综合成本，则按设计吨水综合成本与当季度实际进水量计算的总价进行支付。

5、当采购人有需求时，报价人有义务无偿对使用完的废旧药品包装进行回收。

6、报价人还应负责提供产品的包装、运输、卸货及相关服务内容。

附件3技术资料

- 一般要求

报价人必须提供产品的MSDS化学品安全说明书；同时提供的每批产品都必须附有产品合格证、出厂质检报告等资料，内容包括但不局限于：生产厂名、产品名称、型号规格、净含量、有效成分含量、批号或生产日期、保质期、产品质量符合要求的证明、储存保管及使用注意事项、联系人和联系方式等。

报价人提供的资料语言应为中文。若报价人提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本。若中文译文与原文有区别的，以中文译文为准。

如果技术资料经采购人或用户检查后发现有缺少、丢失或损坏，报价人在收到采购人通知后5天内（对急用者应在2天内）免费向采购人补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

报价人提供的技术资料为8套。电子文本1套。

本工程采用统一标识系统，报价人应根据采购人提供的编码编制原则对所提供的所有设计资料及设备与附件标注标识系统。

所有资料上注明“伊犁新天煤化工有限责任公司专用”字样，并注明版次，加盖报价人公章。

附件4交货进度

合同签订后两年内，报价人必须承诺无论采购人要求送货数量多或少，在接到采购人送货通知10天内（含通知当日）或按照采购人要求的到货时间，及时有效地提供产品。

附件5检验和性能验收试验

## 5.1 质量保证与技术服务

5.1.1报价人应保证提供的产品在材料、生产和使用功能等方面没有缺陷，若由于产品使用导致用户反渗透系统结垢、细菌滋生严重，甚至膜元件发生严重污堵，报价人必须负责免费清洗恢复，排除故障。若出现不可逆的损坏，报价人必须负责免费更换膜元件。

5.1.2膜系统使用报价人的产品，清洗周期内反渗透系统运行压力、流量及脱盐率等参数应能保持稳定。

5.1.3报价人保证能及时有效地提供产品，并留有一定量库存，以备用户急需。若因供货不及时导致的采购人经济损失，相应责任由报价人承担。

5.1.4在采购人或用户提出需求后，报价人需在2小时内做出响应；若需提供现场服务的，须在48小时内到达使用现场。

5.1.5报价人必须承诺在中标后，指定至少1名对口专职技术人员对用户单位进行服务工作，采购人对专职技术人员有提出更换的权力，服务内容包括但不限于以下内容：

- 到用户现场了解、跟踪用户的具体设备工艺、进水水质和运行情况，做好相关记录，并在服务报告中体现。水质发生变化时，报价人派遣的技术人员应能及时根据水质情况对加药方案进行调整，并以书面形式提供给采购人及用户。

2）必须负责提供反渗透系统在原用药品切换至新药品时初期现场的调试服务工作，解决好调试过程中出现的问题，做好过程记录，并提交书面材料至用户及采购人。

3）应做到至少每季度对系统进行现场回访，对系统可能出现的问题及时做出预判，给用户提供合理建议。

4）当用户需要对反渗透系统进行清洗时，应在规定的时间内到达现场，提前做好非氧化性杀菌剂清洗方案，过程中做好相应数据记录。

5）负责解答和处理涉及所供药品的一切技术和商务问题；保持电话畅通，可随时联系；负责解决现场突发技术难题，当用户现场确实有需要时，需要在48小时内及时到场解决问题；负责用户现场调试、加药操作指导工作；负责提供每系统每年不少于4次的现场服务回访工作，负责对项目药品使用效果等进行监测、统计和分析。若报价人需要更换人员时，必须经用户和采购人同意后才可进行。

6）必须及时参与采购人或用户组织的相关质量、效果检查评定等工作，发现问题，必须及时、主动、有效地解决。

7）如有需要，应根据采购人或用户给定的水质和工况，提供所供产品的性能分析报告，详述试验条件、试验仪器及药品、试验操作步骤、试验现象及结果、相关计算书等。

8）报价人有责任无偿、主动为采购人和用户定期提供技术培训，培训的时间、人数、地点等具体内容由三方商定。

5.1.6报价人有义务无偿为采购人及用户提供关于产品的到货验收、使用、性能方面的技术指导。针对产品使用过程中出现的问题，报价人必须积极制定技术改进方案和措施。

## 5.2 生产及出厂检验

报价人在正常生产情况下，由报价人的质量监督检验部门按国家相关标准/规范的规定，对产品的所有指标项目进行出厂检验，且应逐批检验。报价人保证提供的产品符合相关标准/规范和本技术协议书的要求。

## 5.3到货验收

5.3.1在采购人或用户提出用货需求时，报价人应在发货前将产品出厂检测报告扫描或传真至采购人，经采购人确认同意后才可发货。

5.3.2货物到达现场后，现场具备过磅条件的，报价人应主动要求进行过磅核实送货重量，并以过磅单上数据为最终结算依据。过磅单上应有用户接收人的签名，报价人不得代签或仿冒。现场不具备过磅条件的，以有用户接收人签名的送货清单为最终结算依据。

5.3.3采购人或用户有权对报价人的供货产品进行到货抽检，采样按照GB/T 6678《化工产品采样总则》的规定进行。检验结果中如有一项指标不符合本技术协议书的要求，则应重新自两倍量的包装单元中采样核验，核验结果有一项不符合国家标准要求的，则整批产品为不合格。

## 5.4包装、装载、运输与储存

5.4.1报价人保证交付的所有货物符合现行国家标准和本协议书中关于包装、储运指示标志的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保货物安全、无损地抵达采购人指定地点。包装费、运保费、装卸费等由报价人负责。

5.4.2产品在运输过程中应有遮盖物，避免雨淋、暴晒，并保持包装完整、标志清晰。不得与不同性质的物品、易燃品混运。

5.4.3报价人提供的产品外包装上有涂刷牢固清晰的标志，内容包括但不限于：生产厂名、商标、产品名称、净重、批号或生产日期、标准编号等。产品的外包装标识应符合GB/T 191《包装储运图示标志》的要求。

5.4.4报价人运输到现场后，应按照用户要求的路线行驶，并负责卸货。

5.4.5报价人保证产品到达之后数量和质量都符合要求，若在运输过程中产品出现丢失或泄漏、质量下降等情况，责任由报价人负责，同时尽快向采购人补供或更换质量合格货物以满足需要。

5.4.6报价人提供产品的储存保管及使用注意事项说明。

5.4.7在合适的贮存运输条件下，报价人提供的产品的质保期不少于两年（从到货之日起）。

附件6培训

6.1为使反渗透系统能正常运行，报价人有责任主动提供相应的技术培训。培训内容应与采购进度相一致。

6.2培训计划和内容由报价人在投标文件中列出（格式如下）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

6.3培训的时间、人数、地点等具体内容由三方商定。

6.4若培训地点安排在报价人指定地点，则报价人为采购人和用户培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。若培训地点安排在采购人或用户指定地点，则由采购人和用户为报价人员的培训人员提供设备、场地培训条件，报价人准备好资料等必须物品。

附件7 分包与外购

1、本采购产品不得进行分包。

2、若报价人为代理商，必须出具相关代理证明，被代理品牌的生产商的相关资料必须一并提供（生产厂家规模、技术能力，实验室规模）。合同签订必须是采购人、报价人和生厂商的三方合同。生产厂家与代理商连带责任。

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

伊犁新天煤化工有限责任公司

反渗透系统

药剂使用

手

册

要求：一式套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX运行维护手册

注：在正式提交前，先由采购人审定。

运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册。这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明产品构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、药剂说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

1．药剂概述，包括药剂说明、功能说明、技术规范等。

2．药剂使用操作程序及注意事项。

3．药剂使用联锁和保护功能说明。

4．药剂使用的应急预案

5、附件：药剂的安全技术说明书

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、药剂等描述顺序也应一致。

附件9技术差异表

技术部分差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

附件10附图

（根据需要提供相关资料图纸）

附件11性能考核条款

1关于产品质量

1.1若用户进行到货抽检的检测结果显示产品质量不合格，则此批产品由报价人负责退回，同时报价人应在7天内（对于急需的产品应在3天内）重新提供符合质量要求的产品，所有费用由报价人承担。

若双方对产品质量发生异议时，由采购人或采购人授权委托人在双方见证下抽检样品送至第三方权威检验机构进行仲裁检验。在检验结果出具前，报价人应先负责退回此批产品并重新提供符合质量要求的产品以满足用户生产需要。

1.2采购人有权对报价人的产品进行定期或不定期抽检，采样和检验方法保证符合国家/行业标准规定，抽检的样品送至第三方权威检验机构进行检验。

1.3无论是在采购人或用户的到货验收中，或是在定期、不定期的质量抽检中，若属首次发现报价人提供的产品质量不合格的，此批产品必须退回（若用户此时已使用部分或全部产品，则剩余的部分退回），此批产品全部不得进行结算；同时，报价人必须接受合同中相应商务条款考核。若属第二次发现产品质量不合格的，在报价人接受商务条款考核的同时，采购人有权立即终止报价人对于此种产品的供货权。

1.4若因产品质量问题造成用户设备损坏或引发安全事故的，报价人应承担全部责任、赔偿采购人及用户的经济损失，同时采购人有权立即终止与报价人的合作，并取消报价人的合格供应商资格。

2关于产品性能

在按照报价人提供的方法正确使用产品的条件下，报价人应保证使用效果符合技术性能要求。若产品无效或效果达不到要求的，因此造成用户设备损坏、不能正常运行，甚至引发安全、环境事故的，报价人必须承担全部责任并赔偿采购人及用户的经济损失，同时采购人有权立即终止与报价人的合作，并取消报价人的合格供应商资格。

3关于技术服务

报价人必须承诺派遣至少1名对口专职技术人员按照要求进行技术服务工作，采购人对专职技术人员有提出更换的权力。若报价人实际未按要求提供技术服务的，发现一次扣除报价人履约保证金的10%；若超过3次以上未提供服务的，在合同期满后，采购人不得续签合同，并取消报价人的合格供应商资格。

附件12报价人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

报价人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

1报价人可对用户反渗透系统的运行方式、运行管理等方面提出合理化建议。

2报价人可提供的在上述技术要求中未提及的、对用户确实有好处的服务内容。

3报价人提供的报价药品在相关领域取得的奖励或专利。

4其它应提供的材料信息。

附件13业绩及用户评价

报价人应提供生产资质证明，并提供近三年相关业绩证明材料（含用户反馈评价）等。用户反馈评价必须与业绩一致。

业绩表格式建议如下（膜阻垢剂、清洗剂的业绩应分别单列）：

| 序号 | 使用单位 | 机组容量 | 反渗透系统出力及套数 | 使用的药品及其型号 | 使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件：新天煤化工反渗透系统参数

- 伊犁新天煤化工有限责任公司

- 2025年-2027年一级反渗透两年进水量：6880万吨

1、反渗透系统

表1.1 新天煤化工反渗透系统

| 序号 | 系统出力 | 膜元件型号 | 厂家 | 回收率 | 是否无磷或低磷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8*210吨/小时 | BW-8040 | 沁森 | 75% | 原则上使用低磷 | 一级反渗透 |
| 2 | 4*150吨/小时 | SW30XFR-400 | 杜邦0h | 55% |  | 海淡反渗透 |
| 3 | 8*173吨/小时 | BW-8040 | 东丽 | 75% |  | 一级反渗透 |
| 4 | 8*153吨/小时 | BW-8040 | 沁森 | 75% |  | 一级反渗透 |
| 5 | 8*76.5吨/小时 | BW-8040 | 沁森 | 50% |  | 浓水反渗透 |
| 6 | 2*40吨/小时 |  | 碟滤V | 75% |  | DTRO |

- 因进水水质不同，数据略有差别（最近1年的参数）

表1.2  2025年新天煤化工 进水水质

| 项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值(25℃) |  |  | 6.8-8.5 |
| 化学耗氧量 | CODMn | mg/L | ≤20或150 |
| 电导率 |  | us/cm | 350-35000 |
| 总酚 |  | Mg/L | ＜20 |
| 总硬度 |  | Mg/L | ＜350 |
| 总碱度 |  | Mg/L | ＜600 |

原水电导＜700μs/cm；回用水电导在3000-7000μs/cm范围内；浓盐水处理电导在＜35000μs/cm。