2026-2027年环保污染物排放自行监测委托项目

技术规范书

编  制：＿＿＿＿＿＿

会  签：＿＿  ＿＿＿

审  核：＿＿＿＿ ＿＿

批  准：＿＿＿＿＿＿

浙江浙能长兴发电有限公司

2025年8月

## 总则

  - 本技术规范书适用于浙江浙能长兴发电有限公司(以下简称长电公司)污染物排放自行监测评估。它提出了污染物排放自行监测业务各方面的技术要求。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，如果投标方未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标方完全响应本规范书的要求。

  - 在签订合同之后，招标方有权提出因法律标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

  - 只有招标方有权修改本规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本，经修改后最终确定的技术协议将作为合同的一个技术附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

## 项目概况

浙江浙能长兴发电有限公司现有四台330MW发电机组，配套四台1025t/h煤粉炉，每台锅炉配置SCR烟气脱硝系统、双室四电场静电除尘器系统、石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统和湿式电除尘系统。锅炉烟气脱硝后经静电除尘器除尘，除尘后的烟气再通过湿法烟气脱硫装置和湿式电除尘后经烟囱排入大气。

2019年底长电公司新建1座污泥干化车间，新建处理规模为200吨/天（含水率75%）的污泥干化处理系统，通过采用圆盘式干化技术，将综合含水率为75%的湿污泥干化至35%左右后混入原煤中一起入炉焚烧。项目同步建设处理能力为140吨/天的干化冷凝废液处理系统，处理合格后纳入长兴县城市污水管网。公司四台锅炉均具备在燃料系统掺合1.5%以下的干污泥进行耦合燃烧。

## 技术要求

  - 按照项目管理本项目需要投标方应设立监测组，对公司污染物排放做监测评估工作。招标方进行监督并配合现场测试。

  - 监测组现场携带的监测、采样等仪器应有不少于1套备用，确保现场监测服务可以正常开展。

  - 监测组的职责要求

3.3.1全面管理本项目。认真组织人员履行工程合同，保证本工程所确定的各项目标全部实现。

3.3.2严格执行安全生产责任制，确保项目安全实施。

3.3.3执行招标方企业各项规章制度及有关规定，并组织贯彻实施工作。

3.3.4合理安排项目人员的岗位分工，抓好岗位责任的落实。

  - 常规季度监测，投标方接到招标方通知须在3日内响应,7日内到达现场协助招标方开展污染物排放做监测评估工作。

  - 特殊紧急情况时，如CEMS（NOx、SO2、烟尘）在线监测系统故障须采用手工监测时，投标方须在接到招标方通知后1小时内做出响应，2小时内到达现场协助招标方开展手工监测，手工监测频次4小时/次，直至CEMS在线监测系统正常。

## 监测内容

4.1监测依据：

本项目服务应符合下列标准、规范、规定的最新版本要求，包括但不限于：

GB 3095       环境空气质量标准

GB 5468       锅炉烟尘测试方法

GB 8948       污水综合排放标准

GB 13223      火电厂大气污染物排放标准

GB 13271      锅炉大气污染物排放标准

GB 16297      大气污染物综合排放标准

GB 18599      一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 16157    固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 48        烟尘采样器技术条件

HJ/T 55        大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ  57        固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ  75        固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ  76       固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 373      固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范

HJ/T 397      固定源废气监测技术规范

HJ/T 398      固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ 543        固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）

HJ 629        固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

HJ 692        固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

HJ 693        固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 819        排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 820        排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉

HJ 836        固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 917        固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法

DL 414        火电厂环境监测技术规范

HJ/T92        《水污染物排放总量监测技术规范》。

《空气和废气监测分析方法》（第四版）

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号）

《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 第39号）

《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》

《排污许可证》

如以上技术规范国家有最新的，按国家现行最新规范执行。

4.2监测目的

1）、通过实地监测、调查，评价浙江浙能长兴发电有限公司“三废”排放是否达到国家排放标准，核查环保设施是否正常运行，并检查其排污口是否达到规范化要求；

2）、核实公司的污染物排放速率，对该公司污染物排放申报登记表中的内容进行核查，为污染物排放总量收费提供客观依据；

3）、公司依据排污许可证要求每季对污染物排放进行自行监测。

4.3 评价标准与要求

- 表1                      监测点位、项目及频次

| 类型 | 排放口（点位） 名称 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 废气排放口/烟囱 | 烟尘、SO2 、NOX、砷、氨、氯化氢、汞及其化合物、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物、排气参数、烟气黑度，同时考虑重金属协同处置效率。 | 监测1次/台机组.季 |
|  | 废气排放口/烟囱 | 二噁英 | 监测1次/台机组.半年 |
| 无组织废气 | 污泥干化车间周边、油库周边、厂界外无组织废气监测 | 臭气浓度、硫化氢、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物 | 监测厂界（东、南、西、北）1次/季 |

表2                          监测分析方法依据

| 监测类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | MH-1200 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 (2007年)3.1.11.2、5.4.10.3 | LH-1500 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | / |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / |
|  | 气象参数 | 气温、气压、风速、风向等 | 风向风速仪16025、气压表DYM3 |
| 有组织废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | QT203M |
|  | 烟尘 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物质量浓度测定 重量法HJ 836-2017 | YQ-3000 |
|  | SO2 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 威乐F550 |
|  | NOX | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 威乐F550 |
|  | 排气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 | YQ3000-C |
|  | HCl | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 崂应2061型 |
|  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）HJ 543-2009 | 崂应2061型 |
|  | 镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013 | YQ3000-D |
|  | 二噁英 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008 | 崂应3030B，智能烟气二噁英采样器 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 崂应2061型 |
|  | 砷 | 环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法 HJ 1133-2020 | YQ3000-D |

1)、1#炉、2#炉、3#炉、4#炉废气污染物排放执行燃煤电厂大气污染物排放标准（DB332147-2018），标准限值：烟尘为5 mg/m3、二氧化硫为35 mg/m3、氮氧化物为50 mg/m3及其它相应指标和限值。

2）、储煤场厂界总悬浮物（空气动力学当量直径100 um以下）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），标准限值：1 mg/m3；氨区无组织氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），标准限值：1.5 mg/m3；

## 监测分析方法与质量保证

5.1 监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。

5.2 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。采样前对采样器的流量计进行校准，直读式仪器用标准气进行校准，噪声仪测量前后均进行校准；实验室分析时，对部分项目采取做平行样和质控样来进行质量控制。

## 污染源评价

按国家有关标准和要求对长电公司环境质量及有组织排放系统进行客观评价，并在季度监测后二个月内提供“季度环保污染物自行监测报告”。

## 考核条款

  - 投标方应严格遵守长电相关规章制度，若有违反相关条款内容，将根据相应标准进行考核。

  - 常规季度监测，未按规定时间响应或未在规定时间内到达现场开展监测服务的扣罚合同总价5%/次，超过两次终止服务合同。

  - 特殊紧急情况时，未按规定时间响应或未在规定时间内到达现场开展监测服务的扣罚合同总价10%，并终止服务合同，对招标方造成的一切损失由投标方承担。

## 服务期

本技术咨询服务从签订合同之日起至2027年12月31日止，在本项目所在地履行。

## 是否允许联合体

不允许。

## 分包情况

不允许分包。

## 甲供材料情况

无。

附：监测费用报价清单

| 浙能长兴发电有限公司监测费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场监测项目 |  | 费用项目 | 断面 （点）数 | 测孔数（项） | 样品 数 | 频次 （一年） | 单价（元） | 小计（元） |
| 有组织废气 | 汞及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 氨 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 烟气黑度 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 一氧化碳 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 氯化氢 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 二噁英 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 2 |  |  |
|  | 镉及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 铊及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 锑及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 砷及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 铅及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 铬及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 钴及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 铜及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 锰及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  | 镍及其化合物 | 采样费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 采样费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  | 硫化氢 | 采样费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  | 臭气浓度 | 采样费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 采样费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 分析费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  | 气象参数 | 采样费 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |