浙江浙能兰溪发电有限责任公司

2026年污染物自行监测委托服务

技术规范

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

浙江浙能兰溪发电有限责任公司

2025年8月28日

浙江浙能兰溪发电有限公司

2026年企业自行监测服务委托技术规范

一、基本情况

浙江浙能兰溪发电有限责任公司位于浙江省金华市兰溪市灵洞乡石关村，建有4台600MW超临界燃煤火力发电机组，并同步建设脱硫设施，根据国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，一期新建工程（2×600MW）于2007年2月7日通过原国家环境保护总局竣工验收。二期扩建工程（2×600MW）于2008年12月21日通过国家环境保护部竣工验收。并分别于2015年11月、2016年2月、2014年6月、2015年8月对1~4号机组进行扩容改造，铭牌出力由600MW变更为660MW。主要污染物排放因子有SO2、NOx、烟尘、黑度、汞及其化合物、噪声、无组织颗粒物等。

二、厂区及周边环境情况

三、委托监测内容

浙能兰电公司本次拟委托监测单位监测2026年1月至12月的自行监测指标内容如下表：

| - 序号 | - 点位 | - 监测指标 | - 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - #1机-#4机废气排放口（4个点） | - 汞及其化合物 | - 1次/季 |
| - 2 | - #1机-#4机废气排放口（4个点） | - 黑度 | - 1次/季 |
| - 3 | - 厂界（4个点） | - 无组织颗粒物 | - 1次/季 |
| - 4 | - 厂界及敏感点（4个点） | - 噪声 | - 1次/季 |
| - 5 | - 燃油罐（4个点） | - 非甲烷总烃 | - 1次/季 |
| - 6 | - 危废仓库（4个点） | - 非甲烷总烃 | - 1次/季 |
| - 7 | - #1机-#4机废气排放口（4个点） | - NOx、SO2、烟尘 | - 应急手动监测时 |

四、服务要求

1、服务期：2026年1月至12月

2、负责工作现场安全生产职责，确保项目安全实施。

3、执行兰电公司各项规章制度及有关规定，并组织贯彻实施工作。

4、服务项目：现场监测、报告编制、问题答疑、现场处理、数据查询、采购方因工作需要增加的与该项目有关的其他服务项目。

5、监测组每季度现场监测服务人数不少于8人，并指定1人为现场负责人，负责协调解决现场监测相关事宜。

- 6、服务响应时间：

- 6.1 常规季度监测，报价方接到采购方通知须在3日内响应,7日内到达现场协助采购方开展污染物排放做监测评估工作。

- 6.2 特殊紧急情况时，如CEMS（NOx、SO2、烟尘）在线监测系统故障须采用手工监测时，报价方须在接到采购方通知后1小时内做出响应，2小时内到达现场协助采购方开展手工监测，手工监测频次4小时/次，直至CEMS在线监测系统正常。

7、服务工作内容：

（1）相关基础资料收集

在检测启动之前，收集相关基本信息、水文条件、地质条件和生态环境相关的基础资料。

（2）检测

对企业内部污染物进行监测。

（3）报告编制

在每个监测周期采样工作结束后30天内出具监测报告，对数据和报告的真实性负责，质量符合国家现行规定标准。

五、监测机构要求

监测机构应具备相应CMA资质，且有相应监测任务要求的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确检测人员和管理人员的职责、权限和关系，监测方法符合规范，确保监测结果准确可靠。

监测机构近5年内需有单台机组60万以上火电厂相关环保监测业绩。