浙能伊犁新天煤化工有限责任公司回收和净化装置呼吸阀升级改造项目

技术规范书

# 1、总则

1.1本技术规范适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司回收和净化装置呼吸阀升级改造项目所需低泄漏呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀的选型、制造、检验、包装、运输的一般要求。

1.2本技术规范提出了对呼吸阀本体的功能设计、结构、性能、指导安装调试、检验、试验、包装、运输、验收等方面的技术要求。

1.3本技术规范的技术要求及附件是设备设计和制造的最低要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人完全响应本规范书的要求；如有差异，不管差异多么微小，都应在投标文件差异表中加以详细说明。

1.5遵循本技术规范的任一条款均不能认为可以解除投标人对所供货物应承担的责任。

1.6所有图纸资料必须采用中文编制,文件和图纸资料及测量仪表中所使用单位须为国际单位（SI）。

1.7投标人对所供整套设备负有全责，包括外购件。

1.8本技术规范书所使用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较严格准标准执行。

1.9设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.10在合同签订后，招标人有权提出因规范、标准、规程发生变化而产生的一些补充要求，部分设备的型号根据设计将进行相应变更，投标人应满足这些要求，而无价格因素。具体项目由双方共同商定。

1.11项目背景

1.11.1回收装置共有132台呼吸阀，现有呼吸阀是非低泄漏呼吸阀，达不到泄漏标准，回收装置储罐呼出气中含有腐蚀性气体，且现有呼吸阀运行已经8年，长期腐蚀，导致呼吸阀正压阀盘、负压阀盘、密封件等腐蚀较为严重，存在泄漏问题；储罐呼出气中含有油、尘，导致呼吸阀阻火网堵塞，储罐超压的情况下，呼吸阀无法正常泄压，存在瘪罐问题。为提高设备可靠性，保证煤气水装置工艺稳定运行，避免因呼吸阀故障而导致储罐出现超压泄漏、负压闪爆的情况，对回收装置132台呼吸阀进行升级改造，将回收装置132台呼吸阀更换为超低排放呼吸阀，以解决此问题。

1.11.2净化车间辖设综合罐区和储运罐区2个储罐区，综合罐区内设置常压立式储罐10座，分别为5000m3重芳烃储罐2座、5000m3多元烃储罐2座、1000m3混合酚储罐2座、2500m3轻烃储罐2座、2500m3甲醇储罐2座；储运罐区设置常压立式储罐12座，分别为500m3煤沥青储罐2座、1000m3轻烃2储罐2座、2000m3含酚油储罐2座、2000m3洗油储罐2座、3000m3蒽油储罐2座、1000m3粗酚储罐2座，其中当前在用的煤沥青储罐、轻烃2储罐将于2025年停用，粗酚储罐将改造为轻烃2储罐、将另建造2台煤沥青储罐投入使用。

储罐区各常压储罐均设置有自力式调节阀组用于维持储罐压力，设置有油气收集管线回收处理储罐呼出的有机废气，在油气回收处理设施不能及时收集处置储罐油气时，储罐压力超出呼吸阀呼气压力时将对空排放有机废气，各储罐均设置有事故泄压设备（呼吸人孔）用于异常或事故状态下的储罐“呼吸”。

为提高净化储运罐区各储罐的安全性能，本项目对储罐的呼吸系统进行安全性改造：（1）取消储罐阻火式单呼阀的设置，替换为罐口设置的耐烧型阻火器，或替换与储罐呼气需求相匹配的阻火式单呼阀。（运行实际反应，当前正在使用的阻火式单呼阀通气量小，不能及时排出储罐内超量的油气。）（2）更换各常压立式储罐呼吸阀为低泄漏呼吸阀。（3）更换各常压立式储罐呼吸人孔，已满足泄漏率要求。（4）储运罐区各常压立式储罐油气管线上增设稳定爆轰型阻火器。

综上所述，净化车间需采购33台低泄漏呼吸阀、11台阻火器、20台紧急泄放阀，以解决此问题。

1.12运行条件

1.12.1正常运行条件

平均气温                 9.2℃

七月最高气温             38.7℃

一月最低气温             -40.4℃

年平均蒸发量             1631mm

年平均降水量             264mm

最大年份                 470.5mm

最小年份                  137.6mm

30年一遇最大日降水量     35.7mm

年平均日降水量大于        10mm日数为4天

空气平均相对湿度为        65%

最大积雪厚度              89cm

最大冻土层厚度            120cm

基本雪压为                1.15kN/m 。

常年主导风向              东风和偏西风

极端最大风速              40m/s

基本风压                  0.7kN/m

1.12.2其他运行条件

年平均温度： 9.0℃

极端最高温度： 39.2℃

极端最低温度： -36℃

月平均最低气温最低值： -16.5℃

最冷日的平均温度： -21.7℃

气压年平均： 941.7hPa

雪压： 1.0kPa

风： 0.6kPa

地震裂度： 7 度（里氏）

场地土类型： Ⅱ类（一区），Ⅲ类（二区）

地震分组： 第三组

地震加速度： 0.15g

1.12.3 呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀工艺运行参数详见数据表

# 2 、产品设计、制造、检验和验收标准

呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀设计、制造、检验和试验应按照下列标准及规范的最新版本执行，但不限于下列标准和规范，包括它们的附件。

GB/T50759  油气回收处理设施技术标准

Directive 2014/34/EU(ATEX)  应用于爆炸环境中的保护系统/设备指令要求

ISO16852 阻火器的性能要求、测试方法和使用限制

ISO28300  石油、石化和天然气行业常压和低压储罐的通风

API2000 常压和低压储罐的排放

PD CEN/TR 16793阻火器的选型、应用和使用指南

IEC60079  爆炸性气体环境中的电力设备

SH3413  石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准

GB/T 20801.6 压力管道规范 工业管道 第6部分：安全防护

SH/T3007 石油化工储运系统罐区设计规范

GB37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

GB50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

SY/T0511 立式圆筒形钢制焊接储罐附件

SH/T3406 石油化工钢制管法兰技术规范

GB/T3836.28爆炸性环境 第28部分：爆炸性环境用非电气设备 基本方法和要求

GB/T3836.29 爆炸性环境 第29部分：爆炸性环境用非电气设备 结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k”

GB/T35077 机械安全 局部排气通风系统安全要求

HG/T 20592～20635 钢制管法兰.垫片.紧固件

# 3、技术要求

3.1投标人应提供整套的呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀图纸（应有主要尺寸、接口条件和安装尺寸），呼吸阀技术性能参数须符合本规范及所附数据表要求。

3.2一体式阻火呼吸阀技术要求：

3.2.1阻火呼吸阀应为同轴或并列一体式，阻火盘应设置在呼吸阀的大气侧。阻火芯应采用金属波纹钢带板式，不得采用金属丝网式或压环式。

3.2.2一体式阻火呼吸阀产品和应用应符合ISO16852、PD CEN/TR16793、GB/T50759，应按照ISO16852标准整体进行阻火性能测试，呼吸阀阻火器应为耐烧大气爆燃型。

3.2.3一体式阻火呼吸阀应为满足GB/T35077《机械安全 局部排气通风系统安全要求》附录C中的低泄漏要求。在设定压力的85%时测定阀门的泄漏量，最大允许的泄漏量值为：阀门尺寸小于等于DN150：最大泄漏量为0.0017m3/h; 阀门尺寸DN200-DN400：最大泄漏量为0.0030m3/h; 投标人供货时应出具泄漏量测试仪器照片等信息及由取得CNAS或CMA认证的实验室机构出具的泄漏量测试报告。

3.2.4呼吸阀阀座、导向杆、导向衬套、阀杆衬套应采用316材质；阀盘应316材质。阀盘和阀座密封面的材质，投标人根据设定压力情况采用不锈钢或聚全氟乙丙烯（FEP），本项目选择的是                 （投标人填写）。

3.2.5呼吸阀全开压力不应大于1.1倍的整定压力，即超压值不大于10%。提供技术说明文件，投标人所投产品超压值不大于      %（投标人填写）。

3.2.6一体式阻火呼吸阀的最大排放量应经过实际测量，并根据实际测量值绘制流量图，流量图应包含阀门尺寸、全开启压力和最大流量（实测值）等参数。

3.2.7开启压力低于6.9kPa(G)时采用重力加载式，开启压力大于等于6.9kPa(G)时应采用弹簧加载式。

3.2.8呼吸阀工作温度覆盖-40.4℃至80℃，采用防冻型，在极端气温-40.4℃环境下仍能正常启闭。

3.2.9法兰垫片，紧固件由投标人提供。

3.3管道阻爆轰阻火器技术要求

3.3.1阻火器应为阻爆轰型阻火器，产品和应用应符合ISO16852、PD CEN/TR16793，阻爆轰阻火器应按ISO16852标准进行阻爆轰、阻爆燃、短时间耐烧测试。

3.3.2阻火盘边缘和壳体之间的间隙不能大于阻火盘的阻火缝隙，阻火盘厚度（width）和阻火缝隙宽度（height of triangular channel）应执行GB/T 35077-2025附录C.1，且数值应满足以下要求：

| 序号 | 名称 | 招标人要求 | 投标人填写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IIA1和IIA类厚度 | ≤30mm |  |  |
| 2 | IIA1和IIA类宽度 | ≥0.5mm |  |  |
| 3 | IIB1、IIB2和IIB3类厚度 | ≤20mm |  |  |
| 4 | IIB1、IIB2和IIB3类宽度 | ≥0.3mm |  |  |
| 5 | IIB和IIC类厚度 | ≤15mm |  |  |
| 6 | IIB和IIC类宽度 | ≥0.2mm |  |  |

3.3.3阻火器的压降需要经过实际测量形成压降图，压降图包含阻火器尺寸、爆炸组级别。

3.3.4阻爆轰阻火器应为双向型，结构型式采用同心式或偏心式，采用同心式的应有排凝接口。

3.3.5设计压力为2kPa的储罐到抽气设备之间的管道阻火器在设计工况下的压降不应大于0.3kPa。其余阻火器在未规定允许压降时，其最大压降不应超过10kPa。

3.3.6阻火盘应为金属波纹钢带板式，不得采用丝网、压环等结构。

3.3.7法兰垫片、紧固件由投标人提供。

3.3.8阻火器压降不大于1kPa。

3.3.9阻火器介质组别为IIA，最大安全试验间隙MESG大于0.9。

3.4紧急泄放阀技术要求

3.4.1紧急泄放阀为满足GB/T35077《机械安全 局部排气通风系统安全要求》附录C中的低泄漏要求。在设定压力的85%时测定阀门的泄漏量，最大允许的泄漏量值为：0.1m3/h。投标人供货时应出具泄漏量测试仪器照片等信息及由取得CNAS或CMA认证的实验室机构出具的泄漏量测试报告。

3.4.2紧急泄放阀在开启时应动作灵活且具有防飞脱措施。

3.4.3紧急泄放阀阀座应采用316材质；密封面材质根据设定压力情况，采用不锈钢或聚全氟乙丙烯（FEP），本项目选择的是                 （投标人填写）。

3.4.4紧急泄放阀全开压力不应大于1.1倍的整定压力，即超压值不大于10%。提供技术说明文件，投标人所投产品超压值不大于      %（投标人填写）。

3.4.5紧急泄放阀的最大排放量应经过实际测量，并根据实际测量值绘制流量图。流量图应包含阀门尺寸、全开启压力和最大流量等参数。

3.4.6紧急泄放阀法兰厚度不得小于设备本体接口法兰厚度（投标人中标后须在一周内现场核实，并办理签证手续）。

3.4.7 法兰垫片、紧固件由投标人提供。

3.5材料要求

3.5.1材料尺寸和偏差必须符合相应标准的规定；

3.5.2 投标人必须提供产品制造材料的质量检验合格证书、产地、化学成分、物理性能等相关资料；

3.6在呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀的明显部位装设铭牌，铭牌内容包括但不限于产品名称、产品型号、设备位号、公称尺寸、压力等级、最高工作压力、产品制造厂名称和制造厂产品编号等参数；

3.7呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀的主要零部件的设计寿命不少于10年，在设计条件下连续工作时间8000h/年；

# 4、供货范围

投标人按招标人提供的呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀参数表要求进行设计、加工供货，且所供产品是全新的、完整的、安全可靠的、技术成熟的、各项性能指标完全满足招标人使用要求的合格产品。

4.1供货范围

4.1.1阀门清单（设备参数详见技术参数附件，法兰紧垫片、紧固件由投标人提供）

阻火呼吸阀：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单台重量 （投标人填写） | 供货批次要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655143） | DN50/150Lb | 阀体：316 阀盘：316 阀座：316 导向杆：316 导向衬套:316 阀杆衬套:316 密封： （投标人填写） | 15台 |  | 第一批次：15台 |
| 2 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655123） | DN150/150Lb | 阀体：316 阀盘：316 阀座：316 导向杆：316 导向衬套:316 阀杆衬套:316 密封： （投标人填写） | 3台 |  | 第一批次：3台 |
| 3 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655148） | DN200/150Lb | 阀体：316 阀盘：316 阀座：316 导向杆：316 导向衬套:316 阀杆衬套:316 密封： （投标人填写） | 64台 |  | 第一批次：10台； 第二批次：54台 |
| 4 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655147） | DN250/150Lb | 阀体：316 阀盘：316 阀座：316 导向杆：316 导向衬套:316 阀杆衬套:316 密封： （投标人填写） | 14台 |  | 第一批次：2台； 第二批次：12台 |
| 5 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655146） | DN300/150Lb | 阀体：316 阀盘：316 阀座：316 导向杆：316 导向衬套:316 阀杆衬套:316 密封： （投标人填写） | 6台 |  | 第一批次：1台； 第二批次：5台 |
| 6 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655145） | DN400/150Lb | 阀体：316 阀盘：316 阀座：316 导向杆：316 导向衬套:316 阀杆衬套:316 密封： （投标人填写） | 30台 |  | 第一批次：5台； 第二批次：25台 |
| 7 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655282） | DN100/150Lb | 阀体：WCB 阀盘：304 阀座：304 导向杆：304 导向衬套:304 阀杆衬套:304 密封： （投标人填写） | 4台 |  | 第一批次：4台 |
| 8 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655283） | DN80/150Lb | 阀体：CF8 阀盘：304 阀座：304 导向杆：304 导向衬套:304 阀杆衬套:304 密封： （投标人填写） | 2台 |  | 第一批次：2台 |
| 9 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655279） | DN150/150Lb | 阀体：WCB 阀盘：304 阀座：304 导向杆：304 导向衬套:304 阀杆衬套:304 密封： （投标人填写） | 14台 |  | 第一批次：14台 |
| 10 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655281） | DN200/150Lb | 阀体：WCB 阀盘：304 阀座：304 导向杆：304 导向衬套:304 阀杆衬套:304 密封： （投标人填写） | 8台 |  | 第一批次：8台 |
| 11 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655280） | DN50/150Lb | 阀体：WCB 阀盘：304 阀座：304 导向杆：304 导向衬套:304 阀杆衬套:304 密封： （投标人填写） | 3台 |  | 第一批次：3台 |
| 12 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655278） | DN150/150Lb | 阀体：316L 阀盘：316L 阀座：316L 导向杆：316L 导向衬套:316L 阀杆衬套:316L 密封： （投标人填写） | 2台 |  | 第一批次：2台 |

紧急泄放阀：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单台重量 （投标人填写） | 供货批次要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急泄放阀 物资编码（1000655320） | DN500/150Lb | 阀体：WCB 阀座：304 阀盘：304 滤网：304 | 14台 |  | 第一批次：14台 |
| 2 | 紧急泄放阀 物资编码（1000655319） | DN500/150Lb | 阀体：304 阀座：304 阀盘：304 滤网：304 | 4台 |  | 第一批次：4台 |
| 3 | 紧急泄放阀 物资编码（1000639853） | DN500/150Lb | 阀体：316L 阀座：316L 阀盘：316L 滤网：316L | 2台 |  | 第一批次：2台 |

阻火器：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 阻火器压降 （投标人填写） | 供货批次要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻火器 物资编码（1000352769） | DN80/150Lb | 壳体：CS 内件：304 | 8台 |  | 第一批次：8台 |
| 2 | 阻火器 物资编码（1000655543） | DN80/150Lb | 壳体：316L 内件：316L | 2台 |  | 第一批次：2台 |
| 3 | 阻火器 物资编码（1000352767） | DN50/150Lb | 壳体：CS 内件：304 | 1台 |  | 第一批次：1台 |

4.1.2备品备件清单（计入总价）。

# 4.1.2.1阻火呼吸阀密封面（圈）若采用聚全氟乙丙烯（FEP）,则提供以下备品。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 密封面材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655143） | DN50/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 5套 | 密封面（圈） |
| 2 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655123） | DN150/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 1套 | 密封面（圈） |
| 3 | 阻火呼吸阀 物资编码（1000655148） | DN200/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 15套 | 密封面（圈） |
| 4 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655147） | DN250/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 5套 | 密封面（圈） |
| 5 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655146） | DN300/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 2套 | 密封面（圈） |
| 6 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655145） | DN400/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 6套 | 密封面（圈） |
| 7 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655282） | DN100/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 1套 | 密封面（圈） |
| 8 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655283） | DN80/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 1套 | 密封面（圈） |
| 9 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655279） | DN150/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 5套 | 密封面（圈） |
| 10 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655281） | DN200/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 2套 | 密封面（圈） |
| 11 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655280） | DN50/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 1套 | 密封面（圈） |
| 12 | 阻火呼吸阀（物资编码1000655278） | DN150/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 1套 | 密封面（圈） |

4.1.2.2紧急泄放阀密封面（圈）若采用聚全氟乙丙烯（FEP）,则提供以下备品。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 密封面材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急泄压阀（物资编码1000655320） | DN500/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 3套 | 密封面（圈） |
| 2 | 紧急泄压阀（物资编码1000655319） | DN500/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 2套 | 密封面（圈） |
| 3 | 紧急泄压阀（物资编码1000639853） | DN500/150Lb | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 1套 | 密封面（圈） |

# 5、产品质量保证及性能考核

5.1 产品质量保证

5.1.1 投标人保证其提供的产品是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本技术规范的质量、规格和性能要求；投标人保证其产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运行良好；在规定的质保期内，投标人应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀质量事故负责。

5.1.2调试过程中因投标人损坏的零部件，投标人应免费更换。

5.1.3呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀的质保期为安装运行考核合格后12个月或呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀运抵施工现场验收合格后18个月，二者以先到者为准。

5.1.4呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀在质保期满前，如因投标人原因造成的质量问题，投标人免费修复、更换；修复、更换后的零部件保质期为12个月；如因招标人原因造成的问题，投标人也应及时修复和更换，费用由招标人承担。

5.1.5 投标人承担因制造缺陷而造成的呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀不能正常工作或造成设备、管道故障的责任，如出现故障应及时对呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀进行维修或整体更换，并承担因此而发生的一切费用。

5.2 性能考核

5.2.1 性能参数指标

1）呼吸阀：在设定压力的85%时测定阀门的泄漏量，最大允许的泄漏量值为：阀门尺寸小于等于DN150：最大泄漏量为0.0017m3/h; 阀门尺寸DN200-DN400：最大泄漏量为0.0030m3/h; 至少10000次开闭循环后仍保持密封性能（参考API 2000）；满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A对厂区内VOCS无组织排放的特别限制20㎎/m³。

2）阻火器：设计压力为2kPa的储罐到抽气设备之间的管道阻火器在设计工况下的压降不应大于0.3kPa。其余阻火器在未规定允许压降时，其最大压降不应超过10kPa。

3）紧急泄放阀：在设定压力的85%时测定阀门的泄漏量，最大允许的泄漏量值为：0.1m3/h。

5.2.2 性能考核

5.2.2.1 设备在投入正常运行1个月内，招标人组织对各项性能指标进行考核验收，投标人在接到招标人性能考核通知后，未按照招标人要求按时到达项目现场的情况下，招标人可自行组织性能考核，考核结果视为投标人认可。

5.2.2.2 性能考核对所有保证指标进行72小时连续运行考核。

5.2.2.3以下性能考核条件中的性能参数以性能试验报告的数据为依据，时间年限以商务质保期开始为起点，质保期结束为终点。

（1）由于投标人原因延迟合同规定的交货工期时，招标人有权按每延迟一周扣除合同总价的 5 % 。

（2）投标人扣除违约金后，仍有义务向招标人提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

（3）任何达不到性能参数，投标人须在3个月内免费更换，更换后的部件仍达不到性能参数的，扣除合同总价的 1 %。

# 6、检测与验收

6.1 所有的检查和试验应按照呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀技术规定、国标和制造厂规范的要求执行。

6.2 呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀及其附件所使用的材料、制造工艺及检验要求，均须满足本规范，且不低于国家和行业等制定颁发的相关规定和标准。

6.3 对入厂原材料进行化学成分分析和机械性能试验；对主要连接尺寸进行检查；焊缝检测主要是着色及磁粉渗透检测，最终装配后对呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀进行全面检查。

6.4呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀壳体应进行耐压试验，试验压力为公称压力的1.5倍，试压合格后排尽试压用水并将呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀内部吹干。

6.5不锈钢部件表面须作酸洗钝化处理；每台呼吸阀、紧急泄放阀出厂前作泄漏量检测并出具泄漏量检测报告给招标人，招标人有权验证呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀整个生产过程的质量检验及试验的记录，并有要求投标人进行解释的权利；

6.6产品的最终验收在招标人安装施工现场进行。

# 7、 技术服务

7.1 招标人提出投标人派技术人员现场服务时，投标人应派遣具有工程师资质的机械专业人员前往招标人的施工现场对所供呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀提供技术服务。

7.2 投标人应将派遣人员的资料事先传真给招标人以方便联系。

7.3 招标人然后将需要提供技术服务的内容以传真或的方式通知投标人。

7.4 如果出现质量问题，投标人在接到招标人的通知后12小时内给予答复，如果需要投标人的服务人员现场提供服务，投标人应在36小时内到达现场，紧急情况下24小时内到达现场。

7.5 资料提供：投标人应严格按照技术规范书规定时间提供规定的资料；如招标人另外提出需要相关的资料，投标人也应及时响应，严格按协商的时间提供；

7.6 投标人现场服务人员职责

投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决；如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出具委托书并承担相应的经济责任。

7.7投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

7.8 投标人现场服务人员资料须取得招标人同意，招标人有权提出更换不合格的投标人现场服务人员，投标人必须配合；

7.9调试运行：

7.9.1在产品调试阶段，投标人免费提供调试运行服务；当招标人提出派员要求，投标人在8小时内回应，如有必要，派出人员在36小时内到现场；投标人必须保证该要求内的所有设备都具备调试运行条件；

7.9.2调试服务期为7个工作日（合同总价包含服务费）；

7.10售后服务：在质保期内接到要求售后服务的通知后，应在8小时内作出回应，如有必要，派出人员在36小时内赶到现场，紧急情况下24小时内到达现场；在质保期内，投标人对所供产品无偿提供终身售后服务，包括技术服务、技术咨询、产品的技术维修；在质保期外，对所供产品有偿提供终身售后服务，包括技术服务、技术咨询、产品的技术维修等，费用双方协商。

# 8、包装、运输

8.1 产品须在检验和试验合格后使产品内部干燥、清洁，并且所有的开口都应封闭后方可进行包装、发货；

8.2 产品的包装应符合安全、经济、不受损的要求，投标人应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任；

8.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独装箱发货；

8.4 设备包装

8.4 1设备的包装符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合相关的规定，应按条款4.1.1表备注所示的生产车间分别装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

8.4 2每个设备箱内应包括两份详细的装箱单和一份质量检验证明。

8.4 3对装箱供给的设备，投标人应在每个箱子的四面清楚地标明订货号、运输识别号、发货及到货地点、发货人及收货人（并标注生产车间）、设备名称、工程项目名称、箱号（箱的序号/设备总件数）、毛/净重、外形尺寸（长×宽×高）、设备运输及贮存保管要求的国际通用标记。对于2t或更重的包装箱，还应在两侧用箭头突出地标出重心和起吊点的位置，以便装卸和搬运。

9、文件和技术资料的交付

投标文件应包括并不限于下列内容：

1）提供阻火器的型式试验报告、认证书发证机构的资质证明文件。

2）提供一体式阻火呼吸阀的流量图，流量图应包含阀门尺寸、全开启压力和最大流量（实测值）等参数。

9.1 合同技术协议签定后七天内，电子版提供包括但不限于以下资料：

9.1.1产品规格型号供货清单

9.1.2 产品小样图（产品性能参数、设备材质、产品重量）

9.2供货时随机资料至少包括：

9.2.1 应具提供泄漏量测试仪器照片和测量精度等信息；

9.2.2 产品试验及泄漏量检测报告，并通过第三方权威机构认证；

9.2.3 产品的使用说明书；

9.2.4产品合格证；

9.2.5 装箱清单；

# 10、 设备交付

10.1

第一批：回收车间15台DN50口径呼吸阀，3台DN150口径呼吸阀，10台DN200口径呼吸阀，2台DN250口径呼吸阀，1台DN300口径呼吸阀；5台DN400口径呼吸阀，净化车间所有呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀合同签订后2个月内货物到达招标人生产现场指定位置；

第二批：回收车间剩余54台DN200口径呼吸阀，12台DN250口径呼吸阀，5台DN300口径呼吸阀；25台DN400口径呼吸阀合同签订后4个月内货物到达招标人生产现场指定位置。

10.2装箱（要求便于吊装），现场交货。

10.3交货地点：伊犁伊宁市巴彦岱镇新天煤化工有限公司责任公司库房

10.4货物运输由投标人负责。

10.5不符合验收要求或验收不合格的产品，招标人将不予接收。

11、技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

12、数据表