Q/HYMZ

宁波海运明州高速公路有限公司企业标准

Q/HYMZ203013—2023

高速公路涉路作业管理办法（试行）

2023-01-xx发布	2023-01-xx实施

宁波海运明州高速公路有限公司	发布

高速公路涉路作业管理办法（试行）

- 范围

本办法规定了公司所辖营运高速公路的道路养护施工（日常养护、预防养护、修复养护、专项养护、 应急养护、机电维护、改扩建等）涉路作业现场操作管理要求，旨在进一步加强涉路作业的安全管理，督促作业单位切实履行涉路作业安全生产主体责任，也为进一步完善管理机制、明确职责、加强管理、强化现场防护，保障人员、设备的安全及高速公路的安全畅通。

本办法适用于公司所辖营运高速公路的道路养护施工（日常养护、预防养护、修复养护、专项养护、 应急养护、机电维护、改扩建等）涉路作业现场操作管理，作为公司内部管理使用，不作为判定民事责任的依据。

国家相关标准规范高于本细则要求的，按国家相关标准规范执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，2014年12月1日起施行）

《中华人民共和国公路法》（中华人民共和国主席令第19号，2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过并公布，同年8月28日起施行）

《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第47号，全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国道路交通安全法》的决定，2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常 务委员会第二十次会议通过；2011年4月22日中华人民共和国主席令第四十七号公布，自2011年5月1日起施行）

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年3月7日国务院第144次常务会议通过并公布施行）

《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）

《浙江省安全生产条例》（2016年7月29日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订通过，自2016年8月1日起施行）

《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》（2006年3月29日浙江省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2014年11月28日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈浙江省公路路政管理条例〉等六件地方性法规的决定》修正）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

《道路交通标志和标线》（GB-5768-2009） 浙江省能源集团有限公司《安全生产监督管理办法》(Q/ZN 201001-2011)

浙能集团《外包工程（项目）安全管理办法》（Q/ZN201044-2021）

宁波海运股份有限公司《安全生产监督管理办法》(Q/HYGF201015-2019)

宁波海运股份有限公司《外包工程（项目）安全管理办法》(Q/HYGF201023-2022)

宁波海运明州高速公路有限公司《安全生产监督管理实施办法》(Q/HYMZ 201009-2020)

宁波海运明州高速公路有限公司《外包工程（项目）安全管理办法》（Q/HYMZ 201030-2022）

- 职责

  - 总经理室：对高速公路涉路作业总体协调、指挥；

  - 安全生产部：负责涉路作业现场的监督管理；

  - 项目管理部门：负责相应业务范围内涉路作业的项目监督管理工作；

  - 涉路作业单位：按照合同要求和本规定进行控制区布设工作的具体实施,加强人员培训教育和现场 管理,落实养护施工作业组织方案和交通组织方案的编制与实施,并加强与高速交警、路政的协调和配合，保障养护作业安全，对涉路作业安全生产负主体责任。

- 养护作业分类

根据有关规定，公路养护作业分为四种施工类型，具体为：

a)	长期养护作业：定点作业时间大于24小时的各类养护作业。

b)	短期养护作业：定点作业时间大于 4 小时且小于或等于 24 小时的各类养护作业。

c)临时养护作业：定点作业时间大于 30 分钟且小于或等于 4 小时的各类养护作业。

d)移动养护作业：连续移动或停留时间不超过30分钟的动态养护作业。移动养护作业分为机械 移动养护作业和人工移动养护作业。

- 现场安全作业人员配置和管理

  - 控制区现场交通引导员配置

控制区现场必须配置交通引导人员，最低配置要求见表1。交通引导人员作业服区别于其他作业人员，身着反光背心并手持交通指挥棒，负责及时维护现场安全设施，确保其摆放规范整齐；引导车辆通行、安全瞭望；发现险情及时示警。长期和短期养护作业中的借道施工、夜间施工、交通流较大的互通枢纽区施工，应根据需要在现场增设专职安全管理人员。

表1.控制区现场交通引导人员最低配置表

| 序号 | 养护作业控制区布置方式 | 交通引导员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 借道施工 | 1人/500米封道区，每处改道口1 人 |
| 2 | 日间、夜间封道分流 | 每封道分流点2人 |
| 3 | 交通流量较大的互通枢纽封闭施工 | 2 |
| 4 | 封闭单车道或部分车道的短期养护作业 | 1人/500米封道区 |
| 5 | 封闭单车道或部分车道的临时养护作业 | 1 |
| 6 | 人工移动养护作业 | 1 |
| 7 | 硬路肩封闭和不涉及行车路面的养护作 | / |

注：1、本表为人员数量最低配置，交通流量大、地形复杂路段宜根据会审或审批意见，适当增加配置人数。

- 现场作业安全设施配置和管理

  - 高速公路养护作业常用安全设施包括临时交通标志、交通锥、水马、警示仿真人（假人）等，养护作业使用的所有交通标志颜色规定及色样应符合相应规范的相关要求。

    - 临时交通标志：主要用于涉路施工作业，有稳固的折叠支架，边框外缘应有衬底色。版面根据 最新规范要求设置。

    - 交通锥：主要用于作业区与通行车道的隔离，具有反光效果。其材质宜由橡胶材料制成，底部要求加重份量并有一定的摩阻性能，不易翻倒和滑移。其中，上游过渡区、工作区控制区交通锥布设间距不宜大于4m，其他控制区交通锥布设间距不宜大于10m。

    - 水马：宜由低密度聚乙烯等高强合成材料制成的空心半刚性装置，表面着红色或橙色等鲜明颜 色，高度不小于40cm，使用时内部应注水或灌砂，相邻的水马之间应相连接，在借道施工的改道口、 长期养护作业和其它重要施工节点位置使用。

    - 警示仿真人：宜有一定的仿真性，着协警制服或橘红色警示服，手持红旗或指挥棒，配置爆闪 警灯装置，在长期养护施工作业时，宜设置在上游过渡区与缓冲区之间,并可辅助在封道口缓冲区域摇 旗指挥的交通引导人员。

  - 现场作业安全设施管理

    - 安全设施的日常管理：施工封道期间，涉路作业单位应每日检查安全设施的完好程度，发现设 施外观模糊、反光膜脱落等情况应及时维修更新；发现设施主体破损、老化等情况应及时更换。

    - 安全设施的布设与移除：一般涉路作业控制区安全设施布设顺序应从警告区开始，向终止区推进，确保已摆放的安全设施清晰可见；移除顺序应与布设顺序相反（顺放逆收），但警告区标志的移除顺序应与布设顺序相同（顺放顺收）。移动养护作业、硬路肩养护作业等警告区长度较短的作业，安全设施布设可全部按顺放逆收操作。

- 作业车辆配置和管理

  - 高速公路封道施工车辆包括：预警车、巡查车以及其它涉路作业车辆。

  - 预警车、巡查车身颜色应喷为黄色，车顶部应安装黄色警示灯，后补加装安装标志灯牌或电子显 示屏。

  - 作业现场应根据封道示意图设置施工车辆进出通道指示牌，施工车辆应按照指示牌进出施工区域。

  - 施工车辆和驾驶员的相关证件应齐全有效，车辆安全警示装置（如：倒车雷达、倒车影像、语音提醒装置等）应完好，未安装警示装置的车辆，不得参与施工。

  - 施工车辆移动区域，要采取物理隔离措施，有车辆移动时，安排专人对车辆进行指挥，车辆在施工区域内倒车时，必须设置警戒线将工作人员和车辆移动区域进行物理隔离。

- 涉路作业管理

  - 涉路作业前准备

开工前，涉路作业单位应按照公司《外包工程（项目）安全管理办法》的要求，确认开工条件，检查合格后方可允许开工。

  - 涉路作业期间，涉路作业单位应于每日15:00前向公司监控中心报送次日施工计划，内容包括施 工地点、施工内容、现场负责人和联系方式等。公司监控中心同时将涉路作业信息通知相关部门和人员， 加强对作业现场的监控。

  - 每个作业面必须安排一名安全员，对作业现场的安全情况进行指挥管理。

  - 养护作业控制区的布设

    - 养护作业控制区为公路养护安全作业所设置的交通管控区域，分为警告区、上游过渡区、缓冲 区、工作区、下游过渡区、终止区等区域。

    - 长期和短期养护作业应布置警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡、终止等区域；临时养护 作业控制区布置可在长、短期养护作业基础上减小区段长度。

    - 封闭行车道的养护作业控制区根据需要，最终限速值为80km/h或60km/h，预留行车宽度不少 于 3.75m。封闭路肩的养护作业控制区最终限速值为100km/h。

    - 警告区：从作业控制区起点设置施工标志到上游过渡区之间的路段，设计时速为120km/h 的取值为2公里，设计时速为100km/h的取值为1.8公里，设计时速为80km/h 的取值为1.6km，其中人工 移动养护作业的警告区取值300m。上述警告区长度在弯道、下坡、大流量等路段应根据规范和实际需 要相应增长。

    - 上游过渡区：保证车辆平稳地从封闭车道的上游横向过渡到缓冲区旁边非封闭车道的路段，取值为200米；若在硬路肩定点施工则上游过渡区应按照不小于上述数值的1/3取值。

    - 缓冲区：上游过渡区和工作区之间的路段，取值为150m。

    - 工作区：工作区的长度一般不宜超过4km；借用对向车道通行的养护作业，工作区的长度应根 据中央分隔带开口间距和实际养护作业而定。

    - 下游过渡区：保证车辆平稳地从工作区旁边的车道横向过渡到正常车道的路段，取值为30m。

    - 养护作业控制区内交通锥布设间距不宜大于10m，其中上游过渡区和工作区布设间距不宜大于4m。

    - 特殊路段控制区布置：纵坡小半径凸曲线、小半径弯道等地形复杂视距受限路段的养护作业，应根据所处位置适当加大控制区布设长度，提前做好预警。连续长、陡纵坡路段的长期和短期养护作业， 控制区的布置方案应做一点一方案。

    - 借用对象车道通行的养护作业，应结合中央分隔带开口位置，利用靠近养护作业一侧的车道通行，双向车道都应布置作业控制区。

    - 同一行车方向不同断面同时进行养护作业时，相邻两个工作区净距不宜小于 5km。

    - 六车道及以上公路养护作业封闭中央车道时候，宜同时封闭相邻一侧车道，并应布置两个上游过渡区，其最小间距不应小于200m。

    - 立交出、入口匝道附近及匝道上养护作业控制区布置，应根据工作区匝道上的具体位置而定。匝道养护作业警告取长度不宜少于300m。当匝道长度小于警告区最小长度时，作业控制区最前端的交通标志应布设在匝道入口处。

    - 临时养护作业控制区布置可采用单一限速控制，警告区长度宜取长、短期养护作业警告区长度的一半，但应配备交通引导人员，当布设移动式标志车时，可不布设上游过渡区。

    - 中央分隔带或边坡绿化内的制备灌溉养护作业，应在灌溉车辆上配备醒目的闪光箭头或车辆闪光灯，也可在灌溉车辆后布设移动式标志车。作业人员不得在中央分隔带内休息。

    - 中央分隔带绿化内的植被修剪、垃圾清理等养护作业，应封闭靠近中央分隔带的内侧车道，并按临时养护作业控制区布置。

    - 本企业标准附图中封道外的中央分隔带标志牌可放置硬路肩一侧，均视为符合要求。

  - 涉路作业施工项目封道说明及示意图应参照本规定编制控制区的布设方案，通过业主、交警和路政部门审查后，方可实施。

- 监督与检查

  - 涉路作业管理检查的内容主要包括：现场安全作业人员到位情况，着装、装备配置情况，职责履行情况；特种作业人员持证上岗及特种作业操作情况；安全标志设施配置及摆设情况；车辆标识、行驶及停放情况；作业人员、车辆的保险投保情况；作业人员疫情防控执行情况（按国家政策要求执行）等（见附录A）。

  - 安全生产部应对施工项目情况开展的安全检查，检查频率不得少于 1 次/月。

  - 项目管理部门应对所辖工程开展安全检查，检查频率不得少于 2 次/月·项目。

  - 路巡队负责涉路施工项目交通安全管制措施的日常检查，除应急任务外，应按有关规定履行监督检查职责。

  - 对涉路作业单位及其人员未按照本办法，对发现的违章、违规，按照公司《外包工程（项目）安全管理办法》的要求予以经济处罚。

- 附则

  - 本办法自发布之日起施行，原《高速公路涉路作业安全管理办法》（Q/HYMZ 203013-2018）废止。

  - 本办法由工程部负责解释。

  - 本办法涉及的相关安全组织方案、检查记录、审批记录等资料，作为安全台账进行收集、整理和归档。

- 附录

  - 附录A涉路作业安全检查表

  - 附录B 常用安全设施样表

  - 附录C 施工车辆外观颜色样式图

  - 附录D 封道示意图及说明汇总表

附录A

涉路作业安全检查表

日期：	编号:

| 施工位置 |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时天气 | □晴 □小雨 □中雨 □大雨 □大风 □薄雾 □浓雾 □冰雪 |  |  |
| 涉路作业单位 |  |  |  |
| 涉路作业类别 | □长期养护作业 □短期养护作业 □临时养护作业 □移动养护作业 |  |  |
| 涉路作业项目 |  |  |  |
| 涉路作业 检查情况 | 涉路作业项目是否经审批 □是 □否 |  |  |
|  | 工作区长度： 交通引导人数： |  |  |
|  | 现场安全作业人员装备配置符合要求 □是 □否 |  |  |
|  | 特种作业人员、施工车辆驾驶员持证上岗 □是 □否 |  |  |
|  | 作业人员、车辆的保险情况 □是 □否 |  |  |
|  | 警告区长度：; 第一上游过渡区长度：；第一纵向缓冲区长度：； 第二上游过渡区长度：；第二纵向缓冲区长度：； 第三上游过渡区长度：；第三纵向缓冲区长度：； 应急车道封道长度; 终止区长度：； |  |  |
|  | 标志牌、交通锥是否摆设规范 □是 □否 标志牌、交通锥是否破损、反光效果不佳 □是 □否 |  |  |
|  | 标志牌、交通锥是否倒伏 □是 □否 施工人员是否穿带反光效果的工作服 □是 □否 |  |  |
|  | 施工车辆进出施工区域有无有专人指挥 □有 □无 有无施工车辆、施工人员停留在过渡区、缓冲区 □有 □无 |  |  |
|  | 其它现象： |  |  |
| 检查结果 | □安全作业规范 □安全作业存在缺陷 |  |  |
| 整改措施 | □无需整改 □现场整改 □劝离 □处罚 |  |  |
| 整改结果 | □整改到位 □不听劝阻 □已劝离 □已处罚 |  |  |
| 影像管理 | □现场照片 □缺陷照片 □完成整改照片 |  |  |
| 检查人（签字） |  |  |  |

注：上表中对应的□打√进行确认，照片在检查完成后，进行留存和打印。

附录	B

常用安全设施式样表

| 内容 | 版面尺 寸 （cm） | 样式 | 尺寸组成 | 摆放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前方施工 300m、1000m、2000m | 80*95 |  | 施工警告标志尺寸为80*95 | 硬路肩 |
| 前方施工 300m、1000m、2000m | 65*60 |  | 当设置空间受限制时，施工警告标志三角形边长按最小取值60cm。 | 中央隔离带 |
| 限速100Km/h | 80*80 |  | 限速禁令标志速度100Km/h取值80cm。 | 按示意图摆放 |
| 限速100Km/h | 60*60 |  | 当设置空间受限制时，内框直径不小于50cm。 | 中央隔离带 |
| 限速80Km/h | 80*80 |  | 限速禁令标志速度80Km/h取值80cm。 |  |
| 限速80Km/h | 60*60 |  | 当设置空间受限制时，内框直径不小于50cm。 |  |
| 限速60、40Km/h | 80*80 |  | 限速禁令标志取值80cm。 | 按示意图摆放 |
| 车道数减少 | 70*90 |  | 该标牌为指示标志，尺寸为70*90 | 硬路肩 |
| 车道数减少 | 60*60 |  | 当设置空间受限制时，边长不小于50cm。 | 中央隔离带 |
| 禁止超车 | 80*80 |  | 禁止超车标志尺寸为80*80 | 硬路肩 |

| 改道标志 | 80*80 |  | 正方形边长要求尺寸为80cm。 | 硬路肩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工长度标志 | 80*95 |  | 该标牌为指示标志，尺寸为80*95。 | 按示意图摆放 |
| 慢性标志 | 80*80 |  | 正方形边长要求尺寸为80cm。 | 按示意图摆放 |
| 导向标志 | 120*40 |  | 箭头导向指示标志取值120*40 | 按示意图摆放 |
| 出口指示标志 | 120*40 |  | 指示标志取值120*40 | 按示意图摆放 |
| 解除标志 | 80*80 |  | 解除标志尺寸均为80*80。 | 按示意图摆放 |
| 路栏 | 120*100 |  |  | 按示意图摆放 |
| 运输后警示牌 | 150*45 |  |  | 附着于运输车后 |
| 电子导向牌 |  |  |  | 按示意图摆放 |

| 警示灯具及报警器 |  |  |  | 放置车顶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水马 |  |  | 宜为由低密度聚乙烯等高强合成材料制成的空心半刚性装置，表面着红色或橙色等鲜明颜色，高度不小于40cm。 | 中央隔离带 |
| 交通锥 |  |  | 高度大于等于90cm | 按示意图摆放 |
| 施工人员配置 |  |  |  |  |
| 安全协管员配置 |  |  |  |  |
| 示警喇叭 |  |  |  |  |

附录	C

施工车辆外观颜色样式图

| 名称 | 样图 |
| --- | --- |
| 预警车 |  |
| 工具车 |  |
| 运输车 |  |

附录	D

封道示意图及说明汇总表

| 项目名称 | 作业细分 | 作业分类 | 封闭车道 | 方案图匹配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小修保养 | 坑洞维修 | 临时/短期 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 第一、二车道 | 附图8、附图13 |  |
|  |  |  | 第三车道及硬路肩 | 附图9 |  |
|  |  |  | 第二、三车道及硬路肩 | 附图10 |  |
|  |  |  | 第四车道及硬路肩 | 附图14 |  |
|  |  |  | 第三、四车道及硬路肩 | 附图15 |  |
|  | 路面灌缝 | 临时/短期 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 第一、二车道 | 附图8、附图13 |  |
|  |  |  | 第三车道及硬路肩 | 附图9 |  |
|  |  |  | 第二、三车道及硬路肩 | 附图10 |  |
|  |  |  | 第四车道及硬路肩 | 附图14 |  |
|  |  |  | 第三、四车道及硬路肩 | 附图15 |  |
|  | 伸缩缝维修 | 临时/短期 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 第一、二车道 | 附图8、附图13 |  |
|  |  |  | 第三车道及硬路肩 | 附图9 |  |
|  |  |  | 第二、三车道及硬路肩 | 附图10 |  |
|  |  |  | 第四车道及硬路肩 | 附图14 |  |
|  |  |  | 第三、四车道及硬路肩 | 附图15 |  |
|  | 桥梁扶手更换 | 临时 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  | 钢扶手油漆 | 临时 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  | 桥梁连续缝维修 | 临时/短期 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 第一、二车道 | 附图8、附图13 |  |
|  |  |  | 第三车道及硬路肩 | 附图9 |  |
|  |  |  | 第二、三车道及硬路肩 | 附图10 |  |
|  |  |  | 第四车道及硬路肩 | 附图14 |  |
|  |  |  | 第三、四车道及硬路肩 | 附图15 |  |
|  | 泄水孔改造 | 临时 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  | 泄水孔清理 | 临时 | 硬路肩 | 附图3-1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  | 伸缩缝清理 | 临时 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  | 机械清扫 | 移动 | 硬路肩 | 附图3-1 |  |
|  | 中分带清理 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
| 绿化养护 | 中分带绿化养护 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  | 边坡绿化养护 | 临时/移动 | 硬路肩 | 附图3-1、附图3-2 |  |
| 交安维修 | 标志牌维修（行车道上方） | 临时/短期 | 交替占用2个行车道 | 附图7、附图8、附图9、附图10、附图12、附图13、附图14、附图15、附图18-2 |  |
|  | 标志牌维修（行车道外侧） | 临时 | 硬路肩 | 附图1、附图18-2 |  |
|  | 标线补化 | 临时 | 交替占用1、2个行车道 | 附图4、附图5、附图6、附图7、附图8、附图9、附图10、附图12、附图13、附图14、附图15、附图17-1、附图17-2、附图18-1、附图18-2、附图18-3 |  |
|  | 防眩板维修 | 临时 | 第一车道 | 附图1、附图7、附图12、附图18-2、附图18-3 |  |
|  | 爆闪灯维修 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  | 钢护栏检查及维修 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 硬路肩 | 附图1、附图18-2、附图18-3 |  |
|  | 限高门架维修 | 临时/短期 | 交替占用2个行车道 | 附图7、附图8、附图9、附图10、附图11、附图12、附图13、附图14、附图15、附图16 |  |
|  | 声屏障维修 | 临时 | 硬路肩 | 附图3-1、附图18-3 |  |
|  | 桥梁防抛网维修 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 硬路肩 | 附图1、附图18-2、附图18-3 |  |
|  | 收费站大棚检修 | 临时 | 收费车道 | 附图4、附图5、附图6 |  |
| 路面维修 | 沥青砼施工 | 短期 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 第一、二车道 | 附图8、附图13 |  |
|  |  |  | 第三车道及硬路肩 | 附图9 |  |
|  |  |  | 第二、三车道及硬路肩 | 附图10 |  |
|  |  |  | 第四车道及硬路肩 | 附图14 |  |
|  |  |  | 第三、四车道及硬路肩 | 附图15 |  |
|  |  |  | 匝道全封闭 | 附图17-3 |  |
|  |  |  | 借用对象车道 | 附图11、附图16 |  |
|  | 标线补化 | 临时 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 第一、二车道 | 附图8、附图13 |  |
|  |  |  | 第三车道及硬路肩 | 附图9 |  |
|  |  |  | 第二、三车道及硬路肩 | 附图10 |  |
|  |  |  | 第四车道及硬路肩 | 附图14 |  |
|  |  |  | 第三、四车道及硬路肩 | 附图15 |  |
|  | 钢护栏调整 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  | 路缘石施工 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  | 中分带填土 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
| 桥梁定期检查 | 桥检车检测 | 短期/临时 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
| 桥梁维修工程 | 防撞墙修复 | 临时 | 第一车道 | 附图7、附图12 |  |
|  |  |  | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-2、附图18-3 |  |
|  | 桥梁梁板更换 | 长期 | 主线禁行 | 附图17-4 |  |
|  |  |  | 匝道全封闭 | 附图17-3 |  |
|  |  |  | 借用对向车道 | 附图11、附图16 |  |
| 沉降观测 | 沉降观测 | 移动 | 硬路肩 | 附图3-2 |  |
| 机电设备维修 | 监控维修 | 移动/临时 | 硬路肩 | 附图1、附图17-2、附图18-1、附图18-3 |  |
|  | 情报板维修 | 移动/临时 | 硬路肩 | 附图1、附图 3-2 |  |
|  | 二义性设备维修 | 移动/临时 | 硬路肩 | 附图1、附图 3-2 |  |
|  |  |  | 第一车道 | 附图 3-2、附图7 |  |
|  | 示警喇叭 | 临时 | 示警车 | 附图19 |  |

注：涉路施工项目封道图可参照上述表格，具体以交警和交通执法队审批结果为准。