# 1  项目概况

本项目工程位于新天煤化有限责任公司厂区，厂区及周边地层以黄土为主，为湿陷性黄土，多处有明显的地层沉降现象。为安全生产，现需查明厂区及周边重点区域附近的地下湿陷性黄土的沉降-脱空分布及发育情况，更好的为后期治理方法与方案提供依据。现准备在存在安全隐患区域开展地质雷达地球物理探测工作，以查明厂区及周边重点区域附近内湿陷性黄土的沉降脱空情况，为后期的治理提供科学依据。

本技术规范书用于伊犁新天煤化工有限责任公司2026年湿陷性黄土脱空探测框架服务项目工程。规定了该项目的脱空探测物探、钻探等方面的技术要求，明确了探测、钻探要求和工程范围，形成本技术规范。

本技术规范书作为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范。投标人保证提供符合本技术规范和相关的国标、国内标准。对国家有关安全、质量等强制性标准，保证满足要求。

# 2  探测目的

2026年湿陷性黄土脱空探测框架服务项目工作范围主要基于上一年度（2025年湿陷性黄土脱空探测框架服务）工作范围基础上，进行持续观测探测，以形成对比数据，进一步对比分析，找出脱空分布范围、分析原因、针对问题提出合理建议。

# 3  执行的技术标准

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程上的质量标准和要求适用于本工程。

本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。

《电阻率测深法技术规范》DZ/T 0072

《电阻率剖面法技术规程》DZ/T 0073

《地质雷达探测测绘技术规程》DB22/T 2574

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87

《岩土工程勘察规范》GB50021

《岩土工程勘察文件编制标准》DBK14-S3

《房屋建设和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》

《湿陷性黄土地区建筑标准》GB 50025

《建设工程项目管理规范》GB/T50326

《建筑地基处理技术规范》JGJ79

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

执行的标准规范包括但不限于上述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准。上述标准如有新版本，以最新的版本为准。

- 4  主要检测仪器

4.1 地质雷达

目前使用最广泛的雷达设备是美国GSSI公司生产的SIR-20型地质雷达、加拿大EKKO、俄罗斯GEOTECH、意大利RIS、瑞典MALA、中国LTD等型号雷达也较常见，投标人提供的雷达设备品牌型号等需相当或相当于上述品牌。

本次地质雷达探测为9m探测方案，实际探测深度以数据质量及地层条件为准，不作为绝对成果考核标准。RIS系列探地雷达系统是目前国内应用比较广泛的地质雷达设备，也是目前世界技术最先进的地质雷达。针对检测目标的工程特点，采用工作频率为80MHz的天线对地面下方进行检测。该仪器的特点是分辨率高，擅长于进行大数据量、高密度的连续探测并实时显示彩色波形图，比较适合灾害排查工程的检测需要。

4.2 高密度电法仪器

参考仪器：重庆奔腾数控技术研究所研制的WGMD-9超级高密度电法系统，该系统集全中文掌上电脑、蓝牙、24位A/D、大功率控制等当今最新电子技术研制的新一代高密度电法系统，仪器的体积和重量均显著缩小，主要技术指标及功能领先于当前国内外同类仪器，在各种野外复杂环境下能更好地工作。

该系统以WDA-1、1B超级数字直流电法仪为测控主机，可通过选配WDZJ-4或WDZJ-120多路电极转换器、集中式高密度电缆、电极，实现集中式二维高密度电阻率测量；也可选配分布式高密度电阻率或激电电缆、电极，实现分布式二维、三维高密度电阻率测量、分布式二维高密度激电测量。

投标人提供的高密度电法仪器的技术指标不低于上述仪器技术指标。

4.3 根据现场实际需要的其它检测仪器。

# 5  探测及其他工作内容

5.1 招标人依据2026年沉降观测报告中的异常数据及厂区内发生沉降的区域，委托投标人进行脱空探测，投标人应根据现场实际情况编制探测方案，由招标人审批后再执行探测工作。

5.2 投标人在接到招标人书面或电话通知72小时内，进厂开展探测工作，如遇到特殊紧急情况，应在24小时内进厂作业。

5.3 探测区域范围及模拟工作量如下：

| 序号 | 探测方法 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质雷达法 | 36000m | 探测范围按长度1.5㎡/m计量 |
| 2 | 高密度电法 | 15000个测点 | 探测范围按5㎡/测点计量 |
| 3 | 机械钻孔（干钻取芯查看，前2m采用洛阳铲探测，完成后水泥浆封孔） | 1000m | 30米以内深度 |

上述工作量为模拟量，探测单位在接到招标人工程联系单委托后进行方案编制，并审批后实施，出具探测报告结果和建议，探测报告不单列费用，采用一单一签，最终发生以实际签证为准。

# 6  探测工作流程及注意事项

发现问题，扩充探测范围和方法

确定探测项目

调查、资料搜集

接受委托

提交探测报告

分析探测结果

制定探测方案

进行现场探测

接到委托

图1  探测工作流程

根据项目主管部门下达的工作任务确定工作范围，依据规范合理选择探测方式及合理布置探测线，并编制探测方案及报告。

# 7  工作及考核要求

7.1 遵守招标人生产及安全管理规定，服从主管部门管理要求。

7.2 招标人提供检测单位住宿区域，允许检测单位在招标人或维保食堂正常餐饮，但相关餐饮费用按照招标人管理办法由投标人承担。

7.3 依据相关检测技术规范及其他执行的技术标准，结合招标人装置区及场外实际情况，检测单位必须从建筑物的重要性程度上系统、全面、完整的分析后制定针对性的检测方案，对检测工作负总责。

7.4 检测成果必须具有真实性，检测流程满足规范要求。

7.5 对于日常检测作业管理中不到位情况，主管部门有权根据检测单位履约到位情况检查，发现不及时经提醒后仍无效或效果不明显的考核500元-2000元。

7.6 遵守招标人管理规定，服从主管部门管理要求。

7.7 按照要求按时提交检测成果及报告。

（1）地质雷达：测线布置平面图、雷达图像分析及地质解释图、综合成果平面图、结论及建议等。‌

（2）高密度点法：测线布置平面图、测量仪器、探测原理及数据处理解释、各测线的电阻率反演剖面及地质解释图、结论及建议等。

（3）机械钻孔：钻孔布置平面图、钻孔柱状图、原位测试统计分析、土工试验统计分析、土体承载力及力学参数试验资料如天然含水等、钻探成果分析结论及处理建议等。

7.8 投标人须积极响应招标人的工作任务安排，接到招标人联系单或电话要求后在72小时内必须进场开展工作，如遇到特殊紧急情况，应在24小时内进厂工作，超出规定时间考核1000元/次。

7.9违反下列安全生产不可违背条例，按招标人制度等要求进行考核。

（1）严禁在生产装置区内吸烟。

（2）严禁高处作业不使用安全带。

（3）严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

（4）严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

（5）严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

（6）严禁未经审批或许可，取消或绕过安全联锁。

（7）严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

# 7.9 考核标准

由招标人相关部门按相应职责负责维护管理、维护质量、安全文明生产工作的考核。考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报投标人。

（Q/XT212082）《安全生产考核标准》附件一：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产月度考核标准》

（Q/XT212082）《安全生产考核标准》附件二：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产年度考核标准》

（Q/XT212004）《反习惯性违章安全管理规定》

（Q/XT204001）《设备检修管理标准》

（Q/XT205051）《常年维检外包单位日常管理规定》

# 8  服务时间

探测工作和地质雷达质量检测工作，整体服务周期为2026年02月01日-2026年12月31日。