绿化养护、零星种植及盆花摆放

服务项目技术规范书

编制：

审核：

批准：

浙江浙能长兴发电有限公司

2025年11月

目     录

1、概述

2、工作范围

3、工作要求

4、养护资源配置与人员要求

5、安全要点

6、监督与检查

7、考核条款

- 概述

  - 为规范绿化养护管理工作，提高养护质量与效率，确保绿化景观的持久性与生态性，保障特殊区域（如光伏电站、铁路沿线）的运行安全，特制定本技术规范。

  - 本标准主要引用如下文件作为管理依据：

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）

    - 本公司制定的质量管理体系文件。

- 工作范围

2.1 绿化养护、零星种植部分

2.1.1  2026年3月22日至2029年3月21日期间，浙江浙能长兴发电有限公司厂区内所有绿化（包括但不限于各类绿化带、草坪、树木及花卉）由投标人负责进行全面养护，具体工作包括日常养护、周期性修剪、杂草清除、补种种植及定期更换。同时，投标人须负责厂区内以下非绿化区域的杂草清除工作：升压站、储能站、地面光伏电站、制氢站、油库区域、煤场翻车机区域、铁路专线区域（沿线约4公里范围）、堆煤场区域荒地等其他区域。上述养护与杂草清除工作的总面积约为30万平方米。若年度实际养护面积增减幅度在5%（含）以内，合同总费用不予调整。除前述常规工作外，投标人还须完成招标人交办的其他绿化相关工作任务，包括但不限于：因招标人生产、检修、技改、土建等非日常养护原因所引发的绿化移植、恢复以及厂区约5000平方米的零星整治。

2.1.2  负责一号岗门外区域、长青路路边8个石花盆、行政楼北侧区域、食堂西侧区域、生产检修楼西侧区域、中水展示牌区域、行政管理楼屋顶露台共约400平方米时令花卉栽植，每季度一次。

2.1.3  全厂所有绿化地面、荒地、路沿石上杂草、杂树的清除工作。绿化带内垃圾、石头的清除工作。

2.2 盆花摆放部分

2.2.1  2026年4月15日至2029年3月21日期间，公共区域盆花摆放工作。摆放地点、数量、种类如下：

| 地点 | 特大观叶 | 大观叶 | 小观叶 | 高档盆景盆花 | 普通盆景盆花 | 花景组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政办公楼 | 4 | 2 | 32 | 4 | 56 | 1大2小 |
| 生产管理楼 |  |  | 12 |  |  | 1 |
| 生产检修楼 |  |  |  |  |  | 1 |
| 后勤管理楼 |  | 2 | 20 |  | 56 | 1 |
| 燃料管理楼 |  |  |  |  |  | 1 |
| 值班休息楼 |  |  |  |  |  | 1 |
| 集控 |  | 4 |  |  | 8 |  |
| 脱硫（环保班） |  | 4 | 15 |  | 8 |  |
| 化水控制楼 |  | 2 |  |  | 4 |  |
| 燃煤运行楼 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 合计 | 4 | 16 | 79 | 4 | 134 |  |

2.2.2行政管理楼屋顶露台、员工餐厅固定植物养护管理，员工餐厅鱼池管理。

- 工作要求

3.1  草坪管理

3.1.1管理目标：草皮覆盖率≥95%，关键使用季（3-11 月）绿意饱满、色泽均匀，草皮高度稳定在 5-8cm，修剪整齐、无秃斑。

3.1. 2杂草综合防治管理

3.1.2.1方针：化学防治为主，人工拔除为辅，预防与根除相结合。

3.1.2.2 及时开展杂草防治，对新生杂草采取 “随见随除” 原则，优先采用精准点喷方式针对性处理。

3.1.2.3 严格执行《农药使用记录表》制度，记录日期、药品、用量、防治对象及施后效果追踪。

3.1.2.4草坪除草剂全年稀释前总用量标准为200升，每低于该标准1升扣除100元，超出标准不额外增加费用；除草剂应优先选用靶向性强的选择性除草剂，产品品质不低于新安化工、扬农化工、润丰化工等国内知名厂家生产的同类产品，且采购价格不得低于对应产品市场价格。

3.1.2.5人工拔除（日常辅助工作）： 针对零星杂草、药剂不敏感杂草或敏感区域边缘，要求连根拔起，防止复生。

3.1.3覆盖率保障机制：对杂草清除后或自然形成的秃斑，必须及时完成松土与补播，确保覆盖率迅速恢复至95%以上。

3.1.4科学修剪管理

3.1.4.1方针：恒定高度，规律修剪，促进分蘖。

3.1.4.2高度标准： 严格维持草高在 5-8厘米 范围内。

3.1.4.3频率：生长旺季必须增加修剪次数，维持草坪高度；休眠期根据情况修剪或不修剪。

3.2绿篱和球形树管理

3.2.1目标：通过科学、规范的养护管理，维持绿篱和球形树的长期稳定性，促进其生长茂盛、形态整齐、叶色亮丽。

3.2.2 修剪整形

3.2.2.1生长期修剪（重点）：雨水充足，生长旺盛的季节，须根据现场实际情况，增加修剪次数，以保持形态。

3.2.2.2休眠期修剪： 在晚冬或早春进行一次重剪，剪除枯枝、病枝、弱枝和过密枝，利于内部通风透光和春季萌发。

3.2.2.3在绿篱和球形树生长季节，徒长枝会不断冒出，不可等到统一修剪时才处理，一旦发现，应立即剪除，将徒长枝从它与主枝或侧枝的分叉点处完全剪除，或者至少剪到与绿植表面齐平。

3.2.3除草： 坚持“除早、除小、除了”的原则。人工拔除或使用锄头，也可选用选择性除草剂，但需谨慎，防止药害。

3.2.4 补植与更新

3.2.4.1补植： 对因病虫害、冻害或其他原因造成的缺株、死株，应及时补植。补植的苗木应选用与原绿植品种、规格一致的健壮植株。

3.2.4.2更新： 当绿植过于衰老，生长势严重衰退，即使重剪也无法恢复时，应考虑全部挖除，重新栽植。

3.3树木管理

3.3.1加强日常巡查和预防性养护，减少事后补救的成本和风险， 确保树木健康生长，树木保存率100%，及时识别和处理病虫害、结构缺陷等问题，防止倒伏、断枝等安全事故。

3.3.2修剪：主要进行抹芽、除蘖， 及时清理影响行人、行车安全的枝条。

3.3.3树体与保护

3.3.3.1支撑：新植大树或易倒伏树木应设立支撑，支撑物与树皮接触处应加软垫保护。

3.3.3.2涂白： 秋末（11月份）进行，高度应统一、整齐划一，视觉效果好。

3.3.4补植：绿地内的树木如发生枯死，应及时进行清理并适时补植。补植应选用与原树种一致、规格（如胸径、冠幅）相近的苗木，以保持绿地的整体景观与生态一致性。

3.4非绿化区域除草

3.4.1本合同所指“非绿化区域”包括但不限于：升压站、储能站、地面光伏电站、制氢站、油库区域、煤场翻车机区域、铁路专线区域（沿线约5 公里范围）、堆煤场区域荒地及招标人指定的其它非绿化用地。

3.4.2投标人须确保上述场地内无明显杂草、杂树及其他非栽培植物。

3.4.3遵循“以化学防治为主，人工拔除为辅”的原则。投标人应科学选用低毒、高效农药，并采取必要措施防止对周边环境及设施造成污染或损害；对于机械除草困难区域、零星杂草或化学防治后的残余植株，应采用人工方式进行彻底清除。

3.4.4非绿化用地除草剂全年稀释前总用量标准为600千克，每低于该标准1千克扣除100元，超出标准不额外增加费用；除草剂应优先选用非选择性类型，产品品质不低于新安化工、扬农化工、润丰化工等国内知名厂家生产的同类产品，且采购价格不得低于对应产品市场价格。

3.4.5投标人须在每次施药后填写《农药使用记录表》，内容包括但不限于：作业时间、地点、使用药剂名称与剂量、效果评估、作业人员及招标人监督人员签字。该记录需按月整理成册，提交招标人备案。

3.5时令花

3.5.1栽植要求：在栽植前，与招标人确认草花品种；苗木到场后，立即通知招标人进行现场查验，合格后方可栽种；严格保证在7个日历天内完成全部花卉更换及现场清理工作。

3.5.2苗木规格： 统一使用120mm（约4寸）营养钵盆栽苗，苗木株型饱满、健壮无病虫害，从多角度观看不露土。

3.5.3密度：理论密度为100株/平方米，符合不低于49株/平方米的要求；8个石盆花容器苗株型饱满，多角度观看不漏土。

3.5.4草花推荐：百日草、孔雀草、香彩雀、万寿菊、太阳花、夏堇、长春花、千日红、菊花、一串红、孔雀草、羽衣甘蓝、角堇、三色堇、石竹。

3.5.5日常养护管理要求：无病虫害、无枯黄叶、无杂草，对于长势不良或死亡的植株，需及时更换，保证整体效果。

3.6观叶植物及花卉规格及要求：

3.6.1特大观叶植物：高度在2.5米、冠幅1.5米以上；大观叶植物：高度在1.5米、冠幅0.8米以上；小观叶植物：高度在0.8米、冠幅0.3米以上；高档盆景盆花：市场价格在200元以上；普通盆花盆景：市场价格在100元左右。

3.6.2绿植推荐：发财树、幸福树、龙须树、绿宝、夏威夷竹、鸭脚木、螺纹铁、清香木、文竹、墨兰、君子兰、鸿运当头、天堂鸟、红掌、一帆风顺、虎皮兰等。

3.6.3盆花摆放的种植容器应选用陶瓷盆具，确保材质安全、款式协调、功能适用。

3.6.4摆放或更换的绿植数量、规格及品种选择，须与招标人充分协商确定，最终以满足招标人合理需求为准，所有绿植的摆放需结合现场实际使用需求执行，造景设计应遵循大众普遍审美标准。

3.6.5应确保生长健康，株形完整，叶片分布均匀，叶面洁净，无枯死、黄叶、病虫害及明显积尘，盆内无残叶、烟蒂等杂物。

3.7花景组合要求

3.7.1大型花镜组合至少由4个高盆及8个小盆组成，小型花镜组合至少由3个高盆组成。

3.7.2花盆色调以素雅为主，必须采用不同高度和口径的陶瓷盆器组合，形成明显的高、中、低落差，每个盆器内的花卉种植/插配应饱满、丰盛，打造一个色彩丰富、层次分明、视觉效果强烈的立体花境。

3.8特殊情况处理

3.8.1台风/暴雨后： 及时排水，扶正倒伏植株，修剪折断的枝条，并进行一次杀菌剂喷洒，预防伤口感染。

3.8.2大雪后：及时震落或清扫积雪，防止积雪过重压垮或压弯绿植骨架。

3.8.3冻害后：不要在春季立即剪除受冻部分，待新芽萌发后，再剪除确已枯死的枝条。

3.9 病虫害预防与治理

3.9.1方针：预防为主，治疗为辅，精准用药。

3.9.2监测：每日巡查，早发现早处理。

3.9.3记录：所有用药均需录入台账，与杂草防治共用《农药使用记录表》，实现全流程化学品管理。

3.10春节布置要求：

3.10.1摆放周期：春节前后期间。

3.10.2具体布置方案

3.10.2.1行政楼前台、值班休息楼、集控室、脱硫控制室、化控室、燃煤控制室等使用蝴蝶兰（8株装）造型盆景（优选红色、粉色、紫色系，搭配中国结、小红灯笼等春节饰物），合计约14盆。

3.10.2.2行政楼大厅（组合搭配：大花蕙兰、红掌、金橘、银叶菊等，形成层次丰富、色彩喜庆的组群）形成大厅的主景观，通过集中摆放（如主题花坛），打造浓烈节日氛围。

3.10.2.3 装饰特大观叶绿植：对现有绿植进行装饰，悬挂挂牌、吊饰、小灯笼等若干，让原有的绿色背景“活”起来，融入春节元素，实现整体环境的沉浸式装饰。

3.10.2.4行政楼电梯口、员工餐厅：更换或摆放成年桔、大型金弹子、富贵子等盆景，选择果实饱满、品相上乘盆栽，并巧妙搭配吊饰，营造出热烈、喜庆、丰收的春节氛围。合计约16盆。

3.10.3所有绿植的摆放需结合现场实际使用需求执行，造景设计应遵循大众普遍审美标准；绿植的具体摆放位置、数量、规格及品种以现场效果为准，需满足招标人要求，如需增加盆花，不另行增加费用。

3.10.4维护要求：浇水、清洁叶面、修剪黄叶与凋谢花朵、更换状态不佳的植株、调整装饰物。

3.11项目安全管理要求

3.11.1本项目将提取合同款的5%作为安全绩效考核金，投标方在达到相关条款要求后方可获得相应的考核款，具体条款以招标方《外包工程（项目）安全管理办法》要求执行。

3.11.2安全绩效分合同周期评价与单项评价两部分，合同周期评价奖励占比90%、单项评价奖励占比10%。

3.11.3合同周期安全绩效评价基准分为 100 分，评分60分以上根据最终得分按比例一次性发放合同周期安全绩效考核金，评分60分以下全额扣除预留的合同周期安全绩效考核金，不予奖励。

3.11.4出现下列情况，外包项目安全绩效评定为不合格，按安全绩效评分60分以下处理。

3.11.4.1外包项目的员工违章累计次数达到总人数的 20%（总人数低于 15 人的外包单位按 3 次计算）。

3.11.4.2发生安全生产控制目标事件。

3.11.4.3违反集团公司《安全生产禁令》。

3.11.4.4出现《外包项目安全绩效评定细则》中标记★项目内容的情形。

3.12其他养护要求

3.12.1行政楼屋顶露台的园林小品、园路需保持整洁规范，确保无污渍、无杂物堆积；绿植应维持长势旺盛、形态舒展的良好状态。

3.12.2鱼池要求：投标人负责提供并安装4套过滤循环系统，其中过滤器需符合CPA30000及以上标准，确保系统过滤效能达标。根据鱼池清洁程度定期排污、清洗，保证鱼池水质清澈，池底干净。池内鲤鱼、金鱼保有量稳定，长度20cm左右的不少于80尾。

3.12.3厂区内围墙处的绿植须定期修剪，其生长高度不得超出电子围栏，以免影响电子围栏正常运行。

3.12.4一期中水池周边的植株须保持定期修剪，其高度应以不高于池面为基准。

3.12.5在得到招标人管理人员的许可下，可在合适的堆放点作临时堆放，必须在三天内清运掉，临时堆放绿化垃圾面积不能超过临时堆放点的三分之一。

3.12.6确保绿地整洁，无砖石瓦块等建筑垃圾，并及时清理塑料袋、餐巾纸等生活垃圾。

3.12.7承包方须将养护废弃物全量交由具备环保资质的第三方进行合规处置，并备齐处置方资质证明与分类处置台账，以供核查。

3.12.8外运的绿化垃圾严格按照环保要求处理，一切安全、环保责任均由投标人承担。按照15吨车辆全年70车作为基准核算，少一车扣500元，多的不增加费用。

3.12.9如发现灌溉系统任何漏水情况，须立即上报，以确保其始终处于完好可用状态。厂内无灌溉系统区域，须采用灌溉车及时实施浇水作业，确保绿植不因干旱导致死亡，否则承担相应责任。

3.12.10发现任何在绿化区域内擅自堆放物资、设备，或未经许可进行施工等破坏绿化环境的行为，责任人必须立即制止，并第一时间向行政事务中心汇报。

3.12.11喷洒农药前，须提前告知招标人管理人员喷洒的农药品种、喷洒的具体时间和范围，待OA公告发布，招标人项目管理人员批准后方可进行。

3.12.12建立“年计划、月报告、日记录”的管理体系。年初报批年度计划；每月25日前同步提交次月计划与上月总结；所有工作做好日常记录，归档留存；所有工作均需留存经招标人签字确认的记录。

3.12.13绿化养护工作在满足上述要求的同时，必须符合招标人公司《绿化管理》标准的要求。

4 养护资源配置与人员要求

4.1 投标人应自行配置并承担绿化养护管理所需的全套资源，包括但不限于养护人员、交通工具、机械设备、作业器具、消耗材料及安全防护用品、劳动保护用品等。

4.2 主要机械设备配置要求：

为保障30万平方米绿地的养护质量，投标人承诺配置以下主要机械设备（包括但不限于此清单，投标人应根据实际作业需要增配）：

手推式割草机：不少于2台

割灌机：不少于2台

绿篱机：不少于3台

喷雾器（背负式/车载式）：不少于5台

农用三轮车或其他专用运输车辆：不少于1辆

灌溉车：不少于1辆

其他手持工具：花剪、长枝剪、高枝剪、斗车、竹箕、铲、锄头、手锯、电锯、铜制工具等，数量应满足多人同时作业之需。

4.3 绿化消耗材料储备要求：

投标人应根据植物生长周期与病虫害防治规律，足量储备并适时施用以下材料：

肥料：包括有机肥、复合肥及氮、磷、钾等单元肥料。

农药：包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂等，其种类与使用需符合国家环保与安全标准。

前述材料的具体品牌、用量及施用方案，投标人应提前报招标人备案。

4.4 养护团队配置要求：

4.4.1项目负责人：1名，有多年管理及从事绿化养护的经验；能熟练掌握植物生长特性，全权负责养护工作的组织、协调与质量管理。每月现场出勤率达到90%，未经同意，不得缺岗或擅离职守。

4.4.2安全员：1名，专职或兼职，负责绿化作业现场的安全监督，检查操作规程，纠正违章行为。每月现场出勤率达到90%，未经同意，不得缺岗或擅离职守。

4.4.3固定养护工人：不得少于9人。此为基础配置，投标人必须保证。每月现场出勤率达到80%。

4.4.4临时用工机制：投标人应建立灵活的临时用工储备。在病虫害高发期、植物生长旺季、灾害性天气前后等特殊时期，必须及时增派人员，确保在任何情况下养护质量不因人手短缺而下降，临时用工人员的费用自行承担。

4.4.5人员资质：所有养护人员（包括固定与临时）均应具备相应的绿化养护知识与技能，原则上男工年龄不超过63周岁，女工年龄不超过58周岁，身体健康，无妨碍户外作业的疾病。所有养护人员须通过安健环部入场安全教育培训，录入安健环系统后方可作业。

4.4.6投标人应按招标人要求每日提前组织班前会，建立健全考勤管理制度，并于工作日每月5 日前向招标人提交上月完整考勤记录（含出勤情况、请假登记等核心信息）。

4.4.7绿化养护工作的全过程及全体作业人员，必须严格遵守浙江浙能长兴发电有限公司关于安全生产反违章与文明行为的各项管理规定。

4.4.8为所有参与本项目作业的人员办理工伤保险（或依法合规的集体意外伤害保险），并确保保险费用足额缴纳、保险期间覆盖人员全部作业周期。

5安全要点

5.1投标人在升压站、储能站、地面光伏电站、制氢站、油库区域、煤场翻车机区域、铁路专线区域（沿线约 5 公里范围）及堆煤场区等生产区域开展作业前，须提前与相关管理部门负责人沟通确认作业时间，并在指定监护人的全程监护下进行作业。

5.2投标人在开展养护作业期间，应主动落实必要的安全防护措施，相关安全防护费用由投标人自行承担。

5.3投标人在油库、制氢站等易燃易爆危险场所开展除草作业时，须使用铜制专用工器具，严禁使用可能产生火花的非铜制工具。

5.4投标人在进行除虫农药喷洒作业前，须提前将喷洒时间、地点、农药种类、毒性等级及安全防范措施等关键信息告知招标人，以便招标人通过 OA 公告栏进行公示；所有农药品种须经招标人负责人共同确认后方可采购。农药送达后，须经招标人负责人现场核验无误并在进货单上签字确认，投标人方可投入使用。

6监督与检查

6.1行政事务中心将指派专人进行不定期巡查，如发现承包方未达标准，将立即通知其整改。此外，每季度将基于合同履约情况提出量化考核意见。所有考核结果均须经检查人、承包方负责人签字确认，并由行政事务中心最终审核。

6.2行政事务中心将组织人员进行不定期的抽查，根据抽查情况提出考核意见。

7考核条款

7.1投标人须按时提交所有要求的书面计划与总结，确保记录获招标人签字。所有绿化摆放、更换需出具的送货单，确保记录获招标人签字。违反任一项，每次扣200元。

7.2 绿地灌溉系统不得有长期漏水、渗水。发现一次，扣200元/处。

7.3 浇水不得发生较严重漫溢。发现一次，扣100元。

7.4 绿化带须保持清洁，无杂草、枯树叶及其他杂物。花盆、器皿须干净整洁，无脏污、杂物。未及时清理或不符合要求，扣100元/处。

7.5 树木存在蘖枝、枯枝未及时修剪，或草坪未按标准修剪的，每发现一次，扣款200元。

7.6 因养护不当造成草坪、树木、花卉枯死，须及时补种（费用由投标人承担）。发现枯死未及时更换，扣100元/次；曝光后1月内不补种，按枯死植物价格的3倍扣款。

7.7 因未及时洒药或施药不当造成虫害，所有恢复费用由投标人承担。并进行考核，扣300元/处。

7.8 喷洒农药前须告知招标人农药品种、具体时间和范围。未告知，发生一次扣100元。

7.9 草坪杂草情况不符合本协议约定的养护标准，每发现一次，扣10元/平方。

7.10 发现未经许可在绿化区域施工、乱堆乱放设备材料等现象，须及时制止并通知招标人。未制止未汇报，每次扣100元。

7.11 使用后的空农药瓶、枯死盆花及养护废弃物，必须按环保要求处置至指定地点，并取得处置凭证存档。未按要求做到，每次扣200元。

7.12盆花盆景品种缺失、数量不足或质量不达标，每发生一次，招标人有权对投标人处以人民币200元的违约金。累计发生3次或以上，招标人有权单方解除本合同，且投标人应自行承担由此产生的一切损失。

7.13发现病害不及时治理、死亡不及时更换的，一次扣100元。

7.14保持植物的花盆、器皿干净整洁，无脏污，花盆内无杂物、垃圾，检查发现不符合要求的，一次扣100元。

7.15鱼池水质浑浊、池底脏污、或池内鱼尾数少于80，一次扣100元。

7.16未按约定及时为作业人员办理并缴纳工伤保险或集体意外保险的，按100元/人/天的标准对责任方进行考核，考核期限自未缴纳之日起至足额补缴完毕之日止。

7.17 投标人在养护工作中发生安全或环保责任事故，或造成“三标一体”验审不符合项，扣1000元/项。

7.18在养护过程中违反招标人公司对反违章和文明行为相关要求的，按相关规定进行考核。

7.19 常年驻点人员不得少于10人。每少一人，按每人每年5万元扣除。

7.20投标人养护人员考勤不达标，扣500 元/人/次。

7.21 因投标人维护不到位，被招标人公司曝光和考核，按公司考核金额的3-5倍扣款。

7.22 除人员不足的扣款外，累计考核总额超过3万元或年度考核超过1万元，招标人有权单方中止合同。

7.23若投标人存在本合同未列明但违反招标人《外包工程（项目）安全管理办法》的其他情形，招标人有权依据该管理办法规定的考核条款对投标人进行考核。