浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组烟气超低排放工程

管束式除尘器技术规范书

2026年1月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2  供货范围	12

附件3  技术资料及交付进度	14

附件4  设备交货进度	17

附件5  设备监造、检验和性能验收试验	18

附件6  技术服务和联络	21

附件7  分包与外购	24

附件8  运行维护手册	25

附件9  大（部）件情况	27

附件10 技术差异表	28

附件11  附图、附表	29

附件12  性能考核条款	35

附件13  投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	36

附件1 技术规范

1 总则

  - 本规范适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组烟气超低排放工程，本工程共一台吸收塔，吸收塔配一套管束式除尘器及其冲洗系统。

  - 本技术规范包括管束式除尘器及其冲洗水系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合技术规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品及相应服务。

  - 凡在投标人设计范围之内的外购件或外购设备，技术上均由投标人负责归口协调，系统性能由投标人保证。

  - 在签订合同之后，到投标人开始制造之日的这段时间内，招标人有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标人应遵守这个要求，具体款项内容由投标人招标人双方共同商定，而投标人不提出商务修改要求。

  - 本技术规范所使用的标准，如遇到与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人并经双方协商解决。

  - 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

  - 本工程采用国家编码标识系统，编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。设备的具体编码由双方在设计联络会上确定。

  - 所有技术资料和文件中的单位采用国际单位制。

  - 投标人应提供成熟可靠、技术先进的产品，且具有管束式除尘器设备制造、运行的成功经验，吸收塔出口烟尘（含石膏）浓度不超过5mg/Nm3（标态、干基、6%O2）的性能测试报告。

  - 技术规范书中同一参数或技术要求出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标人要求的原则修改确定。

1.12 如未对招标文件提出差异，招标人可认为投标人提供的设备符合原招标文件和标准的要求。如与招标文件的要求有偏差（不管多么微小），都应清楚地表示在投标文件的“差异表”中。

1.13所有与本工程有关的技术资料仅用于投标人提供合同设备，未经招标人允许，投标人不得向第三方提供任何与本工程和本合同设备有关的资料或信息。

2工程概况

本项目新建1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步配套建设SCR烟气脱硝系统和石灰石-石膏湿法脱硫系统。

3 设计和运行条件

3.1系统概况和相关设备

3.1.1脱硫系统工艺：石灰石-石膏湿法脱硫工艺

3.1.2脱硫系统运行方式：连续运行，年利用小时为5000h。

3.1.3本工程1台机组共配置1套管束式除尘器及其冲洗系统。

3.1.4脱硫吸收塔数据：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收塔横截面 | m2 | 380（浆池区域）/314（喷淋区域） | 吸收塔直径： φ22m（浆池区域）/φ20m（喷淋区域） |
| 2 | 吸收塔烟气体积流量 | Nm3/h，wet | 3125298 | 最上层喷淋后、管束式除尘器前 |
| 3 | 气流方向 | / | 向上 |  |
| 4 | 工作温度 | ℃ | 50 |  |
| 5 | 设计温度 | ℃ | 65 |  |
| 6 | 氯离子浓度 | ppm | 40000 |  |
| 7 | 吸收塔喷淋层数 | 层 | 5 |  |
| 8 | 吸收塔喷淋层流量 | m3/h | 12000 |  |

3.2 工程主要原始资料

3.2.1厂址概述

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。

嘉兴地处中国华东地区、浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹地，处江河湖海交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，是长三角城市群、上海大都市圈重要城市、环杭州湾大湾区核心城市、杭州都市圈副中心城市、沪嘉杭G60 科创走廊中心城市。

电厂厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。

3.2.2 气象条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

冬季处于西伯利亚冷高压控制下盛行偏北风，风速较大，天气以晴冷为主；春季，冷高压势力开始减弱，西太平洋副热带高压势力逐渐增强北进，锋面、气旋活动频繁，风速较大，风向多变，天气开始转暖，降水增多，形成春雨；春末夏初，冷热气团势力相当，形成静止峰，产生连绵降水天气，俗称梅雨；夏季，由于受西太平洋副热带高压控制，盛行偏南风，天气炎热，降水较少；夏秋之交，除局部地区有雷阵雨外，一般以晴热为主，但台风侵袭时，会带来大量降水，并伴有狂风，常造成很大的灾害。台风是本地区主要的灾害性天气。

根据附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.2.3 工程地质

根据国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）表C.11，拟建场区抗震设防烈度为6度，所属的设计地震分组为第一组。

3.2.4 工艺水资料

本工程脱硫工艺水采用工业水，工业水水源为黄姑塘或广陈塘来水，水质见下表。

表1-1  工业水水质参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 黄姑塘来水水质 | 广陈塘来水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 7.29~8.08 | 7.34~7.93 |
| 2 | 全碱度 | mmol/L | 2.03~3.26 | 2.01~2.66 |
| 3 | 化学耗氧量 | mg/l | 3.52~6.05 | 3.4~5.82 |
| 4 | 溶解固形物 | mg/l | 247.6~618.8 | 240~479.6 |
| 5 | 悬浮固形物 | mg/L | 10.6~101.2 | 9.4~168.6 |
| 7 | K+ | mg/L | 6.63~15.86 | 5.62~12.85 |
| 8 | 1/2Ca2+ | mg/L | 32.06~54.88 | 31.14~78.24 |
| 9 | 1/2Mg2+ | mg/L | 8.14~19.76 | 7.41~16.13 |
| 10 | Na+ | mg/L | 27.38~138.4 | 29.36~95.2 |
| 11 | 1/3Fe3+ | mg/L | 0~0.78 | 0~0.57 |
| 12 | 1/3Al3+ | mg/L | 0~0.03 | 0~0.02 |
| 13 | Cl- | mg/L | 32.07~190.8 | 35.57~123.87 |
| 14 | 1/2SO42- | mg/L | 44.15~106.64 | 43.83~93.82 |
| 15 | NH4+ | mg/L | 0.36~1.48 | 0.4~1.14 |
| 16 | NO3- | mg/L | 4.66~23.42 | 3.45~23.07 |
| 17 | HCO3- | mg/L | 124.04~198.93 | 122.51~162.31 |
| 18 | 全硅 | mg/l | 3.92~9.28 | 5.22~9.07 |
| 19 | 活性硅 | mg/L | 3.1~8.35 | 4.14~8.97 |

说明：表中参数为2021.02~2023.08期间水质检测数据。

3.2.5 烟气参数

每台炉配置一套吸收塔，烟气参数如下表1-2（为各工况下单套吸收塔入口烟气参数）、表1-3（为各工况下单套锅炉BMCR工况烟气中污染物成分参数）：

表1-2  FGD入口烟气参数（BMCR工况，湿基，实际含氧量）

| 项目 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | Vol% | 13.10 | 12.91 |
| O2 | Vol% | 4.89 | 4.92 |
| N2 | Vol% | 73.29 | 73.85 |
| SO2 | Vol% | 0.07 | 0.10 |
| H2O | Vol% | 8.65 | 8.22 |
| FGD入口烟气量(湿) | Nm3/h | 3125298 | 3132963 |
| FGD入口烟气量(干) | Nm3/h | 2854894 | 2875235 |
| 脱硫塔入口烟气量 | kg/h | 4126337 | 4139761 |
| FGD入口烟气温度 | ℃ | 95 | 95 |
| FGD入口SO2浓度 | mg/Nm3 （干基，6% O2） | 1984 | 2837 |

表1-3  锅炉BMCR工况烟气中污染物成分（标准状态，干基，6%O2）

| 项目 | 单位 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 烟尘浓度（空预器出口） | mg/Nm3 | 18730 | 32860 |
| 烟尘浓度（引风机出口） | mg/Nm3 | 18 | 18 |
| SO2 | mg/Nm3 | 1984 | 2837 |
| SO3 | mg/Nm3 | / | / |
| Cl(HCl) | mg/Nm3 | / | / |
| F(HF) | mg/Nm3 | / | / |

4 技术要求

4.1 投标人应保证满足招标人提出的管束式除尘器性能要求，并能在本技术规范指明的运行条件下长期可靠、安全、稳定地连续运行，并有良好的适应特性，能适应在0～100%BMCR工况及各种启停工况，使用寿命应不少于30年。

4.2管束式除尘器应保证与脱硫系统或设备之间的技术衔接。保证管束式除尘器工作期间，不会影响脱硫装置的安全运行，更不会引起脱硫效率的下降。

4.3管束式除尘器的设计应尽量使维护工作量减到最小，支撑结构应有足够的机械强度。设计的除尘器支撑梁至少应能承受300kg/m2的活荷载。

4.4管束式除尘器的设计应充分考虑除尘元件的断面设计及布置、冲洗系统的设计和喷嘴的选择等对管束式除尘器运行的影响。

4.5管束式除尘器整个系统应该对流经介质、混浊液的夹杂物、固体颗粒的含量及冲洗喷嘴的压力等运行条件有很强的适应范围，即要在给定的系统工况变化范围内有较好的冲洗效果，并且各保证值不变。

4.6管束式除尘器的设计应保证其具有较高的可利用性和良好的去除液滴效果，管束式除尘器应采用合理的设计，采用模块化布置，除尘器设置内部通道，内部通道的布置应适于维修时内部组件的安装和拆卸，组件能通过附近的吸收塔人孔门进入。

4.7管束式除尘器的设计应充分考虑管体、排水孔、盲板位置结垢等因素，合理布置和设计冲洗水系统，并保证每层能够自动冲洗，确保有效的对除尘器进行冲洗。支撑梁结构还应充分考虑结垢后整个系统的荷载，同时考虑以后检修维护的便利性。

4.8管束式除尘器选用的材料应防磨、耐高温（耐温不低于90℃）。

4.9管束式除尘器的水冲洗装置的设计应保证烟尘和石膏能自由流动到脱硫吸收塔塔内，要求合理布置冲洗喷嘴，每个除尘器管束筒体均需要中间布置冲洗喷嘴。冲洗喷嘴采用实心锥型式，采用改性高分子PP材料制作。喷嘴在设计中应具有良好的雾化状态并考虑防堵措施，要确保整个旋流管除尘器表面均能被冲洗到，冲洗水支管与冲洗喷嘴之间采用螺纹连接。*管束式除尘器的冲洗水母管、接口法兰(PN10)限位抱箍及紧固件、支管接头(带外螺纹)及紧固螺母均不得低于2205材质,支管接头(带外螺纹)预焊在冲洗水母管上现场通过紧固螺母将冲洗水支管拧紧。冲洗母管的塔内组装采用螺纹或法兰连接，不允许塔内动火作业。冲洗水母管壁厚不得低于4mm，支管接头壁厚不得低于3mm，限位抱箍厚度不得低于4mm，抱箍紧固螺栓规格不得低于M16。

4.10除尘器冲洗系统包括喷嘴、外部和内部管道、冲洗水阀门（电动）、冲洗水泵和控制组件。冲洗水的压力及流量应实现远方监视和控制，冲洗水母管的布置应能使每个喷嘴基本运行在平均水压。冲洗水系统压力设计选型不得低于0.6MPa。

4.11所有除尘器组件、冲洗母管和冲洗喷嘴应易于靠近进行检修和维护，吸收塔内部冲洗水管连接方式采用螺纹连接或法兰连接。

4.12除尘器上下封板的设计应能保证密封，避免烟气短路，还应考虑管束式除尘器热膨胀引起的封板变形。

4.13除尘器支撑格栅应采用2205材质，支撑格栅与除尘器支撑梁或支撑环板接触处，应设置宽度不小于25mm的防护垫板（材质S32205，厚≥4mm），以防止较薄的格栅立板破坏支撑梁或环板上的防腐层，并提供管束式除尘器底部支撑格栅设计专题说明。

2205材料的主要化学成分如下：

| 化学成分 | C | Cr | Ni | Mo | N | Mn | P | S | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 0.03 | 22~23 | 4.5~6.5 | 3~3.5 | 0.14~0.2 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 |

4.14在低负荷工况下，投标人应对管束式除尘器及其冲洗系统的运行可靠性进行详细的专题说明。

4.15投标人应对管束式除尘器及其冲洗系统的检修维护方便性进行详细的专题说明。

4.16投标人应对管束式除尘器冲洗分区进行详细的专题说明并提供冲洗分区布置图。

4.17投标人应根据招标文件附图中所提供的管束式除尘器布置空间进行合理设计和布置管束式除尘器，确保管束式除尘器运行后满足各项性能指标。

4.18投标人应根据招标文件附图，对吸收塔入口至吸收塔出口烟道的空气动力场进行数值模拟计算（含烟气分布均匀性、速度场分布等），并进行详细的专题说明。

4.19投标人应提供管束式除尘器及冲洗系统布置方案的详细专题说明。

4.20投标人应对管束式除尘器的年产能、规模及加工机具配置等情况进行详细的专题说明。

4.21投标人应对管束式除尘器及加工机具的自主专利技术情况进行详细的专题说明。

4.22管束式除尘器支撑梁及封板等结构如附件11 附图所示，除尘器的结构设计应满足附图支撑形式要求。

4.23投标人需要为冲洗水自动过滤器配套提供一个就地控制箱，就地控制箱采用户外316L不锈钢结构，柜面厚度不小于2.5mm，其外壳防护等级至少达到IP56，采用壁挂或落地式安装方式。

招标人仅为投标人提供的每套就地控制箱提供一路380VAC、50Hz，三相三线制（进线电缆无零线配出，无法提供220VAC电压）电源，仪表及控制电源等如需其他电压等级，由投标人自行转换解决。

就地控制箱内主要电气元件：塑壳断路器选用ABB的T系列和西门子的3VA系列或相当于，柜内主要电气元器件所选品牌应保持一致，并经招标人认可方有效。接线端子采用阻燃型魏德米勒或凤凰系列产品，其余元件都采用其系列中性能可靠的近三年来普遍使用的新产品。操作按钮、开关、信号灯选用优质产品。

冲洗水自动过滤器既可以通过远方DCS系统（招标人设备）实现远程控制及监视，也能通过就地控制箱实现就地控制。本工程不接受采用就地PLC的控制方式。远传信号至少包括：启动指令（常开脉冲信号）、停运指令（常开脉冲信号）、运行状态、就地/远程控制、故障报警等信号。

4.24投标人设备间的电缆由投标人提供。电缆的导体采用铜导体，380V电力电缆采用0.6/1kV阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆，（ZRC-YJV-0.6/1kV）。控制电缆采用0.45/0.75kV阻燃型聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆(ZC-KVVP2-0.45/0.75 kV)，铜芯采用多股，并且最小导体截面为1.5 mm2。低电平电缆采用对绞屏蔽电缆，截面不小于1.0mm2。进入程控系统的控制电缆应采用屏蔽电缆，截面不小于1.5 mm2。对于60V以上电压，电缆采用聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯阻燃屏蔽电缆。并且最小导体截面为1.5mm2。耐热电缆和移动电缆，其导体应由细的铜绞线组成。

4.25 标准

技术规范指定了以下机构公布的标准。到合同期限为止，除特别说明外，对这些标准及其补充和修正的参考均需按其最新版本规定进行。以下列表不包含所有标准在内，并不排除投标人遵守其它适用规范，包括其所在地的地方规范。涉及的规范发布机构及其英文缩写如下：

ANSI	.	.	.	美国国家标准协会
API	.	.	.	美国石油协会
ASME	.	.	.	美国机械工程师协会
ASTM	 .	.	 .	美国材料试验协会
AWS	.	.	.	美国焊接协会
DIN	.	.	.	德国工业标准
EPA	.	.	.	环境保护局
JIS	.	.	.	日本工业标准
OSHA	.	.	.	职业安全与保健管理总署	
UBC	.	.	.	统一建筑规范
GB	.	.      .     中国国家标准
DL	.	.      .     中国电力部门标准

5 质量保证及性能保证值

5.1 质量保证

5.1.1投标人应具有健全的质量保证体系，所提供的设备应是技术先进成熟、质量可靠的合格产品。

5.1.2 投标人提供的设备寿命应在30年以上，易损件使用寿命应在2年以上。

5.1.3 主要零部件均应进行工厂试验，并保证设计和结构满足本规范书的要求。

5.1.4 投标人应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

(1) 产品检验合格证书；

(2) 材料检验合格证书；

(3) 材料试验报告；

(4) 各项试验结果；

5.2 性能保证值(以下空白处由投标人填写)

投标人必须保证提供的设备符合本技术规范列出的工况条件下，性能保证如下：

5.2.1 投标人需保证通过管束式除尘器的压降△P值。在空塔气速下，垂直通过管束式除尘器的总压降不超过     Pa（≤300Pa）。

5.2.2 投标人应保证管束式除尘器及其冲洗系统持续运行温度不低于    ℃，最大30min连续运行温度不低于    ℃，且提供耐温试验报告。

*5.3在0~100%BMCR工况下，吸收塔入口烟尘浓度在0~20mg/Nm3(干基，6%O2)的条件下，保证管束式除尘器出口烟尘（含石膏）浓度不超过3.6mg/Nm3(干基，6%O2)。

*5.4 在任何正常运行工况下，脱硫系统出口烟气携带的雾滴含量应低于20mg/Nm3（标态，干基，6%O2，离子示踪法）。

5.5 投标人保证管束式除尘系统工艺水耗量       m3/h（瞬时/平均，单台机组）。管束式除尘器正常运行所需冲洗水泵最小容量为         m3/h。

5.6 所有设备年可用率： 100 %

可用率的定义为：

式中：A — 脱硫系统装置统计期间可运行小时数；

5.7 设备质量保证期：  1   年。质保期的开始从脱硫系统168h试运完成后，招标人交接验收签证签发之日起开始计算。具体时间根据项目实际要求来确定。

6 清洁，包装，装卸，运输与储存

6.1 设备必须严格包装，以确保在运输保管期间（考虑冬季露天放置至少2个月）不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

6.2 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。所有的法兰、开孔、焊接部分和机加工表面都应按标准要求进行保护，防止破坏、腐蚀和异物进入。

6.3 产品包装、运输、储存应符合相关标准的规定。运输应有防止变形、擦伤及碰撞等的措施。

6.4 包装箱内附带下列文件，但不限于此：

装箱单；

产品使用说明书；

产品检验合格证书；

安装指示图。

6.5包装箱外壁有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

附件2  供货范围

1一般要求

1.1 投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。所有设备及相关组件均应符合相关技术条款和图纸要求，否则，投标人需对所有设备及相关组件产生的差异负相关责任。

1.2 投标人提供详细的设备供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术规范未列出和/或数目不足，投标人仍在执行的同时补足。

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 投标人应提供安装调试和质保期内生产运行所需的备品备件(包括仪表和控制设备)，提供详细供货清单。

1.5 投标人按列出推荐的一个大修周期的备品备件，不计入总价。

1.6 投标人应提供相应的技术服务和技术资料。

2 设计及供货界限

吸收塔内部的管束式除尘器（含S32205支撑格栅）、冲洗水系统、管束式除尘器安装配套件等均由投标人设计。投标人设计的管束式除尘器及冲洗系统支撑梁应满足附图要求。

管束式除尘器冲洗水管道设计界限在吸收塔本体管口法兰处（管道及接口设计由投标人负责）。吸收塔外部的管束式除尘器冲洗水泵、外部管道、阀门和膨胀节等由招标人设计，但冲洗水自动过滤器（滤网规格按DN250口径，过滤器进出口连接法兰规格：PN10 DN200）由投标人设计。

3 供货范围

3.1 管束式除尘器，包括：除尘器本体（含S32205支撑格栅）、除尘器安装配套件等。

3.2 冲洗系统，包括：吸收塔内部冲洗水管、喷嘴、连接紧固件、螺栓、螺母、垫圈、连接法兰、冲洗水自动过滤器（含仪表及就地控制箱）等。

3.3管束式除尘器本体、封板及冲洗水系统等的高分子材料的现场焊接或粘接工作由招标人在投标人的现场指导下完成。

3.4 安装、调试和质保期内生产运行所需的备品备件及易损件。

3.5 安装和检修所需的专用工具。

3.6 配套焊条。

4 供货范围及备品备件清单（空白处由投标人填写）

表1 设备清单(空白处由投标人填写)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管束式除尘器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 钢格栅（含防护垫板） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 冲洗系统（含冲洗水自动过滤器、仪表、就地控制箱等） |  | 套 | 1 |  |  | 就地控制箱进线电源为三相三线制 |
| 4 | 现场焊接或粘接材料（含配套焊条） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电缆及辅材 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 专用工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |

表2 安装、调试、试运行及质保期内所需备品备件及易损件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3  6年生产运行所需备品备件及易损件清单（不含于合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3  技术资料及交付进度

1 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。解释以中文为准。

1.2 投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。其中配合工程设计阶段的资料，投标人应在技术协议签定后5个工作日内提交；用于安装、调试、运行维护阶段的正式资料，投标人应在合同设备发货前2个月提交。

1.3 对于其它没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

1.4 投标人提供的其供货范围内系统设备的技术资料数量为：

1）配合工程设计阶段的资料：5套；

2）安装、调试、运行维护阶段的资料：18套；

3）计算机文件格式的技术资料：2套。

如计算机文件格式的技术资料与书面文件有差异时，以书面文件为准。投标人提供的图纸，应采用CAD(2004版，应采用通用字库，如有特殊字型，则应提供字型文件)的DWG格式；说明书采用WORD（2003版）的DOC格式文件；清单可用EXCEL（2003版）的XLS格式的文件。

1.5 对于做出修改的图纸，在后一版图上所有与前一版不同之处应做出明显的标记，并做出详细说明，投标人应在图纸的适合位置表示出供货范围。

1.6 所有与本项目有关的技术资料仅用于投标人提供合同设备，未经招标人允许，投标人不得向第三方提供任何与本项目和本合同设备有关的资料或信息。

2 投标阶段提交的资料

应包括但不限于：

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 管束式除尘器外形图、管束式除尘器平面及立面布置图、管束式除尘器冲洗水布置图、运行控制逻辑（管束式除尘器冲洗） |
| 2 | 载荷分布表 |
| 3 | 水耗计算、运行方式及操作要点 |
| 4 | 供货清单、安装、调试及试运行期间备品备件清单、专用工具清单及1年备品备件清单 |
| 5 | 附件1技术规范“4.13~4.21条款”中的所有专题说明 |

3 配合工程设计阶段提交的资料

应包括但不限于：

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 管束式除尘器外形图、管束式除尘器平面及立面布置图、管束式除尘器冲洗水布置图 |
| 2 | 载荷分布表 |
| 3 | 管束式除尘器本体、内部冲洗水管道、管束式除尘器及支架支撑布置图（含支撑梁计算书）、P&ID图（管束式除尘器冲洗水系统等）、运行控制逻辑（管束式除尘器冲洗）、吸收塔入口至吸收塔出口烟道的空气动力场数值模拟计算（含烟气分布均匀性、速度场分布等）分析报告、设备安装图和本项目有关的的设计、安装、调试的一般规范 |
| 4 | 供货清单、安装、调试及试运行期间备品备件清单、专用工具清单及1年备品备件清单 |
| 5 | 水耗计算、运行方式及操作要点 |
| 6 | 维护、运行说明书、单体设备操作说明手册 |
| 7 | 设计、制造的标准和条例 |
| 8 | 其它实际必需的图纸和文件 |

4 安装、调试、运行维护所需的技术资料

投标人应提供所有系统设备施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于此：

4.1系统设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需的技术资料。

4.2安装、运行、维护、检修所需的详细图纸和技术文件，包括必要的零件图。

4.3系统设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备装配图、系统设备的结构特点、安装程序和工艺要求、调试要领。运行操作规定和维护说明等。

4.4装箱清单和推荐备品备件清单和易损件清单。

4.5检验记录、工厂试验报告及质量合格证等出厂报告。

4.6设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求。

4.7详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，性能检验等的证明。

5 技术资料交付及编号方法

在合同签字后，双方技术资料的交换，都应采用信件的形式，信件经邮政快件传递。其它往来信息，可采用传真的方式，传真须经授权指定的人员签字。电子邮件可以用来传递非正式的信息，重要信息经电子邮件传递后还须经传真或信件的方式加以确认。

5.1 分别以L、F代表信件、传真。

5.2 每份信件、传真应有编号，编号系一组不间断、不重复的流水号XXX；

5.3 通讯地址及联系人

招标人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

E-mail：

联系人：

投标人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

E-mail：

联系人：

附件4  设备交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货时间（现场） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #10吸收塔管束式除尘器及冲洗系统 | 合同签订后3个月 | 施工现场 |

说明：

1. 备品备件及专用工具随主设备同时交货。

2. 在合同执行过程中，招标人有权根据工程进度调整最终的设备交货进度，但需提前15天通知投标人。

附件5  设备监造、检验和性能验收试验

1概述

1.1 本节用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合本技术附件所规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的检查和性能验收试验标准。有关标准应符合本技术规范的规定。

2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检查的结果要满足本技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4投标人应在投标文件中提交工厂检验的内容。

3设备监造

3.1监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办〔1995〕37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

3.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。

R点：招标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容(具体内容由投标人提出建议，招标人确定)

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |

3.4对投标人配合监造的要求

3.4.1投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2投标人应给招标人监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3投标人应在现场见证或停工待检前10天应设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

3.4.4招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

3.4.5投标人应在见证后10天内应有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术规范的要求。

4.2 性能验收试验的地点为招标人现场。性能考核试验必需的特殊试验仪器和工具应由投标人负责提供。

4.3 性能验收试验的时间：一般机组完成168小时试运之后6个月内进行，具体试验时间由双方协商确定。

4.4 投标人应提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.5 性能验收试验由招标人或其指定方安排实施，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定。具体试验由双方认可的测试单位完成。

4.6 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论招标人和投标人均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

附件6  技术服务和联络

1.投标人现场技术服务

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。提供包括服务人月数的现场服务计划表。如果此人月数不能满足工程需要，投标人应按招标人要求追加人日数，且不发生费用。

现场服务计划表（每台塔）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2 投标人现场服务人员具有下列资质：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

1.3 投标人现场服务人员的职责

1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装和调试的重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3 投标人现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任，并对处理后的产品质量负责。

1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先应与招标人协商。

1.3.6 投标人应至少指定一名工地代表，负责统一协调投标人的各专业技术服务人员，并在合同设备安装过程中常驻现场。

1.3.7 产品投用后，无论质保期内外，如发现问题，投标人将在招标人电话联系48h内赶到现场，为招标人消除缺陷。

1.3.8 质保期内，发生设备质量问题，投标人将无条件进行更换修复。

1.3.9 产品首次解体大修时，投标人将派专业人员来厂为招标人指导安装。

1.4 招标人的义务

招标方要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3 培训的时间、参加人数、地点等具体内容由双方商定。

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方在合同谈判时商定。

附件7  分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况。对于招标人已经确认选择范围的分包部分，投标人必须在此范围内进行选择。

分包情况表（以下表格由投标人填写）

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8  运行维护手册

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，以便查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组烟气超低排放工程设计、设备供货

工程

管束式除尘器技术规范书

运行维护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25上-30  下-40

页眉：管束式除尘器设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

附件9  大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明，若无请注明。（以下表格由投标人填写）

| 序 号 | 部件 名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过10t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有1项不满足即应列出）。同时须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线，包括始发站、经过车站或路局、到达车站等）、运输距离做出详细说明。

附件10 技术差异表

投标人应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表(参见下表)。

技术差异表

| 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |  |

附件11  附图、附表

1. 管束式除尘器附图

图1：管束式除尘器立面布置图

图2：管束式除尘器支撑梁平面布置图

图3：管束式除尘器支撑梁立面布置图

图4：管束式除尘器支撑梁局部视图

图5：管束式除尘器冲洗水管支撑梁平面布置图

图6：管束式除尘器冲洗水管支撑梁立面布置图

2. 管束式除尘器附表

表1 管束式除尘器（空白处投标人填写）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸收塔直径，m | 20 |
| 2 | 制造商 |  |
| 3 | 管束式除尘器类型 |  |
| 4 | 管束式除尘器型号 |  |
| 5 | 管束式除尘器材质 |  |
| 6 | 总的管除单元数量，个/塔 |  |
| 7 | 单根管束重量，kg |  |
| 8 | 单根管束的外形尺寸（外径/高度/壁厚），mm |  |
| 9 | 管束式除尘器总重量，t/塔 |  |
| 10 | 管束式除尘器内部分离器数量，个 |  |
| 11 | 管束除尘器内部挡水环数量，个 |  |
| 12 | 不锈钢钢格栅材质 |  |
| 13 | 不锈钢钢格栅型钢或板材规格（宽度/厚度），mm |  |
| 14 | 不锈钢钢格栅总重量，kg |  |
| 15 | 管束除尘器内部设计流速，m/s |  |
| 16 | 管束除尘器内部烟气停留时间，s |  |
| 17 | 管束式除尘器至最上层喷淋层间距要求，m |  |
| 18 | 管束式除尘器至塔体直筒段顶部间距要求，m |  |
| 19 | 管束式除尘器截面空塔速度，m/s |  |
| 20 | 管束式除尘器二次夹带临界流速，m/s |  |
| 21 | 管束式除尘器有效流通面积，m2 |  |
| 22 | 通过整个管束式除尘器的压降，Pa |  |
| 23 | 液滴去除效率 (22微米以上)，% |  |
| 23 | 管束式除尘器出口烟尘（含石膏）浓度，mg/m3 （标态，干基，6%O2） |  |
| 24 | 管束式除尘器出口雾滴浓度，mg/m3 （标态，干基，6%O2） |  |
| 25 | 最高持续运行温度，℃ |  |
| 26 | 30min最高连续运行温度，℃ |  |
| 27 | 使用寿命，年 |  |

表2 管束式除尘器冲洗系统（空白处投标人填写）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷嘴数量，个/塔 |  |
| 2 | 喷嘴型式 |  |
| 3 | 喷嘴连接型式 |  |
| 4 | 喷嘴角度 |  |
| 5 | 喷嘴连接尺寸，mm |  |
| 6 | 冲洗水压力（阀门后），MPa |  |
| 7 | 最大直接流量（泵容量），m3/h |  |
| 8 | 水耗量，m3/h |  |
| 9 | 每个喷嘴的流量，m3/h |  |
| 10 | 冲洗水层数，层/塔 |  |
| 11 | 管束除尘器内部冲洗水层数，层 |  |
| 12 | 冲洗频率 |  |
| 13 | 管道连接的尺寸，mm |  |
| 14 | 喷嘴材料 |  |
| 15 | 冲洗水管材料 |  |
| 16 | 冲洗水覆盖率，% |  |

附件12  性能考核条款

1. 在任何正常运行工况下，脱硫系统出口烟气携带的雾滴含量应低于20mg/Nm3（标态，干基，6%O2，离子示踪法）。如达不到保证值，每高于2mg/Nm3（干基），投标人应向招标人支付违约金20万元/台机组。此外投标人应免费负责修理或更换该设备直至符合招标文件规定的性能保证值。
2. 在0~100%BMCR工况下，吸收塔入口烟尘浓度在0~20mg/Nm3(干基，6%O2)的条件下，卖方保证管束式除尘器出口烟尘（含石膏）浓度不超过3.6mg/Nm3(干基，6%O2)。

每超0.1mg/Nm3（不足0.1mg/Nm3按0.1mg/Nm3计），投标人应向招标人支付违约金50万元/台机组。此外投标人应免费负责修理或更换该设备直至符合招标文件规定的性能保证值。
3. 投标人须保证通过管束式除尘器的压降△P值。在空塔气速下，垂直通过管束式除尘器的总压降不超过300Pa（当投标人的保证值低于300Pa时，以投标人的保证值为准），每超5Pa，投标人应向招标人支付违约金2万元/台设备。此外投标人应免费负责修理或更换该设备直至符合招标文件规定的性能保证值。
4. 投标人应保证在设计工况范围内工作时，在满足性能要求的情况下，水耗不超过合同技术协议规定的保证值，每超0.5吨/小时，投标人应向招标人支付违约金3万元/台机组。此外投标人应免费负责修理或更换该设备直至符合招标文件规定的性能保证值。
5. 投标人应保证在设计工况范围内工作时，在质保期内，各设备的可用率不得低于合同技术协议规定的保证值，每降低1%，投标人应向招标人支付违约金5万元/台设备。此外投标人应免费负责修理或更换该设备直至符合招标文件规定的性能保证值。

6. 投标人应保证在设计工况范围内工作时，在质保期内，各设备的冲洗水管（含主管、支管）不得脱落或泄漏，每发现一处，投标人应向招标人支付违约金5万元/台机组。此外投标人应免费负责修理或更换该设备直至符合招标文件规定的性能保证值。

附件13  投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）