工程量清单编制说明

- 招标范围

本次招标的内容为伊犁新天煤化工有限责任公司一般固废填埋场二期项目工程施工总包。一般固废填埋场二期总库容为186.9万m3。其中，填埋区主体工程:场地平整、防渗工程、渗滤液导排工程、沉渣池、环境监测等；填埋区辅助工程:排水沟、管道、道路工程、视频监控等。具体详见施工设计图纸。

- 编制依据

- 清单采用《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等进行编制；

- 定额采用《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额2022年伊犁地区单位估价表》、《通用安装工程及新疆维吾尔自治区补充消耗量定额2022年伊犁地区单位估价表》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额2022年伊犁地区单位估价表》、《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020版）》；

- 新建标[2016]2号《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》及新建标[2019]号《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》，税金按9%；

- 工程信息价参照伊犁州直各县（市）2025年11月份建设工程综合价格信息中伊宁市的综合价格信息计入，部分价格按市场价计入；

- 业主提供的《一般固废填埋场二期项目工程施工服务招标文件技术标准与要求》（2025年10月）；中国轻工业广州工程有限公司设计的施工图及修改图。

- 其他有关资料。

- 三、工期质量、工期、材料、施工等要求

1、工程质量：根据招标文件要求；

2、工期：根据招标文件要求；

3、材料、施工要求详见施工图及技术规范。

四、安全生产费

- 根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，财政部、应急部印发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定：

- 安全生产费应包含在投标总报价中，且不少于投标总报价的2%，投标时应注明安全生产费   元。

- 五、其他事项说明

- 1、本工程采用包工包料的承包方式。除合同另行约定外，招标人不提供相关材料。但防渗土工膜（HDPE 膜）按第 7.6条第4项约定由招标人供应。

- 第7.6条第4项约定

- （1）投标单位应根据施工图纸核算防渗材料施工用量并提交需求计划。招标人按计划供应，施工中因投标人原因造成的材料浪费，由投标人承担相应费用；

- （2）本工程中所使用的防渗土工膜（HDPE 膜）由招标人统一采购供应，投标人负责该材料的现场验收、保管、铺设、焊接、检测及施工全过程的质量控制。

- 2、材料价格请投标单位结合当地材料信息价及市场价进行自主报价；

- 3、其他说明事项按建设单位提供的招标文件技术标准与要求进行报价；

- 4、工程量按设计单位提供的施工图工程量计入，结算时按实调整；

- 5、本工程所有检测检验（含专项检测及防渗系统工程材料第三方送检）费用由投标方负责；

- 6、本工程包括施工区域一期工程巡检道路拆除、路灯及线路拆除、10kv线杆拆除、喷淋管线拆除等工作费用由投标方负责，计入投标报价中；

- 7、原设计施工图中C15砼均改为C20砼；

- 8、土方平衡图（加清表）、挡坝和泵房大样图、防渗结构及锚固沟图修改详设计修改图；

9、借土回填运距5km内，清表土方运距等按2km内计入清单；

- 10、根据设计要求，提升斜管需嵌入斜坡内，浇筑砼面积为16m×3m×0.35m；底座，浇筑面积为4×10×0.5m；以上砼采用C30耐腐蚀砼回填密实；

- 11、泵房底板下增设100mm厚C20砼垫层；周边增加1m宽C25砼，平均厚150mm；泵房周边1.2m高304不锈钢护栏，暂定长度85m；

- 12、新建排水沟断面详修改图，垫层改为C20砼，每边突出沟壁10cm，配筋同原图；

- 13、砼采用商品砼。