宁波绕城高速公路西段

2026-2028年（两年）机电设备维护项目

技术规范书

一、技术规范

（一）总则

1.本技术规范书适用于宁波海运明州高速公路有限公司（招标人）U宁波绕城高速公路西段2026-2028年（两年）机电设备维护项目U,它提出了该项目相关的维护要求、维护内容、响应时间、考核标准等方面的技术要求。

2.本技术规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

3.投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

4.在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，投标人应在设计上给以修改。

5.规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

6.本规范书未尽事宜，由招投标双方在合同谈判时协商确定。

7.投标人工作范围

（1）提供满足本规范书要求所必须的全套设备、附件和各项服务，并根据招标人提供的设备清单中规范要求提供正确的产品。

（2）负责向招标人提供所供设备的说明书和有关图纸，并向招标人提供所供设备的有关技术文件和资料。

（3）负责保证所有供货设备的质量，所有供货内设备出现的质量问题，由投标人负责处理。负责材料出厂检验、调试、保管、发货及运输。

（4）负责所提供设备的安装、调试工作，并确保与原系统的兼容。

（5）负责提供必要的培训，并免费提供详细的培训文件、资料。

（6）负责维护期间内的施工审批、上报工作，并接受交警、业主等单位的检查，以确保安全。

（7）本项目各项内容工程量为预估量，按实结算。

（二）项目概况

宁波绕城高速公路是国家高速公路网沈海高速和杭州湾环线的一部分。宁波绕城高速公路西段全长42.528km，所辖路段共计7座特大桥，6个互通区，4个收费站和1个管理监控分中心。高速公路机电系统包括收费系统、监控系统、通信系统、收费所及分中心机电设施四大方面。

（三）项目范围

项目日常维保主要包括：全线的监控、通信、收费系统、供配电系统以及相关软件等设备系统的维修及维护保养服务。包括对监控中心、收费所机房设备及外场设备的日常巡检、机电维修、清洁维护、网络安全运维以及其他指定的机电相关维护维修工作等。

（四）项目内容

1.日常维护（包括日常检查、清洁、检修等）；

2.定期维保/预防性维护（包括定期检测、定期清洁、定期保养等）；

3.计划外维护及维修（招标人根据实际营运需求提出的合理的计划外维保服务）；

4.应急抢修（包括设备宕机、电力中断、由事故引发的设备故障等）及应急备件的提供；

5.硬件设备的检维修、软件系统的升级，零、配件的安装及质保服务；

6.参与应急保障任务期间的系统保障（如免费通行期、警备任务期间、恶劣天气期间以及重大系统升级期间等）；

7.设备厂家及第三方的联系支援；

8.提供相关技术支持和培训业务，协助公司举办技术比武等相关事项；

9.建立完善的设备台账、检维修台账、维护台账和全线光、电线路拓扑图；

10.完成招标人要求的与本项目相关的其他工作。

11.项目采购的设备需与我司原使用的设备相兼容，保证原有设备正常稳定运行。

（五）维护地点

宁波绕城高速公路西段保国寺收费所、横街收费所、宁波西收费所、朝阳收费所、管理监控中心和宁波绕西高速全线。

（六）维护期限

2026年4月1日至2028年3月31日

二、标准和规范

1.采购设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

2.除非招标另有规定，均遵守最新的国家标准和国际标准 以及国际单位制(SI)标准。对于进口产品，还遵守制造厂所在国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

3.投标人提供的设备、配套件、授权许可以及安装实施服务规范要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）：

《中华人民共和国公路法》

《中华人民共和国道路交通安全法》

《公路安全保护条例》（国务院令第593号）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30）

《公路工程技术标准》（JTGB01）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311）

《综合布线系统工程验收规范》（GB50312）

《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG F80)

《高速公路机电工程养护质量检验评定标准》（Q/JT JT003）

4.上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

5.当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

三、技术要求

（一）维护要求

1.负责派遣1名项目负责人、2名技术人员和1名专职安全员，并配备2辆维护车辆用于机电设备维护专用。

2.投标人应提供7×24 小时热线，以便于招标人能在系统（设备）故障后及时通知投标人处理并得到咨询服务。重大节假日、恶劣天气、重要活动期间，投标人必须服从招标人的指令，安排人员到项目部或重要区域值班，以保障招标人设备正常运行和应急抢修,应急抢修，投标人需调派专业工程师到场协助，保障设备故障的快速修复。

3.维护车辆车身颜色应喷为黄色，车顶部应安装黄色警示灯，后部安装标志灯牌或电子显示屏，车辆须具备安全警示装置（包括倒车雷达、倒车影像、语音提醒装置等），车辆三者险投保须在200万元及以上。（需自行承担车辆通行费）

4.投标人需设立维护项目部，明确组织架构和项目部成员。项目部设置地点在宁波西收费所，招标人免费提供一间办公用房（含水电费及基本办公家具），以确保投标人能及时响应招标人的维护要求。投标人应做好班组标准化建设，按照招标人《7S实施管理办法》要求对办公用房进行管理，办公用房的宣传、布置以及办公设施由投标人负责。投标人须落实日常安全检查并做好环境清洁，并接受招标人的监管。

5.投标人须自备工程所需的交通安全设施及所需的各类工具（包括不限于兆欧表1台、接地电阻测试仪1台、万用表1台、工程宝测试仪1台、照度计1台、OTDR检测仪1台）、机械、车辆等设施设备，如需租用、购置，费用由投标人承担（投标人在使用过程中如发生各类人身、财产等安全事故，造成的一切损失，不论何种原因均由投标人自行承担）。投标人因技术原因无法修复设备/软件（除招标人单独签维保合同项目外），需第三方技术支持的，所产生的技术服务费由投标人支付，招标人不再支付额外费用。

6.根据设备的重要情况，将机电设备划分为三个响应级别（见故障响应要求表），投标人须承诺及时响应并在规定时间内修复设备，一级响应为发生直接影响正常营运的机电故障，投标人应在招标人电话或设备管理平台下发工单后12 小时内修复；二级响应为相对重要的系统故障，投标人应在招标人电话或设备管理平台下发工单后1天内修复；三级响应为一般系统故障，投标人应在招标人电话或设备管理平台下发工单后5天内修复。特殊复杂的故障情况如天气影响无法封道或因设备采购、厂方技术服务等原因导致修复时间延长的情况，需由投标人提交书面情况说明，招标人审核通过后酌情予以延长。

7.单次（“单次”以设备故障维修单为计量单位）维修所需采购2000元以内的设备或零配件由投标人负责提供（包括但不限于《设备清单（2000元以下零配件）》），不得另加相关管理费用、税金、封道费、人工费。光、电缆故障须找到故障点并进行修复，应急情况下，应急备用光、电缆须由投标人自行提供，不另行计量。采购价格估算2000 元以上设备须在使用前向招标人报联系单申请，经招标人确认后方可使用，费用由招标人支付，设备更换的品牌、质量、型号应与投标的设备相符或更高，若因停产、升级等原因需要变更的，更改前需与招标人沟通确认后进行。更换后的设备投标人须提供一年保修，设备厂家承诺保修时间在一年以上的按照厂家承诺保修时间计算。

8维修、安装的设备、材料（含招标人采购的用于维修的设备及材料）均由投标人负责免费安装、调试、维护。由投标人采购或送修的材料、设备由投标人对其质量负责，质保期内若发生相同故障，由投标人负责免费更换，招标人不再支付额外费用。由招标人自行采购的材料、设备，其本身的质量问题由供货单位负责，与投标人无关。

9.根据机电设备日常营运需求，投标人需按时保质保量的完成各项维护、维修、巡检等工作，工作内容严格按照《设备维护内容及周期表》执行。

10.投标人应于次月5日前向招标人提交维护月报，维护月报应包含本月维修情况、巡检情况、特种作业情况等，并分析每月机电维护中存在的问题，并提供改进意见。于每年12月10日前提交年度维护报告。

11.招标人对投标人的备品备件清单进行审核，投标人根据维修情况及时补充备品备件库并更新清单表，并于每月5日前提交给招标人。维修中需要用到的其它工具及人工费须由投标人提供。

12.因设备维护、维修不及时，导致车辆逃费产生追缴工单的，由投标人承担相应责任。

13.投标人须完成迎接上级检查、突发事故等特殊情况或招标人根据营运需要，要求投标人优先执行或限期完成的工作内容。

14.投标人应建立安全责任制、质量责任制等确保规范作业相关制度，对作业人员加强安全和质量教育，强化安全和质量意识，确保项目的安全规范。制度的建立情况和执行情况，招标人将作为维护维修检查考核的内容之一。

15.投标人在维护维修过程中，应服从招标人、道路交通管理部门和公路管理部门的管理，封道作业需按要求提前做好施工审批与施工信息上报，严格按照公路养护安全作业规程在审批核准的时间、区域内实行交通管制，按要求设置标志、标牌，并由专人指挥交通，维护人员在作业区域一律穿戴合格防护用具，服从现场负责人的指令。

16.维护作业需做好人员的安全教育及防护，确保安全规范维修。在维修过程中，投标人如发生各类人身、财产等安全事故，造成的一切损失，不论何种原因均由投标人自行承担。

设备维护内容及周期表

| 序号 | 项目名称 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 |  |
| 1.1 | LED大屏 | 检查模块是否正常，亮度是否均匀，控制器是否完全可控（1次/月） |
| 1.2 | 摄像机及云台 | 图像是否清晰稳定，能否正常驱动去台雨刷动作，能否调节云台转动，变焦、对焦、光圈功能是否正常。（1次/月） |
| 1.3 | 视频编解码器 | 能否正常接发视频图像（1次/月） |
| 1.4 | 光端机 | 能否正常接发视频、控制信号。（1次/月） |
| 1.5 | 硬盘录像机 | 输入视频图像是否显示正常，能否正常录像、回放，硬盘是否有坏道或损坏。（1次/月） |
| 1.6 | 可变情报板 | 数据传送是否正常，现场模块显示检查，设备箱是否密封、清洁，防雷及接地检查。（1次/月） |
| 1.7 | 可拼接显示屏 | 是否正常使用。（1次/月） |
| 1.8 | 卡口摄像机 | 图像是否清晰稳定，补光灯是否正常（1次/月） |
| 1.9 | 桥下监控 | 图像是否清晰稳定，连接线路是否完好（1次/月） |
| 1.10 | 毫米波雷达 | 雷达检测是否正常（1次/月） |
| 2 | 收费系统 |  |
| 2.1 | 自由流牌识摄像机 | 车牌抓拍、补光灯是否正常，牌识正常率100%（1次/月） |
| 2.2 | 自由流工控机 | 数据连接是否正常，运行环境是否正常（1次/月） |
| 2.3 | 自由流天线 | 信号发射是否正常，临道干扰是否存在,ETC交易成功率≥99.5%以上，CPC交易成功率≥99.5%以上（1次/月） |
| 2.4 | ETC车道天线 | 信号发射是否正常，临道干扰是否存在，ETC、混合车道交易成功率≥99.5%（1次/月） |
| 3 | 供配电系统 |  |
| 3.1 | 设备机箱及配电箱 | 对设备机箱及配电箱的内部线路整理并完成标签梳理，对内部灰尘清洁、对生锈处进行喷漆（1月/次） |
| 3.2 | 柴油发电机 | 专业保养（包含润滑油、空气滤芯、机油滤芯等附属设备的更换等维护保养所需）（1次/年） |
| 3.3 | 照明设备 | 收费站内路灯、广场高杆灯，匝道及主线路灯、低位灯及灯带是否正常亮起，表面无破裂无生锈（1次/月） |
| 3.4 | 变压器巡检 | 对四所一中心配电房的变压器联系专业单位进行巡检（1次/2年） |
| 4 | 其他系统 |  |
| 4.1 | 排水设备 | 对四所一中心场区内排水沟、电缆井、雨水井进行清淤（1次/半年） |

故障响应要求表

| 响应级别：一级响应 | 修复时间：12小时内 |
| --- | --- |
| 范围：直接影响到收费营运、通信、供配电相关的系统，故障将造成重大影响。 如ETC 门架系统、涉及网络安全重大影响的问题、通讯系统（光纤数字传输系统、数字程控交换系统、以太网网络平台系统等）、通讯网络、电源系统等。 收费站出现收费中断情况，须在2小时内修复； 投标人应具备光纤断点检测及熔接的设备和能力：因意外、事故等原因引起收费网络中断，须4小时内采取应急措施恢复信息传输，并在8 小时内修复故障点； 监控系统整体出现无法使用的情况，须在12小时内修复； 供配电系统故障时，须在2小时内采取应急措施恢复运行，并在12小时内修复。 |  |
| 响应级别：二级响应 | 修复时间：24小时(1天)内 |
| 范围：相对重要的系统及设备，故障将影响正常工作的。 如监控平台系统、大屏幕投影系统、闭路电视监视系统、可变信息显示系统等。 ETC门架天线出现故障，须在4小时内切换备用门架，并在24小时内修复故障点； 监控系统出现大面积无法使用情况，须在12小时内修复； 收费系统个别设备出现故障，须在24小时内修复； |  |
| 响应级别：三级响应 | 修复时间：120小时(5天)内 |
| 范围：不影响正常收费和监控工作的一般系统及设备。如：个别监控摄像机、匝道照明灯、路灯、收费广场照明灯等。 |  |

备注：此表根据具体维护情况由投标人进行更新。投标人因天气影响、警卫任务等无法封道及其他原因导致修复时间延长的情况，需由投标人提交书面情况说明，招标人审核通过后酌情予以延长。

（二）服务要求

1.投标人必须按计划在招标人指定地点完成维护工作，并使之具有可操作性，应指导招标人的一线工作人员参与设备的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作。

2.设备安装、调试、测试所需的工具及材料均由投标人负责。

3.投标人应保证提供的产品必须符合本协议及有关规定的各项技术要求。

4.招标内所有设备质保期限为安装后经验收合格后一年。在保修期内，投标人保证及时免费维修或更换任何并非由招标人非正常操作而导致的缺陷或故障。

5.投标人负责对招标人的系统人员进行培训。

- 主要设备技术参数及性能要求

1.250KW柴油发电机组

- 电压：3 相交流 380／220V（满载电压）、400／230V（空载电压），电压波动率± 0.5％，电压瞬态调整率≤+15％— -15％ 。

- 频率：：50HZ，波动率±0.25％，频率瞬态调整率≤+10％— -10％。

- 功率因素：大于0.8。

- 转速：1500转/分钟。

- 电子调整器：稳态电压调整率≤±0.5％，电子调速器自空载至满载时，稳态频率调整率<±0.25％。

- 电压稳定时间<1S，频率稳定时间<1S。

- 机组在空载额定电压时线电压波形正弦性畸变率应不大于 5％。

- 噪声：不超过 105DB（离机 LM，离地面 LM）。

- 机组工作时振动的单振幅值应不大于 0.5MM。

2.卡口摄像机

- 传感器类型：采用 1 英寸 900 万像素彩色逐行扫描 CCD 高清智能摄像机

- 分辨率：分辨率 4096×2160

- 帧率：25fps

- 内部配置：防护罩采用防尘、防水滴面板，网络防雷器

- 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等

- 输出图片格式：JPEG

- 补光控制：支持闪光灯或 LED 频闪灯同步补光

- 功能：支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获

- 捕获率：至少 99%（线圈触发），至少 95%（视频触发）

- 车牌识别准确率：白天至少 98%，夜间至少 95%

- 识别车牌种类：民用车牌（除 5 小车辆），警用车牌，12 式新军用车牌，12 式武警车牌及2002 式新车牌、新能源车

- 车身颜色识别准确率： 至少 80%（深浅）至少 70%（车身颜色）LED 灯补光时，夜间无车身颜色识别功能

- 最小照度：不大于 0.1Lux@（F1.2，AGCON）

- 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测

- 补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等

- 设备支持线圈触发抓拍，当线圈损坏时自动切换至视频触发抓拍

- 车辆高清车牌识别系统能实现对各种车辆进行有效的快速高清连续抓拍、并具备车标自动识别功能、车身颜色识别功能

- LED 补光灯具备至少 40 颗高亮暖光源

- LED 灯珠总光通量至少 12000Lm

- 平均功率：不大于 20W（可调节）

- 爆闪瞬间最大功率至少 400W

- 色温：4000k-4500k

- 气体爆闪灯日间输出能量：至少 200J，夜间输出能量：不大于 70J，可通过光控或时控等

- 方式实现日夜模式的转换色温：6300K-6700K 回电时间：不大于 50ms，满足相机测速连拍需求

- 补光灯日间抓拍时采用气体爆闪补光夜间无车时采用 LED 频闪补光，抓拍时采用气体或 LED

- 爆闪补光，选用任一补光模式可通过远程控制实现，符合卡口补光抓拍效果要求

- 配置内置蜂窝式格栅及外置螺丝固定式格栅罩，在距离补光装置 25m 处，气体爆闪有效水平方向光斑不大于8m，补光灯光污染少、不影响驾驶安全及周边住户

- 触发方式：支持开关量/电平量

- 防护等级：IP67 及以上，工作环境温度：-40～80℃，闪光灯寿命至少 1500万次

3.桥下摄像机

- 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS

- 图像像素：400 万，

- 支持最大 2560×1440 @30 fps 高清画面输出

- 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

- 支持星光级超低照度

- 支持不低于 32 倍光学变倍和 16 倍数字变倍

- 支持宽动态范围，适合逆光环境监控

- 支持光学透雾技术，提升画面透雾效果

- 支持 3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖

- 支持三种智能资源切换：事件、混合目标、人脸抓拍

- 检测事件：烟雾火焰，垃圾倾倒，越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测 功能

- 数据接口：至少 1 个 RS485 接口

- 防护等级：不低于 IP66

4.固定摄像机

- 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；

- 像素：800 万；

- 分辨率：3840×2160 ；

- 支持视频存储分辨率：1600×1200；

- 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；

- 支持 3D 数字降噪、强光抑制；

- 镜头类型：电动变焦；

- 事件检测距离：至少 150m；

- 透雾功能：支持；

- 供电方式：DC12V3A

- 防护等级：IP66/IP67

5.球形摄像机

- 图像传感器：800 万 1/1.8”逐行扫描 CMOS 图像传感器

- 支持 800 万（3840×2160）最大 30 帧/秒画面输出

- 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

- 最低照度：彩色：0.001lux@F1.6（1.4）黑白：0.0001lux@F1.6（1.4）；

- 最大补光距离:250m(红外)补光类型:

- 事件检测距离：至少 350m；

- 镜头光圈 F1.5~F4.8+

- 支持光学透雾

- 具备陀螺仪防抖功能，能输出稳定的视频画面

- 支持 3D 数字降噪、强光抑制

- 防护等级： IP66/IP67

6.全景摄像机

- 不低于 1600 万像素

- 传感器类型：1/1.8” progressive scan CMOS

- 镜头光圈不小于 F1.0

- 支持 120 dB 超宽动态

- 光学变倍: 不低于 32 倍

- 红外照射距离: ≥150m

- 防补光过曝: 支持

- 水平范围: 360°

- 支持远距离跟踪功能。

- 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）

- 单头主码流分辨率：2880*1632、2560*1440、2304*1296、1920*1080

- 单头子码流分辨率：1280*720、720*480、480*272

- 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

- 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于 90%

- 支持除雾、除湿、报警、防补光过曝功能

- 安装方式：壁装，吊装，横杠装

- 防护等级:不低于 IP67

7.自由流门架牌识摄像机

- 传感器类型：内置两个1/1.8英寸全局曝光CMOS传感器，可分别输出黑白及彩色图像图片

- 相机有效像素：2064(H)×1544(V)

- 快门：100μs～30ms

- 最低照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)

- 增益控制：自动/手动

- 镜头光圈：支持自动光圈

- 定焦镜头：25mm

- 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG

- 视频码率：2Kbps~6144Kbps

- 最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×2056

- 图像设置：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

- 码流：主码流：1080P（默认）、720P、540P、576P/D1、576P/4CIF、480P

- 副码流：1080P、720P（默认）、540P、576P/D1、576P/4CIF、480P

- 车辆捕获率：≥99%

- 适用车速范围：0～220km/h

- 多检率：≤2%

- 车牌正确识别率：≥98%(不包含污损车牌)

- 输出信息：JPEG 格式，1 张或2 张结果大图（可设置）、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、附加信息文本等

- 平均无故障时间：MTBF≥30000小时

- 环境：温度 -20℃～+60℃ ，湿度 20% ～90%（无凝结）

8.车道车牌识别摄像机

- 传感器类型：300万像素1/1.2"CMOS传感器

- 相机有效像素：2048×1536

- 快门：自动/手动，14μs～40ms

- 最低照度：彩色0.006Lux@(F1.4,AGC ON)

- 增益控制：自动/手动

- 降噪：3D、2D数字降噪

- 镜头光圈：F 1.6 手动

- 变焦镜头：4mm～18mm

- 视频压缩标准：H.265/H.264 High Profile

- 视频码率：Kbps～16Mbps

- 视频帧率：25fps@H.265/H.264,码率可设

- 最大图像尺寸：H.265/H.2641080P(1920×1080),MJPEG 2048×1536

- 图像设置：曝光时间、增益、白平衡等自动调节

- 码流：主码流：1080P @25fps(默认)/720P @25fps(可选)，副码流：720P @25fps(默认)/1080P @25fps(可选)

- 车辆捕获率：≥99.9%

- 适用车速范围：≤60km/h

- 多检率：≤1%

- 车牌正确识别率：≥99%(不包含污损车牌)

- 输出信息：1张或2张车辆大图(可设置)、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌彦

- 色、车牌号码、附加信息文本等

- 网 口：2个100/1000M自适应RJ45

- 继电器接口：1个继电器信号输出(保留接口)

- I/0接口：3路信号输出，2路信号输入

- 网络协议：支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP等

- 尺寸(长x宽x高)：513mm×145mm×114.5mm

- 平均无故障时间：MTBF≥30000小时

- 环境：温度-40℃~+55℃,湿度20%～98%(无凝结)

9.毫米波车辆检测器

- 供电：DC12/24V；

- 功率：≤4W；

- 发射频率：77～81Ghz；

- 响应时间：≤50ms；

- 检测范围：长0～8m 宽0.5m～2m 高≥2.2m；

- 安装方式：收费岛嵌入式安装；

- 检测精度：不低于99.9%；

- 工作温度：+70℃～-40℃；

- 防护级别：IP67；

- 支持人车识别，支持延迟落杆；

- 输出方式：2路继电器，分别具有常开/常闭功能。

10.综合显示屏

- 信息显示单元的字符尺寸：不小于100mm×40mm。

- 信息显示单元的发光亮度：不小于1000mcd。

- 灯直径：Φ160～Φ200mm。

- 灯LED管亮度：红色管不低于0.8cd/颗，绿色管不低于1.2cd/颗。

- 接口：至少提供电源接口、串行接口、音频接口、I/O接口。

- 整体工作温度范围：-10℃～+70℃。

- MTBF：大于30000小时。

- MTTR：小于0.5小时。

- 机箱整体防护等级：不低于IP65。

11.高速栏杆机

- 起落时间≤0.6秒，速度可调，常用于ETC车道。

- 抗风等级：120km/h（相当于10级以上风力）。

- 在电源故障时为抬杆状态。

- 使用寿命：大于1000万次或十年以上；机箱为3毫米厚钢板，表面烤漆， 能在高腐蚀、高湿度等恶劣环境下使用十年寿命。

- MTBF大于500万次，MTTR小于30分钟。

- 栏杆臂长度：1.8米~4.0米；平稳、快速起降，无抖动。

- 电源：AC220V±15％，50Hz±3Hz；平均功率：60W； 频率：50/60Hz。

- 防护等级：IP65,满足交通行业标准 GB/T 24973-2010《收费用电动栏杆》，具有交工部出具的栏杆机检测报告。

- 温度：-40℃到+80℃。湿度：98%（不结露）。

- 净重：80kg； 体积：300X360X1060mm。

- 车辆检测器与自动栏杆机为同一品牌。

- 车辆检测器抗干扰性强，7级灵敏度调节。

- 4级频率调节，高抗干扰性能。

- 反应时间25mS，11针插拔式，便于安装。

- 车辆检测流量精度：99.99%。

12.车道相控阵RSU

- 微波链路特性

- 载波频率： 1）信道1: 5.830GHz；2）信道2: 5.840GHz；

- 带宽： < 5MHz

- 频率容限：±10ppm

- 最大等效全向辐射功率： ≤+33dBm

- 邻道泄漏功率比： ≤-30dB

- 接收灵敏度 ：≤-50dBm

- 防护等级 ：IP65

- 电气及应用特性

- 电源：交流220V/50Hz，可动态适应范围80~300V；

- 典型交易时间：（PBOC电子钱包） ≤230ms

13.工控机

- 处理器：Intel Core i7 四核 3.4GHz

- 带有 CMOS 后备电池的实时时钟/日历；

- 内存：支持 DDR4L 内存， ≥16GB；

- 硬盘：SSD 固态硬盘 1TB 及以上，高强度支架安装，可适应高强度振动条件工作环 境；

- 以太网：2 个 Intel 10M/100M/1000M 自适应工业级独立网口；

- PS2：1 个 PS2 接口，用于连接键盘；

- USB：4 个 USB 高速接口；

- 音频： HD Audio，1 个ø3.5 音频输出接口、1 个ø3.5 音频输入接口；

- SATA：至少提供 1 个 SATA 接口和 1 个 Mini SATA 接口；

- 串口：至少 8 个 COM 口，8 个 COM 口 RS232/485/422 软件可设置；

- 扩展槽：2 个或 2 个以上 PCIE 或PCI 系统扩展槽；

- IO 口：工业计算机内置至少 32 路数字量 IO 接口（16 路输入，16 路输出），满足省内高速公路联网收费应用软件的使用需求；

- 操作系统：支持 64 位操作系统，满足省内高速公路联网收费应用软件的使用需求；

- 电源：采用DC12V 直流单电源供电，具有防反功能，支持ACPI 电源管理功能；

- 功耗：低功耗设计，工控机自身正常工作功耗≤15W；

- 加固紧凑型工业机箱，无风扇被动式散热设计，良好的散热和通风冷却，正常工作 温升≤15 °C；

- 工作环境温度：-20～70 °C；

- 工作环境湿度：10%～95%；

- MTBF： ≥50000 小时；

- MTTR：≤1 小时。

14.称重传感器（整车）

- 额定容量：30/40t;

- 安全载荷：150%F.S;

- 极限过载能力：200%

- 精度等级： OIMLC3;

- 非线性：±0.02%F.S;

- 滞后：±0.02%F.S;

- 蠕变(30 分钟):±0.025%F.S;

- 使用温度范围： -40℃~+80℃;

- 激励电压：6～15V(DC/AC);

- 防护等级： IP69K

- 称重传感器（轴组）

- 额定容量：15/30t;

- 安全载荷：120%F.S;

- 极限过载能力：150%

- 精度等级： OIMLC3;

- 非线性：±0.02%F.S;

- 滞后：±0.02%F.S;

- 蠕变(30 分钟):±0.025%F.S;

- 使用温度范围： -40℃~+80℃;

- 激励电压：6～15V(DC/AC);

- 防护等级： IP69K

16.车辆分离器

- 能检测出普通车辆和拖车挂钩车辆，实现对车流中车辆的可靠分离，天气良好情况下判断正确率达到99.9%以上，雨、雪、大雾、阳光干扰等恶劣天气情况下可靠性不小于99.5%；

- 分离器窗口采用自动电加热玻璃，具有自动除霜功能，即根据雨、雪、雾、 霜造成

- 的受光程度的衰减，自行判定加热；

- 具有RS485/RS232串行通讯输出，可以拓展车型识别功能；

- 检测高度（距地面高度）：400mm〜1600mm；最小检测物体尺寸：≤40mm；有效工作距离：≥8000mm；两车可分离最小间距：≤100mm；

- 系统响应时间：≤10ms；工作环境：温度范围：-40℃～+75℃，相对湿度范围：0～ 90%RH；

- 防护等级：IP65；

- 防雷接地电阻：≤4Ω；

- 使用寿命：10年以上；

- MTBF≥20000h。

17.称重控制器

- 内置电源、称重仪表、防雷等

- 可存储最近不小于10笔车辆检测记录

- 工作环境：温度：-40℃～+80℃（机箱具有散热孔）相对湿度：0～95%RH（无冷凝）

- 防护等级：IP65

- 具备100Mbps及以上RJ45通讯接口，具备运行状态监测功能

- 数据采集通道数量：24路；

- A/D转换器数量：24只；

- 信号放大倍数：400；

- 采集传感器、车辆分离器、轮轴识别器信息，进行处理，并上传称重控制器；

- 平均无故障时间（MTBF）：≥20000小时；

18.轮胎（轴）识别器

- 能够正确分辨轮胎胎数，对总重5T以上的车辆要求判断准确度达到98% 以上，由≥

- 12路的应变力传感器或采用应变式复合一体化轮轴识别器组成；

- 轮胎（轴）识别器的长度与称重平台适应，普通车道检测宽度≥1100mm，超宽车道检测宽度≥1500mm；

- 当轮胎（轴）识别器发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息；

- 工作环境：温度：-40℃～+75℃；相对湿度：0～95%RH；

- 防护等级：IP68；

- 设备平均无故障时间MTBF≥20000小时；

19.智能配电箱

- 落地框架式，壳体应能满足防腐、防潮要求，防护等级不低于 IP55

- 防触电类别 I 类，所有钢件及钢板应热镀锌，镀锌层厚度至少 85 ㎛

- 螺栓、插销、铰链等均应用不锈钢制造，柜门从前开启；开关、仪表等设备应安装在内侧门上

- 故障定位：对于设备故障、电力故障，可精准判断

- 智能运维：通过故障精准定位，对非物理性故障进行智能处理恢复并记录存档，对物理性故障进一步智能检测后发送告警

- 自动合闸：跳闸后自动重合模块可自动合闸

- 开箱报警：非授权开启箱门时进行（本地及远程）告警，为采取相应措施提供依据

- 远程监测：可远程实时监测箱内的市电接入状态、箱门状态、机箱内温湿度等

- 单路管控：对于每路设备单独管控，出现问题核查确认后隔离，确保其他设备正常运行，降低损耗

- 旁路接入：产品采用旁路接入，确保本身出现问题时不影响原链路正常使用

- 定位功能：可通过客户端软件查看设备位置信息，可手动更改位置信息

- 断电续航：断电后智能控制模块可续航回传最后的设备状态信息至平台

- 远程控制：可远程控制输出通道的开关或重启

- 数据透传：支持高速通信（TCP/IP 网络）、GPRS、RS485 多种通信模式，可上传至上级管理平台

- 权限分明：根据权限需求自由组合分离，可 根据情况设置不同级别子账号，权限逐级管理，在需要的时候可灵活合并及归属

- 软件平台功能：设备品牌、类别、型号等管理，设备协议管理，智能运维管理，设备远程控制管理，历史数据（正常及告警数据）管理，统计分析报表管理，设备实时运行图，设备位置分布图，应用安全及系统安全，数据加密，响应时间，设备在线率，设备故障率，扫码配置等功能

- 箱体具有防雷、抗浪涌冲击装置

- 配备相应措施（自动温控风机）使机箱内环境始终维持在适当的温度范围内

- 机箱底部进线与外部线缆连接（根据实际情况设计）

- 机箱内部应安装标准导轨，结构布置合理，接线标准化，便于安装及维护

- 机箱门需要安装防尘橡胶条并有门禁装置

- 具有后端平台软件，可实时展现所有检测内容及远程控制前端设备功能

- 可根据不同的应用环境，灵活配置不同数量的采集单元模块，其他配置一样，以满足实际工况的需求

20.数电发票票据打印机

- 打印机类型：热转印或激光；

- 打印宽度：不小于 127mm（打印尺寸不小于：190mm×127mm）；

- 打印机精度：不低于 203dpi；

- 打印接口：支持 windows、linux、麒麟或统信操作系统，厂家应提供满足要求的打印机驱动。

四、技术资料

资料要求

1. 投标人提供的资料应使用中国国家法定单位制。

2. 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3.投标人资料的提交及时充分，满足验收要求。

4.对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

5.在项目验收时，投标人应向招标人提供详尽运行及维护手册等方面的技术资料，同时提供技术资料的电子版。

6.投标人提供给招标人的所有文件，其所有权属于招标人。

五、供货范围

（一）供货要求

1.本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范的要求。

2.对于属于整套设备安装和调试所必需的部件，即使本合同附件未列出，投标人仍须在执行的同时免费补足。

3.投标人应提供所有安装和调试所需专用工具和随机备品配件等，并提供详细供货清单。

4.投标人应确保供货完整，以能满足招标人安装要求为原则。若在安装中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人免费补充。

5.采购含有木质包装材料的货物要严格按照程序查验《植物检疫证书》。

（二）工程量清单

投标人提供的U 宁波绕城高速公路西段2026-2028年（两年）机电设备维护项目U设备和服务应包括以下工程量清单（除有特别注明外），其所列数量均为合同设备所需，具体供货规范和数量见下表：

工程量清单（一）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 100章 |  |  |  |
| 1 | 项目驻地建设费用 | 项 | 1 | 按招标人7S标准对项目部办公室的布置、宣传等； |
| 2 | 维护资料编制费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 安全生产费 | 项 | 1 | 安全生产费不低于投标总报价（不含工程一切险、安全生产责任险、人身意外险的保险费及安全生产费）的2％ |
| 4 | 工程一切险 | 项 | 1 | 工程一切险为投标总报价（不含工程一切险、安全生产责任险、人身意外险的保险费）的3‰ |
| 5 | 安全生产责任险 | 项 | 1 | 安全生产责任险为投标总报价（不含工程一切险、安全生产责任险、人身意外险的保险费）的2.5‰ |
| 6 | 人身意外险 | 项 | 1 | 保额不低于150万/人 |
| 二 | 机电维护 |  |  |  |
| 1 | 年度维护维修（含人员、车辆、维修配件等） | 年 | 2 | 1、常规1个项目负责人、2个技术人员、1个安全员和2辆维护车辆，在遇到紧急维修时，需增加额外的人员和车辆（包括登高车、吊车等措施费）情况需投标人自行解决，费用统包在全年维护费中； 2、故障设备维修（主线监控设备、自由流设备、情报板、配电箱、照明设备、光电缆通信管道等；收费站情报板、照明设备、广场监控设备、机房设备、供配电设备、消防泵等，包括但不限于以上内容）、日常巡检保养、节假日和专项安全检查等，包含维修、检查中的封道措施费。 3、单次维修金额在2000元以下的维修零配件（零配件及模拟量详见设备清单一）由投标人承担，维修中的人工、器械等费用均由投标人承担。 |
| 2 | 柴油发电机保养 | 台次 | 7 | 对横街、朝阳、宁波西、保国寺和监控中心的柴油发电机保养，包含机油更换、空气滤芯、机油滤芯等附属设备的更换、水箱清理等；维护保养所需（保养后若存在非人为故障需免费对发电机进行维修） |
| 3 | 变压器巡检 | 次 | 1 | 对横街、朝阳、宁波西、保国寺和管理监控中心5台变压器进行巡检（专业机构出具报告） |
| 4 | 四所一中心大门门禁系统改造 | 处 | 5 | 对横街、朝阳、宁波西、保国寺和管理监控中心进户大门进行改造，具有车牌识别功能，对已录入车牌实现自动抬杆落杆；侧门安装人脸识别进户设备；有一套统一管理平台。 |
| 5 | 出口称台检定 | 台次 | 22 | 对出口称台宁波西3台、朝阳2台、横街3台、保国寺3台称台每年检定一次 |
| 6 | 入口称台技术服务费 | 项 | 1 | 入口8台称台每年一次检定，配合专业单位检定技术服务费 |
| 7 | 称台清淤 | 台次 | 38 |  |
| 8 | 发电机更换 | 台 | 1 | 对两台250KW柴油发电机进行更换(包含质保两年，两年内每年一次保养，含蓄电池及充电设备、减震消音、通风、接地及安装附件） |
| 9 | 芸数聚平台维保 | 年 | 2 | 对芸数聚平台进行续费 |
| 10 | 高速公路收费业务技能培训系统维保 | 年 | 2 | 1、每年含50个手机端，电脑端软件授权 2、其他训练耗材采购。（每年含10万张练功卷、1000个水晶头） |
| 三 | 零星维修 |  |  |  |
| 1 | 整车称台防滑面修复 | 处 | 4 | 称台表面焊接防滑焊道 |
| 2 | 自来水管维修 | 米 | 100 | 含开挖、维修、回填、DN65水管等辅材 |
| 3 | 静电地板更换 | 平方 | 30 | 60*60*3.5cm陶瓷面、含支架 |
| 4 | 镀锌扁铁接地维修 | 米 | 100 | 含扁铁40*4mm、接地体安装、设备连接等 |
| 5 | 沉水井 | 立方米 | 20 | 含开挖、浇筑、井盖、排水管道、防护围栏及警示标牌 |
| 6 | 手孔井 | 个 | 10 | 60*60*80cm，含井盖 |
| 7 | 10T吊车 | 台班 | 10 |  |
| 8 | 叉车 | 台班 | 10 |  |
| 9 | 电缆沟开挖回填 | 米 | 1000 | 电缆沟开挖尺寸30*70cm |

工程量清单（二）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口摄像机 | 套 | 10 | 含补光灯、支架等安装辅材 |
| 2 | 桥下摄像机 | 套 | 5 | 含支架、安装辅材 |
| 3 | 固定摄像机 | 套 | 5 |  |
| 4 | 球形摄像机 | 套 | 5 |  |
| 5 | 全景摄像机 | 套 | 2 |  |
| 6 | 摄像机12米杆件 | 套 | 2 | 含基础 |
| 7 | 摄像机桥梁段10米杆件 | 套 | 2 | 含马鞍 |
| 8 | 定向广播 | 套 | 2 | 含安装附件和软件接入 |
| 9 | 自由流门架牌识摄像机 | 套 | 5 |  |
| 10 | 情报板模块 | 个 | 30 |  |
| 11 | 不锈钢设备机箱 | 套 | 3 | 700mm×600mm×250，含安装辅材 |
| 12 | 配电箱 | 套 | 2 | 1300mm×780mm×500mm含基础、含安装辅材 |
| 13 | 智能配电箱 | 套 | 2 | 含基础 |
| 14 | 工业以太网交换机 | 台 | 2 | 新增、2光8电 |
| 15 | 光端机 | 台 | 4 | 新增、2光4电 |
| 16 | 远程控制断电模块 | 套 | 30 | 含安装线缆、辅材，中心控制软件并接入智慧高速系统 |
| 17 | 双电源控制模块 | 套 | 10 | 含安装线缆、辅材 |
| 18 | 车道引导屏 | 套 | 1 | 含安装线缆、辅材 |
| 19 | 数电发票票据打印机 | 台 | 2 |  |
| 20 | 车道相控阵RSU | 套 | 4 | 包含天线、控制器、线缆 |
| 21 | 车道车牌识别摄像机 | 台 | 5 | 含安装线缆、辅材 |
| 22 | 工控机 | 套 | 5 | 含安装线缆、辅材 |
| 23 | 综合显示屏 | 套 | 1 | 含安装线缆、辅材 |
| 24 | 高速栏杆机 | 套 | 1 | 含安装线缆、辅材 |
| 25 | 毫米波车辆检测器 | 套 | 5 | 含安装线缆、辅材 |
| 26 | 15W灯带 | 米 | 100 |  |
| 27 | 时控开关 | 个 | 10 | 用于现有线路改造及设备新增 |
| 28 | 称重传感器（整车） | 套 | 5 |  |
| 29 | 称重传感器（轴组） | 套 | 10 |  |
| 30 | 车辆分离器 | 套 | 2 | 含收、发端机芯和光幕外壳 |
| 31 | 称重控制器 | 套 | 2 |  |
| 32 | 轮胎（轴）识别器 | 套 | 5 |  |
| 33 | 0.75KW污水泵 | 套 | 2 | 含安装线缆、辅材 |
| 34 | 1.5KW污水泵 | 套 | 2 | 含安装线缆、辅材 |
| 35 | 3KW污水泵 | 套 | 2 | 含安装线缆、辅材 |
| 36 | 消防泵 | 套 | 1 | 45KW含安装线缆、辅材 |
| 37 | DN80止回阀 | 个 | 1 |  |
| 38 | DN100阀门开关 | 个 | 1 |  |
| 39 | DN100镀锌管法兰 | 个 | 2 |  |
| 40 | 读卡器 | 套 | 20 |  |
| 41 | 收费键盘 | 套 | 15 |  |
| 42 | 变压器温控仪 | 套 | 5 | 含安装线缆、辅材 |
| 43 | 电瓶车充电桩 | 套 | 5 | 含安装线缆、辅材 |
| 44 | 可燃气体报警器 | 套 | 5 | 含安装线缆、辅材 |
| 45 | UPS BMS DC192V-100AH | 套 | 1 |  |
| 46 | UPS PACK DC192V-100AH | 套 | 1 |  |
| 47 | UPS BMS DC384V-100AH | 套 | 1 |  |
| 48 | UPS PACK DC384V-100AH | 套 | 1 |  |
| 49 | 光缆 | 米 | 500 | 12芯，含熔接 |
| 50 | YJHLV22 4×50mm²电缆 | 米 | 100 | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增 |
| 51 | YJHLV22 4×35mm²电缆 | 米 | 200 | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增 |
| 52 | YJHLV22 4×25mm²电缆 | 米 | 2000 | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增 |
| 53 | YJHLV22 2×16mm²电缆 | 米 | 2000 | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增 |
| 54 | YJHLV22 2×10mm²电缆 | 米 | 200 | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增 |
| 55 | RVV 3*6mm²电缆 | 米 | 300 | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增 |
| 56 | RVV 3*2.5mm²电缆 | 米 | 300 | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增 |
| 57 | RVV 2*1.5mm²电缆 | 米 | 300 | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增 |
| 58 | DN50*3.5镀锌钢管 | 米 | 1000 | 用于现有线路改造及设备新增 |
| 59 | DN100*3.5镀锌钢管 | 米 | 500 | 用于现有线路改造及设备新增 |
| 60 | 支架 | 个 | 500 | 热镀锌、形状三角形400*400*600mm，材料角钢50*50*5mm |

注：如投标人选择的设备无法与我司现使用的设备相兼容，所引起的后果全部由投标人自行承担，与我司无关。

设备清单（2000元以下零配件）

| 设备名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光纤收发器 | 个 | 2V4 |
| 单模收发器 | 个 | 1V1 |
| 车检器 | 个 |  |
| 收费键盘 | 个 |  |
| 岗亭门禁 | 套 |  |
| 引导屏小键盘 | 个 |  |
| 引导屏显示模块 | 块 |  |
| 电脑电源 | 个 |  |
| 摄像机电源 | 个 |  |
| 光端机电源 | 个 |  |
| 情报板电源 | 个 |  |
| 支付宝扫码枪 | 把 |  |
| 电话机 | 套 |  |
| 高速栏杆臂 | 根 |  |
| 光端机 | 套 |  |
| 场区摄像机 | 个 |  |
| 半球形摄像机 | 个 |  |
| 8口交换机 | 台 |  |
| 车道I/O板 | 个 |  |
| 船岛雾灯 | 套 |  |
| 称台检修盖板 | 块 |  |
| 雨水井盖板 | 块 |  |
| 电缆井盖板 | 块 |  |
| 机柜插座 | 套 |  |
| 硬盘 | 块 |  |
| 半球形摄像机 | 个 | 岗亭内带声控 |
| 场区摄像机 | 个 |  |
| 情报板显示模块 | 块 |  |
| 250W高杆灯灯头 | 套 |  |
| 120W路灯灯头 | 套 |  |
| 车道顶棚灯 | 套 |  |
| LED发光字 | 套 |  |

注：1、包括但不限于以上价值低于2000元的设施设备清单；2、光、电缆故障须找到故障点并进行修复，应急情况下，应急备用光、电缆须由投标人自行提供，不另行计量；

六、维护考核

相应违约条款详见合同条款16.违约责任

附件：    1、外包工程（项目）安全管理办法

2、高处作业管理办法（试行)

3、高速公路涉路作业管理办法（试行）