Q/HYMZ

宁波海运明州高速公路有限公司企业标准

Q/HYMZ 201036—2022

高处作业安全管理办法（试行）

2022 - 04 - 06发布

2022 - 04 - 06实施

宁波海运明州高速公路有限公司   发布

前   言

为进一步规范高处作业安全管理工作，保障公司员工和外包单位从业人员生命安全，防止安全生产事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工高处作业安全技术规范》等规章制度特制定本标准。

本标准征求公司各部门意见后形成报批稿，经公司总经理办公会议讨论通过后正式发布。本办法自发文之日起实施。

本标准由宁波海运明州高速公路有限公司安全生产部提出。

本标准由宁波海运明州高速公路有限公司安全生产部归口。

本标准起草部门：宁波海运明州高速公路有限公司安全生产部。

本标准主要起草人：毛海波

本标准会审人：罗侠飞、吕建球、李 锐、范蓓蕾

本标准审核人：赵 琦

本标准审定人：王友良、高卫东

本标准批准人：邱伟明

本标准由宁波海运明州高速公路有限公司安全生产部负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：无。

高处作业安全管理办法（试行）

- 范围

本标准主要规定了宁波海运明州高速公路有限公司（以下简称“公司”）高处作业安全管理职责、管理内容和基本要求，保障公司员工和外包单位从业人员生命安全，特制定本办法。

本标准适用于公司各部门、班组及外包单位在公司所辖路段内从事高处作业活动管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第88号，2021年9月1日起施行

《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令第4号，2014年1月1日起施行

《高处作业分级》（GB3608-2008），2009年6月1日起施行

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）, 2016年12月1日起施行

《浙江省安全生产条例》省人大常委会公告第45号，2016年8月1日起施行

- 术语和分类

  - 高处作业是指凡距离坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行的作业。

  - 坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠落着落点的水平面。

  - 高处作业分一般高处作业和特殊高处作业两类。

    - 一般高处作业分为三个级别：

      - 一级高处作业：指高度在2-5米（含5米）高处的作业；

      - 二级高处作业：指高度在5-15米（含15米）高处的作业；

      - 三级高处作业：指高度在15-30米（含30米）高处的作业。

    - 符合以下情况的高处作业为特殊高处作业：

      - 特级高处作业：指高度在30米以上高处的作业；

      - 雨雪天气；

      - 夜间；

      - 在有限空间内的高处作业；

      - 接近或接触带电体；

      - 突发灾害的高处作业；

      - 在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。

  - 根据高速公路的行业特点，公司高处作业的类型主要有登高车作业、脚手架作业、沿线情报

- 板（高空摄像机、高杆灯、路灯等）检修作业、移动梯子进行高处作业等。

- 职责

  - 安全生产部

    - 负责参与项目主管部门对高处作业的审批管理。

    - 负责参与对高处作业项目的安全监督。

4.1.3  负责监督对高处作业人员持证的初复训。

- 4.1.4  负责修订完善本办法。

  - 项目主管部门

    - 负责组织策划、审核高处作业内容措施或方案。

    - 负责对公司高处作业人员和外包单位进行相关安全技术交底，检查公司高处作业人员安全技术交底，督促外包单位做好安全技术交底，安全技术交底须书面记录，交底人和交底人员均须签字确认。

    - 组织开展本部门管理高处作业人员的日常安全教育培训，督促外包单位进行安全教育培训。

    - 负责做好本部门职责范围内的高处作业车辆、设备、设施的日常管理、检定和维护工作。

    - 负责对本部门业务范围内高处作业的审批。

    - 负责组织开展本部门业务范围内高处作业实施前、过程中、结束后的安全管理，监督外包单位做好高处作业全过程的安全管理。

- 管理内容和要求

  - 基本要求

    - 外包单位从事高处作业必须具备高处作业的资质，需经项目主管部门和安全生产部联合作业审批，审批同意和落实安全防护措施后方可进行施工。

    - 从事高处作业的施工人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全。对患有职业禁忌症（高血压、心脏病、严重贫血、恐高症等）和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。精神不振、绪慌恐不安、心情过分激动等人员，暂时不宜进行高处作业。

    - 遇六级以上的风力、雷雨、雪、雾或其他恶劣天气时应停止高处作业。

    - 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要进行检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具和设备。

    - 高处作业应设安全监护人对高处作业人员进行监护，安全监护人应坚守岗位。

    - 高处作业前，应对高处作业人员进行书面安全交底。

    - 作业人员应了解作业内容，掌握正确的操作方法，遵守操作规程。

  - 高处作业审批

    - 高处作业实行作业审批制度，凡进行高处作业必须办理《高处作业审批表》（详见附录A），否则严禁进行高处作业。

    - 作业单位项目负责人或公司作业人员应填写《高处作业审批表》向项目主管部门提交审核，项目主管部门在审核无误后签字确认，递交公司安全生产部审核同意后，告知作业单位负责人或公司作业人员。

    - 一张《高处作业审批表》只限一处使用，有效期不得超过3天（连续工作不超过24小时）。间断作业在重新作业前，项目主管部门、安全生产部和项目现场负责人三方应到现场重新确认安全措施、人员等有无变化，如有变化，应重新进行作业审批。

  - 登高车作业安全管理

    - 登高车驾驶人员必须是符合国家有关规定的持有效驾驶证件人员方可驾驶，登高车操作人员须进行过正规机构操作培训通过的人员方可操作登高车升降移动。

    - 登高作业前应检查车辆是否处于良好状态。在作业前需仔细阅读和掌握登高作业车各操作机件信息以及标记符号的意义，熟悉各种操作手柄的位置及方向，工作及升降互锁位置，额定载重等信息，并熟悉所有的控制按钮。

    - 登高作业用的各类机械、吊篮等应按有关规定停放和架设，登高作业车在使用中不可使用臂杆推动机器或其他物体。

    - 高处作业时必须安排专人进行现场监护；高处作业人员应持证上岗，作业前监护人员应询问作业人员是否身体健康，不得带病作业。

    - 高处作业人员随身携带的工具材料等必须装入工具袋，防止坠落伤人。

    - 登高车到达作业地点和作业中进行移动时一定要确认移动方向、范围内没有人员或者物品、设施、设备与车辆有发生碰撞的危险，车辆在大小臂升降或转盘移动时必须确认下方没有人员和障碍物。

    - 当高处作业在室外场地进行时，应设置相应的防护设施，防止登高机械发生异动或失控，高处作业人员应穿软底防护鞋并佩带安全帽、系好安全带，安全带必须系挂在高处牢固的物体上，不能在平台上的防护栏上坐、站或攀爬，任何时候都应该稳定地站在平台地板上。

    - 当高处作业在高速公路路上作业时，还应办理涉路作业审批，并遵守国家有关规范如《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等、公司《高速公路涉路作业管理办法（试行）》及高速交警、交通执法队等有关部门的相关要求。

    - 登高车辆、作业机械及设备应定期进行检查，确保工况完好，车辆管理部门应按照车辆使用手册进行维护保养，当车辆在使用过程中出现故障时，应由专业厂家或者公司指定单位维修。

  - 脚手架作业安全管理

    - 脚手架的搭设及拆除要求

      - 搭设、拆除脚手架时，施工单位应设专职安全员在现场进行监护。

      - 在搭设、拆除脚手架时超过2米（含2米）的必须系好安全带。

      - 两层以上的多层脚手架（包括固定式脚手架），每层必须设固定的上下行人斜梯或直梯并设有扶手栏杆，梯级必须坚固，不得缺层，梯级间距不得大于40cm。

      - 各种脚手架、板的搭设，必须平稳牢固，不得松动摇晃，脚手板的临空一面，必须按规定设置1.05-1.3米高的防护栏杆（悬空高度大于15米时，护栏高度不得低于1.3米），如因施工需要，局部不设防护栏杆的，必须通知搭架队在无防护墙杆处应用安全防护绳加以保护。脚手架、板的附近，不准架设。

      - 悬挂式脚手架不能用麻绳等可燃物质作为吊挂物。

      - 离地面2米以上（含2米）任何部位的高处作业，脚手板的搭设宽度不得小于60厘米，用于打砂、喷漆的悬挂脚手板总宽度不得小于100厘米，其搭头处伸出横档的长度不得小于30厘米。板与板之间及搭头处必须紧固牢靠，防止滑动和翘起，板面不允许有易滑和有碍操作的杂物。

      - 依附工程本体搭设临时固定式脚手架时，其水平横档必须加设承重防摇的斜撑，支点最大距离不得超过2米，焊接应由正式电焊工承担，焊后要除渣检查。禁止使用腐朽、扭曲、严重损伤以及有横透节的木质脚手架、板和锈蚀严重的钢质脚手架、板。

      - 使用的木质脚手板的长度在4米以上的，其厚度不得小于5厘米，并应三点受力支撑，两端搭头30厘米，并绑扎牢固。

      - 搭设的脚手架在5米以上应设p8-10mm钢丝绳或加设钢性栏杆，供移动作业人员系安全带。

      - 脚手架、板搭好后，应按规定要求进行验收。

    - 脚手架使用的要求

      - 只有经过验收合格的脚手架才能使用。

      - 对已验收合格的脚手架、板，任何人不得擅自拆卸、改设。

      - 脚手架严禁超负荷使用，常规脚手架每平方米的承载重量不能超过200公斤。

      - 在使用过程中，搭设脚手架的单位应经常巡查脚手架的状态，发现问题及时采取措施。

  - 沿线情报板检修作业安全管理

    - 施工人员必须按照国家有关规范和公司《高速公路涉路作业管理办法（试行）》要求，做好硬路肩的临时性封道措施。

    - 设备检修人员和相关人员应穿着反光背心，佩戴安全帽，登高前应仔细检查情报板附属爬梯是否坚固、牢固。

    - 进入作业平台后，应系安全带等防护装备，使用时应检查有无破裂或损伤，安全带必须系在施工作业处的上方牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空，如净距不足可短系使用，安全带应高挂（系）低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法。严禁用绳子捆在腰部代替安全带。

    - 高处作业人员应穿轻便衣着，不得穿硬底、铁钉（掌）和易滑的鞋（靴）。

    - 高处作业所用的工具、材料严禁上下投掷。作业点下方要设安全警戒区，要有明显警戒标志，并设专人监护。

  - 使用移动梯子作业

    - 使用前应进行检查，平时有专人负责保管、维护、修理。

    - 梯子在使用前，必须放置稳固，与地面夹角以60~70°为宜，梯子顶端应与建、构筑物靠牢。

    - 在木板式地面上使用梯子时，梯角应有金属防滑器；在混凝土式硬光滑的地面上使用时梯角应有橡胶套合成纤维防滑垫，必要时应有专人扶持。

    - 严禁两人同时站在同一单梯子上进行工作，作业人员不得站在梯子顶端，用靠梯时应距顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于两步。靠梯、人字梯应用绳索进行固定，且固定联接绳索在作业前要检查合格，不得用电线等其它物品代替。

    - 梯子上有人时，严禁移动梯子。

    - 在转动机器附近使用梯子时应在梯子与机械的转动部分之间，设置临时防护隔离设施。

    - 梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以30cm为宜。

- 附则

  - 本办法自发布之日起施行。

  - 本办法由安全生产部负责解释。

- 附录

  - 附录A (规范性附录) 高处作业审批表

附录A

（规范性附录）

高处作业审批表

编号：

| 施工单位 (部门或班组) |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  |  |  |  |  | 作业时间 |  |  |  | 自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 |  |  |
| 作业级别 |  | □一级 □二级 □三级 □特殊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业类型 |  | □雨天作业 □雪天作业 □夜间作业 □带电作业 □悬空作业 □抢修作业 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采取的 安全措施 |  | 要（√） 否（×） | 作 业 人 员 情 况 | 姓名 | 性别 |  | 年龄 |  | 身体状况 |  | 本人签字 | 危害因素辨识 □触电 □窒息 □火灾 □坠落 □爆炸 □灼伤 □烫伤 □中毒 □物体打击 □其他 |
| 1.系安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.自锁器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.戴安全帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.工具袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.设防护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必须的证件 □高处作业证 □电工证 □特种设备操证 □其他 |
| 6.设防护网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.配监护人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.通讯工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.应急通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.防毒器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施确认 | 监护人意见： 签名： 时间： |  |  |  |  |  |  | 作业单位现场负责人意见： 签名： 时间： |  |  |  |  |
| 审批签字 | 项目主管部门意见： 签名： 时间： |  |  |  |  |  |  | 安全生产部意见： 签名： 时间： |  |  |  |  |
| 备注（间隔确认签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式三份：施工单位、审批部门、安全生产部各执一份。

注：该审批表是高处作业的重要依据，该表采取的措施黄色部分内容根据作业内容实际需求确认。