伊犁新天煤化工有限责任公司

热电装置锅炉烟风道清灰服务

技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年1月

1、总则	1

2 项目概况	1

3本项目执行的标准和规范	1

4 项目范围及工期	2

5项目内容及要求	2

6 投标人应达到的目标	7

7资质条件及人员要求	8

8安全要求	10

9双方职责	11

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	13

11考核	15

12 附则	16

13附录附表	16

1总则

1.1本技术规范书适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司热电装置锅炉烟风道清灰项目服务招标工作。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范。投标人必须保证提供符合本技术规范书和相关国家标准要求的优质服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标人提供的服务符合规范和标准的要求。

1.4招标人不接受任何带有试验性质的服务工作。

1.5投标人在整个项目项目中所使用规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。投标人应提供所使用的规范和标准。本技术规范书所使用的规范标准如遇与投标人所执行的规范标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.6在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标人和投标人共同商定。

1.7 提供的项目服务应是成熟可靠、技术先进，类似行业有高温烟气管道施工相关业绩。

1.8本技术规范书将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9未尽事宜，双方友好协商解决。

2 项目概况

公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000-1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

3本项目执行的标准和规范

（1）投标人严格按设备《480t高温高压煤粉锅炉检修规程》、锅炉维护说明书及清灰方案等，进行清灰。如果以上标准发生冲突，按照较高标准执行。

（2）投标人必须提前编制清灰方案并组织学习,清灰中认真填写各项内容，如需让步，必须征得招标人签字同意。

（3）投标人应认真做好清灰记录，记录应真实、准确、完整，清灰结束后整理交招标人归档，并要求投标人保留所有技术记录的原始记录备查。

（4）投标人必须接受招标人检修质量监督员的监督和检查，如需改动，应及时向招标人提出异动申请，经批准后方可实施。

（5）投标人严格按清灰计划项目实施，不漏清项目或擅自减少清灰项目工作量，如发生项目变动，应先向招标人申请批准。

（6）严格执行工作票制度，不得进行无票检修；设备试转一定要经招标人代表现场检查并签字后方可进行。

（7）确保清灰检修质量，本次清灰检修实行投标人工作负责人自检，投标人技术负责人初步验收和招标人三级验收制度，各级须严把质量关，严禁弄虚作假。

（8）其他未尽事宜，详见商务合同。

4 项目范围及工期

4.1清灰范围

本次锅炉停炉烟风道清灰项目项目的施工范围为：省煤器冷灰斗，水平烟道，锅炉烟风道其他积灰部位。

4.2 项目工期

4.2.1 本项目施工工期为单台炉10天，四台炉共计40天，暂定2026年完成，具体时间以招标人通知为准；投标人开工前提供项目进度表，确保整体进度。受国家、地方、企业等的政策或要求等影响，所延误工期时，工期顺延）。

4.2.2 投标人不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标人一起协调与其它外包系统设备的连接项目等施工进度，确保整体进度。

4.2.3 施工服务工期内，涉及各类检修作业时不仅须按时完成项目，同时各分项工期均须按投标人要求进度时间完成。

4.2.4 施工服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标人协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

5项目内容及要求

5.1 一般要求

（1）必须依据DL5009.1-2014《电力建设安全工作规程》及国家相关行业标准、安全规范进行本项目清灰工作。

（2）必须执行招标人制定的各项安全生产管理制度和规定，必须积极主动接受招标人对清灰管理工作监督与考核。

（3）必须提交本单位法人营业执照、资质文件、许可证书、施工资质文件、单位安健环资质文件，进厂施工人员情况调查表、施工机具和自带施工工器具清单。

（4）必须储备足够的，为完成本规范任务所必需的具备相关专业上岗资质的人员和装备，以及处理突发事件的抢修人员，检修中所需的配合工种由投标人自行负责。

（5）进厂的所有工作人员，必须经 “三级”安全教育及考试合格后方能上岗，且人员必须相对固定，并能长期驻守在现场，人员变动时必须征得招标人主管部门的认可。

（6）必须按要求编写各相关预案，做好事故应急预案，以便能快速处理突发事件。

（7）必须达到以下安全责任目标及要求另行签订安全协议，安全协议与合同同样具有法定约束力。

1）总体目标：零事故、零污染、零伤害；

2) 具体目标：

①杜绝重伤、死亡事故的发生；

②安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝出现重大隐患；

③不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

④保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏热电车间的设备、设施，不影响热电车间正常生产运行。

3)作为工程项目的投标人，对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善、或因施工人员自身原因与过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任及经济损失，且不应为此增加招标人费用或延迟施工进度，对发生的事故按“四不放过”的原则进行调查处理，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报招标人（火警：6491119、急救：6491120），严禁弄虚作假、隐瞒不报。必须切实履行以下安全责任及具备下列条件：

①有胜任施工工程管理的项目领导班子，项目负责人、工程技术人员和工人，安全施工的技术等级必须满足所承接工程的需要。

②能准确理解和执行招标人提供的，有关安全技术规程制度和质量要求、工艺要求等技术文件，有施工组织设计、安全计划和分项工程安全施工措施。

③施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。

④在工作中要主动接受招标人的安全检查和监督。对因投标人工作人员的责任，造成设备停运、损失，火灾及人身伤害等影响施工和安全目标的行为，必须接受招标人的考核。

（8）按时完成责任内的所有工作、保证质量、工期和安全文明，检修工作结束后要及时完成各种书面资料的填写、整理，按时反馈给招标人主管部门备案。

（9）负责配置具有合格证且符合安全标准的检修工器具，统一着装及自身劳动保护用品。

（10）在任何形式的检修工作中，不准损坏其他设备，因投标人认为因素造成损失的或者引起设备功能失效的，由投标人承担全部责任。未经招标人同意投标人不准擅自更换或调换所辖设备的零部件或备品备件。一般性消耗性材料由投标人自行负责（指未附着安装在设备上的材料）。

（11）在每一次清灰工作结束后，投标人工作人员应按照要求，作好各种资料的记录和整理，并在两天内交招标人热电车间相关专业及班组存档。

（12）应全面负责清灰过程中的环境、卫生清洁、劳动保护等的管理工作。

（13）应储备并提供为完成维修任务所必需的一般消耗性材料、专用工器具及其它物品。

（14）负责本技术协议书内设备的验收工作。

（15）如发生紧急情况或重大事项情况下，投标人因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误维修等，导致招标人委托其它施工队伍进行紧急处理，必须担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受招标人相应考核。

（16）必须承担由于投标人对设备检修引起的一切责任。

（17）检修工作必须坚持“质量第一”文明施工。

（18）必须办理工作票许可开工后才能开始工作，工作票由投标人工作负责人填写，并由招标人相关负责人签发。投标人工作负责人资格，由招标人安健环考试合格后认定、批准，工作监护人由投标人相关班组指定人员担任。

（19）若违反本规范相关规定，招标人可在投标人合同款项中纳入考核。5.4项目技术要求

5.2 清灰组织要求

（1）清灰准备

组织清灰人员及配置相关工器具进场，做好现场清灰工作的布置，尽快投入正式清灰。项目开工一周前，担任本项目的项目经理、专业专工、安全员、质量员及项目的技术人员提前进入现场，其他检修人员通知后三天内全部进入现场。

1）提前做好项目清灰工器具、材料准备；配备必要的质检人员和工具，确保项目质量。

2）根据招标人检修计划要求，合理组织、安排清灰人员，保证清灰计划的可行性。

3）按照招标人计划的清灰项目，对项目进行分类，并针对重大清灰项目拟定清灰组织方案，编制和细化检修所需的技术措施、安全措施、组织措施等。

4）根据清灰方案的规定，提前对参加检修的工作人员进行技术交底及技术讨论。

5）编制本清灰项目的组织机构图，并备注相关人员联系电话，以便招标人管理人员沟通联系。

（2）技术准备

1）应组织具有丰富清灰经验的技术及质检人员进行检修。

2）项目开工前，组织参加本项目的检修人员，有针对性的进行技术培训。

3）本项目配备足够的专业技术人员，以满足现场清灰所需为要求。技术负责人员一名，项目经理或技术负责人具有丰富的锅炉设备检修管理经验，技术全面，有四年以上火电厂锅炉检修经验，所有人员均应为锅炉检修中专及以上专业水平，熟悉火电厂锅炉检修规程，都具有相关机务检修经验，参加过投标人的专业技术培训，熟练掌握国家通用语言。

5.3 清灰安全要求

（1）清灰人员进行清灰工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

（2）清灰人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

（3）清灰所需工器具，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管，工作中轻起轻落。

（4）清灰现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方清灰人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方清灰人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

（5）现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

（6）进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

（7）烟风道内清灰作业前应加强通风，检验合格后，方可入内清灰，外部必须设专业监护。

5.4 清灰技术要求

（1）建立以技术负责人为首的技术保证体系，贯彻执行国家项目验收评价标准、技术规范，向招标人提供可操作的清灰程序文件。

（2）工作人员均提前进场，熟悉现场环境，学习相关管理规程。制定清灰方案及计划，进行内部培训，学习和遵守招标人的各种规章制度。

        - （3）服从招标人的管理和技术指导。

        - 5.5 检修项目及工日（按清实际灰量结算，以3工日/每立方米核算）

| 序号 | 项目名称 | 检修内容 | 单位 | 单台锅炉工程模拟量 | 工日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省煤器冷灰斗 | 1、 开具工作票、打开人孔门，观察积灰情况。 2、 省煤器冷灰斗进入8人，分为四组同时作业，作业时有专人监护。 3、 作业方式采用铁镐敲击成板结泥状的积灰，后用铁锹装置编制袋内，每袋装约20kg，装袋后运至人孔门外，再有8人运冷灰斗底部平台通过挂设滑轮，将灰袋转运至锅炉0米层，并放置在锅炉堆放点。 4、 冷灰斗内部积灰清理完成后用运输车辆将堆放点积灰运至两公里外渣场，汽车装卸有10人完成。 | 立方米 | 100 | 300工日 |  |
| 2 | 水平烟道 | 1、 开具工作票、打开人孔门，观察积灰情况。 2、 水平烟道进入4人，分为两组组同时作业，作业时有专人监护。 3、 作业方式采用用铁锹装置编制袋内，每袋装约20kg，装袋后运至人孔门外，再有4人运水平烟道平台通过挂设滑轮，将灰袋转运至烟道底部0米，并放置在堆放点。 4、 水平烟道内部积灰清理完成后用运输车辆将堆放点积灰运至两公里外渣场，汽车装卸有6人完成。 | 立方米 | 20 | 60工日 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 360工日 |  |

5.6服务范围及职责

- 5.6.1招标人职责：

- 5.6.1.1负责脚手架搭设、设备及附属管线保温拆除恢复、内保温恢复、除锈、刷漆；

- 5.6.1.2负责管道焊缝焊接后渗透检查（只提供一次检测费用，返修投标人负责）；

- 5.6.1.3负责提供焊条、焊丝、工业用气（氧气、乙炔、氩气、CO2保护气）

- 5.6.1.4负责提供属于检修工作所用的备品配件、装置性材料（如钢板、圆钢、角钢、槽钢、工字钢、H型钢、管材、法兰、阀门、管件、支吊架、螺栓、螺母、成型垫片、等）；

- 5.6.2投标人职责：

投标人负责提供施工用工器具（除设备专用工具由投标人提供），所需用消耗性材料，消耗性材料清单如下（包括但不限于此）：

1)电器类：锁具、100W以下普通灯泡灯管及检修用照明、灯具，检修用的电线、保险丝、电炉丝、电源插头、电源插座、线轴等；

2)研磨类：砂轮片、角向磨片、切割机专用片；各类砂布、各类砂纸；

3)绳索类：麻绳、尼龙绳、钢丝绳、手拉葫芦等；

4)消耗品：镀锌铁丝、胶布、白布、白布带、毛刷、钢丝刷、绝缘带、防水胶带、玻璃丝带、黄蜡带、生料带、扎带、热缩管、线鼻子、绑线、塑料布、记号笔、电池、以及未提到的低值易耗品等；

- 5)消耗性工具：铁锹、錾子、样冲，棉纱、擦机布、现场卫生清扫工具等。

6 投标人应达到的目标

6.1安全性指标

（1）不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（2）不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（3）不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

（4）不发生本项目部责任造成的火险事件。

（5）设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

（6）不发生误操作事件。

6.2 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

6.3不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

6.4 职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

6.5 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

6.6 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

6.7 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（3）员工三级安全培训率100%。

(4) 特种作业人员持证上岗率100%。

6.8 经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标人制定的当年计划指标。

6.9 可靠性指标

（1）非计划停运次数投标人责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

6.10 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

6.11 生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备大修后，连续运行时间在200天以上。

（3）设备定修定检项目遗漏率为0%。

（4）完成招标人制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%。

7资质条件及人员要求

7.1 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有履行合同所必需的财务、技术及相关服务等能力，且是浙能集团的合格供应商。

7.2 投标人必须具有化工行业或发电厂类似项目的维修业绩。

7.3 参与项目的人员必须身体健康，具有从事化工设备检修或安装工作经验3年以上。

7.4 参加项目的主要专业技术人员应不少于总人数的10%，其配备需经招标人认可，主要技术人员从事电厂设备检修或安装工作至少5年以上，并具有石化或化工大修类似设备的检修或安装经验。

7.5 从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。

7.6 投标人应具有完善的质量保证体系，投标人的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标人的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标人入厂测试的焊接严禁施工焊接。

7.7 需进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

7.8严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

7.9 投标人应严格按照合同、设计文件（图纸等）、技术规范的要求进行试验和检验。技术规范和图纸中的焊接结构及有关说明仅为原则性的，投标人应根据技术协议和图纸，制定焊接工艺评定、详细的焊接工艺、焊接结构选择，并取得招标人的同意。

7.10 投标人应制定详细的作业方案和计划，并在施工前发给招标人审核。

7.11 投标人有专人负责本合同的施工质量，由专人负责有关质量证明的签发和管理。

7.12 投标人应接受招标人以及招标人委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标人负责。

7.13 投标人检修人员的配备应在经招标人考核（笔试、面试）合格后方能上岗，且投标人的人员必须固定，并能长期住在现场，投标人在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标人，并需征得招标人的同意。并将人员变动情况书面抄报招标人项目责任部门、现场监管部门。

7.14 投标人人员休假原则上由投标人自行安排，但投标人主要技术人员（班组长、安全员、焊工人员）离开招标人现场三天及以上的，必须到招标人归口管理部门办理书面请假手续。

8安全要求

8.1入厂资料要求：

8.1.1 投标人应该建立归档资料如下：

8.1.2 投标人管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

8.1.3 投标人组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

8.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

8.1.6 项目主管单位对投标人组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

8.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

8.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

8.1.10 合同以及附件。（纸质版留档）

8.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

8.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

8.1.13 投标人全员安全生产责任制。（纸质版留档）

8.1.14 投标人应急预案。（纸质版留档）

8.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

8.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

8.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

8.1.18 外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）,详细要求见附件22。

8.2安全要求：

8.2.1 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

8.2.2 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

8.2.3 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

8.2.4 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

8.2.5 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

8.2.6 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

8.2.7 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

8.2.8 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

8.2.9 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

8.3 安全生产七大禁令

8.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

8.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

8.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

8.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

8.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

8.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

8.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

9双方职责

9.1 招标人职责

9.1.1 对项目安全、质量及进度实施全过程管理，安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

9.1.2 对投标人提出的各种技术方案进行审核和批准。

9.1.3 负责报废物资和退库物资手续办理，投标人运送至指定地点。

9.1.4 负责检修项目中涉及的光谱分析及焊缝探伤工作。

9.1.5 负责检修项目涉及的水、电、脚手架搭设、保温的拆装、恢复等工作。

9.1.6 根据招标人的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标人进行事故调查处理。

9.1.7 向投标人提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标人提出的有关生产、管理中发生的问题。

9.1.8 负责组织内部检修协调会议，并负责投标人与其它相关单位的工作协调。

9.1.9 为投标人提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标人履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响检修进度和质量。

9.1.10 按本承包合同规定，及时向投标人支付各种费用。

9.1.11 参加检修项目的验收工作。

9.1.12 检修所需的项目车辆由招标人统一负责协调。

9.1.13 招标人有权收取提供给承包商生活使用的电费及食堂管理费。

9.2 投标人职责

9.2.1投标人在接到中标通知书后1个月内，将本项目组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标人审核。在检修开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员名单、特殊工种人员名单及资质材料报招标人审核。

9.2.2 本项目所需要的票证办理、施工准备由投标人负责。

9.2.3 投标人必须在开工前十天将气化炉单炉大修、堆焊用工器具、消耗性材料清单发给招标人审阅。且在开工前一周将气化炉单炉大修用工器具、消耗性材料运至招标人检修现场（由投标人自行保管）。

9.2.4 本项目检修所用的工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标人保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，投标人承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标人签字认可，确保现场无施工遗留工具。

9.2.5 所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝伪劣产品使用在工作中。投标人提出新型材料的使用前必须报招标人批准后方可使用。

9.2.6 投标人负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作, 保持设备及生产场地的清洁卫生。

9.2.7 检修过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标人负责（转运地点由招标人指定）。

9.2.8 负责完成机务专业检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试（含电气、仪控专业需机务配合完成的项目）。

9.2.9 投标人应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，同时招标人有权建议更换任何不合适的人员。投标人在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

9.2.10 投标人应根据项目内容、时间进度和招标人要求，配置足够人员，参加气化炉大修的人员数量和资格必须在开工一周前报招标人。

9.2.11 投标人应及时将遇到的技术问题通知招标人，并积极处理和解决。

9.2.12 投标人应制订堆焊施工方案、焊接工艺卡和项目进度表。

9.2.13 项目服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标人协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

9.2.14 投标人做好设备主体部分进行解体检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。

9.2.15 投标人检修所做的各项检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标人归档要求，并及时提供给招标人。

9.2.16 招标人对投标人项目部的日常考核，投标人接到招标人的通报后，投标人应在一个月内将考核执行情况反馈给招标人。

9.2.17 投标人所有人员薪金结算必须由第三方（银行）支付到员工。

9.2.18 安全生产费用专款专用，必须用于安全相关费用支出。

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

10.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

10.2 所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

10.3 涉及到高风险作业时，必须由投标人及招标人双方共同监护的情况下方可作业；

10.4 投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标人生产调度，接受招标人文明生产考核。投标人必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标人应事先向招标人详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标人确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标人还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标人安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标人的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

10.5 投标人项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标人参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标人审核、备案。

10.6 投标人负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标人安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标人安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

10.7 投标人应接受招标人的监督、检查和指导。对于招标人查出的隐患及问题，投标人必须限期整改。当招标人认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标人暂停施工意见后，投标人应当按招标人要求停止施工。投标人实施处理意见后，以书面形式向招标人提出复工要求。在招标人组织验收并签字同意后，投标人重新施工。对招标人违反安全生产规定、制度的要求，投标人有权拒绝执行，有权要求招标人改进。

10.8 各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标人项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标人因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

10.9 招标人已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标人必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

10.10 投标人必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

10.11 投标人在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

10.12 保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标人收集并运到招标人指定地点，并不得增加任何费用。

10.13 投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担。

10.14 投标人必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标人认为有必要时，必须无条件提供。

10.15 投标人必须在合同意向确认后，向招标人提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

10.16 项目开工后，投标人要与招标人单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

10.17 全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标人自负。

10.18 投标人在容器内施工应符合安全规范，并做好上下交叉作业的安全措施。

10.19 由于招标人原因造成投标人人身或设备事故，投标人负责处理，招标人承担责任并配合处理。

10.20 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标人所有，应妥善保护并及时向招标人移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标人同意的地点。

11考核

11.1清灰质量验收

（1）停运锅炉的省煤器冷灰斗、水平烟道及烟道所有积灰部位必须清理干净，保证锅炉运行时烟道流畅。

（2）清灰现场遗留积灰应及时清理干净，地面清扫干净。

11.2考核条款

（1）投标人人员必须服从招标人管理，组织开展检修班组班前、班后会，否则考核1000元/次。

（2）投标人人员必须做到应清必清，造成烟道应积灰而影响设备安全平稳运行，由投标人承担100%责任考核。

（3）投标人清灰项目出现漏清情况，扣罚1000-5000元/项，并进行警告，如拒不执行，扣罚总报价的10%。

（4） 由于清灰中投标人清灰人员违章作业，部门（专业）被连带考核部分由施工单位100%承担。

（5）投标人应积极配合招标人在清灰中的标准化管理要求，若出现屡教不改、敷衍塞责等现象，招标人将按500元/每次进行考核。

（6）投标人在清灰过程中应严格执行招标人的技术、安全要求，对招标人提出的整改措施拒不执行的，每发生一次扣罚投标人1000元。

（7）投标人在清灰过程中，如发生人员或设备的不安全事件，应如实迅速向招标人反馈，若有隐瞒不报情形，每发现一次扣罚投标人1000元，情节严重的按投标人相关规定从重处理。

（8）投标人在清灰过程中，不得破坏设备的保温、油漆及其它相关设施，否则每发现一处扣罚投标人1000元，并另外按原价赔偿。

（9）投标人清灰结束后应及时清理周边及地面积灰，如不及时清理，给运行操作带来不便，考核合同款的5%。

12 附则

12.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标人管理人员的验收，均不能免除投标人的相关责任。

12.2 投标人应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标人。

13附录附表

附录A  差异表

差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。