伊犁新天煤化工有限责任公司

脚手架架管及附件（跳板、扣件）

租赁服务技术规范书

编制：

审核:

审定：

批准:

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年02月

目录

1 总则	1

2 使用环境概况	1

3 租赁内容	2

4 标准及规范	2

5 技术要求	2

6 运输	3

7 到货验收	4

8 附件	4

# 1 总则

1.1 本规范书用于招标方管架及附件（跳板、扣件）的租赁。

1.2 本规范中提出了基本的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应能提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量设备及服务。并应满足中国国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 投标方需执行本规范书所列的标准，有矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.4 设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在本次报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.6 本技术规范书、有关书面文件、技术协议作为合同的技术附件，具有同等效力。

# 2 使用环境概况

伊犁新天煤化工有限责任公司位于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000—1080m ，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的气候。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

# 3 租赁内容

3.1 投标方负责招标方2026年停机检修期间脚手架材料的租赁，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | Φ48×3.6×6000mm | 54000 | 米 |  |
| 2 | 钢管 | Φ48×3.6×4000mm | 44000 | 米 |  |
| 3 | 钢管 | Φ48×3.6×3000mm | 57000 | 米 |  |
| 4 | 钢管 | Φ48×3.6×2500mm | 45000 | 米 |  |
| 5 | 十字扣件 | 铸件 | 70000 | 个 |  |
| 6 | 接头扣件 | 铸件 | 25000 | 个 |  |
| 7 | 钢跳板 | 2500×240×45×1.5mm | 2000 | 块 |  |
| 8 | 钢跳板 | 3000×240×45×1.5mm | 6000 | 块 |  |

3.2 租赁服务期限：合同签订后，物资开始拉运之日起按天计算（总计90天）。具体日期以招标方通知为准。

3.3 以上物资品种及数量为预估模拟量，实际使用中不限于以上品种和数量。

# 4 标准及规范

YB/T 4202   《建筑脚手架用焊接钢管》

GB15831     《钢管脚手架扣件》

YBJ211      《定型钢跳板技术规程》

GB/T700     《碳素结构钢》

JGJ 130     《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

未列项目按国家有关标准和规范，没有国家标准的按行业标准执行。

# 5 技术要求

## 5.1 架管

5.1.1 架管型式为建筑脚手架用焊接钢管；

5.1.2 钢管外径允许偏差为±0.3mm，壁厚的允许偏差为±0.36mm；

5.1.3 钢管的弯曲度应为使用性平直，具有不影响使用的弯曲度；

5.1.4 钢管的不圆度应在外径公差范围内；

5.1.5 钢管两端截面应与钢管的轴线垂直，且不应有切口毛刺，管端切口斜度应不大于2mm；

5.1.6 钢管内外表面应光滑，不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭焊及其他深度超过壁厚下偏差的缺陷存在；

5.1.7 不允许有过焊及补焊现象存在；

5.1.8 脚手架不允许存在严重锈蚀现象，防锈漆无大面积脱落现象。

5.1.9 其他应符合YB/T 4202《建筑脚手架用焊接钢管》及相关标准的规定。

## 5.2 架子板

5.2.1 架子板为钢跳板；

5.2.2 外形尺寸长度误差不宜超过±3.0mm，宽度不宜超过±2.0mm，高度不宜超过±1.0mm；

5.2.3 板面防滑孔直径误差不宜超过±1.0mm，圆孔间距误差不宜超过±2.0mm，孔翻边高度误差不宜超过±0.5mm；

5.2.4 钢跳板折边弯角宜保持90°，偏差不宜超过±2°；

5.2.5 钢跳板的板面应平整，板面挠曲度不宜超过3.0mm；

5.2.6 钢跳板四角翘起偏差：把钢跳板放在标准平面上，板四角中的任一角翘起，不宜超过5.0mm；

5.2.7 钢跳板折边处的内圆弧半径应小于4.0mm；

5.2.8 钢跳板的板边无毛刺；

5.2.9 端头板采用满焊，加劲肋采用间断焊，焊缝应保持平整。

5.2.10 跳板不允许存在严重锈蚀现象，防锈漆无大面积脱落现象。

5.2.11 其他应符合YBJ211《定型钢跳板技术规程》及相关标准的规定。

## 5.3 扣件

5.3.1 扣件主体材料应采用GB/T699中15Mn的制作。底座、T型螺栓、螺母、铆钉采用的材料应符合GB/T 700的有关规定。

5.3.2 扣件与钢管的接触面应贴和良好，以满足扣件变形、抗拉性能的要求；

5.3.3 扣件的各部位不应有裂纹；

5.3.4 T型螺栓和螺母应符合GB/T3098.1《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》的规定；

5.3.5 其他应符合GB15831《钢管脚手架扣件》相关标准的规定。

# 6 运输

6.1 脚手架材料租赁时由投标方安排车辆送到招标方，装车由投标方负责；归还脚手架材料时，由投标方安排车辆到招标方现场拉回，装车由招标方负责。

6.2 投标方必须无条件满足招标方在租赁期间的材料供应，保证招标方的大修进度。

6.3 投标方未按照招标方通知要求及时安排车辆归还脚手架材料，所产生的损失由投标方承担。

# 7 到货验收

7.1 所租用材料质量要求：向招标方提供合格的脚手架材料，材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中对构配件的要求，并提供该批产品的质量合格证明和检测证明。投标方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责，由此而造成的一切直接和间接损失均由投标方承担。

7.2 投标方租赁的脚手架架管做好标识（尽量颜色区分），每批材料进场招标方安排专人和投标方一起清点数量，做好标记，并填写《脚手架租赁到货验收单》经双方确认签字存档。清点的数量只作为双方进场数量的凭证，不作为投标方材料退场时计算材料损失的依据，投标方材料损失由投标方自行负责。

7.3 到货扣件每批次进行抽检称重5袋，对每袋数量进行清点，对应总计到货数量进行该批次到货总数的查验。

7.4 到货跳板钢跳板反面每隔500—700mm嵌入一道卡槽式加劲肋板，到货跳板无明显锈蚀。

7.5 到货不合格的脚手架材料进行退货更换处理。

7.6 招标方材料使用完成后，应按照进场标记做好分类，并如实填写《租赁脚手架归还验收单》，经双方确认签字归档。

# 8 附件

附件1  租赁脚手架到货验收单

附件2  租赁脚手架归还验收单

# 附件1：

租赁脚手架到货验收单

| 送货单位 |  |  |  | 使用单位 |  |  |  | 到货时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 到货物资清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  |  | 到货数量 | 单位 |  | 备注 |  |
| 验收结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送货单位确认： 时间： |  |  |  |  | 使用单位确认： 时间： |  |  |  |  |  |

# 附件2：

租赁脚手架归还验收单

| 归还单位 |  |  |  | 接收单位 |  |  |  | 归还时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归还物资清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  |  | 归还数量 | 单位 |  | 备注 |  |
| 验收结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归还单位确认： 时间： |  |  |  |  | 接收单位确认： 时间： |  |  |  |  |  |