浙能北海水电

中控室控制台及模拟屏改造项目

技术规范书

浙江浙能北海水力发电有限公司

2026年05月

目    录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	24

附件3 技术资料及交付进度	26

附件4 交货进度	28

附件5 监造、检验和性能验收试验	29

附件6 技术服务和联络	30

附件7 分包与外购	32

附件8 运行维护手册编写说明	33

附件9 技术差异表	35

附件10 性能考核条款	36

附件11 技术评分表	37

附件1 技术规范

- 1总则

- 1.1一般规定

- 1.1.1本技术规范书适用于浙江浙能北海水力发电有限公司（以下称招标人）“中控室控制台及模拟屏改造项目”。它提出了大屏的功能设计、结构、性能、制造、安装和调试等方面的技术要求和控制台的功能设计、结构、性能、制造、安装等方面的技术要求，以及供货现场技术服务。

- 1.1.2 招标人在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

- 1.1.3 投标人应对于技术文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本技术规范书的要求，如：接受和同意技术规范书某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

- 1.1.4 投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本技术规范书的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。投标人如有优于本技术规范书基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

- 1.1.5 投标人对供货范围内的设备负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标人的认可。设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备中，投标人保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

- 1.1.6 招标人对于投标人设计方案和图纸的确认，并不代表招标人将为相关的系统设计承担责任，投标人完全保证所供设备的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过招标人确认，投标人都无条件对设备中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

- 1.1.7 在项目施工过程中发现非人为原因设备损坏，投标人承诺24小时内无条件更换。

- 1.1.8 所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证，符合制造商公布的质量标准，所有硬件设备必须通过合法渠道。对于自产设备必须提供相关生产许可、国家强制性认证等文件。本系统中出现的任何涉及非法进口设备的纠纷，均由投标人承担全部法律责任，不能采用淘汰或非主流产品。

- 1.1.9 投标人需在收到中标通知书后10天内提供设备（LED显示屏和中控台）原厂商针对本项目的授权函和设备原厂商出具的三年售后服务承诺函。如投标单位有意拖延提供，则视为欺诈行为，招标人将不授予合同，投标单位将承担一切后果与责任。

- 1.1.10 投标人须执行本技术规范书所列要求、标准，本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本技术规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时，按较高标准执行。所有标准都会被修订，投标人在施工过程中应执行最新版本。

1.2工作范围

1.2.1投标人基本工作范围

1.2.1.1 投标人基本工作范围包括对供货范围内所含设备的设计、制造、测试、包装和发运服务，以及设备的安装、启动调试等各项工作。

1.2.1.2 设备供货范围：投标人提供符合本技术规范书附件2供货范围要求的设备及系统。

1.2.1.3 滩坑水电站设备安装内容包括：中控室旧中控台的拆除及处理、珠海优特模拟屏的拆除并搬运至指定位置；中控室新中控台、LED显示屏的安装调试；LED显示屏电源箱和设备柜的安装；LED显示屏电源箱外接电源线的铺设；施工前中控室操作员站、工业电视、五防系统、网络化发令工作站等11台主机的拆除、迁移、安装及施工完成后恢复原状；五防防误钥匙箱的拆除及安装。

1.2.1.4 通电启动和调试服务，实现所供的大屏设备正常的运行，达到本技术规范书规定的全部功能。

1.2.1.5根据本技术规范书的要求，提供必需施工图、安装调试、运行维护所需的全部图纸和资料。

1.2.1.6负责培训招标人的运行和维护工程技术人员，使他们能熟练的操作、维护、修改和调试系统。提供完善的系统操作说明、典型的故障案例的实例讲解。

1.2.1.7投标人应为招标人中控室装修设计方案提供意见，LED显示屏尺寸、屏体框架尺寸及颜色等设计选型应配合招标人中控室装修设计方案，确保中控室LED显示屏整体和谐、美观，框架对接完整。

1.2.2 招标人的工作范围

      - 审核投标人的系统方案和提供的资料、图纸、技术文件。

      - 提供滩坑水电站中控室平面图、现场布置图和本次改造的交流电源。

      - 负责对投标人最终完成的中控室控制台及模拟屏改造项目进行验收。

2 工程概况

- 2.1.1 厂址概况

- 滩坑水电站位于浙江省青田县境内的瓯江支流小溪中游河段，距大溪、小溪汇合口约26km，距青田县城西门32km，距温州市公路里程92km，距离丽水市公路里程107km。本电站接近电网负荷中心，对外交通便利，经济指标较好，综合效益明显，是瓯江流域水电梯级开发规划中的一座重要骨干电站。滩坑电站装机容量为604MW，在浙江电网内发挥重要作用，既有发电、调峰、调相功能，又有防洪抗灾能力。

- 2.1.2 气象资料

历年平均气温： 19.7  °C

历年极端最高气温： 44  °C

历年极端最低气温： -6  °C

累年平均相对湿度： 76  %

- 2.1.3 项目概况

本项目对模拟屏和控制台进行更换，用于生产监管、指挥调度等。

结合中控室实际场景，大屏更换情况如下：

- LED显示大屏尺寸：8.4m×2.3625m=19.845㎡；显示屏应与多媒体服务器连接，能实现1台服务器同时输出4路不同网页业务并上屏显示，2台设备同时输出8路不同网页业务并上屏显示。

本项目建设大屏像素间距≤1.25mm，考虑到兼容性，LED显示屏和控制软件必须采用同一厂家产品。

结合中控室实际场景，控制台更换如下：

- 控制台1：长为6750mm，宽为1050mm，外侧带弧度的长为6750mm。

- 控制台2：长为2500mm，宽为1050mm。

- 2.1.4中控室平面图

- 2.1.5现场布置图

3 标准和规范

3.1 项目设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

3.2 除非项目另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）、电力标准（DL）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

3.3 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新标准）：

大屏标准：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| SJ/T11141 | 发光二极管(LED)显示屏通用规范 |
| GJB 2715 | LED显示屏测试方法 |
| GB17859 | 计算机信息系统安全保护等级划分准则 |
| GB50174-93 | 电力子操作工作站机房设计规范 |
| EIARS-232-C | 国际串行通讯标准 |
| ZBN18-001 | 工业操作工作站系统安装环境条件 |
| GB/T17626 | 电磁兼容 |
| GB/T 15153.1 | 远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容性 |
| GB/T 15153.2 | 远动设备及系统 第2部分:工作条件 第2篇:环境条件 (气候、机械和其他非电影响因素) |
| GB50057-94 | 建筑物防雷设计规范 |
| GA 173 | 计算机信息系统防雷保安器 |
| JDJ16-83 | 建筑电气设计技术规程 |
| JGJT 16 | 民用建筑电气设计规范 |
| GB 50169 | 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 |
| GB 50174 | 数据中心设计规范 |
| GB 50054 | 低压配电设计规范 |
| GB 50034 | 建筑照明设计标准 |
| GB/T 2423.3 | 恒定湿热试验方法 |

控制台标准：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 3325 | 金属家具通用技术条件 |
| GB/T2424.25 | 环境试验 第3部分:试验导则 地震试验方法 |
| DL/T 575.1 | 控制中心人机工程设计导则 |
| ISO/TR 11064-10 | 控制中心的人体工学设计 |
| GB/T 3325 | 金属家具通用技术条件 |

- 4 技术要求

- 4.1  总体要求

4.1.1投标人应采用先进、成熟、实用的主流技术，采用主流产品，并提供高质量的实施和调试，使系统达到国内同行业先进水平。

4.1.2系统应满足当前实际使用和今后发展的需求；系统应具有优化系统管理、延长设备使用寿命、减少运行费用、节省能耗等特点。

4.1.3投标文件应同时响应本技术规范文件及相关图纸。

4.1.4投标人在中标后根据本技术规范文件及相关图纸资料进行详细方案设计，并确保设计方案科学、合理、经济。

4.1.5投标人应负责设备及软件的供货、实施、调试、培训等工作，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作。

4.1.6除上述之外，投标人负责免费提供与本项目有关的其它所有附件及材料的供货、实施。

- 4.2 投标人的方案要求

4.2.1投标人应在方案书中提供设备的详细配置。

4.2.2投标人在方案书中应说明对供货时间、运输、实施、调测等进度的具体安排。

4.2.3投标人在方案书中应说明给招标人提供的技术文件、技术支持、技术服务、人员培训等的范围和程度。

4.2.4投标人应在方案书中列出提供的书面技术资料详细清单。

4.2.5方案的内容格式要求

投标人所提供的方案应按照以下内容格式进行编制：

- 总体方案建议；

- 设备配置清单；

- 项目进度安排及项目组织实施方式；

- 验收方案；

- 培训计划；

- 技术承诺；

- 维护支持及保修；

- 资质证明与材料；

- 4.3 设备要求

4.3.1所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证，符合制造商公布的质量标准，凡进口的硬件设备必须通过合法渠道进口。

4.3.2系统中出现的任何涉及非法进口设备的纠纷，均由投标人承担全部法律责任；

4.3.3 所有软件必须具有原制造厂商的授权证或许可证，应具有功能、性能参数和使用手册。本系统中出现的任何涉及版权纠纷，均由投标人承担全部法律责任；

4.3.4 投标人在投标文件中必须开列设备的硬件或软件的性能指标或功能说明；

4.3.5 投标人应提供设备的数量、配置以及随带软件包的说明，并应保证设备配备的品种、数量准确无误，如有错漏由投标人无偿补足。

- 4.4 管理要求

4.4.1要求投标人有丰富的 项目管理经验和技术过硬、经验丰富的项目实施队伍，有丰富的大屏显示系统建设管理、实施经验；

4.4.2 投标人应负责软硬件供货、实施、调试、培训等管理工作，按照电力行业安全文明施工要求开展施工、调试，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作；

4.4.3 投标人应选派具备相当经验和工作能力的专业人员参加管理工作，在标书中对项目实施人员安排进行说明；

4.4.4 投标人应根据本项目的具体情况，对以后正常维护和扩展所需的备件种类和数量提出建议，并详细分项报价；

4.4.5 投标人负责现场实施、配置、调试和服务，直到所供设备能按要求投入运行，达到全部功能要求；

- 4.5 参数要求

投标人应提供高质量、安全可靠、符合实际需求的集控室大屏系统设备产品，并提供个性化的解决方案，技术要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.LED显示屏像素间距≤1.25mm，1R1G1B全倒装集成三合一COB封装实像素，箱体采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 2.灯珠芯片采用 MicroLED芯片，芯片短边尺寸＜80μm，驱动IC≥16路通道，具备点检（开路检测）；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 3.对比度10000:1，亮度≥600nits，支持通过配套软件0-100%无级调节；水平视角≥170°，垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，显示模组亮度均匀性≥98%；色度均匀性±0.002Cx,Cy，亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017 5.10.6规定测试，C级，亮度鉴别等级BJ≥20；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 4.刷新频率≥3840Hz，换帧频率50Hz&60Hz；灰度等级≥16bit，信号处理深度≥12bit；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 5.箱体带测试按键，支持前后操作，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示； 6.峰值功耗≤250W/㎡，平均功耗≤75W/㎡，黑屏功耗≤14W/㎡；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 7.最大亮度白色连续工作2h，模组表面温升小于18K；屏幕在环境温度25℃时，白屏≥600nits最高灰度等级点亮2h，屏幕表面温度≤38℃，视频模式600nits最高灰度等级播放2h，屏幕表面温度≤35℃；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 8.箱体使用宽电压：AC100V-240V，搭配定制3C电源；LED显示屏供电电源功率因数≥98%，转换效率≥89%；LED显示屏符合GB 21520-2023标准要求，应能满足能效一级； 9.静态图像轮廓锐利清晰，高中低灰度图像层次可辨；动态图像清晰无拖影，大面积色彩还原各种图案色彩真(无偏色)，图像均匀性无马赛克现象、无灰尘效应，全屏无明显亮线条、无明显暗线条，无伪轮廓现象； 10.产品应通过盐雾试验样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级要求；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 11.屏前满足IP6X防护等级，屏后满足IPX5防护等级； 12.恒定湿热按GB/T 2423.3-2016的规定方法进行，对LED显示屏的显示模组在最高工作环境温度下，相对湿度87%～90%RH条件下试验时间168h，结束后立即进行对地漏电流，抗电强度和温升的测量；试验结束后恢复常温，经检验受试样品外观、结构、功能无异常；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 13.符合光生物安全要求的蓝光危害符合RG0，视网膜蓝光危害，属于无危害类产品；“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于1.0（符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”要求）；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 14.稳定性：支持7×24h连续工作；使用寿命≥100000小时，平均失效间隔时间MTBF≥100000小时； 15.低亮高灰智能调节功能在50%-100%亮度时，灰度等级16bits；20%亮度时，灰度等级15bits；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 16.LED显示屏采用4层PCB板结构设计，同时采用镀金接插件；模组与主板采用浮动接插件对插接口设计； 17.工作状态下距离产品四周的1m处最大噪声声压＜6dB； 18.具备防信号远程窃密技术：可满足防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能；覆盖范围广，涵盖10kHz～1.2GHz；干扰信号强度10kHz～230MHz区间，小于90dBuV；235MHz～1.2GHz区间，小于 97dBuV；传导抑制＞35dB可以单机使用、可以组网使用；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 19.防电力远程窃密技术：可满足防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信；覆盖范围广，涵盖1kHz～1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性； 20.智能除湿设计：开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 21.故障报警及智能自检：LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，支持接收卡、信号状态、温度、电压、IC信息、模组参数实时显示。支持当设备电压、温度超出阈值范围，主动进行故障报警，当接收卡之间的连接线断开时，系统主动进行故障报警，支持根据采集到信息生成健康度报告；LED显示屏支持通讯检测、电源检测、温度监控；实现故障快速自诊断及排查功能；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 22.采用数字化网络传输技术或标准化HDMI传输技术；支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；单元模组电源、信号传输采用一体化传输。 |
| 2 | 视频处理器 | - 1.为满足大屏使用要求，本项目视频处理器需要配备满足32网口大屏控制接入，配备4路HDMI2.0 4K输入接口，4路HDMI2K输入接口； 2.无需外加监视卡即可回显所有输入，用户可通过PC端或移动端APP，实时查看当前设备输出画面内容以及所有输入信号画面内容；支持HDMI输出回显； 3.前面板液晶屏支持设备的状态监测，支持输入源信号丢失及其他异常状态上报预警； 4.当视频输入源为60Hz时，从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间不大于16ms； 5.支持实时模式和预编模式两种模式。实时模式下，实现用户编辑的实时上屏显示，操作体验流畅；预编模式下，用户可在不影响当前播出画面的情况下对图层进行编辑，确认无误后一键推送上屏； 6.内嵌B/S拼接器配置软件，无需安装应用程序，支持在Windows、Mac、麒麟（Kylin）、 iOS、 Android、 Linux等操作系统环境下进行使用，轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。 |
| 3 | 控制软件 | 1.投标厂家控制软件经过统信软件产品认证，麒麟软件适配认证，提供软件认证证明；通过电信漏洞扫描，无高危漏洞，并提供扫描报告； 2.具有滚动字幕0SD功能和信号源叠加文字功能，支持文字、会标图片、插件、控件、时间内容显示，支持用户可以调整字幕的位置、大小、字体、颜色、背景色、样式、动作、方向； 3.大屏支持在线和离线场景编辑和查看功能，具有场景先预监后发布的功能，避免操作过程中出现人为失误； 4.大屏支持增加视频源、场景布局、导入导出、视频源快速批量布局、视频源叠加、自动对齐、放大缩小等功能； 5.支持编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮询播放； 6.可根据不同的管理角色设置不同的管理权限；系统提供日志统计功能，可记录操作人员的各种操作信息，生成记录，供随时查询。 |
| 4 | 配电柜 | - 1.容量：20KW，含PLC控制系统，可执行远程开关机操作； 2.具备双电源自动切换，一主一备两路电源输入，主电源故障时可自动切换备用电源。 ▲3.应用功能：支持同步联机控制，异步脱机自动控制；支持逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测温度数据、湿度数据、烟雾、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度、烟雾等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持Rs232、以太网通讯；支持上位机软件、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制。（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件） ▲4.保护功能:支持超温保护、过流保护；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） ▲5.兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、中标、银河等国产电脑操作系统; （提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） |
| 5 | 控制电脑 | CPU处理器不低于海光3350（8核8线程、主频3.0Ghz、三级缓存16MB），内存32GB，固态硬盘1TB M.2 PCIe Gen4，显卡2GB独立显卡，350W TFX电源，带操作系统，CPU和操作系统等关键部件应符合安全可靠测评要求，USB键盘鼠标，6年保修服务，6年硬盘不返还服务； |
| 6 | 多媒体服务器1 | 1.6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16G DDR4 2666高速内存、250GB固态硬盘，正版操作系统； 2.具备4 路HDMI 输出，输出接口支持2K及4K模式，接口设置为2K模式时，4个HDMI口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz,单口极限宽度2048，极限高度 1280；接口设置为4K模式，分辨率可以设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 3.支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持6路 USB 接口、1路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1路 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） - 4.支持不少于10 台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整； 5.支持可视化智控平台移动端程序对播放画面的编辑和控制； 6.支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理；支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集； 7.支持素材可视化编辑、拖拽、复制、黏贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承；支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解锁功能； 8.支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用； 9.支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持应包含H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持应包含jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持应包含aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持应包含ppt、pptx。（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） |
| 7 | 多媒体服务器2 | 1.12核20线程4.90GHz 主频的高速处理器、32GDDR54800高速内存、250G和1T双固态硬盘，正版操作系统； ▲2.不少于独立的4路DP（4K）输出，接口分辨率可设置为4路5120×2880@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单接口极限高度可设置 8192；支持单设备 4接口拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为7680*4320@60Hz，默认配置显卡为HPG4000,配置显卡兼容 HAP格式，最大可支持1路8K@60fps或4路4K@60fps媒体素材的硬解码播放，画面正常显示、所有画面均无卡顿、丢帧现象，视频播放的最大帧率不小于 60Hz；（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） ▲3.一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带6路USB接口；不少于1路 3.5mm麦克风音频输入接口，1路 3.5mm外置音频输入接口，1路 3.5mm音频输出接口；支持 5路 PCIE 3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展，且支持千兆网口通讯。（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） - ▲4.播放性能：支持h264 4k硬解，h265 8k硬解，kvc支持最大16k解码和流畅seek，图片缓存技术支持超大图快速加载，字幕支持打折后点对点滚动，满足超20万点环形屏无缝输出，支持采集卡4×4k 60Hz播放，2K@60Hz最低延时3-5帧，特定型号支持多机同步，支持ndi 6.0，支持8k直播流播放，网页、程序和ppt最大支持2万点超宽输出；支持素材持续打开、支持素材预处理、支持预案缓存，实现打开增速。（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 5.KPF素材加密技术 支持KPF素材加密技术，满足素材密码加密、指定设备播放、同系列产品播放、限时播放。此技术可避免重要素材泄露；配套转码助手可完成该加密支持，不支持对此类素材进行二次转码，以避免造成保护失效。 6.KFS技术、时钟同步技术，搭配同步卡时，可实现主备、主显的多机、多卡播放帧同步。 7.服务器支持画面透析处理技术，可将鱼眼视频、全景视频、常规视频处理后显示到房间屏、墙角屏、U幕、球形屏，呈现沉浸式裸3D效果，满足VR、全景、U幕、3D、墙角屏等沉浸式场景输出。 - 8.服务器支持接入云平台，实现在局域网或广域网下的节目编辑、审核、发布和设备管理。 9.播控服务器平均无故障时时间(MTBF) > 30000小时;支持国产化定制，播控系统支持部署在国产麒麟操作系统和统信UOS系统上，实现系统级安全管理。内置一键还原系统，确保中毒等异常情况下快速恢复。（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） |
| 8 | 大屏智能控制终端 | ▲1.1U 标准机箱，支持2路HDMI2.0复制输出，最大支持3840 x 2160@60Hz点对点显示，向下兼容；支持1路HDMI(1080P@60Hz)输入，向下兼容；支持2路USB2.0，2路USB3.0用于多媒体素材播放和功能扩展。（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 2.支持U盘扩展，素材导入，即插即播，支持在线/本地播放视频、音频、图片、PPT、网页等。 ▲3.支持1路3.5mm音频输出，音视频同步输出。（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） ▲4.支持使用红外遥控器对大屏进行遥控控制，可通过遥控控制设备、对节目、输入信号源切换，选择素材播放、更换主题背景等控制。（提供CNAS标识的第三方检测报告复印件） 5.设备内置投屏功能，支持手机、平板、电脑多平台无线投屏。 6.支持手机 APP、PC端控制软件进行参数设置与播放控制;PC端软件支持拖拽式素材播放选择，实现快速直观的素材切换:用户可通过 PC 端软件对局域网内的各个设备进行同时控制，完成--键素材分发。 |
| 9 | 显示屏支架 | 1.定制化钢结构支架，根据设计尺寸及现场环境，合理化设计，符合安全性及现场要求，提供对应的设计图纸； |
| 10 | 交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥2； 交换容量≥26 Gbps； 转发性能≥41.67Mpps。 |
| 11 | 音柱 | - 1.系统类型：6X4寸二分全频音柱音箱； - 2.频率范围：80Hz-18KHz； 3.灵敏度：97dB； 4.输入阻抗：8Ω； 5.额定功率：300W； 6.最大功率：600Watts； 7.最大声压级：121dB； 8.低音单元：6X4寸25mm芯80磁； 9.高音单元：1X1寸喉口25mm芯內磁钕磁高音； 10.覆盖范围：H100°XV100°； 11.输入接口：2xNEUTRIK NL 4。 |
| 12 | 音响壁挂安装支架 | 1.规格（长宽高mm）：135L*90W*160H； 2.材料：铁； 3.颜色：黑色或白色； 4.表面烤漆：烤漆哑光黑色/烤漆砂纹白色。 |
| 13 | 时序电源 | 1.场景模式：具有 2 寸彩色 TFT 屏幕,可显示当前电压、日期、时间、通道开关状态、场景模式与级联状态； 2.预设场景：8 路大功率电源输出,带有欠压、过压检测与报警，可定时开关机，保存调用预设场景； 3.显示屏语言：显示屏语言可设置为简体中文或者英文显示； 4.通道单独控制开关与延时：可单独对每路通道单独控制开关与延时； 5.外接无锁开关接口：具有外接无锁开关接口； 6.数据通讯接口：具有 RS232 数据通讯接口,具备中控控制通道打开、通道关闭、场景保存、场景调用、中控开机和中控关机功能； 7.多台设备级联：可多台设备级联,自动检测与设置设备 ID，支持 256 台级联使用； 8.电源输出：面板具有 2 路 220V 电源输出插座和USB DC5V800mA 电接口； 9.显示方式：320×240TFT 屏幕； 10.输出方式：8 路电源输出,标准通用三芯插座； 11.通道顺序启动：打开时由通道 1 到通道 8 逐个顺序启动，关闭时由通道 8 到通道 1 逐个关闭，每路之间动作时间可设置为 0-999 秒； 12.欠压过压保护：欠压(120-190 V )过压(240-290V)； 13.定时设置：每日/每周重复开关； 14.场景保存与调用：10组开关场景保存与调用 ； 15.开关/指示：每路可单独手动开关,每路通电状态屏幕显示； 16.额定功率：3200W 3×2.5 平方交流电源线（内置电源滤波功能）； 17.单路输出最大电流：10A。 |
| 14 | 机柜 | 1.12U机柜配置：1.尺寸:600mm宽*721mm高*600mm深； - 2.标准配置: 前门5mm钢化玻璃门，后门钢板门，竖装6位国标排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套，配置坚固重型脚轮； - 3.机柜采用5MM钢化玻璃门免焊加强筋结构，配置机柜锁； - 4.防护等级:IP20； - 5.主要材料:方孔条安敷铝锌板；其余：优质SPCC冷轧钢；厚度：方孔条2.0mm，安装横梁1.5mm； - 6.承载:800KG； - 7.内置接线板，可方便安装机柜集中配电单元。 |
| 15 | 控制台1 | 1.规格尺寸：6750*1050*740mm，带亚克力灯带系统，背墙上部可以安装警示系统，可以实现长亮、闪烁、跑马、流水、呼吸灯光效果； 2.控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂，控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度进口高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙；（提供带CMA标识权威认证报告） 3.调度控制台整体品牌符合国际标准 Green-guard GOLD绿色卫士金级认证。且有害物质168 小时的测试排放量为: TVOC排放量＜4㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜4μg/㎡.hr；（提供相关证明材料） 4.控制台应通过桌类强度和耐久性要求测试：主桌面垂直静载荷：加力2000N，加载≥10次；水平静载荷：加力1200N，加载≥10次；桌面垂直冲击：跌落高度不小于280mm，冲击≥10次；桌面水平耐久性：加力不小于320N，循环次数加载≥50000次；（提供带CMA标识权威认证报告） 5.主机框架580mm宽度，主机竖向放置，带一体化文件柜； 6.框架前后门板使用1.2mm厚的优质冷轧钢板制作，整体厚度为20mm，门板通过钣金冲压工艺开有散热孔，便于内部设备散热，门板表面采用静电喷塑工艺，使用铰链连接到框架上，保证其200000次无障碍开启，可实现快速安装和拆卸；（提供带CMA标识权威认证报告） 7.控制台桌面表面最大静载荷为400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用2.5mm优质钢板折弯制作,其中间位置增加方管梁支撑，其规格为30mm*50mm；后背墙固定在板厚为2.5mm的后梁上；后背墙厚度为90mm，高度不小于185mm；背墙前端安装有截面为2mm的铝型材背板，其沟槽上可悬挂显示器，电话托，工作灯等设备，调节方便；（提供带CMA标识权威认证报告） 8.控制台应通过GB/T 3325(金属家具通用技术条件) 中木质件表面装饰层耐磨度实测结果应为3级或以上。（应提供具有CMA、CNAS"双C"权威标识第三方检测机构出具的测试报告。） 9.桌面中间需开设7个直径22mm的孔洞用于安装紧停按钮，具体开设位置待中标后确认； 10.采用双拼显示器机械结构，能够多角度调整，一个支架能够支持4个显示器； 11.产品符合GB/T2424.25-2000技术要求，通过里氏等级9级测试。（提供带CMA标识权威认证报告） |
| 16 | 控制台2 | 1.规格尺寸：2500*1050*740mm，带亚克力灯带系统，背墙上部可以安装警示系统，可以实现长亮、闪烁、跑马、流水、呼吸灯光效果； 2.控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂，控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度进口高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙；（提供带CMA标识权威认证报告） 3.调度控制台整体品牌符合国际标准 Green-guard GOLD绿色卫士金级认证。且有害物质168 小时的测试排放量为: TVOC排放量＜4㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜4μg/㎡.hr；（提供相关证明材料） 4.控制台应通过桌类强度和耐久性要求测试：主桌面垂直静载荷：加力2000N，加载≥10次；水平静载荷：加力1200N，加载≥10次；桌面垂直冲击：跌落高度不小于280mm，冲击≥10次；桌面水平耐久性：加力不小于320N，循环次数加载≥50000次；（提供带CMA标识权威认证报告） 5.主机框架580mm宽度，主机竖向放置； 6.框架前后门板使用1.2mm厚的优质冷轧钢板制作，整体厚度为20mm，门板通过钣金冲压工艺开有散热孔，便于内部设备散热，门板表面采用静电喷塑工艺，使用铰链连接到框架上，保证其200000次无障碍开启，可实现快速安装和拆卸；（提供带CMA标识权威认证报告） 7.控制台桌面表面最大静载荷为400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用2.5mm优质钢板折弯制作,其中间位置增加方管梁支撑，其规格为30mm*50mm；后背墙固定在板厚为2.5mm的后梁上；后背墙厚度为90mm，高度不小于185mm；背墙前端安装有截面为2mm的铝型材背板，其沟槽上可悬挂显示器，电话托，工作灯等设备，调节方便；（提供带CMA标识权威认证报告） 8.控制台应通过GB/T 3325(金属家具通用技术条件) 中木质件表面装饰层耐磨度实测结果应为3级或以上。（应提供具有CMA、CNAS"双C"权威标识第三方检测机构出具的测试报告。） 9.显示器支架采用定制高强度液压支臂，借助正常的调度人员的手力即可完成上下左右等全部调节动作，使显示器达到横向、纵向、深度等各种位置要求及上仰、下俯、旋转等视角要求； 10.产品符合GB/T2424.25-2000技术要求，通过里氏等级9级测试。（提供带CMA标识权威认证报告） |
| 17 | 调度椅 | 1.头枕：4D大曲面超宽头枕，宽度：325MM，根据人体头部生理曲线设计，上下、角度都可调，深度贴合颈部，释放颈椎压力。“大面积支撑头枕”全方位互动支撑，达到最佳颈部支撑效果。高度升调有效距离：80MM，角度有效:55℃； 2.椅背： 2.1椅背采用腰背分离式设计;四段锁定倾仰功能，最大倾仰角度:138℃,椅背可高低升降六段锁定，升降距离:65mm； ,背垫和腰枕呈现不同弧度以达到对人体腰、背部的有效支撑； 2.2 6维双控自动弹性腰枕，腰垫带有支撑力度调整功能，支撑力度适合高、中、低不同体型腰部支撑，支撑力度调节有效增力支撑力：40%；支撑力调整功能的操控带有可识别性。更贴心的智能释压满足各种坐姿/体型需求； 3.座垫：可前后(深度）6段调整功能，距离:5CM；高低升降调节，距离:100MM。满足不同身高使用者用椅需求；“流瀑型”坐垫前端设计，最大限度释放腿部压力； 4.座椅前倾功能：坐垫和椅背同步前倾，椅背前倾:6℃.座垫前倾:2℃。辅助您实现健康伏案办公坐姿，助力分散背部脊椎受力； 5.底盘：采用雄鹰集成操控系统底盘，操作形式漂移后仰联动卸力，后仰支撑位置不变（脚不翘 腰不变）与重力漂移卸力后仰（平顺躺到底、起身不费劲）的座背连动模式.倾仰到底椅座前沿高度上翘<30mm,腰高位置变化<20mm;雄鹰集成式操控模式，集成模组控制座垫高低、座垫深度、椅背倾仰3项功能操控，操控简便、人性化;模组外围雄鹰螺环可控制倾仰弹力调整，轻便易操控，满足不同体重使用者用椅需求； 6.扶手：4D扶手集上下，前后，左右，水平旋转，和后仰联动等功能于一体,不同姿态下手肘，手臂都能获得支撑，超厚而柔软扶手垫“满足不同工作状态下手臂支撑需求； 7.质量测试标准：通过BIFMA产品质量测试标准。 |
| 18 | 滑屏器 | 8USB口桌面简化跨屏器，支持外接一个电子名牌 1.10个USB-A 2.0接口，1个USB-A 3.0接口，支持一套鼠标键盘控制8台显示设备； 2.1个HDMI 2.0 接口，支持真彩色32位菜单； 3. 1个VGA接口，支持外接一个电子名牌； 4.支持显示器位置自定义； 5.支持鼠标快速定位； 6.工作温度 0°C~+70°C； 7.工作湿度 10%--90%无冷凝； 8.电源 DC12V 2.5A ； 9.尺寸 215mm (长) x 187mm (宽) x33mm (高)； 10.随机8根1.5米 USB-A to USB-A 连接线。 |

4.6 设备服务要求

4.6.1 投标人需提供大屏设备、操作系统及相关软件的安装调试服务。

4.6.2 从大屏显示系统设备交付之日起三年内，提供屏显示系统设备产品7*24*4小时上门维保服务，包括损坏件的免费更换服务。

4.6.3 提供三年之后的延保服务价格清单，不计入本次的报价总价中。

4.6.4 免费培训相关技术维护人员，并与技术维护人员建立联系，提供长期的技术支持。

4.6.5 整体中控室LED大屏显示系统显示画面设计由投标人负责实施完成。

5 工程管理

5.1项目管理

5.1.1合同签订后，投标人指定一项目经理，负责协调投标人在项目全过程的各项工作。如系统现场测量、设计、施工、 项目进度、制造确认、编程、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。项目经理负责确保各项性能指标达到招标人的所有要求，提供各项资料文件，按时执行合同。

5.2  项目现场测量设计

5.2.1 在设备制造和系统设计前，投标人需进行现场实际测量，将设备布置图、系统说明书提供给招标人审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文件的各项规定。

5.2.2 投标人还向招标人提交所有最终接口资料和图纸，以便招标人能顺利开展其工作。

5.2.3 投标人提交的设备布置图、接线图和其它详图，均随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

5.3 现场工作

5.3.1 按照合同规定，投标人负责大屏幕系统的测量、设计、施工、调试等所有与之相关的工作，直到系统满足招标人要求。

5.3.2 投标人派出的专家，还负责对招标人的运行人员进行培训，教会他们如何区分，如何启动、操作及维护设备和系统。

5.3.3 投标人负责由其供应的设备、安装和系统进行的安装检查、软件调试、维护和启动，以及验收、竣工图纸交付等工作。

5.3.4 投标人支付所需交通、生活和其它各项费用由投标人自行负责。

5.3.5 设备到现场后，投标人配合招标人开箱验收，确认装箱单、设备的完好后，领用施工。

5.3.6 如投标人接到招标人要求其进行现场维护的通知，投标人服务人员应在通知收到后的24小时内到达现场。

附件2供货范围

1 一般要求

1.1 本章节规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

1.2 投标人所提供设备应提供三年原厂服务承诺函，包括损坏件的免费更换服务。

1.3 投标人提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

1.4 所有本 项目安装、调试、投入正常运行所必须的各类附件及材料均包含在总价中。除有特别注明外，所列数量均为本次要用设备数量，在施工过程中招标人根据实际情况对设备数量进行增减。

1.5 提供运行所需备品备件，并在合同中给出具体清单。

1.6 投标人应列出各设备详细清单，并注明设备产地。

1.7 设备不仅限于下表所列，投标人应根据技术要求确定实际设备。

1.8 投标人负责所供设备的安装调试工作。

2 供货范围

2.1 供货清单（具体由投标人细化）

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 19.845 |  |
| 2 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1 |  |
| 5 | 控制电脑 | 台 | 1 |  |
| 6 | 多媒体服务器1 | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体服务器2 | 台 | 1 |  |
| 8 | 大屏智能管控终端 | 台 | 1 |  |
| 9 | 显示屏支架 | ㎡ | 19.845 |  |
| 10 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音柱 | 台 | 2 |  |
| 12 | 音响壁挂安装支架 | 套 | 2 |  |
| 13 | 时序电源 | 台 | 1 |  |
| 14 | 机柜 | 台 | 1 | 国标，按项目实际要求 |
| 15 | 配电柜外接电源电缆YJV-5*10 | 米 | 200 | 国标，按项目实际要求 |
| 16 | 配套线缆、开关及辅材 | 项 | 1 | 国标，按项目实际需求 |
| 17 | 控制台1（与控制台2同一品牌） | 套 | 1 |  |
| 19 | 控制台2 | 套 | 1 |  |
| 20 | 双层4显示器支架 | 套 | 4 |  |
| 21 | 显示器支架 | 套 | 6 |  |
| 22 | 调度椅 | 把 | 4 |  |
| 23 | 滑屏器 | 套 | 2 |  |
| 23 | 旧中控台的拆除及处理、旧模拟屏的拆除并搬运至指定位置、系统迁移、新设备的安装调试、电缆的铺设、服务器加固等费用 | 项 | 1 |  |

注：投标人提供的设备及安装材料应满足 项目实际需要，特别是电源电缆、控制电缆、通讯电缆、光缆等提供的长度应满足 项目实际需要，若项目及数量不够应在执行合同中无偿补足。

附件3  技术资料及交付进度

- 1 一般要求

- 1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供电子文件。图纸应为CAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

- 1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足 项目要求。

- 1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足 项目进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合 项目设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

- 1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。投标人须满足以上三个方面的具体要求。

- 1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。

- 1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 1.7 投标人提供的与 项目设计、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，2套纸质文件，电子文件1套。

- 1.8 设备安装调试完毕后，投标人应提供1套完整的设备竣工图，另加1套电子版。

- 1.9 投标人提供运行和维护手册、培训手册2套纸质文件，另加1套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供1套。

- 1.10 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

- 1.11 投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本 项目专用标识，即盖有“XX 项目专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

- 1.12 投标人按招标人的要求，编制所供设备的KKS编码。

- 2 资料提交的基本要求

- 2.1 文件资料的内容

- 2.1.1 供货清单。

- 2.1.2 厂家产品说明书（包括各种参数表）。

- 2.2 安装、调试、试运、验收和运行维护所需的技术资料（招标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

- 2.2.1 运行、维护需详尽图纸和的技术资料（系统配置说明书、硬件配置图、设备清册(包括名称、型号规范、安装地点、数量、生产厂家等)）。

- 2.2.2 设备安装、运行、维护说明书。

- 2.3 投标人提供的其它技术资料(招标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

2.3.1 检查记录、试验报告及质量合格等出厂报告。

附件4交货进度

- 合同签订后1个月内，具体到场时间视现场工程进度而定。

附件5 监造、检验和性能验收试验

1总体要求

- 1.1	本项目分为到货验收、初步验收、最终验收；

- 1.2	验收由双方共同参与；

- 1.3	所有测试及验收费用包含在合同总价之中。

2 到货验收

2.1系统所需的主要设备到达招标人指定地点，提交相关到货资料并经过招标人确认后，可进行到货验收。

3 初步验收

3.1	初步验收在系统安装调试完成后，运行使用一周，设备和系统的性能及技术指标要达到技术规范书的要求。招标人收到技术规范书规定的资料后，和投标人共同进行初步验收。初验合格后，招标人即签发初步验收文件。

4 最终验收

4.1系统内所有设备材料质保期限为三年，当系统通过初步验收、系统运行正常并解决质保期内遗留问题后，进行最终验收。测试及验收过程中出现任何系统故障，整个验收和诊断流程将重新开始。

附件6技术服务和联络

- 1 投标人现场技术服务

- 1.1投标人应提供关于性能方面完整的测试，并应保证按规范要求通过由招标人组织的验收。

- 1.2 现场安装调试投运期间，投标人应根据招标人的要求，及时派项目技术人员到现场进行技术服务，处理现场出现的问题。投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。现场服务计划见下表。如果此天数不能满足 项目需要，投标人要追加人数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| - 序号 | - 技术服务内容 | - 计划天数 | - 派出人员构成 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| - 1 | - 设备的拆除及安装指导 | - 10 | - 工程师 | - 4 |  |
| - 2 | - 调试 | - 2 | - 工程师 | - 1 |  |
| - 3 | - 到货验收 | - 1 | - 工程师 | - 1 |  |

- 2 投标人现场服务人员应具有下列资格：

- 2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

- 2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位;

- 2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

- 2.4身体健康，适应现场工作的条件。

- 2.5 投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

- 3 投标人现场服务人员的职责

- 3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

- 3.2 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 3.3投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 3.4投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

- 4 招标人的义务

- 招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 5  培训

- 5.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。

- 5.2 培训计划和内容由投标人在投标文件中列出。

- 5.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

- 6 设计联络会

- 根据设计需要，双方将举行联络会议，具体议题、时间和地点届时另行商定。

附件7分包与外购

投标人应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8 运行维护手册编写说明

运行维护手册格式要求如下：

浙能北海水电

中控室控制台及模拟屏改造

运  行  维  护

手

册

要求：一式2套

纸张：A4

语言：中文

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目及页码 | 简 要 内 容 | 条目及页码 | 简 要 内 容 |

附件10 性能考核条款

- 1.由于投标人原因，影响安装与调试整体项目进度，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%。

- 2.设备安装调试期间由于设备质量问题，导致设备损坏或不能正常运行，投标人必须7日内更换设备并维修，若达不到合同技术协议规定的要求每推迟一天考核1000元。

- 3.系统安装调试完成后，设备和系统的性能及技术指标达不到技术规范书要求的，投标人必须在7日内予以更换，因更换而影响安装与调试整体项目进度的，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；如更换后仍不能达到技术规范书要求的，考核该套设备合同价10％的违约金。

- 4.对项目实施过程中违反招标人有关规章制度的按招标人有关考核标准进行考核。