浙能武威2×1000MW调峰火电机组

工程项目

多媒体会议室配套LED大屏显示系统及行政楼一楼大厅LED大屏显示系统

技术规范书

2026年6月

目录

附件1 技术规范	2

附件2供货范围	13

附件3技术文件和资料	16

附件4质量保证和试验	17

附件5技术服务和联络	18

附件6交货进度	20

附件7 分包与外购	21

附件8 运行维护手册	22

附件9 大（部）件情况	24

附件10 差异表	25

附件11 附图	26

附件12 性能考核条款	27

附件13 投标方需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	28

附件1  技术规范

- 范围

1.1 总则

1.1.1本技术规范书对浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程项目多媒体会议室配套LED大屏显示系统及行政楼一楼大厅LED大屏显示系统提出了功能设计、结构、性能、安装、调试等方面的技术要求。投标人应根据本技术规范书要求提供两套完整的LED显示屏软、硬件设备、安装辅件及其备品备件，并完成LED大屏的安装、调试、数据对接、画面分区设计以及其他技术服务。

1.1.2招标人在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量全新产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人所供产品必须满足其要求。

1.1.3投标人须执行本技术规范所列标准。当投标人所执行标准与本技术规范所列标准有矛盾时，按照技术要求严格的条款所在标准执行。投标人在设备设计和制造中所设计的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

1.1.4若投标人所提供的技术规范前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.5投标人在技术规范签订后10工作日内，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

1.1.6所有文件、图纸及相互通讯均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。技术资料及合同规定的文件，包括图纸计算、说明、使用手册等均应使用法定计量单位(SI)。

1.1.7投标人对成套设备的设计、供货、安装、调试负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。招标人有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，投标人和招标人协商选择分包厂家，但技术上由投标人负责归口协调。

1.1.8在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给予修改。具体项目由双方共同商定。

1.1.9投标人在投标报价中应列出在工程进展中由于招标人设计方案变动可能会产生变化的设备、材料等变化的单价，并应承诺这些单价在工程建设期间价格不变。

1.1.10如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的系统满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。

1.1.11只有招标人有权修改本规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本，并列入招标人认可的技术偏差，经修改后最终确定的技术规范将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.1.12 所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证及授权，符合制造商公布的质量标准，所有硬件设备必须通过合法渠道。对于自产设备必须提供相关生产许可、国家强制性认证等文件。本系统中出现的任何涉及非法进口设备的纠纷，均由投标人承担全部法律责任，不能采用淘汰或非主流产品。

1.1.13 本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。投标人提供的所有技术文件（包括图纸）和设备的标识应满足此标准。投标人应在设计、制造、运输、按照、试运及项目管理的各个环节使用该编码。具体的标识原则、方法和内容在第一次设计联络会上讨论确定。

1.2 投标人的工作范围（包括但不限于此）：

1.2.1按本技术规范书和适用的工业标准，提供一套完整的本项目多媒体会议室配套LED大屏显示系统及行政楼一楼大厅LED大屏显示系统设备，包括必需的硬件、软件、配电、各种安装辅助材料（如电源及电缆、光缆、预制电缆、安装支架等）和各项服务；

1.2.2按照本技术规范书规定的全部功能要求，以及招标人提供的资料，进行系统设计、供货、安装、调试、培训、验收等服务；

1.2.3根据本技术规范书的要求，提供必需的安装详图和安装指导说明，以及施工图设计、安装调试、运行维护所需的全部图纸和资料；

1.2.4提供最终的系统配置图、系统布置图、系统设备清册、系统操作说明（SOD）、设备清单等文件；

1.2.5通电启动和调试服务，实现所供的大屏设备正常的运行，达到本技术规范书规定的全部功能；

1.2.6根据本技术规范书的要求，向招标人提供大屏设备运行所需的系统支持文件，用于系统编程、维护、修改和调试；

1.2.7负责培训招标人的运行和维护工程技术人员，使他们能熟练的操作、维护、修改和调试系统。提供完善的帮助系统和齐全的系统操作说明、典型的故障案例和故障图谱的实例讲解；

1.2.8投标人应根据建议方案的具体情况，对以后正常维护和扩展所需的备件种类和数量提出建议，并详细分项报价；

1.2.9LED显示屏单元板、大屏尺寸、屏体框架尺寸及颜色等设计选型应配合招标人现场整体装饰装修设计方案，确保LED显示屏整体和谐、美观，框架对接完整。

1.2.10对系统功能进行整体调试，对相关性能指标进行全范围的性能测试。

1.3 招标人的工作范围（包括但不限于此）：

1.3.1审核投标人的系统方案和提供的资料、图纸、技术文件；

1.3.2负责对投标人最终完成的LED大屏显示系统进行验收。

- 工程概况

本工程安装2套LED大屏，一套用于行政办公楼一楼展示大厅，播放宣传视频或展示生产数据，另一套安装于生产办公楼一楼多媒体会议室，用于会议视频播放。

- 规范和标准

3.1本技术规范书中包括的所有设备应遵照以下适用标准和规范进行设计、制造、检验。所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本，即以招标人发出LED显示屏订单之日作为采用最新版本的截至日期。

3.2 如经招标人同意，投标人可根据自身的经验，超越标准和规范中规定的最低限度要求，对其所供设备采用更好的或更经济的设计。

3.3 投标人向招标人提供的所有设备和服务应保证遵循所在国和当地的法律、法规以及适用的标准和规范。

3.4 当遵照的标准和规范与本技术规范书存在明显冲突时，投标人应向招标人指出冲突之处并取得书面意见。

3.5 相关规范和标准如下（包括但不限于）

《发光二极管(LED)显示屏通用规范》    SJ/T11141

《LED显示屏测试方法》

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》    GB17859

《电力子操作工作站机房设计规范》    GB50174-93

《国际串行通讯标准》    EIARS-232-C

《工业操作工作站系统安装环境条件》    ZBN18-001

《电磁兼容》    GB/T17626

《远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性》    GB/T 15153.1

《远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件 (气候、机械和其他非电影响因素) 》    GB/T 15153.2

国家标准《建筑物防雷设计规范》    GB50057-94

《计算机信息系统防雷保安器》     GA 173

《建筑电气设计技术规程》　JDJ16-83

《民用建筑电气设计规范》    JGJT 16

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》    GB 50169

《低压配电设计规范》    GB 50054

《建筑照明设计标准》    GB 50034

《工业数字系统工程设计规范》GB50115

- 技术要求

4.1  总则

投标人提供两套LED大屏显示系统，行政办公楼一楼大屏尺寸16.4㎡，多媒体会议室大屏尺寸20.25㎡。

4.1.1 投标人提供两套LED大屏显示系统（含墙上LED显示屏、大屏控制器及配套电源等），安装于行政楼一楼大厅和生产办公楼一楼多媒体会议室。投标人应详述其LED大屏显示系统的设置方案，最终方案由招标人确定。

4.1.2 LED大屏显示系统包括LED全彩显示屏（含管理计算机）、系统内配电、所有供货设备之间的线缆。

4.1.3 投标人应采用先进、成熟、实用的主流技术，采用主流产品，并提供高质量的实施和调试，使系统达到国内同行业先进水平。

4.1.4 LED大屏显示系统应满足当前实际使用和今后发展的需求，应具有优化系统管理、延长设备使用寿命、减少运行费用、节省能耗等特点。

4.1.5 投标人在中标后根据本技术规范文件及相关图纸资料进行详细方案设计，并确保设计方案科学、合理、经济。

4.1.6 投标人应负责设备及软件的供货、实施、调试、培训等工作，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作。

4.1.7 除上述之外，投标人负责免费提供与本项目LED大屏显示系统有关的其它所有附件及材料的供货、实施。

4.1.8 招标人在行政楼一楼大厅和生产办公楼一楼多媒体会议室预留LED大屏幕安装位置，投标人提供的大屏幕屏体框架嵌入墙体布置，投标人需根据LED大屏承重、安装固定、检修及布线等要求与招标人的行政楼一楼大厅和生产办公楼一楼多媒体会议室装修设计、施工进行配合，确保整体美观、协调统一。

4.2 投标人的方案要求

4.2.1 投标人应在方案书中提供设备的详细配置。

4.2.2 投标人在方案书中应说明对供货时间、运输、实施、调测等进度的具体安排。

4.2.3 投标人在方案书中应说明给招标人提供的技术文件、技术支持、技术服务、人员培训等的范围和程度。

4.2.4 投标人应在方案书中列出提供的书面技术资料详细清单。

4.2.5 方案的内容格式要求

投标人所提供的方案应按照以下内容格式进行编制：

- 总体描述及总体方案建议；

- 设备配置清单；

- 设备情况；

- 场地及环境准备(温湿度及环境要求等)；

- 项目进度安排及项目组织实施方式；

- 验收方案；

- 培训计划；

- 技术承诺；

- 维护支持及保修；

- 资质证明与材料；

- 技术文档等。

4.3 设备要求

4.3.1 所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证，符合制造商公布的质量标准，凡进口的硬件设备必须通过合法渠道进口。

4.3.2 本系统中出现的任何涉及非法进口设备、版权的纠纷，均由投标人承担全部法律责任。

4.3.3 所有软件必须具有原制造厂商的授权证或许可证，应具有功能、性能参数和使用手册。

4.3.4 投标人在投标文件中必须开列设备的硬件或软件的性能指标或功能说明。

4.3.5 投标人应提供设备的数量、配置以及随带软件包的说明，并应保证设备配备的品种、数量准确无误，如有错漏由投标人无偿补足。

4.3.6 考虑到兼容性，LED显示屏、大屏处理器和控制软件须采用同一厂家产品。

4.3.7 投标人投标时需开具原厂商的三年质保函、同参数LED屏的出厂参数检测报告与功能测试报告本、LED屏体须通过CCC强制认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。

4.3.8  LED显示屏制造商应具有ISO 14001环境管理体系、ISO 9001质量管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系、ISO 27001信息安全管理体系认证。室内全彩显示屏投标产品需提供：CCC认证证书，中国节能产品认证证书。

4.4 管理要求

4.4.1 要求投标人有丰富的工程管理经验和技术过硬、经验丰富的工程实施队伍，有丰富的大屏显示系统建设管理、实施经验。

4.4.2 投标人应负责软硬件供货、实施、调试、培训等管理工作，按照电力行业安全文明施工要求开展施工、调试，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作。

4.4.3 投标人应选派具备相当经验和工作能力的专业人员参加管理工作，在标书中对项目实施人员安排进行说明。

4.4.4 投标人在现场安装调试过程中，应服从招标人统一管理。

4.4.5 投标人负责现场实施、配置、调试和服务，直到所供设备能令人满意地投入运行，达到全部功能要求。

4.5 技术要求

投标人应提供高质量、安全可靠、符合实际需求的集控室大屏系统设备产品，并提供个性化的解决方案，技术要求如下：

4.5.1 LED全彩显示屏

大屏采用LED全彩显示屏，显示无缝拼接，画面色彩亮度均匀一致，无分割，没有黑线，LED像素点间距≤1.25mm，小间距LED全彩显示屏。LED显示屏选用行业优质产品。

LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B，RGB芯片全倒装共阴极驱动。

采用共阴驱动+高制程驱动+倒装+动态引擎算法等先进工艺技术，可有效降低LED屏的功耗、降低屏体表面温度、降低LED屏整体厚度。

显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜235W/㎡（600nits亮度），平均功耗＜81W/㎡(600nits亮度)。

连续工作时间：365X24小时；寿命典型值：100，000 小时。

工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露。

根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优。

根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价为优。

依据GB/T20145-2006标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。

支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。

LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95% 。

LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。

LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备电磁兼容抗扰度GB/T 17626系列标准和温度/湿度/低气压GB/T 2423.27标准的测试能力。

灯板采用灌胶工艺，提高LED显示屏的可靠性和稳定性，降低因灯珠脱落导致的故障率。

投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

4.5.2大屏处理器

1、插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。

2、配置不低于4路4K HDMI输入，8路2K HDMI 输出。

3、单台设备支持插入输入板卡或输出板卡，支持2K输入输出。

4、设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看设备状态信息。

5、支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道。

6、支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。

7、支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口。

8、支持可视化运维，可与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，可展示屏幕在线状态及连接状态，点击设备图标可展示设备信息。

9、支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型。

4.5.3控制软件

1、支持管理LED电视墙。

2、支持信号源预览，支持电视墙可视化操作。

3、支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作。

4、支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定。

5、支持监控画面及本地源画面上墙操作。

6、支持一键清空所有窗口信息。

7、支持通过可视化界面调用中控接口。

8、支持内容窗口的增、删、移动等操作。

4.5.4 智慧讲台

整机参数：

1. 整机屏幕采用LED液晶屏，显示尺寸≥27英寸，屏幕使用4K A级硬屏。显示比例16:9，屏幕图像分辨率不小于3840*2160，可视角度178°，对比度≥1000:1，亮度≥350cd/㎡；

2. 采用一体化设计，除电源线外，外部无任何内部功能模块的连接线。

3. 采用电容触摸屏，支持20点触控，响应时间≤14ms。

4. 整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。

5. 环境适应：工作温度0℃~40℃，工作湿度20%~80%。

6. 采用不低于Andriod12.0触控大屏操作系统，CPU不低于8核，RAM≥8G，ROM≥64G。

7. 支持蓝牙功能，可通过外接蓝牙设备实现蓝牙传输。

8. 整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段

9. 整机接口：Type-C≥1，USB 3.0≥2，HDMI IN≥1，HDMI OUT≥1，LAN≥1，DC IN≥1。

10. 可通过飞享应用，实现手机传输图片、视频、文档等给智慧讲台，并可在智慧讲台进行打开、保存、插入白板等操作。

无线传屏参数：

1. 整机内部直接发射WIFI热点，无需外接设备；

2. 支持操作系统：Windows7/8/10/11，Mac OS，Android；

3. 支持外部电脑音视频高清信号实时传输到讲台上；

4. 手机传屏不需接任何外部设备，只需连接机器内部发射的WiFi热点即可；

5. 多屏显示：安卓下四分屏功能：同时连接多个设备时，可以 自由选择显示画面，单屏、双屏、四分屏都支持， 适用于不同场景需求。

6. 多分屏时，每个窗口都具备一个控制条，可针对每个分屏画面进行声音有无或关闭页面的操作。

4.6 其他要求

4.6.1招标人为LED大屏显示系统提供一路380V/220V AC电源，接入投标人提供的LED屏幕配电箱。投标人提供配电箱，用于数字墙上安装的各用电设备的电源分配，各回路电源应能独立通断，并应有防止干扰的屏蔽措施及便于检修的安全措施，配电箱防护等级不低于IP54。配电箱应有20％的备用回路，并提供电负荷容量。电源柜内电气元件选用行业优质产品。

4.6.2投标人提供的交换机选用国产优质品牌，可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2；交换容量≥26Gbps，转发性能≥41.67Mpps。

4.6.3投标人提供的配电箱、机柜采用304不锈钢，柜板厚度不小于2.0mm，防护等级不低于IP54。材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头。机柜应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许的温度极限值。内部应提供有220VAC照明灯和检修插座，盘上和盘内设备应有标志牌。为便于整体布置美观，配电箱、机柜具体尺寸、颜色由招标人在设计联络会中确定。

4.6.4投标人应提供镀锌桥架、镀锌电缆保护管等辅材用于电缆敷设，并按要求对强、弱电线缆分开敷设。投标人敷设的线缆应确保线缆敷设整齐美观、标识清晰、接线规范可靠。

4.6.5现场设备接地属投标人工作范围，投标人应按照要求接到招标人指定的接地点，确保现场设备的可靠接地。

4.6.6投标人按照要求提供LED大屏显示系统所需的电源线、网线（六类）、光纤（含熔接），同时负责提供接入LED大屏显示系统所需的视频线、信号线，并完成数据对接。

4.6.7设备安装、调试、测试所需的工具及材料均由投标人负责。

4.7 设备服务要求

4.7.1 投标人需提供大屏设备、操作系统及相关软件的安装调试服务。

4.7.2 从大屏显示系统设备交付之日起三年内，提供屏显示系统设备产品7*24*4小时上门维保服务，包括损坏件的免费更换服务。

4.7.2 提供三年之后的延保服务价格清单，不计入本次的报价总价中。

4.7.3 免费培训相关技术和管理人员，并与技术维护人员建立联系，提供长期的技术支持。

5 工程管理

5.1项目管理

合同签订后，投标人指定一项目经理，负责协调投标人在工程全过程的各项工作。如系统现场测量、设计、施工、工程进度、制造确认、编程、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。项目经理负责确保系统工程的各项性能指标达到招标人的所有要求，提供各项资料文件，按时执行合同。

5.2工程现场测量设计

5.2.1在设备制造和系统设计前，投标人需进行现场实际测量，将设备布置图、系统说明书提供给招标人审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文件的各项规定。

5.2.2投标人还向招标人提交所有最终接口资料和图纸，以便招标人能顺利开展其工作。

5.2.3投标人提交的设备布置图、接线图和其它详图，均随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

5.3现场工作

5.3.1按照合同规定，投标人负责大屏幕系统的测量、设计、施工、调试等所有与之相关的工作，直到系统满足招标人要求。

5.3.2投标人派出的专家，还负责对招标人的运行人员进行培训，教会他们如何区分，如何启动、操作及维护设备和系统。

5.3.3投标人负责由其供应的设备、安装和系统进行的安装检查、软件调试、维护和启动，以及验收、竣工图纸交付等工作。

5.3.4投标人所需交通、生活和其它各项费用由投标人自行负责。

5.3.5设备到现场后，投标人配合招标人开箱验收，确认装箱单、设备的完好后，领用施工。

5.3.6投标人每周应向招标人提交工作报告和施工、调试工作进度表，在服务期终止时向招标人提交调试工作报告。

5.3.7如投标人接到招标人要求其进行现场维护的通知，投标人服务人员应在通知收到后的24小时内到达现场。

附件2供货范围

1 一般要求

1.1 本章节规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

1.2 投标人所提供设备应提供三年原厂服务承诺函，包括损坏件的免费更换服务。

1.3 投标人提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

1.4 所有本工程安装、调试、投入正常运行所必须的各类附件及材料均包含在总价中。除有特别注明外，所列数量均为本次要用设备数量，在施工过程中招标人根据实际情况对设备数量进行增减。

1.5 提供运行所需备品备件，并在合同中给出具体清单。

1.6 投标人应列出各设备详细清单，并注明设备产地。

1.7 设备不仅限于下表所列，投标人应根据技术要求确定实际设备。

1.8 投标人负责所供设备的安装调试工作。

2 供货范围

投标人的基本供货范围是功能完整的LED显示系统设备与材料，包含LED显示系统硬件、软件设备以及安装过程中所必须的桥架、电缆保护管、线缆等安装辅件。投标人应确保供货范围完整，以能满足用使用要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充，并不增加任何费用。

2.1 供货清单（具体由投标人细化）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 20.25 | m2 | 行业优质产品 |
| 2 | LED显示屏 | 16.4 | m2 |  |
| 3 | 大屏处理器 | 2 | 套 |  |
| 4 | 控制软件 | 2 | 套 |  |
| 5 | 智慧讲台 | 1 | 台 | 详见技术要求 |
| 6 | 配电箱 | 2 | 台 | 配漏保、空开，嵌入式配电箱 |
| 7 | 机柜 | 1 | 台 | 满足使用要求 |
| 8 | 线缆等辅材 | 2 | 套 | 通讯线、电源线等 |
| 9 | 安装、调试、培训 |  | 项 |  |
| 10 | 屏体框架 |  | m2 | 满足实际需要 |
| 11 | 安装辅材 | 2 | 套 | 含插线板、检修照明（LED灯）等满足实际需要 |
| 12 | 其他 |  |  | 投标人细化 |

注：投标人提供的设备及安装材料应满足工程实际需要，特别是电源电缆、控制电缆、通讯电缆、光缆等提供的长度应满足工程实际需要，若项目及数量不够应在执行合同中无偿补足。

2.2 A类部件品牌表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 厂家名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 |  |  |  |

备注：由投标人填报，投标人应采用在行业内应用广泛的优质品牌，上述每个A类部件投标 人只能填报1个品牌。品牌行业认可度、部件技术参数符合性、部件检测报告与质量体系等（证明材料）影响技术评分。

3 备品备件

3.1 备品备件

招标人对备件清单提出了基本需求，由投标人完善补齐，合同签定后，投标人在供货时不允许减少清单中的品种和数量。

备品备件随主设备一同运到现场。

所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐件进行测试，以保证在LED显示屏中正常运行。

投标人应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主要设备功能相同接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后5年（二者之中取时间长的一种）。当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。

投标人应对所供LED大屏显示系统三年运行和维护所必需的备品备件提出清单和报价，并承诺该报价三年内价格不增加。

3.2随机标准附件及易损件、备品备件

投标人应提供相关设备（LED显示屏等）10%的随机备品备件（不足一块备一块）。

专用工具和专用测量仪器随主设备一同运到现场，但要单独包装和单独标识。抵达现场验收合格后及移交招标人。投标人应提供所有便于维修和安装集控室数字墙所使用的专用工具。

备品备件清单（由投标人填写，计入合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

专用工具、专用检测仪器仪表清单（由投标人填写，计入合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3技术文件和资料

1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），外文图纸及文件应由投标方及时、免费翻译成中文。

1.2 投标方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

1.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.4招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.5投标方提供施工用的技术资料为2套。

2资料提交的基本要求

2.1 投标方在设备交货时，必须至少向招标方提供以下技术文件：

（1）LED大屏系统产品资料文件，并能完全能满足电厂设计、安装尺寸、正常运行和维护的需要。

（2）质量保证文件。

2.2 在施工图阶段，投标方所提供的设备资料应包括设备运行，维护，调试的说明书、安装说明书及有关图纸。

附件4质量保证和试验

- 1.1 投标方应对全部设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告书，在合同规定时间内提交招标方。

- 1.2 对LED大屏系统设备的工厂试验，招标人有权派代表参加，投标人应在进行试验前规定的时间内通知招标人。有关招标人参加的试验项目及试验进度由供需双方在签合同时协商确定并列入合同。

- 1.3 由投标人进行设备的起动调试工作。投标人负责完成仪表的调试工作，在调试过程中发现的所有技术问题，包括设计和制造等问题均由投标人负责解决。

- 1.4 投标人提供质保期：1）产品合同商务质保期，为合同生效12个月内。2）产品合同硬件质保期，为合同生效后36个月内。在质保期内，投标人应免费修复（非人为损坏），甚至进行产品的更换。

附件5技术服务和联络

- 1 投标方现场技术服务

- 1.1投标方应提供关于性能方面完整的测试，并应保证按规范要求通过由招标方组织的验收。

- 1.2 现场安装调试投运期间，投标方应根据招标方的要求，及时派工程技术人员到现场进行技术服务，处理现场出现的问题。投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。现场服务计划见下表。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| - 序号 | - 技术服务内容 | - 计划人日数 | - 派出人员构成 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| - 1 | - 安装指导 | - 1 | - 工程师 | - 2 |  |
| - 2 | - 调试 | - 1 | - 工程师 | - 2 |  |
| - 3 | - 到货验收 | - 1 | - 工程师 | - 1 |  |

- 2投标方现场服务人员应具有下列资格：

- 2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

- 2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位;

- 2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

- 2.4身体健康，适应现场工作的条件。

- 2.5 投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

- 3  投标人现场服务人员的职责

- 3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

- 3.2 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 3.3	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 3.4	投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

- 4 今后设备运行阶段的售后服务，24小时内应有答复。

- 5 培训

- 5.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。

- 5.2 培训计划和内容由投标人在投标文件中列出。

- 5.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

- 6 设计联络会

- 根据设计需要，双方将举行联络会议，具体议题、时间和地点届时另行商定。

附件6交货进度

- 在满足时间要求的前提下根据招标方工程进度需要交货，具体进度如下：

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套装置 | 浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程项目现场 | 合同签订后2个月内，具体到场时间视现场工程进度而定 |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

# 附件7 分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况。

分包情况表

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

# 附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能武威2×1000MW调峰火电机组项目

多媒体会议室配套LED大屏显示系统及行政楼

一楼大厅LED大屏显示系统

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：**设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备。在提交之前，双方应商定维护手册的形式和内容。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名 称 | 发运地 点 | 运输方 式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：表中的序号和内容应与供货范围表一致。

# 附件10 差异表

要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表，并对差异进行详细说明。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 对差异的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |  |

# 附件11 附图

详见附件

# 附件12 性能考核条款

1、由于投标方原因，影响安装与调试整体项目进度，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；

2、设备安装调试期间由于设备质量问题，导致设备损坏或不能正常运行，投标方必须3日内更换设备并维修，若达不到合同技术协议规定的要求每推迟一天考核1000元。

3、当试用期间局部发生故障，且从发现之日起投标方超过5日仍未能将其消除故障，以致影响调试工期，投标方除必须继续工作直至故障消除外，并考核1000-2000元/次。

4、系统安装调试完成后，设备和系统的性能及技术指标达不到技术协议要求的，投标方必须在三天内予以更换，因更换而影响安装与调试整体项目进度的，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；如更换后仍不能达到技术协议要求的，考核该套设备合同价10％的违约金。

5、对项目实施过程中违反招标方有关规章制度的按招标方有关考核标准进行考核。

附件13 投标方需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）