一、工程概况： 1、工程名称：浙能长兴电厂迁建项目桩基工程施工-Ⅰ标段。 2、工程地点：浙江省湖州市长兴县和平镇霅溪村。 3、工程规模：本期工程拟新建2x1000MW级燃煤超超临界一次再热机组，同步建设高效烟气脱硫、脱硝及除尘装置。桩基工程采用C80高强预应力混凝土管桩PHC600AB130和PHC600AB110、ø1000和ø800mm灌注桩、ø600水泥土搅拌桩。 二、编制范围 具体范围及内容详见招标文件及附件。 三、编制依据 1、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司出具的招标图（电子版本）。 2、工程招标文件、技术标准及要求。 3、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司初步设计阶段《岩土工程勘测报告》。 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（房屋建筑与装饰工程）及相关补充规定。 6、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)及相关补充解释。 7、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号），《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号），其他相关文件、解释等。 8、《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函〔2025〕320号）。 9、其他有关规范资料。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1、工程质量：根据招标文件要求。 2、工期：详见招标文件要求。 3、具体材料、施工要求详见图纸、招标文件及其附件、技术标准及要求等。 五、费率要求 本工程采用“一般计税方法”： 1、安全文明施工基本费：取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额对应专业工程弹性费率下限报价。 专业打桩工程：按其取费基数额度（以合同标段分部分项工程费与施工技术措施费项目费所含“人工费+机械费”）大小采用分档累进以递减方式计算费用。 2、规费取费基数为：取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于标准费率的30%报价。 3、税金：费率按9.00%计算。 六、编制情况说明 1、本工程PHC管桩（含桩尖）、钢筋（不含措施钢筋）由招标人供应，投标人对甲供材的配套工作要求详见招标文件、技术标准和要求，相关费用包含在投标报价中。 2、灌注桩钢筋笼清单工程量不含钢筋笼吊筋、定位，钢筋笼吊筋、定位等措施费用请投标单位结合自身施工工艺在报价内综合考虑，结算时不予调整。 3、桩基检测不在本次招标范围，配合检测工作要求详见招标文件、技术标准和要求，相关费用包含在投标报价中。 4、超过设计要求加灌长度的截桩头及外运处置费用，由投标单位自行承担。 5、灌注桩穿越持力层以上的碎卵石层：由投标单位结合地质勘察资料、现场以及自身实际情况综合考虑计入报价，结算时穿越持力层以上的碎卵石层的深度不作调整。 6、桩底清孔由投标单位结合自身施工工艺、现场实际情况以及施工图纸综合考虑在报价内，中标后不予调整。 7、灌注桩充盈系数由投标单位结合自身施工工艺以及现场实际情况综合考虑在报价内，中标后不予调整。 8、本工程要求投标人配置足够数量的泥浆箱并及时泥浆外运合法消纳，以满足现场安全文明施工的要求。在施工完成后，投标人应清除场地的泥浆，并恢复场地原貌，相关费用包含在投标报价中。泥浆处置投标人应考虑自行外运至合法场所合理合法处理，相关费用包含在投标报价中。 9、泥浆箱、泥浆外运及处置，由投标单位结合技术标准和要求、施工现场、市场实际情况、当地政策要求自行考虑进行报价。 10、本工程施工产生的土方堆置于招标人指定场地，综合运距2km以内；土方运至弃土场地，请投标人在投标报价时予以考虑。 11、投标人施工期间修建临时便道（若需），由投标人自行负责，费用包含在投标报价中。 12、本工程混凝土采用商品混凝土。 13、钢护筒由投标人根据试桩报告和地勘资料自行选择合适长度，确保成桩质量，费用包含在投标报价中。 14、管桩设计说明：如桩接头在浅部土壤(地下水干湿交替环境)中桩接头处应加环氧树脂密封胶进行防腐，请投标单位自行考虑计入报价。 15、投标人在施工期间，应根据不同季节地下水位的变化情况，采取针对性的措施，费用包含在投标报价中。 16、本施工场地周边环形道路标高约4.2m，高于打桩作业面，遇雨天易形成作业面积水，投标人须采取有效的排水措施，费用包含在投标报价中。 17、桩基工程中由于自身原因造成接桩、截桩处理由投标人负责，费用含在投标报价中。 18、桩机行走、移位所需垫板、钢板等措施费用，由投标人结合现场实际自行综合考虑计入报价。 19、搅拌桩桩身成桩施工时喷浆、搅拌施工要求详见技术标准和要求，相关费用计入搅拌桩综合单价内。 20、泥浆护壁成孔灌注桩清单工程量按有效桩长计算；泥浆护壁成孔灌注桩（静载试验桩）清单工程量按工程桩有效桩长计算。 21、预制钢筋混凝土管桩清单工程量按有效桩长计算；预制钢筋混凝土管桩（静载试验桩）清单工程量按工程桩有效桩长计算。 22、深层搅拌桩清单工程量按有效桩长计算。 23、桩基施工可能需要二次进场，投标人须服从招标人的安排，综合考虑计入报价。 24、部分未明确事项详见技术标准和要求、招标文件等。 七、其他有关事项的说明： - 各投标人在进行综合单价报价时必须结合施工图、施工规范、技术标准、图集、地质勘查报告、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。 - 技术措施项目清单与计价表提供的项目仅供投标人参考，投标人应结合自身的优化设计与施工组织方案进行措施项目报价。如投标人认为表中的项目还不足以包含所需的措施项目，也可以在“技术措施项目清单与计价表”的“其它”项中自行添加，相应的金额应计入投标总价中，否则视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整。 - 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。